3.1 Соединение звезда-звезда с симметричной нагрузкой (рис. 2).

3.1.1 По исходным данным определить значения линейных и фазных токов и напряжений:

3.1.2. По полученным значениям п.3.1.1 определить активную, реактивную и полную мощности нагрузки.

3.1.3. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. (схематично)

3.2. Соединение звезда-звезда с несимметричной нагрузкой (рис.4).

3.2.1. Повторить пп. 3.1.1.-3.1.3.

3.3. Соединение звезда-треугольник с симметричной нагрузкой (рис.5).

3.3.1. По исходным данным определить значения линейных и фазных токов и напряжений:

3.3.2.  Повторить пп. 3.1.2-3.1.3.

3.4. Соединение звезда-треугольник с несимметричной нагрузкой (рис.6).

3.4.1. Повторить пп. 3.1.1-3.1.3.

Соединение звезда-звезда с симметричной нагрузкой

Исходные данные к схемам рис.2 f=50Гц

| Гр. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕА=ЕВ=ЕС | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| СА=СВ=Сс(mF) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| RA=RB=Rc(кОм) | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 2. Схема звезда-звезда с симметричной нагрузкой (осциллограф измеряет линейное напряжение)

Соединение звезда-звезда с несимметричной нагрузкой

Исходные данные к схеме рис.4, f=50Гц

| Гр. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕА=ЕВ=ЕС | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| СА=СВ(mF) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сс(mF) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| RA(кОм) | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| RB=Rc(кОм) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Za≠Zb≠Zc

Рис. 4. Схема звезда-звезда с несимметричной  нагрузкой

Соединение звезда-треугольник с симметричной нагрузкой

Исходные данные к схемам рис.5, f=50Гц

| Гр. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕА=ЕВ=ЕС | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| САВ=СВС=ССА(mF) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAВ=RBС=RСА(Ом) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 5. Схема звезда – треугольник с симметричной нагрузкой

Соединение звезда-треугольник с несимметричной нагрузкой

Исходные данные к схеме рис.4, f=50Гц

| Гр. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕА=ЕВ=ЕС | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| САВ=СВС(mF) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ССА(mF) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAВ(Ом) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| RBС=RСА(Ом) | 200 |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 6. Схема звезда – треугольник с несимметричной нагрузкой Zab≠Zbc≠Zca