Студент____________________________ Группа________

(фамилия, инициалы)

1. Задание по ККР

Вода из точки водозабора насосом подается в бак, из которого перетекает в точку «К».

Исходные данные для соответствующего варианта приведены в таблице на странице 3.

Требуется определить:

- Те величины, которые в таблице обозначены знаком вопроса. Величины давлений определить в тех единицах, которые указаны в таблице.

- Силу давления воды на люк в стенке бака и глубину погружения точки приложения этой силы (центр давления).

- Расходы воды на всех участках водоводов (как до бака, так и после него) и режимы движения воды в них.

- Какова будет скорость истечения воды из отверстия расположенного в дне баке.

- Определить увеличение давления в водоводе 2 при аварийной остановке насоса

3. Исходные данные по ККР

- Исходные данные приведены в таблице.

- В таблице использованы следующие сокращения: “м. рт. ст.” – метры ртутного столба; “м. в. ст.” – метры водяного столба; “ман” – манометрическое давление; “вак” – вакуметрическое давление, “абс” – абсолютное давление.

- Считать уровень воды в баке постоянным, (то есть сколько воды поступает по водоводу 2 в бак, столько и отводится по водоводу 3).

- Плотность: воды – 1000 кг/м3, спирта – 790 кг/м3, ртути – 13600 кг/м3.

- Атмосферное давление: 0,755 м. рт. ст.

- Коэффициент кинематической вязкости воды: 1,310-6 м2/с

- Абсолютная эквивалентная шероховатость водоводов (экв):

| Диаметр, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| экв , мм | 0,3 |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,9 |  | 1,0 |  |  |

- Модуль упругости воды E: 2х109  Па

- Толщина стенки трубы, мм

| Диаметр, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина стенки , мм | 2,5 |  |  |  | 3 |  |  | 3,5 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 6,5 |  |  |

- Потери напора на местные сопротивления считать равными 20% потерь напора по длине. Потерями напора в баке и насосе принебречь.

- Коэффициент сопротивления отверстия в дне бака отв=0,06