Разработать преобразователь операнда из формата с фиксированной точкой в формат с плавающей точкой в соответствии с заданным заданием.

Все модули должны поддерживать следующий протокол взаимодействия:

- Все операнды записываются во внутренние регистры схемы по соответствующему стробу

- Выполнение операции начинается по сигналу «start»

- Завершение операции сигнализируется сигналом «ready». После этого сигнала значения на выходе удерживаются до прихода любого входного управляющего сигнала

- При возникновении ошибки активируется сигнал «error»

- Для выполнения любой повторной операции необходимо выполнить сброс схемы сигналом «reset»

Диапазон представления чисел:

с плавающей точкой – со знаком, нормализованный, точность мантиссы - 3 десятичных знака, порядок -7..+7,

с фиксированной точкой – диапазон -63 до 63 с точностью 0.001.

Тип логики: ТТЛ

Максимальное время выполнения операции: не более 100 мкс

Максимальная потребляемая мощность: 2 Вт, если не оговорено другое.

При разработке схем минимизировать время выполнения операции в рамках требований по потребляемой мощности. Провести сравнение с 2-3 альтернативными подходами (схемами).

МОИ НАРАБОТКИ:

Представление числа с фиксированной точкой:

| s1 | x5 | x4 | x3 | x2 | x1 | x0 | y9 | y8 | y7 | y6 | y5 | y4 | y3 | y2 | y1 | y0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

знак

1 бит

целая часть 6 бит

дробная часть 10 бит

Представление числа с плавающей точкой (нормализованное):

| k1 | n | f9 | f8 | f7 | f6 | f5 | f4 | f3 | f2 | f1 | f0 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

знак

1 бит

целая часть 1 бит

дробная часть 10 бит

знак

1 бит

порядок 3 бита

нормализованная мантисса 11 бит

порядок 4 бита

Алгоритм перевода чисел

а) получение порядка числа

X.Y – 2exp>=0

Ввод X.Y

Exp=-7d (111b)

Exp=Exp+1

Exp=Exp-1

нет

B=Exp

да

Ввод X.Y

N.F=(X.Y)/2exp

Б) получение мантиссы  числа