## Задание №1 РАСЧЕТ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Задана эквивалентная схема замещения цепи постоянного тока и ее параметры. Выполнить следующие действия по ее расчету:

- Составить систему расчетных уравнений для определения токов в ветвях схемы, используя оба закона Кирхгофа непосредственно (метод законов Кирхгофа);

- Рассчитать токи в ветвях схемы, используя метод контурных токов;

- Составить и проверить баланс мощностей.

- На лабораторных работах смоделировать схему в программе WORK BEANCH и сравнить результаты.

| Номер |  | E1 | E2 | E3 | Rвн1 | Rвн2 | Rвн3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | рисунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | В | В | В | Ом | ОМ | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |
| 10 | 10 | 16 | 24 | 15 | 1,1 | 1,5 | 0,4 | 3,5 | 4,5 | 5,8 | 9,5 | 10,1 | 12 |

## Задание №2 РАСЧЕТ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

Задана эквивалентная схема цепи синусоидального тока  и ее параметры. Выполнить следующие действия:

- Рассчитать токи в ветвях и напряжения на элементах схемы;

- Составить и проверить баланс полных, активных и реактивных мощностей.

- На лабораторных работах смоделировать схему в программе WORK BEANCH и сравнить результаты

| Номер |  | 3 | f |
| --- | --- | --- | --- |
| вариант | рисунок | В | Гц |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 10 | e=−150sin(ω t−70∘) | 50 |

| Номер варианта | R1 | L1 | C1 | R2 | L2 | C2 | R3 | L3 | C3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Ом | мГн | мкФ | Ом | мГн | мкФ | Ом | мГн | мкФ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | 15 | 60 | - | - | - | 50 | 20 | 50 | - |

## Задание №3 РАСЧЕТ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ

Заданы эквивалентная схема замещения трехфазного приемника и ее параметры, а также задано линейное напряжение со стороны приемника. Выполнить следующие действия:

1. Определить линейные токи, фазные токи и фазные напряжения;

2. Рассчитать активную, реактивную мощность на всем приемнике и на каждой фазе в отдельности;

3. Построить на комплексной плоскости векторную диаграмму токов и напряжений.

На лабораторных работах смоделировать схему в программе WORK BEANCH и сравнить результаты

| Номер |  | Величина линейного напряжения, Uл |
| --- | --- | --- |
| вариант | рисунок | В |
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | 10 | 140 |

| Номер варианта | Ra | xa1(xab) | xa2 | Rb | xb1(xbc) | xb2 | Rc | xc1(xca) | xс2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | 20 | - | - | 40 | - | - | - | 35 | - |

## Задание №4  РАСЧЕТ МОЩНОСТИ И ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

1) Для заданного группового варианта (табл. 4.1) и индивидуального варианта (табл. 4.2) начертить в масштабе нагрузочную диаграмму двигателя, рассчитать мощность, выбрать тип двигателя для режима с длительной переменно-периодической нагрузкой (табл. 4.3).

2) Для заданного группового варианта (табл. 4.4) и индивидуального варианта (табл. 4.5) начертить в масштабе нагрузочную диаграмму двигателя рассчитать мощность, выбрать тип двигателя для повторно-кратковременного режима работы (табл. 4.6).

3) Выбранные двигатели проверить по перегрузочной способности и условиям пуска.

4) Построить естественную механическую характеристику двигателя п. 1 по его паспортным данным.

Таблица 4.1

| N, об¦мин | 1400 |
| --- | --- |

Таблица 4.2

Таблица 4.3

Таблица 4.4

| N, об¦мин | 100 |
| --- | --- |

Таблица 4.5

Таблица 4.6