Замечания: Резисторы нужно выбрать не только по номиналу, но и по мощности и по типу. Конденсаторы нужно выбрать не только по номиналу, но и Uраб и типу.

Задача №1

Начертить принципиальную схему однотактного резисторного каскада предварительного усиления на БТ, включенном по схеме с ОЭ с эмитерной стабилизацией точки покоя. Рассчитать параметры элементов схемы, режим работы каскада по постоянному току, коэффициент усиления в области средних частот, входные параметры каскада и амплитуду входного сигнала.

Решение:

1. Исходные данные для расчетов приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

| Технические данные | Номер варианта |
| --- | --- |
|  | 0 |
| Марка транзистора | КТ352А |
| Амплитуда сигнала на нагрузке, UmН, В | 1,3 |
| Относительный коэффициент усиления на верхней рабочей частоте fВ, YВ, раз | 0,9 |
| Относительный коэффициент усиления на нижней рабочей частоте fН, YН, раз | 0,7 |
| Емкость нагрузки, СН, пФ | 25 |
| Сопротивление нагрузки, RН, кОм | 170 |
| Верхняя рабочая частота, fВ, МГц | 2,5 |
| Нижняя рабочая частота, fН, Гц | 70 |
| Внутреннее сопротивление источника сигнала, RИСТ, Ом | 50 |

Таблица 2

| Тип транзистора | Параметры транзисторов |  |  |  |  |  |  | Структура транзистора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h21ЭМИН | h21ЭМАКС | rББ, Ом | uК.МАКС, В | РК.МАКС, мВт | fТ, МГц | СК, пФ |  |
| KT352A | 25 | 120 | 70 | 15 | 200 | 450 | 15 | p-n-p |

2. На рисунке 1 изображена принципиальная схему однотактного резисторного каскада предварительного усиления на БТ, включенном по схеме с ОЭ с эмитерной стабилизацией точки покоя.

Рис. 1. Принципиальная схему однотактного резисторного каскада

3. Рассчитаем общую нагружающую каскад емкость

С0.ВЫХ = СВЫХ.VT + СМ + СН,

где СВЫХ.VT – выходная емкость транзистора, которую можно принять приблизительно равной емкости коллекторного перехода  СК=15 пФ (см. таблицу 2);

СМ – емкость монтажа, которую можно взять примерно равной 5 пФ.

С0.ВЫХ = 15∙10-12 + 5∙10-12 + 25∙10-12 = 45∙10-12 = 45 пФ

4. Найдем эквивалентное сопротивление выходной цепи каскада в области верхних частот с учетом заданного относительного коэффициента усиления YВ на верхней частоте

RЭВ≤1YB2−1ωB⋅C0ВЫХ=10,92−12⋅3,14⋅2,5⋅106⋅45⋅10−12=685 Ом

5. Из соотношения

RЭВ=1RВЫХ.VT+1RK+1RH−1,

в котором можно пренебречь влиянием большого выходного сопротивления RВЫХ. VT транзистора VT, находим RК

RK=RЭВ⋅RHRH−RЭВ=685⋅170⋅103170⋅103−685=688 Ом

Ближайший номинал резистора 680 Ом.

6. Определим амплитуду тока в нагрузке ImН и ток покоя транзистора iК0

Im.Н = Um.Н / RЭВ = 1,3/685 = 0,003158 = 1,898 мА;

iК0 = (2…2,5)Im.Н = 2,5∙1,898 ∙10-3 = 4,745 мА.

7. Напряжение покоя UКО должно быть в несколько раз больше амплитуды сигнала. По условию Um.Н < 2В. Поэтому удобно принять UК0 = 5В (при этом напряжении обычно измеряются параметры транзисторов).

8. Расчет элементов схемы эмиттерной стабилизации тока покоя начинается с определения величин токов базы iБ0 и делителя iД.

Постоянный ток базы (ток смещения)

iБ0 = iК0 / h21Э = 4,745 ∙10-3 /55 = 86∙10-6 = 86 мкА,

где h21Э=h21Э.МИН⋅h21Э.МАКС=25⋅120=55. Величины коэффициентов передачи тока h21Э.МИН,  h21Э.МАКС приведены в таблице 2.

Ток делителя смещения:

iД = 5 iБО = 5∙86∙10-6 = 430∙10-6 = 430 мкА.

Падение напряжения на резисторе RЭ

U0Rэ ≈ (0.2…0.3) UК0 ≈ 0,25∙5 = 1,25 В.

Тогда

RЭ=U0RэiK0+iБ0=1,254,745⋅10−3+86⋅10−6=259 Ом

Ближайший номинал резистора 270 Ом.

Входное сопротивление транзистора VT

RВХ.VT=rББ'+0,026iK0(1+h21Э)=70+0,0264,745⋅10−3(1+55)=377 Ом

где rББ’ – сопротивление базы (справочный параметр).

Потенциал базы UБ0

UБ0 = UБЭ0 + U0Rэ = 0,5 + 1,25 = 1,75 В,

где UБЭ0 » 0,5 В – напряжение база – эмиттер для маломощных кремниевых транзисторов при токе покоя, измеряемого единицами миллиампер. Расчетная величина тока покоя устанавливается при настройке путем подбора сопротивлений резисторов базового  делителя.

Напряжение источника питания

ЕВ = UК0 + iК0RК + U0Rэ = 5 + 4,745∙10-3∙680 + 1,25 = 9,5 В

Сопротивление резисторов делителя

RБ=ЕВ−UБ0iБ0+iД=9,5−1,7586⋅10−6+430⋅10−6=15019 Ом

Ближайший номинал резистора 15 кОм.

R = UБ0 / iД = 1,75/430∙10-6 = 4070

Ближайший номинал резистора 3,9 кОм.

Um.ВХ = Um.Н / К = 1,3/100 = 0,013 = 13 мВ.

9. Коэффициент усиления каскада

K=h21ЭRBX.VTRЭВ=55377685=100

10. Входное сопротивление и входная емкость каскада

RВХ=1RВХ.VT+1RБ+1R−1=1377+115000+13900−1=336 Ом

СВХ≈12πfTrЭ+СК1+К=12⋅3,14⋅450⋅106⋅5,5+15⋅10−121+100=158⋅10−12=158 пФ

где   fТ – граничная частота транзистора (справочный параметр);

rЭ = 0,026 / iК0 = 0,026/4,745∙10-3 = 5,5 Ом – сопротивление эмиттера;

СК – емкость коллектора (справочный параметр).

11. Амплитуда входного сигнала Um.ВХ:

Um.ВХ = Um.Н / К = 1,3/100 = 0,013 = 13 мВ.

12. Величина допустимых искажений в области нижних частот распределяется с учетом разрешенной к применению элементной базы и других соображений между переходной цепью YН.Ср.вых и цепью СЭRЭ – YН.Сэ.

В данном случае ограничений нет и можно принять

YН.Ср.вых2 = YН.Сэ2 = YН

СР.ВЫХ=12πfНRK+RH1YH.Cp.ВЫХ2−1=12⋅3,14⋅70⋅680+170⋅10310,7−1=0,02⋅10−6=0,02 мкФ Ближайший номинал конденсатора 20 нФ.

Тогда

СЭ=12πfНRЭ1+SЭRЭ2−1YH.Cэ21YH.Cэ2−1=12⋅3,14⋅70⋅2701+0,1315⋅2702−10,710,7−1=0,00047=470 мкФ

где SЭ=1+h21ЭRBXVT+RИСТ'=1+55377+49=0,1315 - крутизна характеристики тока эмиттера;

Ближайший номинал конденсатора СЭ=470 мкФ.

RИСТ'=1RИСТ+1RБ+1R−1=150+115000+13900−1=49 - эквивалентное сопротивление тракта, предшествующего транзистору VT.

Задача №2

Начертить принципиальную схему инвертирующего усилителя на ОУ без указания цепей подачи питания и балансировки (установки нуля), цепей коррекции АЧХ. Рассчитать параметры элементов принципиальной схемы, кроме разделительного конденсатора на входе схемы, определить максимально допустимую амплитуду входного сигнала и граничную частоту (иначе, частоту среза или частоту полюса) АЧХ спроектированного усилителя, глубину обратной связи F*.

Решение:

Исходные данные для расчета приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Технические данные | Номер варианта |
| --- | --- |
|  | 6 |
| Коэффициент усиления ОУ, Коу,раз | 1*105 |
| Максимальный выходной ток, Iвых.макс, А | 2,5*10-3 |
| Максимальная амплитуда выходного сигнала , U+выx, В | 10 |
| Частота единичного усиления, f1, МГц | 1 |
| Выходное сопротивление, Rвых.оу, Ом | 150 |
| Расчетный коэффициент усиления, Коу.ос,раз | 1000 |
| Сопротивление источника сигнала, Rист, Ом | 300 |

Примечание. 1. Сопротивление Ср.вх пренебрежимо мало. 2. Rн>>Rвых.оу

2. Ниже приведена принципиальная схема усилителя (рис.2). В основном поле изображения ОУ помещен знак функционального назначения элемента – усилитель с бесконечно большим коэффициентом усиления. Инвертирующий вход обозначен кружком. В дополнительных полях помещены следующие метки: +Е0, - Е0 – подключение источника питания; FC – подключение цепей коррекции АЧХ; NC – подключение элементов балансировки усилителя. Цепи коррекции и балансировки индивидуальны для каждого усилителя и поэтому на рис.2 не показаны.

3. Расчет начнем с определения сопротивления защиты RЗАЩ:

RЗАЩ=UВЫХ.МАКС+IВЫХ.МАКС=102,5⋅10−3=4000=4 кОМ

где uВЫХ.МАКС – максимальная амплитуда выходного сигнала;

IВЫХ.МАКС – максимальный постоянный выходной ток.

Ближайший номинал резистора 3,9 кОм.

4. Далее рассчитаем сопротивление резистора RОС. При этом следует учитывать два обстоятельства. Во-первых, сопротивление RОС не должно шунтировать нагрузку, а, во-вторых, сопротивление RОС желательно выбирать возможно меньшей величины, чтобы обеспечить минимальные фазовые искажения в цепи ОС.

Часто выбирают RОС = (20…40)∙RЗАЩ = 20∙3,9∙103 = 80∙103 = 78 кОм

Ближайший номинал резистора 75 кОм.

5. Прежде чем перейти к расчету R1, следует обратиться к вспомогательным формулам.

Сквозной коэффициент усиления ОС с обратной связью К*ОУ.ОС и коэффициент усиления по напряжению с обратной связью КОУ.ОС, практически равные друг другу К*ОУ.ОС ≈ КОУ. ОС, рассчитываются по формулам:

KОУ.ОС=KОУFОУ=KОУ1+βKОУKОУ.ОС=KОУFОУ.OC.K.3.1=KОУ1+βKОУ.OC.K.3.1=KОУ1+βKОУ1 ,

где К*ОУ и КОУ – соответственно сквозной коэффициент усиления и коэффициент усиления по напряжению ОУ без ОС, которые практически равны К*ОУ.ОС ≈ КОУ.ОС; β - коэффициент передачи цепи обратной связи.

В данном случае β можно выразить через RИСТ, R1 и RОС (см. рис.2)

β=RИСТ+R1RИСТ+R1+ROC

Поскольку по условию заданы КОУ и КОУ.ОС, то в дальнейшем следует использовать формулу для КОУ.ОС.

Согласно выражению для КОУ.ОС, рассчитаем β:

β=KОУ−KОУ.OCKОУ⋅KОУ.OC=1⋅105−10001⋅105⋅1000=0.001

По найденному β находят сопротивление R1

R1=βRИСТ+βROC−RИСТ1−β=0.001⋅300+0.001⋅75000−3001−0.001=225 Ом

Ближайший номинал резистора 220 Ом.

Для того, чтобы не дебалансировать усилитель за счет хотя и малых, но все же имеющих место входных токов, выбирают R2 = RОС.

6. Входное и выходное сопротивления рассчитаем по формулам:

RВХ.ОУ.ОС=ROCКОУ+R1=750001⋅105+220= 221 Ом

RВыХ.ОУ.ОС=RВыХ.ОУβКОУ+RЗАЩ=1500,001⋅1⋅105+3900= 3902 Ом

7. Входная емкость самого ОУ (несколько пикофарад) пренебрежимо мала по сравнению с емкостью, вносимой за счет параллельной по входу ООС. Собственно емкостная составляющая цепи ООС создается за счет проходной емкости СПР резистора RОС (на рис.2 обозначена пунктиром).

Тогда СВХ.ОУ.ОС ≈ СПР ∙ КОУ.ОС = 1∙10-12∙1000 = 1000 пФ, где СПР ≈ 1пФ.

8. Максимальная амплитуда входного сигнала um.ВХ зависит только от максимальной амплитуды выходного сигнала и коэффициента усиления:

ит.ВХ=иВЫХ.МАКС+КОУ.ОС=101000=0,01=10 мВ

9. Глубина обратной связи

F=КОУКОУ.ОС=1000001000=100

10. Определим граничные частоты ОУ без ОС и с ОС fГР и fГР.ОС.

У реальных ОУ АЧХ круто падает при увеличении частоты сигнала. Для проведения инженерных расчетов удобно пользоваться идеализированной АЧХ, приведенной на рис.3. На оси ординат в логарифмическом масштабе отмечается заданная величина коэффициента усиления без ОС КОУ=1∙105, а на оси абсцисс – частота единичного усиления f1 =1 мГц (это частота, на которой КОУ уменьшается до единицы). Затем от отметки КОУ = 105 на оси ординат проводится прямая, параллельная оси абсцисс до частоты fГР=f1KОУ=106105=10 Гц, и эта точка соединяется с отметкой f1.

Рис. 3.

Для нахождения граничной частоты fГР.ОС на оси ординат идеализированной АЧХ отмечается заданный коэффициент усиления с ОС КОУ.ОС=1000 и проводится прямая, параллельная оси абсцисс до пересечения с АЧХ. Из точки пересечения опускаем перпендикуляр на ось абсцисс, который и определит fГР.ОС= 1 кГц.

АЧХ спроектированного усилителя будет ограничиваться горизонтальной пунктирной линией и склоном АЧХ ОУ.

Список литературы:

1. Травин Г.А. Основы схемотехники устройств радиосвязи, радиовещания и телевидения. Ч.1. Учебное пособие для вузов и факультетов связи. Новосибирск, СибГУТИ, 2001. – 196с.

2. Травин Г.А. Основы схемотехники устройств радиосвязи, радиовещания и телевидения. Ч.2. Учебное пособие для радиотехнических специальностей вузов. Новосибирск, СибГУТИ, 2002. – 354с.

3.Травин Г.А. Схемотехника и расчет бестрансформаторных усилителей сигналов звуковых частот. Учебное пособие для вузов и факультетов связи. Новосибирск, СибГУТИ, 2003. – 148с.