Задание №1 РАСЧЕТ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Задана эквивалентная схема замещения цепи постоянного тока и ее параметры (приложение 1). Выполнить следующие действия по ее расчету:

- Составить систему расчетных уравнений для определения токов в ветвях схемы, используя оба закона Кирхгофа непосредственно (метод законов Кирхгофа);

- Рассчитать токи в ветвях схемы, используя метод контурных токов;

- Составить и проверить баланс мощностей.

- На лабораторных работах смоделировать схему в программе WORK BEANCH и сравнить результаты.

При выполнении задания №3 можно воспользоваться рекомендуемой литературой [1,2, 6, 7].

## Задание №2 РАСЧЕТ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

Задана эквивалентная схема цепи синусоидального тока  и ее параметры (приложение 2). Выполнить следующие действия:

- Рассчитать токи в ветвях и напряжения на элементах схемы;

- Составить и проверить баланс полных, активных и реактивных мощностей.

- На лабораторных работах смоделировать схему в программе WORK BEANCH и сравнить результаты

При выполнении задания №2 можно также воспользоваться рекомендуемой литературой [2, 3, 4].

## Задание №3 РАСЧЕТ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ

Заданы эквивалентная схема замещения трехфазного приемника и ее параметры, а также задано линейное напряжение со стороны приемника (приложение 3)

Выполнить следующие действия:

1. Определить линейные токи, фазные токи и фазные напряжения;

2. Рассчитать активную, реактивную мощность на всем приемнике и на каждой фазе в отдельности;

3. Построить на комплексной плоскости векторную диаграмму токов и напряжений.

На лабораторных работах смоделировать схему в программе WORK BEANCH и сравнить результаты

При выполнении задания №3 можно воспользоваться рекомендуемой литературой [2, 3, 7,8].

## Задание №4  РАСЧЕТ МОЩНОСТИ И ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

1) Для заданного группового варианта (табл. 4.1) и индивидуального варианта (табл. 4.2) начертить в масштабе нагрузочную диаграмму двигателя, рассчитать мощность, выбрать тип двигателя для режима с длительной переменно-периодической нагрузкой (табл. 4.3).

2) Для заданного группового варианта (табл. 4.4) и индивидуального варианта (табл. 4.5) начертить в масштабе нагрузочную диаграмму двигателя рассчитать мощность, выбрать тип двигателя для повторно-кратковременного режима работы (табл. 4.6).

3) Выбранные двигатели проверить по перегрузочной способности и условиям пуска.

4) Построить естественную механическую характеристику двигателя п. 1 по его паспортным данным.

Таблица 4.1

| № группы | 3208… | 3209… | 3210… | 3211… | 3212… | 3217… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N, об¦мин | 1400 | 2800 | 920 | 2400 | 920 | 2800 |

Таблица 4.2

Таблица 4.3

Таблица 4.4

| № группы | 3208… | 3209… | 3210… | 3211… | 3212… | 3217… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N, об¦мин | 100 | 860 | 670 | 1000 | 100 | 1000 |

Таблица 4.5

Таблица 4.6

##### Приложение 1

Схема замещения цепей постоянного тока

(для первого расчетного задания)

Рис. 19.

Приложение 2

Параметры схем замещения ( для первого расчетного задания)

| Номер |  |  |  |  | E1 |  | E2 |  | E3 |  | Rвн1 |  | Rвн2 |  | Rвн3 |  | R1 |  | R2 |  | R3 |  | R4 |  | R5 |  | R6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант |  | рисунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  | В |  | В |  | В |  | Ом |  | ОМ |  | Ом |  | Ом |  | Ом |  | Ом |  | Ом |  | Ом |  | Ом |
| 82 | 19 |  | 12 | 8 |  | 9 |  | 0 |  | 2,1 |  | 0,3 |  | 4 |  | 8 |  | 6 |  | 10 |  | 8,5 |  | 9,1 |  |  |  |

Приложение 3

Схема замещения цепей однофазного синусоидального тока ко второму расчетному заданию

##### Приложение 4

Таблицы данных ко второму расчетному заданию

Параметры источников ЭДС

| Номер |  |  |  | 3 |  | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант |  | рисунок |  | В |  | Гц |
| 82 | 19 |  | e=235sin(ω t+170∘) |  | 50 |  |

Продолжение  прил. 4

Параметры схемы замещения

(для второго расчетного задания)

| Номер варианта |  | R1 |  | L1 |  | C1 |  | R2 |  | L2 |  | C2 |  | R3 |  | L3 |  | C3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | Ом |  | мГн |  | мкФ |  | Ом |  | мГн |  | мкФ |  | Ом |  | мГн |  | мкФ |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 82 | 8 |  | 50 |  | - |  | 6 |  | - |  | 250 |  | - |  | 100 |  | - |  |  |

Приложение 5

Схемы замещения трехфазного приемника

(для третьего расчетного задания)

Таблицы данных (для третьего расчетного задания)

Параметры линейного напряжения

| Номер |  | Величина линейного напряжения, Uл |
| --- | --- | --- |
| вариант | рисунок | В |
| 1 | 2 | 3 |
| 82 | 4 | 240 |

Продолжение  прил. 6

Параметры схемы замещения трехфазного приемника

(для третьего домашнего задания)

| Номер варианта |  | Ra |  | xa1(xab) |  | xa2 |  | Rb |  | xb1(xbc) |  | xb2 |  | Rc | xc1(xca) |  | xс2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | Ом |  | Ом |  | Ом |  | Ом |  | Ом |  | Ом |  | Ом | Ом |  | Ом |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |
| 82 | 20 |  | 10 |  | - |  | 20 |  | 15 |  | - |  | 25 |  |  | 15 |  | - |  |