Задача 10

ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРИ РАСЧЁТЕ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ С  ИСТОЧНИКАМИ  ПОСТОЯННЫХ ЭДС

1. Исходные данные

Схема имеет три ветви: №1,2 и 3.

- Ветвь 1 содержит элементы R,L, ветвь 2 - элемент С, ветвь 3 - элементы R, R1. Источник постоянной ЭДС произвольного направления включен в ветвь 3.

- Коммутация осуществляется :

Элемент R в ветви 1 шунтирован ключом К нормально замкнутым.

1.3. ЭДС Е = 40 В, сопротивления R = 20 Ом, R1 = 200 Ом, индуктивность L= 2,5 мГн, ёмкость С= 2 мкФ.

2. Задание

- Начертить схему согласно исходным данным (п.1).

- Составить систему уравнений по законам Кирхгофа для определения неизвестных токов.

- Определить закон изменения тока в ветви 1, применив классический метод расчёта.

- Построить осциллограмму найденного тока для интервала времени     0 < t < 4/|D| , где D - меньший по модулю корень характеристического уравнения, если корни вещественные, или действительная часть одного из корней, если корни комплексно - сопряжённые.

3. Методические указания

- Под словом “шунтирование” в п. 1.2 подразумевается параллельное подсоединение.

- На схеме следует указать стрелкой направление срабатывания ключа К в момент времени t = 0.

- Построение осциллограммы найденного тока следует производить путём графического сложения принуждённой и свободной составляющих.