# ЗАДАНИЕ

- Определить переходные токи и напряжения, указанные стрелками на схеме;

  - Классическим методом;

  - Операторным методом.

- Построить графики их изменения f(t) при t=(0÷6)τ в реальном времени.

ПРЕЛАГАЕМЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

1. Записать закон коммутации для данной цепи.

2. Рассчитать цепь до коммутации и найти независимые начальные условия.

3. Записать и решить характеристическое уравнение для заданной цепи после коммутации, при этом Е и JK заменить на их внутренне сопротивление.

4. Записать в общем виде выражения для искомых переходных токов и напряжений.

5. В схеме после коммутации задать направления токов ветвей и записать систему уравнений для расчета цепи по законам Кирхгофа.

6. Используя независимые начальные условия (пункт 2), записать уравнения по законам Кирхгофа для t=0+ и найти из системы уравнений зависимые начальные условия, т.е. значения токов и напряжений в момент коммутации.

7. В схеме после коммутации найти значения установившихся токов и напряжений с учетом того, что сопротивление идеальной катушки в цепи постоянного тока равно нулю, а идеальной емкости – бесконечности.

8. Найти постоянные интегрирования, для этого в выражения для переходных токов и напряжений (пункт 4) при t=0+ подставить значения токов и напряжений из пункта 6 и установившиеся значения из пункта 7.

9. Записать ответ.

ПРИМЕЧАНИЕ:   ключ работает на размыкание.

##### Числовые данные для вариантов домашнего задания

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | Е | UВХ | JK | R1 | R2 | R3 | R4 | L | C |
|  | В | В | А | Ом | Ом | Ом | Ом | Гн | мкФ |
| 14 | - | - | 2 | 20 | 2 | 8 | - | - | 100 |