РАСЧЕТ ЦЕПИ постоянного тока

Здесь рисунок

Рис-1 схема электрическая

1. Составить систему уравнений, применяя законы Кирхгофа для определения токов во всех ветвях.

Метод узловых и контурных уравнений основан на применении первого и второго законов Кирхгофа. Он не требует никаких преобразований схемы и пригоден для расчёта любой цепи.

При расчёте данным методом произвольно задаём направление токов в ветвях  I1, I2, I3, I4, I5.

Составляем схему уравнений. В системе должно быть столько уравнений, сколько в цепи ветвей (неизвестных токов).

И заданной цепи пять ветвей, значит, в системе должно быть пять уравнений (m= 5). Сначала составляем уравнения для узлов по первому закону Кирхгофа. Для цепи с n узлами можно составить (n-1) независимых уравнений. В нашей цепи три узла (A, B, C)значит, число уравнений:  n-1 = 3-1 = 2. Составляем два уравнения для любых 2-х узлов, например, для узлов B и C.

Всего в системе должно быть пять уравнений. Два уже есть. Три недостающих составляем для линейно независимых контуров. Чтобы они были независимыми, в каждый следующий контур надо включить хотя бы одну ветвь, не входящую в предыдущие.

Задаёмся обходом каждого контура и составляем уравнения по второму закону Кирхгофа.

ЭДС в контуре берётся со знаком  “+”, если направление ЭДС совпадает с обходом контура, если не совпадает – знак “-”.

Падение напряжения на сопротивлении контура берётся со знаком  “+”, если направление тока в нём совпадает с обходом контура, со знаком “-”, если не совпадает.

Мы получили систему из пяти уравнений с пятью неизвестными:

2. Определить токи во всех ветвях схемы, используя метод контурных токов.

Метод контурных токов основан на использовании только второго закона Кирхгофа. Это позволяет уменьшить число уравнений в систем на n-1.

Достигается это разделением схемы на ячейки (независимые контуры) и введением для каждого контура-ячейки своего тока – контурного тока, являющегося расчётной величиной.

Итак, в заданной цепи можно рассмотреть три контура-ячейки (АДСВА, АВА'А, А'СВА') и ввести для них контурные токи Ik1,Ik2,Ik3.

Контуры-ячейки имеют ветвь, не входящую в другие контуры – это внешние ветви. В этих ветвях контурные токи являются действительными токами ветвей.

Ветви, принадлежащие двум смежным контурам, называются смежными ветвями. В них действительный ток равен алгебраической сумме контурных токов смежных контуров, с учётом их направлений.

При составлении уравнений по второму закона Кирхгофа в левой части равенства алгебраически суммируются ЭДС источников, входящих в контур-ячейку, в правой части равенства алгебраически суммируются напряжения на сопротивлениях, входящих в этот контур, а также учитывается падение напряжения на сопротивлениях смежной ветви, определяемое по контурному току соседнего контура.

На основании вышеизложенного порядок расчёта цепи методом контурных токов будет следующим:

стрелками указываем направления контурных токов Ik1,Ik2,Ik3 в контурах-ячейках. Направление обхода контуров принимаем таким же;

составляем уравнения и решаем систему уравнений или методом подстановки, или с помощью определителей.

Подставляем в уравнение численные значения ЭДС и сопротивлений.

или

Сократив первое уравнение на 4, второе – на 4, третье – на 10, получим:

Решим систему с помощью определителей. Вычислим определитель системы∆ и частные определители ∆1,∆2,∆3.

В матрице пишется только ответ

Вычисляем контурные токи:

Действительные токи ветвей:

Построить потенциальную диаграмму для любого замкнутого контура, включающего обе ЭДС.

Возьмём контур АДСВА. Зададимся обходом контура по часовой стрелке. Заземлим одну из точек контура, пусть это будет точка А. Потенциал этой точки равен нулю φА=0.

Зная величину и направление токов ветвей и ЭДС, а так же величины сопротивлений, вычислим потенциалы всех точек контура при переходе от элемента к элементу. Начнём обход с точки А.

Строим потенциальную диаграмму. По оси абсцисс откладываем сопротивления контура в той последовательности, в которой производим обход контура, прикладывая сопротивления друг к другу, по оси ординат – потенциалы точек с учётом их знака.

Методика расчёта нелинейных электрических цепей постоянного тока

Построить входную вольтамперную характеристику схемы. Определить токи во всех ветвях схемы и напряжения на отдельных элементах, используя полученные вольтамперные характеристики.

Нелинейный и линейный элемент соединены последовательно, поэтому для построения эквивалентной вольтамперной характеристики (ВАХ), задаёмся координатами по току и суммируем соответствующие координаты по напряжению. В результате получаем эквивалентную характеристику Iвх=f(Uвх). Выбираем на оси напряжений заданное входное напряжение Uвх=75 В и находим величину тока протекающего в цепи и пдения напряжения на элементах цепи Iвх=5,5 А; Uнэ=48 В.