Задача.

Линейные электрические цепи постоянного тока

- Упростить схему.заменив последовательно и паралельно соединенные резисторы четвертой и шестой ветвей эквивалентными. Дальнейший расчет вести для упрощенной схемы.

- Составить на основании законов Кирхгофа систему уравнений для расчета токов во всех ветвях системы.

- Определить токи во всех ветвях системы методом контурных токов..

- Определить токи во всех ветвях схемы  методом узловых потенциалов.

- Результаты расчета токов.проведенного двумя методами, свести в таблицу и сравнить между собой.

- Составить баланс мощностей в исходной схеме (схеме с источником тока), вычислив суммарную мощность источников  и суммарную мощность нагрузок (сопротивлений).

- Определить ток I1 в заданной по условию схеме с источником тока ,используя метод эквивалентного генератора.

- Начертить потенциальную диаграмму для любого  замкнутого контура, включающего обе ЭДС.

Дополнительно: 1.Ответвления к источнику тока, ток которого по условию равен нулю, на схеме не показывать.

2.Обозначая на схеме токи в ветвях, необходимо учесть, что ток через сопротивление, паралельное источнику тока, отличается от тока источника тока и тока через источник ЭДС.

3.Перед выполнением  п.4  рекомендуется преобразовать источник тока в источник ЭДС и вести расчет для полученной схемы.

4.В  п.7  при определении входного сопротивления двухполюсника следует преобразовать схему соединения треугольником в эквивалентную схему соединения звездой.

5. За нулевой потенциал принять потенциал узла  с.

|  |  |  | / | // |  | / | // |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R4 | R5 | R6 | R6 | E1 | E2 | E3 | J1 | J2 | J3 |
| Ом |  |  |  |  |  |  |  | В |  |  | А |  |  |
| 18 | 52,5 | 33 | 6 | 3 | 15 | 90 | 30 | - | 51 | 18 | - | 0,4 | - |