E1=16B  , E2=5B , E3=32B

r02=0,6 Oм ,r03=0,8 Ом

r1=9 Ом  , r2=3 Ом  , r3= 2 Ом , r4= 4 Ом , r5= 1 Ом,  r6= 5 Ом

1)Составить систему уравнений, необходимо для определения токов по первому и второму законам Кирхгофа.

2)Упростить схему, заменив треугольник сопротивления  R4,R5,R6 эквивалентной звездой ,начертить расчетную схему с эквивалентной звездой, и показать на ней токи.

3) Найти все токи ,пользуясь методом контуров токов , найти токи в заданной схеме .

4) Определить показания вольтметра и составить баланс мощностей для заданной схеме .