ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ С 
СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

## Задание:

Цепь содержит  источники постоянного напряжения и постоянного тока  Е и J, а также  источники гармонического напряжения  и тока  c угловой частотой    = 1000 рад/с.

Предполагается, что до замыкания (или размыкания) первого ключа цепь находится в установившемся режиме.

1. Рассчитать классическим методом ток i(t) на трех этапах, соответствующих последовательному замыканию (или размыканию) трех колючей.

2. Рассчитать тот же ток i(t) операторным методом. Для первой и второй коммутации воспользоваться операторным методом для полных составляющих тока, для третьей коммутации применить операторный метод для свободной составляющей тока.

3. Построить график зависимости i(t) для трех этапов.

Методические указания и исходные данные:

1. Для каждой из коммутаций сначала выполняется расчет классическим методом, а затем операторным.

При совпадении результатов расчета обоими методами приступить к расчету следующей коммутации.

2. Ключи замыкаются (или размыкаются) поочередно в соответствии с указанными на схеме номерами через интервал времени tk. При возникновении колебательного процесса tk = T/6, где T = 2/cв – период свободных колебаний. При возникновении апериодического процесса

tk =  , где р1 – меньший по модулю (или единственный) корень характеристического уравнения.

3. Для всех схем L = 20 мГн, С = 100 мкФ, а величины сопротивлений указаны на схеме.

4. Номер схемы соответствует порядковому номеру, под которым фамилия студента записана в групповом журнале (11!!!) . Величины ЭДС E и Em и токов J и Jm источников тока, а также начальная фаза  в момент включения третьего ключа гармонических источников  и  в зависимости от номера группы (13!!!) находится из условия:

E = 10 N (вольт),                           Em = 10 N (вольт),

J  =  0,4 N (ампер),                         Jm =  0,4 N (ампер),

  = 30 N (градусов),                где N - номер группы.

11. ,