Расчетно-графическая работа № 4

РАСЧЕТ НЕСИММЕТРИЧНОЙ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ

Содержание работы

Заданы параметры цепи. Генератор и нагрузка несимметричны. Для схем с нулевым проводом считать заданной систему фазных напряжений генератора UА,UB,UC, сдвинутых между собой на 1200. Для остальных схем считать известными линейные напряжения генератора UAB,UBC,UCA. Углы сдвига между напряжениями определить по теореме косинусов.

Требуется:

- Определить все токи, напряжения и мощности на всех элементах цепи.

- Определить мощность всей цепи по показаниям двух или трех ваттметров (в четырехпроводной цепи), подключенных непосредственно к зажимам генератора.

- Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

- Разложить аналитически и графически полученную систему токов генератора на симметричные составляющие.

|  | Фазные напряжения |  |  |  |  |  | Линейные напряжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | UA B |  | UB B |  | UC B |  | UAB B |  | UBC B |  | UCA B |
|  | 300 |  | 200 |  | 150 |  | 200 |  | 250 |  | 170 |
|  | Сопротивления линий и приемников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zл | Z1 |  | Z2 |  | Z3 |  | Z4 |  | Z0 |  |
|  | 2.5+j4 | 35-j18 |  | 28-j20 |  | 16-j18 |  | 10-j10 |  | 12+j20 |  |