Задание №1

Расчет сложной электрической цепи постоянного тока

  - Указания к выбору варианта задания

Электрическая схема на рисунке №1. Значения сопротивлений резисторов в таблице №3. Значения ЭДС, действующих в ветвях, приведены в таблице №2. Внутренними сопротивлениями источников ЭДС следует пренебречь.

- 2. Содержание работы

1. Рассчитать токи во всех ветвях электрической цепи

а) методом непосредственного применения правил Кирхгофа;

б) методом контурных токов;

в) методом узловых потенциалов.

Результаты расчетов свести в таблицу.

- Составить и решить уравнение баланса мощностей.

Таблица 1

| № варианта | № рисунка |
| --- | --- |
| 11 | 1 |

Таблица 2

|  | E1, В | E2, В | E3, В | E4, В | E5, В | E6, В | E7, В | E8, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30 | 24 | 17 | 21 | 40 | 28 | 16 | 11 |

Таблица 3

| № варианта | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом | R4 Ом | R5 Ом | R6 Ом | R7 Ом | R8 Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 15 | 36 | 8 | 12 | 17 | 19 | 33 | 40 |

Задание № 2

Расчет электрической цепи

переменного синусоидального тока

2.1 Указания к выбору варианта задания

Параметры исследуемой  цепи представлены в таблице 5.

2.2 Содержание работы

Для схемы, представленной на рисунке 11, заданы: U1 - действующее значение напряжения на входе цепи (В), ϕ1- его начальная фаза (град), частота f= 50 (Гц), Z1, Z2, Z3 - полные комплексные сопротивления ветвей (Ом).

Рис. 11

Необходимо определить:

- Мгновенное значение напряжения на входе цепи u1t;

- Действующие значения токов в ветвях  - I1, I2, I3 и их мгновенные значения i1t, i2t, i3t.

- Действующее значение напряжения на выходе цепи U2 и его мгновенное значение u2t;

- Активную, реактивную и полную мощности, потребляемые цепью.

- Составить схему замещения электрической цепи (в соответствии с полными комплексными сопротивлениями ветвей изобразить идеальные элементы – резистивный, индуктивный, емкостной и их комбинации) и определить параметры элементов R,L,C.

- Построить векторную диаграмму токов и напряжений (на миллиметровой бумаге или с помощью компьютера с указанием масштаба тока и напряжения);

- Построить волновые диаграммы – зависимости  u1t и u2t в одной системе координат (на миллиметровой бумаге или с помощью компьютера) на временном интервале, соответствующем двум периодам.

Таблица 5

| № вар | U1 , В | ϕ1 ,град | Z1, Ом | Z2, Ом | Z3, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 36 | 35 | 7-j3 | 3 | 14+j11 |