2. ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Задания составлены в соответствии с учебной программой по дисциплине “Прикладная механика”

Данные для каждой задачи составлены в десяти вариантах. Следует взять тот вариант, номер которого совпадает с последней цифрой зачетной книжки.

К каждой задаче прилагаются рисунок с изображением схемы и таблица с исходными данными.

2. Контрольная работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата (А4). Слева необходимо оставить поля (25 мм) для брошюровки, справа - для замечаний рецензента (40 мм).

На титульном листе работы указывают:

- название университета;

- название кафедры “Детали машин и подъемно-транспортные механизмы”;

- название дисциплины “Прикладная механика”;

- порядковый номер и название контрольной работы, номер варианта;

- фамилия, имя, отчество;

- курс и номер зачетной книжки;

- внизу - учебный год.

3. Приводится полностью вариант задания на контрольную работу (расчетные схемы и исходные данные).

4. Излагается решение задачи в соответствии с требованиями и с соблюдением рубрикации (главы, пункты с краткими заголовками). Главы и пункты указываются в оглавлении, которое помещается в начале записки (после титульного листа).

5. Расчет необходимо сопровождать схемами (в карандаше).

6. Формулы, эмпирические коэффициенты и другие справочные данные сопровождаются ссылками на пособия: указывается порядковый номер пособия (в прямых скобках) в соответствии со списком литературы, который прилагается в конце работы.

7. Величины, входящие в формулы, должны быть пояснены. Числовые значения величин подставляются в формулы без промежуточных вычислений, и приводятся только окончательные результаты расчета с указанием их размерности. Окончательные результаты должны иметь размерности в системе СИ и быть округлены до целых (миллиметров, Ньютон метров, мега паскалей).

Контрольная работа № 2 ”Расчет и проектирование промежу-

точного вала двухступенчатого редуктора”.

Задачи второй контрольной работы охватывают вопросы расчета и проектирования валов редукторов.

В задачи 6 выполняется:

1) проектировочный расчет вала;

2) проверочный расчет вала ( расчет на усталостную прочность).

Материал   вала  -  сталь  Ст  45,  допускаемое  напряжение  изгиба  []и = 80 МПа, предел прочности b = 580 МПа, -1 =0,43b и -1= 0,5 -1. Нормальные напряжения изгиба изменяются по симметричному циклу, касательные напряжения кручения - по отнулевому циклу.

Проектировочный расчет вала

1. Определить окружное Ft,  радиальное Fr  и осевое Fa  усилия в обоих зацеплениях по формулам:

Ft=2⋅Td,            Fr=Ftcosβ⋅tgα,            Fa=Ft⋅tgβ,

где угол зацепления   = 20о; значения параметров T, d,  приведены в исходных данных (см. табл. 5,6).

2. Изобразить расчетную схему для промежуточного вала, нагруженного статической нагрузкой в вертикальной плоскости.

3. Определить опорные реакции от сил, действующих в вертикальной плоскости.

4. Построить эпюру изгибающих моментов в вертикальной плоскости и определить их величины в характерных сечениях (в сечениях, где действуют внешние силы).

5. Изобразить расчетную схему для промежуточного вала, нагруженного статической нагрузкой в горизонтальной плоскости.

6. Определить опорные реакции от сил, действующих в горизонтальной плоскости.

7. Построить эпюру изгибающих моментов в горизонтальной плоскости и определить их величины в характерных сечениях (в сечениях, где действуют внешние силы).

8. Построить эпюру крутящих моментов и определить их значения в характерных сечениях.

9. Определить в характерных сечениях эквивалентные моменты по третьей теории прочности, используя формулу

Mý=Mx2+My2+T2 .

Построить эпюру эквивалентных моментов.

10. Из условий  прочности, принимая допускаемое напряжение  [  ]и = 80 МПа, определить диаметры промежуточного вала в сечениях под зубчатыми колесами.

11. Из условия прочности на кручение

tmax=TWp≤t,t=0,4s

определить диаметры концевых участков вала, устанавливаемых в подшипниках.

12. Значения диаметров округлить до нормальных по ГОСТ 6636-69.

13. Выполнить эскиз вала.

Проверочный расчет вала

Расчет проводится для наиболее нагруженного сечения вала, которое определяется по эпюре эквивалентных моментов.

1. Определить наибольшие нормальные напряжения по формуле

smax=MW   .

При симметричном   цикле  амплитуда   a = max , среднее напряжение  m = 0.

2. Определить наибольшие касательные напряжения по формуле

tmax=TWp  .

При отнулевом цикле амплитуда и среднее напряжение

a = m = max / 2.

3. Определить пределы выносливости по нормальным и касательным напряжениям.

4. Рассчитать коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям s.

Для расчета коэффициента s определить:

- эффективный коэффициент концентрации напряжений при изгибе в месте перепада диаметров;

- масштабный фактор, учитывающий размеры сечения вала;

- коэффициент чувствительности материала к асимметрии цикла нормальных напряжений.

5. Рассчитать коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям s .

Для расчета коэффициента s определить:

- эффективный коэффициент концентрации напряжений при кручении в месте перепада диаметров;

- масштабный фактор, учитывающий размеры сечения вала;

- коэффициент чувствительности материала к асимметрии цикла касательных напряжений.

6. Подсчитать общий коэффициент запаса прочности, сравнить его с допускаемым,  [ s ] > 1,5.

Задача №6. Выполнить расчет промежуточного вала двухступенчатого цилиндрического редуктора (рис. 5, табл. 6). Быстроходная ступень - прямозубая (угол 2 = 0о), тихоходная ступень - косозубая.

Контрольная работа №2 оформляется в виде расчетно-пояснительной записки, которая содержит:

а) расчеты, необходимые для выполнения работы;

б) схемы нагружения вала;

в) эпюры изгибающих, крутящих и эквивалентных моментов;

г) эскиз вала.

Рис. 5. К задачам 5 и 6: а) схема двухступенчатого цилиндрического редуктора c последовательным расположением ступеней; б) схема нагружения промежуточного вала редуктора:

1 - шестерня быстроходной ступени; 2 - колесо быстроходной ступени; 3 - шестерня тихоходной ступени; 4 - колесо тихоходной ступени; 5 - входной вал;  6 - промежуточный вал;  7 - выходной вал;  8 - подшипники;  9 - корпус редуктора; 10 - муфты; 11- электродвигатель; 12 - рабочая машина; d2, d3 - диаметры делительных окружностей колес 2 и 3; Ft2, Ft3 - окружные усилия; Fr2, Fr3 - радиальные усилия; Fa2, Fa3 - осевые усилия.

##### Таблица 6

Исходные данные к задачам 6 и 8

| Номер ва- | d2 | d3 | T | 2 | c | b | l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рианта | мм |  | Н·м | град | мм |  |  |
| 1 | 84 | 20 | 5,1 | 8 | 20 | 20 | 62 |
| 2 | 96 | 22 | 6,2 | 9 | 22 | 24 | 69 |
| 3 | 72 | 24 | 7,5 | 10 | 24 | 26 | 76 |
| 4 | 88 | 26 | 8,4 | 11 | 26 | 28 | 82 |
| 5 | 100 | 28 | 9,5 | 8 | 25 | 27 | 75 |
| 6 | 98 | 28 | 10,2 | 9 | 28 | 30 | 88 |
| 7 | 104 | 26 | 10,4 | 10 | 26 | 28 | 84 |
| 8 | 96 | 30 | 12,2 | 11 | 28 | 30 | 82 |
| 9 | 110 | 32 | 16,8 | 12 | 25 | 27 | 79 |
| 10 | 120 | 26 | 14,0 | 15 | 27 | 29 | 86 |

ЛИТЕРАТУРА

## Основная

1. Данилов В.К. Основы инженерных расчетов на прочность: Конспект лекций. Л.: Изд. ЛКИ, 1983.

2. Данилов В.К. Инженерная механика. Основы расчета на прочность: Учеб. пособие. Л.: Изд. ЛКИ, 1984.

3. Подольский М.Е. Расчет и конструирование точных механизмов: Конспект лекций. Ч.1 и 2. Л.: Изд. ЛКИ, 1970.

4. Подольский М.Е. Элементы тензорной алгебры в механике: Учеб. пособие. СПб.: Изд. центр СПбГМТУ, 1996.

5. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. М.: Наука, 1979.

6. Гузенков Н.Г. Детали машин. М.: Высш. шк., 1982.

7. Нечипоренко В.А. Расчет статически определимых балок: Мет. указ. Л.: Изд. ЛКИ, 1988.

## Дополнительная

8. Биргер И.А., Мавлютов Р.Р. Сопротивление материалов. М.: Наука, 1986.

9. Иосилевич Г.Б., Строганов Г.Б., Маслов Г.С. Прикладная механика. М.: Высш. шк., 1989.

10. Ноздрина Т.А., Юрченко Ф.М., Попов П.З., Дмитриев Ю.В.  Проектирование механических приводов палубных машин: Учеб.пособие. Л.: Изд. ЛКИ, 1986.

11. Яковлев В.П. Проектирование механического привода измерительных устройств: Метод. указ. к курсовому проектированию. Л.: Изд. ЛКИ, 1985.

12. Маневич С.Л., Плеханов Ю.В. Сопротивление материалов: Метод. указ. и контрольные задания. Л.: Изд. ЛКИ, 1988.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Содержание дисциплины........................................................3

2. Порядок  выполнения контрольных работ.............................8

3. Задачи для контрольных работ.............................................10

Литература...............................................................................21