Федеральное агентство связи

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

Межрегиональный центр переподготовки специалистов

Экзаменационная работа

По дисциплине: Электромагнитные поля и волны

Выполнил:

Группа:

Вариант:

Проверил: 	Лиманский В.Н.

Новосибирск, 2011 г

Билет №6

Связь между продольными и поперечными составляющими векторов  E и H в прямоугольном волноводе. Классификация направляемых волн.

Ответ:

В любой направляющей системе, ориентированной вдоль оси Z, распространяются разные типы (моды) плоских электромагнитных волн, отличающиеся друг от друга продольным волновым числом γ.

F(x,y,z)=f(x,y)∙e-jγZ		[3,(1)]

где F(x,y,z) - любая компонента напряженности электромагнитного поля (Ex, Ey, Ez, Hx, Hy, Hz);

γ – продольное волновое число:

γ=k2−ks2			[3,(2)]

ks – поперечное волновое число, разное для различных типов волн.

k – волновое число в свободном пространстве;

k=2πλ, λ – длинна волны генератора.

Ex=−jγks2ZСHdHZdy+dEZdx,Ey=jγks2ZСHdHZdy−dEZdx,Hx=jγks21ZСEdEZdy−dHZdx,	[3,(3)]

Система уравнений (3) связывает поперечные и продольные составляющие векторов поля.

В произвольных направляющих системах различают 4 класса волн (мод).

1-й класс – Электрические волны Еz ≠ 0, Нz = 0 (Е-волны)

2-й класс – Магнитные волны Нz ≠ 0, Еz= 0 (Н-волны)

3-й класс – Поперечные волны Нz = 0, Еz = 0 (Т-волны) плоская ЭМВ

4-й класс – Гибридные волны Еz ≠ 0, Нz ≠ 0 ( характерны для световодов)

Классификация волн позволяет упростить анализ волн в волноводах и записать все составляющие полей через одну продольную составляющую:

{ Ех , Еу , Нх, Ну} = f (Еz, Нz)

Любая электромагнитная волна в волноводе может быть представлена в виде линейной комбинации этих типов волн. В волноводах могут существовать только моды Е и Н, в открытых системах и коаксиальном кабеле могут существовать 1,2,3 классы. В диэлектрических направляющих системах, как правило, существуют гибридные волны.

Задача №1.

Прямоугольный волновод с размером широкой стенки а = 2,3 см и узкой b = 1,0 см заполнен вакуумом - εотн=1, μотн=1. Волновод работает на волне H10, поверхностное сопротивление стенок волновода RS= 0,005/λ Ом/м, мощность Pср= 10 Вт, частота f = 10,1 ГГц. Определить:

- Длину волны в волноводе;

- Затухание, обусловленное потерями в стенках;

- Напряженность электрического поля в центре широкой стенки;

- Амплитуду плотности тока смещения.

Решение:

Рассчитаем длину волны в волноводе для заданной частоты.

Для этого найдем λкр для волновода (2[10.60]):

λкр=2·а=2·2,3·10-2= 0,046 (м)

Тогда длина волны в волноводе равна (2[10.65]):

λв=сf1−cfλ2=3⋅10810,1⋅1091−3⋅10810,1⋅109⋅0,00462≈0,035(м)

с ≈ 3·108 м/с – скорость света в вакууме.

Затухание, обусловленное потерями в стенках:

α=Rs1+2baλ2a2Zc0⋅b1−λ2a2;	[4]

α=0,0050,0351+2⋅0,010,0230,0352⋅0,0232377⋅0,011−0,0352⋅0,0232≈0,0127(Непм);

Зависимость амплитуды напряженности электрического поля от координаты x описывается выражением (3[10.22]):

Ey=−jγks2⋅πaH0ZCH⋅sin(πax)ej(ωt−βz)

Откуда видно, что Ey=max, при , при x=0,5∙a, т.е. в центре широкой стенки. Модуль напряженности электрического поля:

Ey=γks2⋅πaH0ZCH		[5]

Учитывая формулу средней мощности [4]:

Pср=γπ2ks2a2H02ZCHab=>H0=PсрZCHabγπ2ks2a		[6]

Подставив в [5], получим:

Ey=γks2⋅πaZCHPсрZCHabγπ2ks2a=2ZCHPсрab

ZCH=120π1−λλкр2=120⋅3,141−0,0350,0462≈581(Ом);

В итоге, получаем напряженность:

Ey=210⋅5810,023⋅0,01≈101(Всм)

Амплитуда плотности тока смещения [4]:

jсм=ω⋅εa⋅Emax=2π⋅10,1⋅109⋅8,842⋅10−12⋅101=56,67(Ам). Ошибка на порядок.

Задача 2

Плоская Электромагнитная волна распространяется вдоль оси z в однородной немагнитной среде с относительной диэлектрической проницаемостью εотн= 5. Частота электромагнитной волны f = 700 МГц. Длина волны в среде = 0,01 м. Амплитуда напряженности магнитного поля при z = 0 равна H0=1 А/м. Определить:

- Фазовую постоянную;

- Тангенс угла диэлектрических потерь;

- Удельную проводимость среды;

- Мгновенное значение напряженности магнитного поля через 10-6сек., в точке z = 0 м.

Решение:

- Длина волны в реальной среде связанна с фазовой постоянной:

λ=2πβ=>β=2πλ=2π0,01=628,32(радм);

- Тангенс угла диэлектрических потерь

β=ωεaμa21+tg2δ+1=>tgδ=2βω2εaμa−12−1

tgδ=2628,322⋅π⋅700⋅10625⋅8,85⋅10−12⋅4π⋅10−7−12−1=1,1⋅10−7;

Ошибка: = 733.

- Удельная проводимость среды:

tgδ=σωεa=>σ=tgδωεa

σ=1,1⋅10−7⋅2⋅π⋅700⋅106⋅5⋅8,85⋅10−12=2,14⋅10-8Симм Неверно.

Задача решена не до конца.

Список литературы

1. Вольман В.И., Пименов Ю.В., Муравцов А.Д.

Техническая электродинамика: Учебное пособие для вузов. М.: Радио и связь, 2000г., 536 с.

2. Гольдштейн Л.Д., Зернов Н.В. Электромагнитные поля и волны. Учебное пособие для вузов. М.: Советское радио, 1971г., 664с.

3. Электромагнитные поля и волны. Методические указания к лабораторной работе №3. СибГУТИ, Новосибирск 2001.

4. Электромагнитные поля и волны. Методические указания к контрольной работе №2. СибГУТИ, Новосибирск 2001.