- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ

- Лабораторная работа выполняется на компьютерной модели центрифуги. В работе исследуется динамика вращения центрифуги и выполняются проверки:

- - основного уравнения динамики вращения;

- - теоремы об изменении кинетического момента.

- - теоремы Штейнера-Гюйгенса о моменте инерции относительно оси, параллельной центральной;

- Пояснение.Центрифуга– устройство, которое вращается вокруг неподвижной оси с переменной или постоянной скоростью, иногда очень высокой. Центрифуга используется в научных, медицинских и технологических целях при решении многообразных задач, например, при подготовке пилотов и космонавтов, для разделения изотопов, сушки материалов и др.

- Модель центрифуги представлена на рис.3.

Рис.3. Модель центрифуги

- Горизонтальная штанга с грузами под действием вращающего момента может вращаться вокруг вертикальной оси. Массы грузов одинаковы m1= m2 =m3 =m4= 1 кг, длина штанги L = 1м. В модели можно изменять положения грузов r1 , r2 , r3и r4 относительно оси вращения, а также переносить саму ось. На левом рисунке ось вращения проходит через центр масс центрифуги, на правом -смещена в положительном направлении на расстояние d .

- Время действия внешнего момента M составляет, для всех вариантов задания, t= 10сек. После истечения t=10 сек внешний вращающий момент отключается и угловая скорость сохраняет постоянное значение.

- В предварительном расчете следует рассмотреть два вида вращения :

- 1) - относительно центра масс (ось расположена в "нулевом" положении) - 1-е вращение ;

- 2) - относительно оси смещенной от "нулевого" положения на расстояние d - 2-е вращение. В этом случае координаты грузов r1, r2, r3 и r4 получают приращениеd .

- Например, если координата первого груза была r1= -0,4м, а ось смещается вправона расстояние d=+0,3м , то новая координата первого груза будет равнаr1d=r1 - d=- 0,7м. Если ось смещается влево на тоже расстояние (d=- 0,3м), то r1d=r1 - d= -0,4-(-0,3)=-0,1м.

- Исходные положения грузов, которые принимаем за материальные точки, вам предлагаются ниже в случайно выпавшем варианте:

- Вариант 4

- Таблица 1. Задание для выполнения работы

| - Наименование - величин | - Расстояние груза до оси вращения , м |  |  |  | - Момент внешних сил, Н∙м | - Масса груза, кг | - Длина штанги центрифуги, м | - Расстояние переноса оси вращения , м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Обозначение | - r1 | - r2 | - r3 | - r4 | - М | - mi | - L | - d |
| - Значение | - –0,4 | - – 0,2 | - 0,2 | - 0,4 | - 2 | - 1 | - 1 | - - 0,4 |

| - Результаты расчетов: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Наименование, единицы измерения | - Для первого вращения | - Для второго вращения |
| - Положение центра масс относительно оси вращения (см. рис.3) , r с, м - (формула (7) Теоретической части) |  |  |
| - Момент инерции 1-го груза относительно оси вращения, J1, кг∙м2 - (формула (5) Теоретической части) |  |  |
| - Момент инерции 2-го груза относительно оси вращения, J2, кг∙м2 |  |  |
| - Момент инерции 3-го груза относительно оси вращения, J3, кг∙м2 |  |  |
| - Момент инерции 4-го груза относительно оси вращения, J4, кг∙м2 |  |  |
| - Момент инерции центрифуги J =ΣJi, кг∙м2 - (формула (6) Теоретической части) |  |  |
| - Момент инерции центрифуги для второго вращения Jd, кг∙м2 , рассчитанный по теореме Штейнера - (формула (10) Теоретической части) | - ---------- |  |
| - Угловое ускорение ε вмомент разгона центрифуги, рад/сек2 |  |  |
| - Угловая установившаяся скорость ω, через время t, рад/сек |  |  |
| - Главный кинетический момент через время t, - К, кг∙м2/сек - (формула (3) Теоретической части) |  |  |

- Протокол измерений и отчет

- по лабораторной работе 2

- ДИНАМИКА ВРАЩЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА

- Таблица 4

| - Данные опытов: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Наименование, единицы измерения | - Для первого вращения | - Для второго вращения |
| - Момент инерции центрифуги J =ΣJi, кг∙м2 |  |  |
| - Угловая установившаяся скорость ω, через время t, рад/сек |  |  |
| - Параметры рассчитанные из эксперимента: |  |  |
| - Главный кинетический момент через время t, - К, кг∙м2/сек |  |  |
| - Угловое ускорение ε , рад/сек2 |  |  |

- Таблица 5

| - Значения Jmax иJmin(найти в опыте) - и соответствующие радиусы - инерцииρmax иρmin (рассчитать) . |  |
| --- | --- |
| - Jmax = кг м2 | - ρmax= м |
| - Jmin = кг м2 | - ρmin= м |

- КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

Что следует понимать под инертностью тела? Какая величина является мерой инертности при поступательном и вращательном движении?

Если с наклонной плоскости скатываются труба и сплошной цилиндр, то у какого тела в конце спуска будет большая скорость? Дайте объяснение.

Сформулируйте терему Штейнера-Гюйгенса.

Что называют радиусом инерции ρ относительно оси?

Чему равен момент инерции кольца массой m, радиуса R, подвешенного на гвоздик, относительно оси качания? Чему в этом случае равен радиус инерции ρ ?

- Выводы по работе:

- (Напишите ответ в произвольной форме)