Министерство общего и профессионального образования

Свердловской области

ГБОУ СПО СО                                                                                                   «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова»

Методическое пособие

Задания и методические указания к контрольным работам по курсу

«Техническая механика» для специальностей дневного отделения

2 часть

Раздел курса Сопротивление материалов

2013

Задания и методические указания к контрольным работам по курсу «Техническая механика» для всех специальностей  дневного отделения. Екатеринбург.

ГБОУ СПО СО «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова». 2013.52с

Составил: преподаватель Технической механики Грязев С.Л.

Рецензент:___________________________________________________________________________________________________________________________________

Методические указания содержат задания к контрольным работам по курсу «Техническая механика»  раздел «Сопротивление материалов», для студентов дневной формы обучения ГБОУ СПО СО «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова». Приведены примеры решения задач.

ГБОУ СПО СО «                                                                                                   «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова»», 2013

Введение

Предмет "Техническая механика" для специальности 1705 состоит из 3 разделов: теоретической механики, сопротивления материалов и деталей машин. Назначение предмета дать будущим техникам основные сведения о законах движения и равновесия материальных тел, о методах расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость, а также сведения об устройстве, области применения, методах проектирования деталей машин и несложных изделий общего назначения.

Сопротивление материалов – основополагающая (базовая) дисциплина подготовки будущего техника. Оно представляет собой одно из направлений механики деформируемого твёрдого тела, которое под действием приложенных к нему сил изменяет свою форму и размеры. На основе методов сопротивления материалов выполняют расчеты машин, аппаратов и приборов. Эти расчеты служат для обеспечения надёжности и долговечности проектируемых конструкций при минимальной затрате материалов для их изготовления.

Программа

Тема 1. Основные положения. Деформируемое тело; упругость и пластичность. Основные задачи сопротивления материалов. Предварительные понятия о расчетах на прочность, жёсткость и устойчивость.

Классификация нагрузок; силы поверхностные и объёмные; статические, динамические и повторно-переменные нагрузки.

Основные гипотезы и допущения, применяемые в сопротивлении материалов о свойствах деформируемого тела и характере деформаций.

Метод сечений. Применение метода сечений для определения внутренних силовых факторов, возникающих в поперечных сечениях бруса.

Напряжение полное, нормальное и касательное.

Тема 2. Растяжение и сжатие. Продольные силы и их эпюры. Гипотеза плоских сечений. Нормальные напряжения в поперечных сечениях бруса; эпюра нормальных напряжений по длине бруса.

Продольная и поперечная деформация при растяжении (сжатии). Закон Гука. Модель упругости. Коэффициент поперечной деформации (Коэффициент Пуассона). Определение осевых перемещений поперечных сечений бруса.

Испытание материалов на растяжение и сжатие. Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали и её характерные параметры; пределы пропорциональности, упругости, текучести, прочности. Характеристики пластичных свойств: относительное остаточное удлинение. Условный предел текучести. Диаграммы растяжения хрупких материалов. Механические свойства пластичных и хрупких материалов при сжатии.

Действительный и требуемый (заданный, допускаемый) коэффициент запаса прочности по пределу прочности. Условие прочности. Допускаемое напряжение; условие прочности, выраженное через допускаемое напряжение.

Расчёты на прочность: проверочные, проектные, определение допускаемой нагрузки.

Тема 3. Практические расчёты на срез и смятие. Срез. Основные расчётные предпосылки, расчётные формулы. Смятие, условности расчета, расчётные формулы.

Тема 4. Геометрические характеристики плоских сечений. Статические моменты сечений. Осевые, центробежные и полярные моменты инерции. Главные оси и главные центральные моменты инерции. Осевые моменты инерции простейших сечений. Полярные моменты инерции круга и кольца. Определение главных центральных моментов инерции составных сечений, имеющих ось симметрии.

Тема 5. Кручение. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Расчеты на прочность и жесткость при кручении. Рациональное расположение колес на валу.

Тема 6. Изгиб. Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе.

Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки. Расчеты на прочность при изгибе. Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких материалов. Понятие о касательных напряжениях при изгибе. Линейные и угловые перемещения при изгибе, их определение. Расчеты на жесткость.

Тема 7. Изгиб и кручение. Назначение гипотез прочности. Эквивалентное напряжение. Гипотеза наибольших касательных напряжений.

Расчет бруса круглого поперечного сечения при сочетании основных деформаций.

Тема 8. Сопротивление усталости. Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер. Кривая усталости, предел выносливости. Факторы, влияющие на величину предела выносливости. Коэффициент запаса.

Тема 9. Прочность при динамических нагрузках.

Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции при расчете на прочность. Динамическое напряжение, динамический коэффициент.

Тема 10. Устойчивость сжатых стержней.

Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера. Формула Ясинского. Категории стержней в зависимости от их гибкости. Расчеты на устойчивость сжатых стержней.

Общие требования к оформлению контрольных работ.

- Контрольная работа выполняется строго в соответствии со своим вариантом, который выдаётся преподавателем каждому студенту. Номер варианта соответствует номеру  расчётной схемы.

- Каждую контрольную работу желательно выполнять в отдельной тетради, ручкой с синей или чёрной пастой, чётким почерком. Необходимо оставлять поля 40мм с левой стороны листа для замечаний рецензента, а после решения каждой задачи 1 чистый лист для указаний рецензента. На обложке тетради должны быть чётко написаны: фамилия, имя, отчество студента, наименование дисциплины, наименование учебного заведения и специальности.

- Рисунки (расчётные схемы, эпюры внутренних усилий, диаграммы перемещений, вспомогательные эскизы и т.д.) вычерчиваются с помощью линейки с соблюдением правил ЕСКД простым карандашом.

- Перед решением задачи записывается номер задачи, исходные данные, заданная или принятая расчётная схема с буквенно-числовым обозначением всех размеров, внешних нагрузок с обязательным указанием их размерностей  в системе СИ.

- Решение задачи должно сопровождаться краткими пояснениями. Во всех случаях удерживайте в числе не более двух значащих цифр.

Работы, выполненные с нарушением данных указаний, не засчитываются и не принимаются.

Контрольная работа №4 «Сопротивление материалов»

Задача 4.1.

Для заданного ступенчатого стержня построить эпюры продольных сил N и нормальных напряжений , определить перемещение точки С. Проверить прочность стержня. Модуль упругости первого рода Е=2·105МПа

Таблица 4.1.

| № варианта | а | в | с | F1 | F2 | F3 | D1 | D2 | D3 | [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | м | м | кН | кН | кН | мм | мм | мм | МПа |
| 1,рис1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 10 | 8 | 30 | 15 | 30 | 60 | 160 |
| 2,рис2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 5 | 3 | 10 | 50 | 20 | 50 | 150 |
| 3,рис3 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 20 | 40 | 10 | 40 | 30 | 50 | 140 |
| 4,рис4 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 5 | 2 | 6 | 10 | 20 | 30 | 130 |
| 5,рис5 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 10 | 20 | 30 | 10 | 40 | 25 | 120 |
| 6,рис6 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 20 | 16 | 60 | 15 | 30 | 60 | 110 |
| 7,рис7 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 10 | 6 | 20 | 100 | 40 | 100 | 100 |
| 8,рис8 | 0,4 | 0,2 | 1,2 | 60 | 80 | 20 | 80 | 90 | 100 | 160 |
| 9,рис9 | 0,4 | 1 | 0,2 | 10 | 4 | 12 | 20 | 40 | 80 | 150 |
| 10,рис10 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 20 | 40 | 60 | 20 | 80 | 50 | 140 |
| 11,рис1 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 20 | 16 | 60 | 15 | 30 | 60 | 110 |
| 12,рис2 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 10 | 6 | 20 | 100 | 40 | 100 | 100 |
| 13,рис3 | 0,4 | 0,2 | 1,2 | 60 | 80 | 20 | 80 | 90 | 100 | 160 |
| 14,рис4 | 0,4 | 1 | 0,2 | 10 | 4 | 12 | 20 | 40 | 80 | 150 |
| 15,рис5 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 20 | 40 | 60 | 20 | 80 | 50 | 140 |
| 16,рис6 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 10 | 8 | 30 | 15 | 30 | 60 | 160 |
| 17,рис7 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 5 | 3 | 10 | 50 | 20 | 50 | 150 |
| 18,рис8 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 20 | 40 | 10 | 40 | 30 | 50 | 140 |
| 19,рис9 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 5 | 2 | 6 | 10 | 20 | 30 | 130 |
| 20,рис10 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 10 | 20 | 30 | 10 | 40 | 25 | 120 |
| 21,рис1 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 20 | 40 | 10 | 40 | 30 | 50 | 140 |
| 22,рис2 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 5 | 2 | 6 | 10 | 20 | 30 | 130 |
| 23,рис3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 10 | 20 | 30 | 10 | 40 | 25 | 120 |
| 24,рис4 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 20 | 16 | 60 | 15 | 30 | 60 | 110 |
| 25,рис5 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 10 | 6 | 20 | 100 | 40 | 100 | 100 |
| 26,рис6 | 0,4 | 0,2 | 1,2 | 60 | 80 | 20 | 80 | 90 | 100 | 160 |
| 27,рис7 | 0,4 | 1 | 0,2 | 10 | 4 | 12 | 20 | 40 | 80 | 150 |
| 28,рис8 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 20 | 40 | 60 | 20 | 80 | 50 | 140 |
| 29,рис9 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 10 | 8 | 30 | 15 | 30 | 60 | 160 |
| 30,рис10 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 5 | 3 | 10 | 50 | 20 | 50 | 150 |

Пример решения задачи

Для заданного ступенчатого стержня построить эпюры продольных сил N и нормальных напряжений , определить перемещение точки С. Проверить прочность стержня. Модуль упругости первого рода Е=2·105Мпа. Допускаемы нормальные напряжения []=160Мпа.

.

Рис 4.1

 Решение:

- Разбиваем стержень на участки 1,2,3, границами которых являются сечения, где приложены внешние силы и меняются размеры сечения.

Рис. 4.2.

- Найдём площади поперечных сечений, они понадобятся для определения нормальных напряжений и перемещений сечений.

- Применяя метод сечения, определяем силы по участкам. Построение эпюры ведём справа, со свободного конца. Проведя, произвольное сечение на 1 участке и рассматривая условие равновесия правой оставленной части, можем записать (см. рис 4.3.). На этом участке нет никаких сил, отсюда:

N1=0

1=0

l1=0

Рис. 4.3.

Также рассматриваем 2 участок. Учитываем правило знаков: при растяжении продольная сила положительна, при сжатии отрицательна. То же самое принимается и для нормальных напряжений.( см.рис. 4.4.)

N2=-F1=-20 кН

Рис. 4.4.

Рассматриваем 3 участок. Здесь появляется сила F2. (см. рис 4.5.)

Рис.4.5.

- Посчитав значения продольных сил, нормальных напряжений и величину перемещений строим эпюры.

- Перемещение точки С равно:

Так как lc получилось отрицательным, значит, стержень работает на сжатие.

- Проверяем прочность стержня. Условие прочности . Наибольшие нормальные напряжения возникают на 2 участке:

.

Сравниваем их с допускаемыми напряжениями []=160МПа:

28160, значит, прочность стержня при заданных нагрузках обеспечена.

Задача 4.2.

Для заданного сечения сварного соединения вычислить главные центральные моменты инерции сечения.

Таблица 4.2.

| Вариант | H | С | №Уголка | Лист | №Швеллера | №Двутавра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм |  |  |  |  |
| 1,рис1 | 400 | 10 | 12,5 (12512510) | - | - | - |
| 2,рис2 | 300 | 8 | 10 (10010010) | - | - | - |
| 3,рис3 | 250 | 12 | 12,5 (12512510) | - | - | - |
| 4,рис4 | - | - | 16 (16016010) | 20010 | - | - |
| 5,рис5 | - | - | - | - | 36 | 14 |
| 6,рис6 | - | 100 | - | 28010 | 22 | - |
| 7,рис7 | - | 100 | - | 2508 | 16 | - |
| 8,рис8 | - | - | - | 24012 | 36 | - |
| 9,рис9 | - | - | - | 28010 | 22 | - |
| 10,рис10 | - | 120 | - | 2408 | - | 14 |
| 11,рис1 | 400 | 10 | 10 (10010010) | - | - | - |
| 12,рис2 | 300 | 8 | 12,5 (12512510) | - | - | - |
| 13,рис3 | 250 | 12 | 16 (16016010) | - | - | - |
| 14,рис4 | - | - | 14 (14014010) | 20010 | - | - |
| 15,рис5 | - | - | - | - | 36 | 14 |
| 16,рис6 | - | 100 | - | 26010 | 22 | - |
| 17,рис7 | - | 100 | - | 2808 | 16 | - |
| 18,рис8 | - | - | - | 22012 | 36 | - |
| 19,рис9 | - | - | - | 24010 | 22 | - |
| 20,рис10 | - | 120 | - | 2008 | - | 14 |
| 21,рис1 | 400 | 10 | 20 (20020010) | - | - | - |
| 22,рис2 | 300 | 8 | 18 (18018010) | - | - | - |
| 23,рис3 | 250 | 12 | 14 (14014010) | - | - | - |
| 24,рис4 | - | - | 12,5 (12512510) | 20010 | - | - |
| 25,рис5 | - | - | - | - | 36 | 16 |
| 26,рис6 | - | 100 | - | 32010 | 22 | - |
| 27,рис7 | - | 100 | - | 2208 | 16 | - |
| 28,рис8 | - | - | - | 28012 | 36 | - |
| 29,рис9 | - | - | - | 26010 | 22 | - |
| 30,рис10 | - | 120 | - | 2008 | - | 16 |

Пример решения задачи 4.2.

Условие: Вычислить главные центральные моменты инерции сечения сварного соединения, состоящего из профилей прокатного стана.

Рис. 4.6.

- Разбиваем сечение на простейшие сечения:

  - 2 прямоугольника с размерами 8140мм.

  - 2 швеллера №16.

Расчетная схема 4.2.

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |

- Определяем моменты инерции простейших сечений:

Рис. 4.7.

Считаем площадь поперечного сечения:

Рассмотрим швеллер. Данные для него берём из таблиц для прокатного профиля, см. Приложение.

Z0=1,8 см=18мм.

А2=18,1см2=1810мм2

Ix2=747см4

Iy2=63,3см4=633000мм4

Рис. 4.8.

- Далее по теореме о моментах инерции относительно осей параллельных центральным находим моменты инерции частей, составляющих сечение.

- Суммированием определяем главные центральные моменты инерции всего сечения. При этом пользуются правилом: момент инерции сечения относительно данной оси равен сумме моментов инерции относительно той же оси.

Задача 4.3.

Вычислить главные центральные моменты инерции для сложного сечения.

Таблица 4.3.

| Вариант | а | в | с | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | мм |
| 1,рис1 | 10 | 100 | 30 | 70 |
| 2,рис2 | 20 | 90 | 40 | 80 |
| 3,рис3 | 30 | 80 | 50 | 90 |
| 4,рис4 | 40 | 70 | 60 | 100 |
| 5,рис5 | 50 | 60 | 70 | 10 |
| 6,рис6 | 60 | 50 | 80 | 20 |
| 7,рис7 | 70 | 40 | 90 | 30 |
| 8,рис8 | 80 | 30 | 100 | 40 |
| 9,рис9 | 90 | 20 | 10 | 50 |
| 10,рис10 | 100 | 10 | 20 | 60 |
| 11,рис1 | 60 | 50 | 80 | 20 |
| 12,рис2 | 70 | 40 | 90 | 30 |
| 13,рис3 | 80 | 30 | 100 | 40 |
| 14,рис4 | 90 | 20 | 10 | 50 |
| 15,рис5 | 100 | 10 | 20 | 60 |
| 16,рис6 | 10 | 100 | 30 | 70 |
| 17,рис7 | 20 | 90 | 40 | 80 |
| 18,рис8 | 30 | 80 | 50 | 90 |
| 19,рис9 | 40 | 70 | 60 | 100 |
| 20,рис10 | 50 | 60 | 70 | 10 |
| 21,рис1 | 30 | 80 | 50 | 90 |
| 22,рис2 | 40 | 70 | 60 | 100 |
| 23,рис3 | 50 | 60 | 70 | 10 |
| 24,рис4 | 60 | 50 | 80 | 20 |
| 25,рис5 | 70 | 40 | 90 | 30 |
| 26,рис6 | 80 | 30 | 100 | 40 |
| 27,рис7 | 90 | 20 | 10 | 50 |
| 28,рис8 | 100 | 10 | 20 | 60 |
| 29,рис9 | 10 | 100 | 30 | 70 |
| 30,рис10 | 20 | 90 | 40 | 80 |

Пример решения задачи 4.3.

Условие: Вычислить главные центральные моменты инерции сечения сложного сечения.

Рис. 4.9.

- Все практические расчёты связаны с главными центральными осями. Главные центральные оси проходят через центр тяжести сечения. Поэтому для начала в этой задаче нужно отыскать положение центра тяжести. Для этого разбиваем сечение на простейшие части 1 и 2: прямоугольники, окружности, треугольники и т.д. (в нашем случае это 2 прямоугольника с размерами 122 и 43).  Выберем вспомогательн6ые оси Х0 и У0.

- найдем площади этих простейших сечений А1 и А2. Площадь прямоугольника равна произведению длин сторон:

- Найдём координаты центра тяжести простейших сечений:

Х1 = 0;				У1 = 2 см;

Х2  = 0; 				У2 = 5 см.

- Координаты центра тяжести сложного сечения определяем по формулам:

где А – площади простейших сечений;

Х и У – координаты центра тяжести простейших сечений.

- Через полученные координаты проводим главные центральные оси, относительно которых проводим все расчёты. Обозначим их Х и У.

- Находим осевые моменты простейших сечений:

Осевые моменты инерции для прямоугольника находится по формулам:

;

.

Где b – ширина прямоугольника, h – высота прямоугольника.

Рис. 4.10.

Рис. 4.11.

- Связываем осевые центральные моменты инерции с главными центральными осями инерции по теореме:

- Суммированием определяем главные центральные моменты инерции всего сечения. При этом пользуются правилом: момент инерции сечения относительно данной оси равен сумме моментов инерции относительно той же оси.

Рис. 4.12.

Задача 4.4.

Определить диаметры вала из условия прочности и жёсткости.

Допускаемая относительная жёсткость []=0,02 рад/м.

Модуль упругости 2 рода G=80 гПа.

Если в сечении круг:

Полярный момент инерции:

Полярный момент сопротивления:

Рис. 4.13.

Если в сечении кольцо:

Полярный момент инерции:

Полярный момент сопротивления:

где  - это:

Рис. 4.14.

Таблица 4.4.

| № варианта | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | [] | =d/D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нм | Нм | Нм | Нм | Нм | МПа | - |
| 1,рис1 | 200 | 160 | - | 40 | 60 | 50 | 0,8 |
| 2,рис2 | 180 | 180 | 60 | 120 | - | 55 | 0,7 |
| 3,рис3 | - | 140 | 200 | 60 | 80 | 60 | 0,6 |
| 4,рис4 | 160 | - | 120 | 150 | 60 | 65 | 0,5 |
| 5,рис5 | 140 | 120 | - | 120 | 150 | 70 | 0,45 |
| 6,рис6 | - | 200 | 80 | 100 | 120 | 75 | 0,55 |
| 7,рис7 | 120 | - | 120 | 60 | 100 | 80 | 0,65 |
| 8,рис8 | 100 | 80 | - | 50 | 60 | 85 | 0,75 |
| 9,рис9 | 180 | 150 | - | 80 | 50 | 50 | 0,8 |
| 10,рис10 | 150 | 100 | 60 | 200 | - | 60 | 0,5 |
| 11,рис1 | 200 | 160 | - | 40 | 60 | 50 | 0,8 |
| 12,рис2 | 180 | 180 | 60 | 120 | - | 55 | 0,7 |
| 13,рис3 | - | 140 | 200 | 60 | 80 | 60 | 0,6 |
| 14,рис4 | 160 | - | 120 | 150 | 60 | 65 | 0,5 |
| 15,рис5 | 140 | 120 | - | 120 | 150 | 70 | 0,45 |
| 16,рис6 | - | 200 | 80 | 100 | 120 | 75 | 0,55 |
| 17,рис7 | 120 | - | 120 | 60 | 100 | 80 | 0,65 |
| 18,рис8 | 100 | 80 | - | 50 | 60 | 85 | 0,75 |
| 19,рис9 | 180 | 150 | - | 80 | 50 | 50 | 0,8 |
| 20,рис10 | 150 | 100 | 60 | 200 | - | 60 | 0,5 |
| 21,рис1 | 200 | 160 | - | 40 | 60 | 50 | 0,8 |
| 22,рис2 | 180 | 180 | 60 | 120 | - | 55 | 0,7 |
| 23,рис3 | - | 140 | 200 | 60 | 80 | 60 | 0,6 |
| 24,рис4 | 160 | - | 120 | 150 | 60 | 65 | 0,5 |
| 25,рис5 | 140 | 120 | - | 120 | 150 | 70 | 0,45 |
| 26,рис6 | - | 200 | 80 | 100 | 120 | 75 | 0,55 |
| 27,рис7 | 120 | - | 120 | 60 | 100 | 80 | 0,65 |
| 28,рис8 | 100 | 80 | - | 50 | 60 | 85 | 0,75 |
| 29,рис9 | 180 | 150 | - | 80 | 50 | 50 | 0,8 |
| 30,рис10 | 150 | 100 | 60 | 200 | - | 60 | 0,5 |

Пример решения задачи 4.4.

Условие: Определить диаметры вала d, D1, D. из условия прочности и жёсткости. Допускаемая относительная жёсткость []=0,02 рад/м. Модуль упругости 2 рода G=80 гПа. Даны вращающие моменты: М2=180 Нм; М3=60 Нм; М4=50 Нм; М5=200 Нм; Допускаемое касательное напряжение: []=80 МПа; =d/D=0,7.

Рис. 4.15.

- Определяем неизвестный момент М1 из условия равновесия данной системы Мi=0.

Составляем условие равновесия, пользуясь правилом знаков: Если при взгляде на отсечённую часть справа момент вращается по часовой стрелке, то знак отрицательный. Если против часовой стрелки, то знак положительный.

Из этого уравнения выражаем неизвестное значение М1.

- Строим эпюру крутящих моментов Мк, пользуясь тем же правилом знаков и методом сечений. Разбиваем вал на участки. Получается 4 участка.

Рис. 4.16.

Рассмотрим первый участок АВ:

На него действует момент М2, он вращается по часовой стрелке. Крутящий момент равен сумме моментов, действующих на вал по одну сторону от сечения.

Рис. 4.17.

Откладываем значение Мк1 на эпюре на участке АВ.

Второй участок ВС: На нём действуют два момента М2 и М4. Составляем уравнение крутящих моментов.

Откладываем значение Мк2 на эпюре на участке ВС.

Рис.4.17.

Третий участок СЕ. На нём действуют три момента М2, М4, М5. Составляем уравнение крутящих моментов Мк.

Полученное значение откладываем на участке СЕ.

Рис. 4.18.

Четвёртый участок ЕК. На нём действуют четыре момента. Составляем уравнение крутящих моментов Мк. Полученное значение Мк4 откладываем на участке ЕК.

Рис 4.19.

Рис. 4.18.

- Определяем диаметры из условия прочности. На участке АС вал в сечении сплошной. На участке ЕК вал в сечении полый.

3.1. Определим, чему равен диаметр D1 на участке вала АС из условия прочности. Условие прочности:

[1]

Из него выражаем чему равно  - полярный момент сопротивления.

Мы знаем, что  для круга определяется по формуле:

.					 	[2]

Из этой формулы выражаем, чему равен диаметр.

Полученное значение D1 нужно округлить в большую сторону, кратно 2 или 5.

Поэтому принимаем D1=25мм.

3.2. Считаем диаметры вала на участке ЕК.

Для полого вала  находится по формуле:

,						[3]

где  - это: (отношение меньшего диаметра к большему). 	   [3a]

Из этой формулы выражаем значение диаметра:

Округляем полученное значение. Принимаем диаметр D=18 мм. Для того чтобы найти значение диаметра отверстия d, нужно воспользоваться формулой [3a].

4. Определяем диаметры вала из условия жёсткости.

Условие жёсткости:

;					[4]

где G – модуль упругости 2-го рода (характеризует сопротивляемость вала деформации при кручении).

4.1. Определим, чему равен диаметр D1 на участке вала АС. Из выражения [4] находим, чему равен полярный момент инерции .

Полярный момент инерции  для круга определяется по формуле:

[5]

Из выражения [5] находим диаметр D1.

Округляем полученный диаметр. Принимаем D1=35 мм.

4.2. Считаем диаметры вала на участке ЕК.

Полярный момент для полого сечения определяется по формуле:

[6]

Из выражения [6] находим диаметр D.

Округляем полученный диаметр. Принимаем D=28 мм.

Для того чтобы найти значение диаметра отверстия d, нужно воспользоваться формулой [3a].

- Сравниваем расчёты диаметров из условия прочности и жёсткости, принимаем наибольшее значение.

Для вала сплошного сечения D1=35 мм; Для вала полого сечения D=28 мм, d=20 мм.

Задача 4.5.

Для заданной балки построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Проверить прочность балки, если []=160 Мпа.  Для вариантов 1-5 в поперечном сечении круг d=50 мм. Для вариантов 6-10 в поперечном сечении кольцо: D=100мм – больший диаметр, d=70мм – меньший диаметр.

Таблица 4.5.

Данные к задачам 4.5. и 4.6.

| Вариант | F1 | F2 | М | q | а | в | с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кН | кН | кНм | кН/м | м | м | м |
| 1,рис1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| 2,рис2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 |
| 3,рис3 | 4 | 14 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 4,рис4 | 5 | 16 | 10 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 5,рис5 | 6 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 6,рис6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 7,рис7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 8,рис8 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 9,рис9 | 10 | 14 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 10,рис10 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 11,рис1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 12,рис2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 13,рис3 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 14,рис4 | 10 | 14 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 15,рис5 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 16,рис6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| 17,рис7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 |
| 18,рис8 | 4 | 14 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 19,рис9 | 5 | 16 | 10 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 20,рис10 | 6 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 21,рис1 | 4 | 14 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 22,рис2 | 5 | 16 | 10 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 23,рис3 | 6 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 24,рис4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 25,рис5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 26,рис6 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 27,рис7 | 10 | 14 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 28,рис8 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 29,рис9 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| 30,рис10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 |

Пример решения задачи 4.5.

Условие: Для заданной балки построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Проверить прочность балки, если []=160 МПа. В поперечном сечении круг d=50 мм. Рис. 4.19.

Рис.4. 19.

- Для того чтобы построить эпюры Q и Mz нужно для начала определить реакции связи. Реакции связи определяем из условия равновесия статики. Составляем уравнения равновесия, определяем неизвестные реакции связи.

Проверка:

- После того как нашли реакции связи можно приступать к построению эпюр. При построении воспользуемся методом сечений (методом РОЗУ).

Рис.4.20.

Разбиваем балку на части, отбрасываем наиболее нагруженную часть, составляем уравнение равновесия, строим эпюру по полученным значениям. Q – это сумма проекций всех сил, действующих по одну сторону от сечения. МZ – это сумма моментов всех сил, действующих по одну сторону от сечения. При построении пользуемся правилом знаков:

| Поперечные силы Q | Изгибающие моменты МZ |
| --- | --- |

Участок 1-1, 0Х2м;

Участок 2-2, 0Х4м.

- Проверочный расчёт ведём по максимальному изгибающему моменту:

Условие прочности при изгибе:

[7]

где Wx – осевой момент сопротивлений, мм3;

- нормальное напряжение, МПа;

[] – допускаемое нормальное напряжение, МПа.

Нам дано, что в сечении круг. Это значит, что осевой момент сопротивлений находится по формуле:

,2 D3					[8]

Считаем нормальное напряжение :

Условие прочности:

[9]

Условие прочности не выполняется, , прочность стержня не обеспечена. Рекомендации: уменьшить нагрузку или увеличить диаметр вала.

Задача 4.6.

Построить эпюры Q и MZ. При заданных нагрузках определить размер поперечного сечения балки. Данные взять в таблице 4.5.

Пример решения задачи 4.6.

Условие: Построить эпюры Q и MZ. Форма поперечного сечения – квадрат. []=160 МПа.

Рис. 4.21.

- Для построения эпюр воспользуемся методом РОЗУ. Разобьём балку на участки. Составим уравнение равновесия.

Строим эпюры.

Расчетные схемы для задачи 4.6.

Рис. 4.22.

- Для того чтобы определить размер поперечного сечения, воспользуемся формулой [7].

Выразим отсюда :

Для квадрата осевой момент сопротивления находится по формуле:

[10]

Выражаем из [10] значение ширины квадрата b.

Ответ: стороны квадрата равняются 20мм.

Задача 4.7.

Для стального вала постоянного сечения с двумя зубчатыми колёсами, при заданной угловой скорости, определить диаметр вала по 5 гипотезе прочности. Считая

| Вариант | D1 | D2 | Р |  | а | в | с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | кВт | Рад/сек | м | м | М |
| 1,рис1 | 100 | 350 | 40 | 100 | 0,1 | 0,5 | 0,1 |
| 2,рис2 | 200 | 250 | 50 | 200 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 3,рис3 | 300 | 150 | 60 | 300 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 4,рис4 | 400 | 700 | 70 | 150 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| 5,рис5 | 500 | 600 | 45 | 200 | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
| 6,рис6 | 600 | 500 | 55 | 250 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
| 7,рис7 | 700 | 400 | 65 | 300 | 0,1 | 0,15 | 0,1 |
| 8,рис8 | 150 | 300 | 75 | 350 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 9,рис9 | 250 | 200 | 35 | 100 | 0,6 | 0,3 | 0,6 |
| 10,рис10 | 350 | 100 | 50 | 120 | 1 | 0,3 | 1 |
| 11,рис1 | 600 | 500 | 55 | 250 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
| 12,рис2 | 700 | 400 | 65 | 300 | 0,1 | 0,15 | 0,1 |
| 13,рис3 | 150 | 300 | 75 | 350 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 14,рис4 | 250 | 200 | 35 | 100 | 0,6 | 0,3 | 0,6 |
| 15,рис5 | 350 | 100 | 50 | 120 | 1 | 0,3 | 1 |
| 16,рис6 | 100 | 350 | 40 | 100 | 0,1 | 0,5 | 0,1 |
| 17,рис7 | 200 | 250 | 50 | 200 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 18,рис8 | 300 | 150 | 60 | 300 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 19,рис9 | 400 | 700 | 70 | 150 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| 20,рис10 | 500 | 600 | 45 | 200 | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
| 21,рис1 | 300 | 150 | 60 | 300 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 22,рис2 | 400 | 700 | 70 | 150 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| 23,рис3 | 500 | 600 | 45 | 200 | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
| 24,рис4 | 600 | 500 | 55 | 250 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
| 25,рис5 | 700 | 400 | 65 | 300 | 0,1 | 0,15 | 0,1 |
| 26,рис6 | 150 | 300 | 75 | 350 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 27,рис7 | 250 | 200 | 35 | 100 | 0,6 | 0,3 | 0,6 |
| 28,рис8 | 350 | 100 | 50 | 120 | 1 | 0,3 | 1 |
| 29,рис9 | 100 | 350 | 40 | 100 | 0,1 | 0,5 | 0,1 |
| 30,рис10 | 200 | 250 | 50 | 200 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |

Таблица 4.7.

Пример расчета.

Условие задачи: Для стального вала постоянного сечения с двумя зубчатыми колёсами, передающего мощность Р=30кВт, при угловой скорости равной 60рад/с, определить диаметр вала по 5 гипотезе прочности, если []=160МПа. Считая

Рис. 4.22.

- Определяем величину вращающегося момента:

- Определяем силы F1 и F2.

- Определяем силы Fr1 и Fr2:

- Определяем реакции в опорах:

  - Вертикальная плоскость:

Вертикальная плоскость это плоскость, в которой все силы, принадлежащие ей, параллельны оси У.

Рис.4.23.

Составляем уравнение равновесия:

Делаем проверку:

0=0

Реакции найдены верно.

4.2. Горизонтальная плоскость: Горизонтальная плоскость это плоскость, в которой все силы, принадлежащие ей, параллельны оси Х.

Рис. 4.24.

Составляем уравнение равновесия:

:

Делаем проверку:

0=0      Реакции найдены верно.

5.Построение эпюр МZ и Мк.

Рис.4.25.

- Определяем опасную точку. Опасной точкой считаем точку 2, так в ней сконцентрированы наибольшие моменты.

- Вычисляем суммарный изгибающий момент:

- Определяем эквивалентный момент по 5 гипотезе прочности.

- определяем диаметр вала из условия прочности:

Окончательно принимаем .

Задача 4.8.

Определить размер поперечного сечения стержня, изготовленного из уголка, из расчёта на устойчивость.

Таблица 4.8.

| № варианта | F | L | [] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кН | м | МПа |
| 1,рис1 | 400 | 1 | 160 |
| 2,рис2 | 300 | 2 | 170 |
| 3,рис3 | 100 | 2 | 180 |
| 4,рис4 | 300 | 1,5 | 190 |
| 5,рис5 | 500 | 1,3 | 200 |
| 6,рис6 | 300 | 1,3 | 150 |
| 7,рис7 | 400 | 0,4 | 160 |
| 8,рис8 | 300 | 0,3 | 170 |
| 9,рис9 | 400 | 1 | 180 |
| 10,рис10 | 100 | 2 | 160 |
| 11,рис1 | 400 | 1 | 160 |
| 12,рис2 | 300 | 2 | 170 |
| 13,рис3 | 100 | 2 | 180 |
| 14,рис4 | 300 | 1,5 | 190 |
| 15,рис5 | 500 | 1,3 | 200 |
| 16,рис6 | 300 | 1,3 | 150 |
| 17,рис7 | 400 | 0,4 | 160 |
| 18,рис8 | 300 | 0,3 | 170 |
| 19,рис9 | 400 | 1 | 180 |
| 20,рис10 | 100 | 2 | 160 |
| 21,рис1 | 400 | 1 | 160 |
| 22,рис2 | 300 | 2 | 170 |
| 23,рис3 | 100 | 2 | 180 |
| 24,рис4 | 300 | 1,5 | 190 |
| 25,рис5 | 500 | 1,3 | 200 |
| 26,рис6 | 300 | 1,3 | 150 |
| 27,рис7 | 400 | 0,4 | 160 |
| 28,рис8 | 300 | 0,3 | 170 |
| 29,рис9 | 400 | 1 | 180 |
| 30,рис10 | 100 | 2 | 160 |

Пример расчёта.

Условие задачи: Определить размер поперечного сечения стержня, изготовленного из уголка, из расчёта на устойчивость. Нагрузка F=300кН, длина стержня l=2м. Допускаемое напряжение []=160 МПа.

Рис.4.26.

1. Задаёмся коэффициентом . Экспериментальным путём было определено, что .

1.1. Определяем расчётную площадь по формуле:

По таблицам сортамента принимаем значение площади (ближайшее большее). Выписываем все необходимые для дальнейших расчётов данные.

. Это уголок №12,5 с размерами 125×125×16.

1.2. Определяем минимальный радиус инерции сечения:

.

1.3. Определяем гибкость стержня:

,
где  - коэффициент, зависящий от способа закрепления стержня, принимается в соответствии с таблицей 1а:

Таблица 1а

Далее находим табличное значение коэффициента  по таблице 1в.

Методом линейной интерполяции определяем значение

сравниваем  и , находим процент расхождения:

- коэффициент, зависящий от гибкости стержня.

Расхождение очень велико, оно должно быть не более 5%, поэтому принимаем значение .

Таблица 1в.

| 0 | 1 |
| --- | --- |
| 10 | 0.99 |
| 20 | 0.96 |
| 30 | 0.95 |
| 40 | 0.92 |
| 50 | 0.89 |
| 60 | 0.86 |
| 70 | 0.81 |
| 80 | 0.75 |
| 90 | 0.69 |
| 100 | 0.60 |
| 110 | 0.52 |
| 120 | 0.45 |
| 130 | 0.40 |
| 140 | 0.36 |
| 150 | 0.32 |
| 160 | 0.29 |
| 170 | 0.26 |
| 180 | 0.23 |
| 190 | 0.21 |
| 200 | 0.19 |

Примечание:

- гибкость стержня.

- коэффициент, зависящий от способа закрепления стержня.

Imin  –  минимальный радиус инерции сечения.

2.

2.1.

Выбираем по таблице сортамента табличное значение площади:

. Это уголок №10 с размерами 100×100×16.

Выписываем нужные данные:

2.2. Определяем минимальный радиус инерции сечения:

.

2.3. Определяем гибкость стержня:

Методом интерполяции определяем :

;

Сравниваем  и :

Расхождение больше 5%, поэтому принимаем .

3.

3.1.

Выбираем по таблице сортамента табличное значение площади: . Это уголок №10 с размерами 100×100×14.Выписываем нужные данные:

3.2. Определяем минимальный радиус инерции сечения:

.

3.3. Определяем гибкость стержня:

Методом интерполяции определяем :

;

Сравниваем  и :

Расхождение больше 5%, поэтому принимаем .

4.

4.1.

Выбираем по таблице сортамента табличное значение площади:

. Это уголок №10 с размерами 100×100×12.

Выписываем нужные данные:

4.2. Определяем минимальный радиус инерции сечения:

.

4.3. Определяем гибкость стержня:

Методом интерполяции определяем :

;

Сравниваем  и :

Расхождение примерно равно 5%, поэтому окончательно принимаем равнополочный уголок №10 с размерами 100×100×12.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ицкович Г.М. Сопротивление материалов: учебник для учащихся машиностроит. техникумов. – М.: Высшая школа, 2001 г. – 383с.

2.  Олофинская В.П. Техническая механика: курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 349с. ил.