Круглые волноводы. E и H волны. Структуры простейших типов волн. Возможности применения волны H круглого волновода для дальней связи.

Задача 1

Плоская электромагнитная волна с частотой f = 700 МГц падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды: =, , удельная проводимость = 0,2 Сим/м. Амплитуда напряженности электрического поля E= 3 В/м.  Относительная диэлектрическая проницаемость = 3,5.                                                                    1.Определить амплитуду отраженной волны.

2.Определить амплитуду прошедшей волны.

3.Определить значение вектора Пойнтинга отраженной волны.

4. Рассчитать и построить зависимость напряженности электрического

поля в первой среде в интервале - <z<0 и второй среде в интервале

0<z<3, - глубина проникновения во вторую среду.

Задача 2

Резонатор выполнен из отрезка прямоугольного волновода сечением 23 x 10 мм. Резонансная частота равна f = 12 ГГц. Амплитуда напряженности электрического поля E=10В/м. Определить:                                               1.Длину резонатора, если в нем возбуждается колебание H.  2.Длина резонатора, если в нем возбуждается колебание H.