СПб ГОУ СПО «Политехнический колледж городского хозяйства»

Согласовано:                                                                         Утверждено:

## Предметной (цикловой) комиссией                    Заместителем директора по УР

Председатель

____________/ Александрова Т.О./                                   __________/ Рождественская М.Г./

(Подпись)                      (ФИО)                                                                (Подпись)                 (ФИО)

«_____»________2011г.                                               «____»________2011г.

Указания по выполнению

практической работы № 3

# Выбор посадки в системе отверстия и вала

# По дисциплине Метрология, стандартизация, сертификация

_____________________________________________________________________________

Специальность _151001

## Разработал преподаватель

_____________(Черенкова И.А.)

(Подпись)                                (ФИО)

1. Цель работы

1.1. Изучение правил чтения размеров.

1.2. Освоение оперирования комплексом взаимосвязанных понятий, определяющих посадку.

2. Краткие теоретические сведения.

Единая система допусков и посадок ЕСДП (все стандарты, входящие в нее) оформлены в виде таблиц, в которых для номинальных размеров заданы научно обоснованные величины предельных отклонений для разных полей допусков отверстий и валов. В строках таблиц указаны интервалы номинальных размеров, в колонках - поля допусков и соответствующие им предельные отклонения.

Интервалы размеров выделены в результате технологической практики таким образом, что трудность обработки деталей почти не различается в определенном интервале размеров.

В таблицах интервалы номинальных размеров указаны с добавлением слов «свыше» (сокращенно «св.») и «до». Это означает, что последняя цифра (или число) интервала относится к данному интервалу.

Единица допуска i – единица точности, с помощью которой можно выразить зависимость точности от номинального размера. В таблицах ЕСПД числовые значения допусков подсчитаны с учетом единицы допуска и представлены в виде нескольких рядов точности, названных квалитетами. Квалитет – это совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для всех номинальных размеров и характеризуется определенным числом единиц допуска.

Для размеров от 1 до 500 мм, наиболее часто применяемых в общем машиностроении, установлено 20 квалитетов: 0,1; 0 и с 1-го по 18-й. С возрастанием номера квалитета допуск увеличивается, что значит – точность убывает.

3. Пример выполнения задания.

Определение характера соединения по чертежу сборочной единицы.

| Основные понятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система посадки отверстия (вала) |  | Система посадки вала |  |
| посадка | 25Н8/h7 |  | 18N7/h6 |  |
| Номин. размер сопряжения, мм | 25,0 |  | 18,0 |  |
|  | Дет.1 | Дет.2 | Дет.1 | Дет.2 |
| Обозначение сопрягаемого размера на чертеже детали | 25Н8 | 25h7 | 18N7 | 18h6 |
| Квалитет | 8 | 7 | 7 | 6 |
| Условное обозначение поля допуска | Н8 | h7 | N7 | h6 |
| Es, es мм | +0,003 | 0 | +0,005 | 0 |
| Ei, ei мм | 0 | -0,021 | -0,023 | -0,011 |
| Графическое изображение посадки |  |  |  |  |
| Группа посадки, | С зазором |  | Переходная |  |
| Величина зазоров натягов, мм | Smax 0,054 Smin 0 |  | Smax 0,016 Nmax 0,023 |  |

4. Порядок выполнения работы.

Заполнить таблицу 1 «Определение характера соединения (группы посадки) по чертежу сборочной единицы».

| Основные понятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система посадки отверстия |  |  |  |  | Система посадки вал |  |  |  |  |
| Посадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номин. размер сопряжения, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дет.1 | Дет.2 |  | Дет.1 | Дет.2 | Дет.1 | Дет.2 | Дет.1 |  | Дет.2 |
| Обозначение сопрягаемого размера на чертеже детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условное обозначение поля допуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Es, es мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ei, ei мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Графическое изображение посадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа посадки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина зазоров натягов, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант задания

| 1 | 6Н7е8 | 12F8h6 | 19Js7h6 | 45H8d9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Список литературы

- Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении. М., Высшая школа, 2009 г.

- Зайцев С.А. и др. Контрольно-измерительные приборы и инструменты , M., Akademia,  2010 г.

- Зайцев С.А. и др. Нормирование точности , M., Akademia,  2010 г.