Министерство образования и науки РФ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Рязанский государственный радиотехнический университет»

Кафедра ТОЭ

К защите

Руководитель проекта

___________________

дата, подпись

Пояснительная записка

к курсовому проекту

по дисциплине

«Электротехника и Электроника»

на тему

«Анализ установившихся и переходных процессов»

Выполнил студент группы 1032

Тихонов К.П. 	_______________________

дата сдачи на проверку, подпись

Руководитель проекта

Томилов С.Н. 	__________	_________________

оценка 	дата защиты, подпись

Рязань, 2013

РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Рис. 1. Схема электрической цепи

Исходные параметры электрической цепи

| Вариант | L, Гн | С, мкФ | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | E1, В | E2, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,25 | 10 | 80 | 110 | 110 | 30 | 15 |

Для электрической цепи постоянного тока, схема которой изображена на рис. 1, а исходные параметры приведены в табл. 1, необходимо:

- Рассчитать ток в одной из ветвей классическим методом.

1. Расчет токов в ветвях и напряжений на реактивных элементах цепи в установившемся докоммутационном режиме

На основании заданной схемы электрической цепи (рис. 1) изобразим схему, соответствующую установившемуся докоммутационному режиму (рис. 2):

80R

Рис. 2. Схема электрической цепи до коммутации

Используя законы Ома и Кирхгофа, определяю токи в ветвях и напряжения на реактивных элементах. Учтитывая, что постоянный ток через ёмкость не протекает, а падение напряжения постоянного тока на индуктивности равно нулю. Ток в индуктивности и напряжение на емкости представляют собой независимые начальные условия:

I2 (0+) = 0

I1 (0+) = (E1-E2) / (R1+R2+R3) =  (30-15) / (80+110+110) = 0,05 A

I3 (0+) = I1 (0+)

UC(0+) =E1- I1 (0-) * R2 = 30-0,05 *110 = 24,5 B

UL(0+)  = 0

2. Расчет токов в ветвях и напряжений на реактивных элементах цепи в установившемся послекоммутационном режиме

На основании заданной схемы электрической цепи (рис. 1) изображаю схему, соответствующую послекоммутационному режиму (рис. 3):

Рис. 3. Схема электрической цепи после коммутации

Используя законы Ома и Кирхгофа, определяю токи в ветвях и напряжения на реактивных элементах после окончания переходного процесса. Найденные значения представляют собой принужденные составляющие соответствующих величин:

I2 np = 0 А

I1 np = I3 пр = Е1 / (R1+R2) = 30 / (80+110) = 0,158 А

UC np = E1- I1 пр * R2 = 30-0,158 *110 = 12,62 B

UL np =  0 В

3. Составляю характеристическое уравнение и нахожу его корни

Характеристическое уравнение получяю, приравняв к нулю выражение для входного сопротивления цепи, относительно точек подключения эдс.

Z(p) = R2 +(1 / pC)* (R1+pL) / (R1+ pL+1 / pC) = 0

Упрощаю данное выражение и получим характеристическое уравнение:

R1*pL+R2*R1*pC+R2*p2LC+R2 = 0

Подставляю численные значения и нахожу корни:

р1 = – 320

р2 = – 0,00216

Для пары действительных не равных корней свободная составляющая имеет вид:

xcв (t) = A1 е p1 t + A2 е p2 t

Чтобы вычислить постоянную интегрирования А продифференцирую это выражение

x̓cв(t) = p1 A1 е p1 t + p2 A2 е p2 t

и из двух последних уравнений при t=(0+) найду  неизвестные постоянные интегрирования.

xсв(0+) = A2 + А1                                                                                        (*)

x̓св(0+) = p1A1 + p2A2                                                                                                    (**)

Тогда искомая величина будет равна:

x(t) = xnp(t) + xcв(t) = xnp(t) + A1 е p1 t + A2 е p2 t

4. Определение зависимых начальных условий.

Для послекоммутационной схемы согласно законов Кирхгофа можно записать:

I1св(0+) – I2св(0+) – I3св(0+) = 0                                                                (1)

-Uc(0+) + I3св(0+)*R1 + L = 0                                                                (2)

I1св(0+)*R2 + Uc(0+) = E                                                                             (3)

Из уравнения (1):

I1св (0+) = I2св (0+) + I3св (0+)                                                       (4)

Учитывая законы коммутации:

I2(0-) = I2(0+) = 0 A

Uc(0-) = Uc(0+) = 24,5 B

Получаем

I1св (0+) =  I3св (0+)                                                       (5)

Из уравнения (3):

I1св (0+) = (E- Uc(0+) )/ R2 = (30 – 24,5)/ 110 = 0,05 A                       (6)

Из уравнения (2):

L = Uc(0+) - I3св(0+)*R1

= (24,5 – 0,05*80) /0,25= 82

Дифференцируя уравнение (5) получаю:

= = 82                                                           (7)

Определение постоянных интегрирования.

В уравнения (*) и (**) подставляем значения i1св (0+) и i’1св (0+):

0,05 =A1 + A2

82= -320A1 – 0,00216A2

Решая систему, получаю: А1 = 0,306, A2 = - 0,256

Ответ:         i1(t) = 0,158 + 0,306 e-0,00216 t  - 0,256 e-320 t