ВАРИАНТ 52

## 3. выполнение контрольных работ

Для выполнения контрольных работ №1 и №2 студент должен изучить теоретический материал и разобрать решение задач практических занятий. По номеру варианта студент получает контрольное задание и выполняет его в соответствии с методическими указаниями и приведенными примерами расчета.

### 3.1. Контрольная работа №1

Аналоговые системы передачи

Задание

Рассчитать диаграмму уровней участка канала тональной частоты (рисунок 3.1), включающего в себя абонентское окончание (Аб1), участок внутризоновой сети (АТС-МГТС) и протяженный магистральный участок (МГТС-1, МГТС-2), разбитый на Nм усилительных участков. При этом выполнить:

- В соответствии с выбранным групповым сигналом и длиной абонентских, зоновых и магистрального участков найти оптимальную и номинальную длину усилительных участков и их число для магистрали nм и внутризоновых n3 участков.

- Произвести размещение усилителей в заданном канале. Рассчитать и построить диаграмму уровней.

- Рассчитать мощность собственных помех в верхнем канале аналоговой системы передачи (АСП) и сравнить ее с нормируемой.

Аб.1

МГТС-2

МГТС-1

АТС -1

l1

l2

L

Рисунок 3.1 – Схема канала тональной частоты (ТЧ)

Варианты заданий приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

|  | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип кабеля магис-трали | Число каналов ТЧ, Nм | Уровень передачи, дБ | L, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | КМ | 10800 | -26 | 3000 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | КМ | 5400 | -20 | 2750 |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | КМ | 3600 | -18 | 2400 |
|  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | КМ | 2700 | -15 | 1500 |
|  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | КМ | 1920 | -13 | 1000 |
|  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | МКТ | 3000 | -22 | 1750 |
|  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | МКТ | 1800 | -17 | 900 |
|  | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | МКТ | 1920 | -18 | 800 |
|  | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | МКТ | 1020 | -10 | 500 |
|  | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | МКТ | 300 | -4 | 400 |
|  | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | Коэф. шума магистрального усилителя dш, дБ |  |  |  |
|  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | l1, км |  |  |  |
|  | 100 | 80 | 70 | 60 | 40 | 20 | 50 | 10 | 8 | 5 | l2, км |  |  |  |
|  | 1000 | 1000 | 500 | 250 | 500 | 250 | 60 | 30 | 60 | 30 | Число каналов ТЧ на зоновом участке N3 |  |  |  |

Для всех вариантов коэффициент шума усилителей на АТС nш =+10дБ.

Методические указания к выполнению задания

- Канал ТЧ содержит 3 типовых участка: абонентский, зоновый и магистральный. Абонентские и зоновые  участки реализованы на симметричном многопарном кабеле типа МКС; магистральные  на коаксиальном кабеле типа КМ и МКТ. Поскольку длина магистрального участка L много больше длин абонентских и зоновых участков, наибольший вклад в мощность помех вносит магистраль. Из максимально допустимой мощности помехи на выходе канала ТЧ протяженностью 2500 км, равной 10000 пВт0п, на станционное оборудование отводится 2500 пВт0п и 7500 пВт0п – на линейный тракт. Таким образом, на 1 км линейного тракта должно приходиться не более 3 пВт0п помехи линейного оборудования. Для магистрального участка АСП эта величина снижается до 1,5 пВт0п/км. Учитывая эксплуатационный запас, эти величины снижают в два раза.

Распределение помехи линейного оборудования различно для симметричных и коаксиальных кабелей. Для симметричного кабеля мощности помех собственных, нелинейных и от линейных переходов соотносятся, как 1:1:2. Для коаксиального кабеля, где нет помех от линейных переходов, мощность собственных и нелинейных помех соотносятся, как 1:1. При выполнении задания необходимо учитывать именно эти соотношения.

- Оптимальную длину усилительного участка l0 находят из условия равенства суммарной мощности собственных помех на один километр тракта и нормативной мощности собственных помех.

Pспкмнорм=Кпс9⋅10y+0.1(pсш−рг)⋅100,1α⋅l0l0пВт0пкм,                        (3.1)

где   Кпс2=0,75 – псофометрический коэффициент;

109 – множитель перевода размерности помех из мВт0п в пВт0п;

рсш – уровень собственных шумов;

рг  – уровень выходной мощности генератора зонового и магистрального участков, задающий ее отклонение от абсолютного уровня;

 - коэффициент затухания кабеля, дБ/км, на частоте верхнего канала АСП fв:

 = аifB,                                                     (3.2)

где а – параметр, зависящий от типа кабеля (таблица 3.2).

Таблица 3.2

| Тип кабеля | МКС | МКТ | КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| а | 5,7 | 5,3 | 2,5 |

Уравнение (3.1) можно записать через уровни передачи:

pсш(дБм)вх−pГ(дБм)+α l(дБ)−lg(Pспкмнорм0,75)=10lgl.               (3.3)

При определении fB нужно руководствоваться частотным планом АСП. Для магистрального участка он определяется числом передаваемых каналов ТЧ. Эти каналы объединяются в группы (таблица 3.3).

Таблица 3.3

| Группа | Первичная | Вторичная | Третичная | Четверичная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частотный диапазон, кГц | 60-108 | 312-552 | 812-2044 | 8516-12388 |

На местных линиях (АТС-АТС), (АТС-МГТС) используют однополосную двухкабельную систему на базе симметричного кабеля, по которой передается вторичная группа. На магистральных участках, где число одновременно передаваемых каналов nм велико, непосредственно третичные и четверичные группы обычно не используются. Это связано с тем, что отведенный для них частотный диапазон используется неэффективно (не заняты низкочастотные участки 0-812 кГц и 0-8516 кГц). Поэтому спектры этих групп для передачи по коаксиальному кабелю с помощью аппаратуры сопряжения (система гетеродинов) преобразуются в линейные спектры систем передачи (таблица 3.4).

Таблица 3.4

| Система передачи | К-300 | К-1920 | К-3600 | К-1800 | К-5400 | К-10800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот, кГц | 60-1300 | 312-8544 | 812-17596 | 316-8204 | 4332-31084 | 4332-59684 |

При работе по симметричному кабелю (обычно на зоновых сетях связи) используют системы передачи, указанные в таблице 3.5.

Таблица 3.5

| Система передачи | К-60П | К-1020С |
| --- | --- | --- |
| Диапазон частот, кГц | 12-252 | 312-4636 |

Решение уравнения (3.1) или (3.3) можно найти либо графически, либо численным способом, составив программу для ЭВМ по решению нелинейного уравнения. В контрольной работе студент приводит ход расчетов (графики или компьютерные программы).

- Номинальное значение длины усилительного участка принимают равным

lном =(0,75-0,9)l0.                                                (3.4)

- Размещение оборудования (усилителей и пр.) на магистрали производится по схеме: оконечный пункт (МГТС) – необслуживаемые усилительные пункты (НУП) – обслуживаемый усилительный пункт (ОУП) и т.д. Расстояние ОУП-ОУП принять равным Lc=2000 км. НУП располагают друг от друга на расстоянии lном. Если Lc не кратна lном, то последний усилительный участок выполняют укороченным, дополняя его длину lном  путем установки на ОУП или ОП искусственной линии (ИЛ).

Построение диаграммы уровней производят согласно п.п. 1, 2 для всех участков. На диаграмме наносят значения уровней генератора, уровни сигнала на входе усилителя и уровень собственных шумов.

- Расчет мощности собственных шумов канала ТЧ проводят суммированием мощностей всех участков на верхних частотах каждого участка:

Рсп = Рсп.аб уч + Рсп.зон.уч + Рсп.маг.                                        (3.5)

Каждое слагаемое в (3.5) рассчитывается по формуле

Рспi = Кпс2⋅109+0.1(рсш+αi⋅lном) пВт0п,                                         (3.6)

где  i – коэффициент затухания в кабеле на i-ом участке.

Полученную мощность шумов сравнивают с нормативной мощностью.

Пример расчета (схематичный)

Дано: L = 2000 км, l1 =1 км, l2 = 14 км, число каналов ТЧ на магистральном участке Nм=2700, Nз=250, тип кабеля на магистральном участке   КМ. Уровень передачи рг= -10 дБ, коэффициент шума магистрального усилителя –6 дБ.

Решение:

      - Абонентский участок.

В соответствии со стандартом, на абонентском участке используется двухпроводное окончание с измерительными уровнями на передаче                   0 дБм0. На выходном конце двухпроводного окончания (на входе дифсистемы) на АТС уровень – 3,5 дБм0, а на входе усилителя –13 дБм0. Найдем затухание на участке абонент – АТС. По формуле (3.2) для кабеля МКС длиной 1 км для fВ=4кГц находим

Ааб = мкс fB = l1 = 5,7 0,004 1км = 0,37 дБ.

Поскольку это затухание значительно меньше необходимого 3,5 дБ на входе дифференциальной системы, помещаем удлинитель с затуханием                 3,13 дБ.

Примечание: на практике затухание в двухпроводном окончании может быть значительно больше, поскольку кабели деградируют в условиях сильной влажности, температурных перепадов и т.п.

-7дБм0

0дБм0

УДЛ

DC

-3,5

-13

Рисунок 1.2 – Схема абонентского участка

      - Зоновый участок. Поскольку длина зонового участка l2 достаточно большая, здесь необходим расчет его оптимальной и номинальной длины. Для расчета воспользуемся уравнением (3.3):

pспкмнорм=10lg0,75+90+pсш−рГ+α l0−10lgl0.

Для  симметричного кабеля на зоновом участке норматив на суммарную помеху в линейном тракте не должен превышать 3пВт0п в псофометрических единицах. Поскольку на долю собственных помех приходится ¼, то норматив

Pспкмнорм=0,75 пВт0п.

Уровень собственных шумов, приведенных ко входу первого усилителя:

рсш = 10 lg(f)Pтш + nшзон = 10 lg(k Tf) + nшзон .

Подставляя к = 1,3810−23Дж/град, Т = 293К, f = 3,1 кГц, найдем мощность теплового шума

Ртш = 1,2510−14мВт и его уровень ртш = -139 дБм0.

Учитывая коэффициент шума nшзон = 10 дБ, получим рсш = -129 дБм0.

Для расчета коэффициента затухания  надо знать верхнюю частоту канала ТЧ в групповом сигнале. Используя данные на число каналов                        ТЧ N3 = 250 и Таблицу 3.5, найдем fBзон = 4,636 МГц и зон = 12,3 дБ/км.

Оптимальную длину l0 находим графически (рисунок 3.3), построив графики f1(l) = 90 + pсш – рГ + l – 10lg(Pспкмнорм0,75),  f2(l) = +10lg(l), найдя их точку пересечения и подставляя значения Pспкмнорм=0,75пВт0п, рсш = -99 дБм,               рГ  = +20 дБм, найдем:

f1(l) = 29 – 12,3 l ,

f2(l) = -10lg(l),

l0зон = 2,7 км,

а номинальная длина lном = 0,9 l0зон  2,4 км.

l03

l0М

l км

f13

f1М

10

0

-10

-20

-30

1

2

3

4

-f1,2 дБ

f2

Рисунок 3.3 – Графическое нахождение l0

Число усилительных участков n3 находим как

n3 = l2lном=142,4=5,83.

Округляя, находим n3 = 6. Длина последнего участка будет равна               2 км, а не 2,4 км, поэтому там применяем искусственную линию с электрической длиной 0,4 км.

Коэффициент усиления первого усилителя К1 находится так: нужно согласовать уровень входного сигнала рвх = -13 дБм0 с уровнем передачи для зонового канала рГ = -10дБ = 20 дБм. Разница и будет равна К1 = рГ – рвх = 33 дБ.

Коэффициент усиления усилителей 2-5 участков определяется только затуханием

К2 = К3 = 29,5 дБ.

Коэффициент усиления шестого усилителя определяется затуханием на укороченном участке

К4 = 3 lук = 12,3 2 = 24,6 дБ.

Мощность собственных шумов на зоновом  участке считаем по формуле (3.6), полагая, что все усилительные участки имеют одинаковое значение К – коэффициента усиления усилителя:

Рсп зон = 0,75109+0,1(pсш+К)⋅N3.

Подставляя значения параметров, получим:

Рсп зон = 0,75102,1⋅6=562пВт  или   –62,5 дБм.

Сравним эту мощность с нормативной:

Pсп зоннорм=Pсп зон км⋅lкм=0,75⋅14=10,5 пВт0.

Следует учитывать, что норматив определяется при абсолютном уровне 0 дБм (1мВт), в то время как входной уровень на зоновом участке тракта +20 дБм. Поэтому Pсп зоннорм=1050 пВт0 и условие по уровню собственных помех удовлетворяется.

      - Магистральный участок.

Для магистрального участка проводим те же расчеты, что и для зонового.

Здесь нужно учитывать норматив для коаксиального кабеля, который будет равен:

Pсп кмнорм=1,5 пВт0п2=0,75пВт0п.

Коэффициент затухания (на верхней частоте группового сигнала                   fв = 17,6МГц) =10,5дБ/км.

В результате получим уравнения для нахождения lопт:

f1(l) =  -33+10,5 l,

f2(l) = 10 lg l.

Отсюда                             lопт маг = 3,625 км.

Номинальная длина        lном маг = 0,9lопт 3,26 км,

коэффициент усиления                К = 34,2 дБ,

число усилительных участков     nмаг = 614.

Последний участок укороченный, его длина lукор маг = 1,62 км и коэффициент усиления Кук = 17 дБ.

Мощность собственных шумов на выходе магистрального участка рассчитаем по формуле (3.6):

Pcш маг=0,75⋅109+0,1(рсш+αм lном маг)⋅nмаг=0.75⋅109+0,1(−109+6+34,2)614=           =60786пВт=60,8нВт

или – 46 дБм.

Сравним полученную мощность шумов с нормативной для магистрали:

Pсш магнорм=0,75 пВткм ⋅2000км⋅100=150нВт.

Как видим, Рсш маг < Рcш норм .

      - Построим диаграмму уровней для всех участков (рисунок 3.4).

МГТС-1

МГТС-2

-99

…

-14.2

-9.5

-13

-3.5

…

…

-109

20

0

-20

-40

-60

-62.5

-46

Рисунок 3.4 – Диаграмма уровней

дБм

-100

-80

…….

l1

l1+l2

l1+l2+L

АТС

Аб

сигнал

шум

4.1. Абонентский участок.

Начальный уровень рГ = 0 дБм0.

Затухание в линии вместе с удлинителем +3 дБ.

Затухание в дифсистеме +10 дБ.

Уровень на входе четырехпроводного окончания –13 дБм0.

Уровень собственных шумов на входе усилителя –129 дБм0, а мощность шума –0,1 пВт.

4.2. Зоновый участок.

Уровень сигнала на входе участка рГ зон = +20 дБм0.

Затухание на усилительных участках:

1    – 32,5 дБ,

2-5 – 29,5 дБ,

6 – 24,6 дБ.

Уровень собственных шумов, приведенных ко входу первого усилителя –99 дБм, а на его выходе –66,5 дБм.

К окончанию зонового участка за счет накопления собственных шумов их уровень на выходе достигает –62,5 дБм.

4.3. Магистральный участок.

Уровень сигнала на входе +20 дБм.

Затухание на усилительных участках 34,2 дБ, а на последнем укороченном участке –17 дБ

Уровень собственных шумов на выходе –46 дБм.

### 3.2. Контрольная работа №2

Цифровые системы передачи (ЦСП)

Задание

В ЦСП с ИКМ-30 в цикле с номером n заняты 3 из 30 информационных канальных интервалов (КИ) с номерами x,y,z, в которых передается соответственно цифровая информация Ix, Iy, Iz.

Система работает в безаварийном режиме, свободные канальные интервалы не заняты. Для каналов передачи сигнализации в режиме передачи информации на всех позициях передаются значения «0».

Найти и изобразить импульсные последовательности КИ с номерами от x-1 до z+1 на выходе: а) компрессора, б) устройства объединения, в) линейного кодера, если в системе применяется закон компандирования q, закон линейного кодирования с.

Рассчитать и изобразить графически спектр выходной импульсной последовательности.

Дать анализ и сделать выводы по полученным результатам.

Варианты заданий приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6

|  | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ix | Iy | Iz | Линейный код, с | Закон q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 135 | 1200 | 4100 | HDB-3 | A |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 210 | 1887 | 4200 | ЧПИ | A |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 302 | 2500 | 4300 | CMI | A |
|  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 391 | 3205 | 4400 | 4B3T | A |
|  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 450 | 3810 | 5000 | Биимпульсный код | A |
|  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 478 | 2222 | 5500 | HDB-3 |  |
|  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 555 | 1520 | 6000 | ЧПИ |  |
|  | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 721 | 1111 | 6500 | CMI |  |
|  | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 833 | 2000 | 7000 | 4B3T |  |
|  | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 940 | 2150 | 8000 | Биимпульсный код |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 | x |  |  |  |  |
|  | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | 18 | 19 | 16 | 17 | y |  |  |  |  |
|  | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | z |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | n(цикл) |  |  |  |  |

Методические указания к выполнению задания

- Цифровые отсчеты Ix, Iy, Iz преобразуются в двоичный цифровой код в соответствии с заданным законом компрессии А или  (Практическое занятие №5). Если между заданными канальными интервалами встречается пропуск, то в этих канальных интервалах информация отсутствует.

- В устройстве объединения к информационным канальным интервалам добавляются служебные канальные интервалы (Практическое занятие №6).

- Импульсная последовательность на выходе линейного кодера находится в соответствии с Практическим занятием №7.

- Спектры импульсных последовательностей рассчитываются в соответствии с Практическим занятием №4.

При работе в режиме электронной почты номер цикла n и линейный код с задаются преподавателем после получения правильного ответа по предыдущему пункту задания.

Пример решения (схематично)

Дано: x = 1, y = 3, z = 4; n = 10;

Ix = 953, Iy = 2107, Iz= 5512;

Код – ЧПИ, закон компрессии -  .

Решение:

- Преобразуем Ii в цифровой код в соответствии с методикой, изложенной в практическом занятии №5. При оформлении работы привести все подробные выкладки.

Ix = 953      01001110    (КИ1);

Iy = 2107    01100000    (КИ3);

Iz= 5512     01110101    (КИ4).

Поскольку канальный интервал КИ2 не занят, то на всех позициях там будут нули. То же будет для канала с номером Z+1 (КИ5).

- В канале с номером x-1 (КИ0) на позициях р2-р8 передается цикловый синхросигнал, а на позиции р1 для дискретной информации – «0».

Т.о. для КИ0    00011011  и  вся цифровая последовательность будет:

цс    

00011011  01001110  00000000  01100000  01110101  00000000 .

КИ0           КИ1          КИ2             КИ3          КИ4            КИ5

- Линейный код формируется в соответствии с алгоритмами, изложенными в Практическом занятии №7.

Рисунок 3.5  Код ЧПИ

(Студент в работе приводит код полностью).

- Выходной сигнал (код ЧПИ) можно представить как сумму периодического биполярного сигнала с периодом Тс и случайного (рисунок 3.6).

Рисунок 3.6  Составляющая кода ЧПИ

Амплитудный спектр выходного сигнала находим как сумму спектров (Практическое занятие №6):

S() = ST() + Sсл(),

Sсл() = 2S0T2sinωTc4ωc4sinωTc2.

Амплитудный спектр  SТ() находится по спектру Sсл() в дискретных точках к = к2πT, а амплитуды в этих точках 

Ск = 1TcS(к).

Для расчета спектров найдем значение Тс, исходя из длительности цикла Тц = 125 мкс:

Тс = Tц32⋅8 = 125 мкс32⋅8=0,448 мкс.

Рассчитаем и построим спектр Sсл() в безразмерных координатах SслS0T(Tc) (рисунок 3.7).

Рисунок 3.7 – Спектр сигнала

Найдем составляющие дискретного спектра

0 = 0,                с0 = 0,

1 = 12πTc,         1Tc = 2,        c1 = 0,

2 = 22πTc,          2Tc = 4,        c2 = 0.

Выводы:

      - Спектр заданного выходного сигнала дискретных составляющих не имеет и, в том числе, не содержит сигнала тактовой частоты.

      - Код ЧПИ содержит много «нулей», идущих подряд, что также неудобно для выделения тактовой частоты (студент должен сформулировать не менее четырех пунктов в выводах).

# Список литературы

- Пуговкин А.В. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей. В 2-х ч.: Учебное пособие. – Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2002. – Ч.1: Системы передачи.  107 с.

- Беллами Дж. Цифровая телефония/ Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1986. – 544 с.

- Проектирование и техническая эксплуатация систем передачи/ Под ред. В.Н. Гордиенко, В.В. Крухмалева. – М.: Радио и связь, 1996. –         344 с.

- Мельник В.К. Первичные сигналы связи. Уровни передачи. – М.: Московский технический университет связи и информации, 1994. – 31 с.