Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Факультет энергетики и электрификации

# Кафедра электрических машин и электропривода

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

# ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

# ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

И ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

студентам – заочникам специальности 110302

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Раздел 1

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Электрические машины используются в качестве источников механической и электрической мощности, а также как измерительные, управляющие и исполнительные элементы в системах автоматизации и контроля. В настоящее время почти всю электрическую энергию на земле вырабатывают электрические машины, более половины ее потребляется также электрическими машинами и поэтому дальнейшее развитие электроэнергетики зависит от расширения выпуска электрических машин. Передача электрической энергии и распределение её среди потребителей происходит с помощью силовых трансформаторов.

Курс электрических машин как учебная дисциплина основывается на знаниях физики, теоретических основ электротехники и теплотехники и имеет особо важную роль в формировании специалистов инженеров-электриков для электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства. В процессе изучения дисциплины «Электрические машины» студенты должны:

1. Изучить устройство, принцип действия и характеристики (рабочие, механические и т. п.) основных электрических машин, предусмотренных программой курса.

2. Изучить и четко себе представлять зависимость основных энергетических и экономических характеристик электрических машин от величины нагрузки, параметров сети и геометрических размеров машин.

3. Выработать практические навыки по сборке схем, пуску в ход и управлению электрическими машинами, а также овладеть техникой и методикой их испытания.

4. Изучить историю становления, современные достижения и перспективы развития электрических машин.

Практическое руководство составлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки дипломированного специалиста 110300 «Агроинженерия», утвержденного 05.04.2000 г. и примерной программой по специальности 110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» дисциплины «Электрические машины», утвержденной 05.11.2001 г.

Для помощи студентам-заочникам в организации процесса самостоятельного изучения курса электрических машин в настоящем пособии приводятся программа курса, перечень рекомендуемых учебных пособий, задания к контрольным работам в 50 вариантах и практические указания по их выполнению.

Применение компьютерного моделирования электромеханических объектов является современным средством организации учебного процесса при подготовке инженеров-электриков, позволяющим проводить виртуальные испытания электрических машин с целью изучения их свойств.

В настоящее время получили широкое применение математические модели наиболее распространенных электромеханических объектов в составе больших комплексных программных пакетов моделирования, таких как “MatLab 6.0”.

Виртуальные испытания электрических машин, как дополнительное средство изучения их свойств, позволяют изучать электрические машины и отдельные вопросы теории при отсутствии в распоряжении пользователей реальных испытательных установок.

Для реализации виртуальных лабораторных работ необходимо наличие в распоряжении пользователя компьютера с инсталлированной версией пакета «MatLab 6.0», с расширениями «Simulink»,  «Toolboxes»и «Power System Blockset», а также знание пользователем учебных дисциплин «Вычислительная техника» (Информатика), «Алгоритмы и решение прикладных задач в электротехнике», в рамках которых студент изучил основы использования названных программных продуктов.

Студент-заочник должен самостоятельно проработать программный материал по рекомендованным учебным пособиям, выполнить две контрольные работы, получить по ним зачёт и отработать, оформить и защитить лабораторные работы, получить по ним зачёт и сдать экзамен по всему программному материалу курса.

# Библиографический список

## Основной

1. Копылов И.П.  Электрические машины.  М.:Энергоатомиздат, 2002.

2. АлександровН.Н.  Электрические машины и микромашины. М.: Колос, 1983.

3. Токарев Б. Ф.   Электрические машины. М.: Энергоатомиздат, 1990.

## Дополнительный

4. Вольдек А. И. Электрические машины. Л.: Энергия, 1978.

5. Брускин Д. Э., Зорохович А. Е., Хвостов В. С.  Электрические машины.Ч. 1, 2. М.: Высшая школа, 1979.

6.Брускин Д. Э., Зохорович А. Е., Хвостов В. С. Электрические машины и микромашины. М.: Высшая школа, 1990.

7. Ванурин В.П., Электрические машины. М.: Колос, 1995.

8. Стрижков И.Г., Чеснюк Е.Н.  Лабораторный практикум по электрическим машинам.- Краснодар: КубГАУ, 2008.- 305 с.

9. Проектирование электрических машин.  Под ред. И. П. Копылова. М.: Высшая школа, 2001.

10. Юферов Ф. М. Электрические машины автоматических устройств. М.: Высшая школа, 1988.

11. Справочник по электрическим машинам. В 2-х т.  Под общ. ред. И.П.Копылова и Б.К.Клокова. М.: Энергоатомиздат, 1988-1989.

12. Герман-Галкин С.Г., Кардонов Г.А. Электрические машины. Лабораторные работы на ПК. С.-Петербург, Корона принт, 2003.

Раздел 2

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО

ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ КУРСА

2.1. Введение

«Электрические машины» как наука и учебная дисциплина. Ее место и роль в формировании инженеров-электриков по электрификации сельского хозяйства.

Определение и основная классификация электрических машин. Современное состояние электромашино- и трансформаторостроения. Применение электрических машин и трансформаторов в сельском хозяйстве.

Отечественные и международные стандарты на электрические машины и трансформаторы.

Физические законы, используемые в курсе электрических машин. Принцип действия электрических машин. Основные материалы, применяемые в машиностроении.

Литература: 1. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.19;  2. введение; 3. введение; 4. введение; 5. введение;  6, гл. 1.

2.2. Электрические машины постоянного тока

Принцип работы машин постоянного тока следует начинать изучать с электромагнитной схемы, на которой показаны полюса обмотки возбуждения и якоря. По направлению вращения якоря и направлению потока следует по правилу правой руки определить направление ЭДС, а по правилу левой руки — направление силы или момента действующего на якорь в двигательном и генераторном режимах. Рассмотрев обмотки машин постоянного тока, следует перейти к реакции якоря, а затем к вопросам коммутации и, самое главное, к методам улучшения коммутации. Изучение генераторов постоянного тока следует проводить после ознакомления со схемами возбуждения: независимой, параллельной, последовательной и смешанной. Изучив характеристики генераторов, следует перейти к электродвигателям постоянного тока и ознакомиться с механическими, электромеханическими и моментными характеристиками при различных системах возбуждения. После рассмотрения механических характеристик не представляет труда изучить принцип регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока, а также рассмотреть потери и коэффициент полезного действия. Здесь следует уяснить, что КПД двигателя, а в дальнейшем и всех машин, максимален в режиме, который соответствует равенству постоянных потерь и переменных. После изучения этого раздела выполняется первая задача первой контрольной работы.

Литература:  1, 1.17; гл.5;  3, ч. 5;  4;  5; 6; 8, гл.7,8.

2.3. Трансформаторы

Принцип работы трансформатора следует изучать, начертив его электромагнитную схему. После этого ознакомьтесь с конструкцией и системой охлаждения трансформатора, рассмотрите режимы холостого хода, нагрузки и короткого замыкания, векторные диаграммы и схемы замещения. Изучение трехфазных трансформаторов следует начинать со схем и групп соединения обмоток, параллельной работы трансформаторов, условий включения их параллельно, КПД, изменение вторичного напряжения, несимметричной нагрузки, регулирования напряжения. После этого следует перейти к автотрансформаторам, трехобмоточным трансформаторам и другим специальным трансформаторам. Далее следует изучить переходные процессы в трансформаторах: при включении ненагруженного трансформатора и при внезапном трехфазном коротком замыкании. Выполнить вторую задачу первой контрольной работы.

Литература:  1. гл.2;   2. раздел второй, гл. 8, 9, 10, 12;   3. ч. 1;  4;  5; 6; 8, гл.7,8.

2.4. Основы общей теории машин переменного

тока

Следует иметь в виду, что машины переменного тока (асинхронные и синхронные) имеют много общего в принципе работы и теории. Поэтому этот раздел изучается отдельно. Общность теории обусловливает одинаковость конструкций многофазных обмоток переменного тока, статора асинхронной машины и якоря синхронной машины. Поэтому после изучения обмоток необходимо перейти к МДС сосредоточенной и распределенной обмоток, изучить ЭДС проводника, витка, катушки, катушечной группы, фазы, трехфазной обмотки. Здесь следует обратить внимание на коэффициенты укорочения, распределения, скоса пазов, обмоточный коэффициент и вопросы улучшения формы кривой ЭДС.

Литература:  1, 1.8,  1.9,  1.10,  1.11, 1.12;   2, 3,14;  3, ч. 2;  4; 5;   6;  7, 12.

2.5. Асинхронные машины

Асинхронная машина — самая распространенная и надежная электрическая машина. Изучив электромагнитную схему и принцип работы асинхронной машины, следует вывести ее основные уравнения и рассмотреть ее поведение при неподвижном и вращающемся роторе, Т- и Г-образные схемы замещения, векторные и энергетические диаграммы, момент, механические характеристики, рабочие характеристики и их определение по круговой диаграмме. Следует знать, как осуществляется пуск двигателя и регулирование частоты вращения ротора, а также рассмотреть двигатели с улучшенными пусковыми свойствами: глубокопазные и двухклеточные. Особенно важно для сельскохозяйственного производства знать работу асинхронных машин при условиях, отличных от номинальных: работа двигателя при напряжениях и частоте, отличных от номинальных. Работа трёхфазного асинхронного двигателя при несимметричном напряжении. В последнем случае следует обратить внимание на работу однофазных асинхронных двигателей с различными фазосдвигающими элементами.

После самостоятельного изучения этого раздела студент должен выполнить первую задачу второй контрольной работы.

Литература:  1, гл. 3;   2, гл. 16, 17, 18, § 22.4;  3, ч.3;  4;  5; 6; 7; 8, гл.7,8.

2.6. Синхронные машины

Необходимо обратить внимание на два основных конструктивных исполнения синхронных машин: с явновыраженными и с неявновыраженными полюсами, принцип работы синхронной машины. После этого следует изучить потоки и ЭДС, индуктируемые от этих потоков для двух видов синхронных машин, параметры машины, вывести уравнения синхронной машины и изучить принципы построения двух диаграмм Блонделя и Потье.

Далее следует приступить к изучению характеристик синхронного генератора, несимметричных режимов, трехфазных коротких замыканий, схем замещения при переходных процессах, постоянных времени, ударных токов короткого замыкания. Особое внимание следует уделить параллельной работе синхронных генераторов, синхронизации, регулированию реактивной и активной мощности, угловым характеристикам мощности и момента, U-образным характеристикам. После изучения генераторов следует ознакомиться с синхронными двигателями, принципом их работы, схемами при асинхронном пуске и работой синхронного двигателя в режиме компенсатора.

Изучив настоящий раздел, следует выполнить задачу 2 второй контрольной работы.

### Литература: 1, гл. 4;  2, гл. 19, 20, 21, §22.1, 23.1, 23.4,23.6;  3, ч. 4;  4;  5;  6; 7; 8, гл.7,8.

2.7. Электрические машины малой мощности

общего назначения  и для устройств автоматики

(микромашины)

Этот раздел можно изучать двумя способами: либо после изучения каждого типа машин, либо после изучения всех типов машин. Следует уяснить классификацию микромашин, а затем перейти к конкретному их типу: исполнительным двигателям и тахогенераторам постоянного и переменного тока, универсальным коллекторным двигателям, сельсинам, синхронным реактивным, гистерезисным двигателям и двигателям с постоянными магнитами; шаговым двигателям и поворотным трансформатором.

Следует иметь в виду, что принцип работы крупных машин и микромашин одинаков и поэтому изучение этого раздела в большей степени связано с особенностями их конструктивного исполнения и работы.

Литература:  1, 3.21, 4.23, 5.12, 5.13;  2, гл. 24, 25, 26;  3, В1, В2, В3, гл.9, 11, 14, 15;  4;  5; 6;  10.

Раздел   3

ЗАДАНИЯ для контрольных работ

и указания по их выполнению

3.1. Общие указания по выполнению

контрольных работ

- При выполнении работ следует руководствоваться “Памяткой студентам-заочникам”.

- Решение производить в общем виде, а затем подставить числовые значения. Указывать название величин и единицы их измерения.

- Вычисления производить на микрокалькуляторе или компьютере до третьей значащей цифры.

- Работу выполнять аккуратно, чернилами, пронумеровав страницы и оставив поля для замечаний рецензента. Работу можно также представлять в компьютерном наборе на бумаге формата А4 в любом текстовом редакторе.

- Схемы и графический материал выполнять в тетради в клетку или на миллиметровой бумаге, а также в компьютерном исполнении в любом графическом редакторе. Схемы, эскизы и графики, выполненные на отдельных листах, пронумеровать и вклеить в тетрадь.

- В конце выполненной работы указать использованный учебник, методические указания, год издания, время (в часах), затраченное на изучение раздела курса и на выполнение каждой контрольной работы.

- Контрольная работа подписывается студентом с указанием даты ее окончания.

- На первой странице контрольной работы следует написать номер индивидуального задания. Переписывать задание в тетрадь не обязательно.

- Если контрольная работа не зачтена, то все необходимые поправки должны быть сделаны в той же тетради ниже подписи рецензента с заголовком «Работа над ошибками». При отсутствии места в тетради студент может подклеить дополнительные листы. Нельзя вносить какие-либо исправления в текст или графики, уже проверенные рецензентом.

3.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ

РАБОТЫ № 1

3.2.1. Задача 1. Электрические машины постоянного тока.

Электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением включен в сеть с напряжением UН. Величины, характеризующие номинальный режим работы двигателя, приведены в табл. 3.1: РН - полезная мощность на валу; IН - потребляемый ток; nН - частота вращения якоря. Кроме того, заданы величины сопротивления цепи якоря RЯ и цепи возбуждения RВ при температуре 20°C; величина постоянных потерь мощности Р0 и кратность пускового тока двигателя KП= IП ⁄ ΙН.

Таблица 1 - Данные к задаче 1 контрольной работы №1

| № варианта | РН кВт | UН В | IН А | n об/ мин | RЯ Ом | RВ Ом | Р0 Вт | КП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1,5 | 220 | 9,0 | 3000 | 1,99 | 600 | 95 | 1,9 |
| 2 | 2,2 | 220 | 12,5 | 3000 | 1,03 | 712 | 135 | 1,7 |
| 3 | 3,2 | 220 | 17,5 | 3000 | 0,64 | 295 | 190 | 1,5 |
| 4 | 4,5 | 220 | 24,3 | 3000 | 0,35 | 280 | 310 | 1,45 |
| 5 | 6,0 | 22 | 33,0 | 3000 | 0,30 | 270 | 370 | 1,7 |
| 6 | 1,5 | 220 | 8,7 | 1500 | 2,45 | 470 | 86 | 1,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2,2 | 220 | 12,0 | 1500 | 1,21 | 358 | 127 | 2,0 |
| 8 | 3,2 | 220 | 18,4 | 1500 | 1,03 | 298 | 181 | 1,65 |
| 9 | 4,5 | 220 | 25,4 | 1500 | 0,78 | 228 | 270 | 1,75 |
| 10 | 6,0 | 220 | 33,2 | 1500 | 0,47 | 132 | 360 | 1,55 |
| 11 | 4,5 | 220 | 25,2 | 1000 | 0,63 | 184 | 261 | 1,45 |
| 12 | 6,0 | 220 | 32,6 | 1000 | 0,49 | 158 | 348 | 1,4 |
| 13 | 8,0 | 220 | 43,0 | 1000 | 0,33 | 136 | 463 | 1,3 |
| 14 | 10,0 | 220 | 63,0 | 1000 | 0,30 | 85 | 630 | 1,2 |
| 15 | 12,5 | 220 | 78,0 | 1000 | 0,24 | 108 | 720 | 1,45 |
| 16 | 10,0 | 220 | 58,0 | 750 | 0,36 | 92,5 | 580 | 1,75 |
| 17 | 14,0 | 220 | 79,0 | 750 | 0,24 | 92 | 790 | 1,8 |
| 18 | 17,0 | 220 | 93,0 | 750 | 0,16 | 73,3 | 980 | 1,6 |
| 19 | 25 | 220 | 136 | 750 | 0,10 | 44 | 1600 | 1,35 |
| 20 | 32 | 220 | 169 | 750 | 0,08 | 31,8 | 1850 | 1,5 |
| 21 | 19 | 220 | 106 | 600 | 0,20 | 44 | 1100 | 1,65 |
| 22 | 25 | 220 | 136 | 600 | 0,11 | 48,4 | 1450 | 1,7 |
| 23 | 42 | 220 | 223 | 600 | 0,07 | 32,5 | 2430 | 1,35 |
| 24 | 55 | 220 | 287 | 600 | 0,04 | 28 | 3190 | 1,2 |
| 25 | 70 | 220 | 361 | 600 | 0,03 | 24 | 4060 | 1,4 |
| 26 | 1,5 | 220 | 9,0 | 3000 | 1,85 | 570 | 90 | 1,35 |
| 27 | 2,2 | 220 | 12,5 | 3000 | 1,00 | 690 | 125 | 1,30 |
| 28 | 3,2 | 220 | 17,5 | 3000 | 0,60 | 280 | 180 | 1,15 |
| 29 | 4,5 | 220 | 24,3 | 3000 | 0,32 | 270 | 290 | 1,30 |
| 30 | 6,0 | 220 | 33 | 3000 | 0,29 | 260 | 350 | 1,55 |
| 31 | 1,5 | 220 | 8,7 | 1500 | 2,35 | 460 | 83 | 1,20 |
| 32 | 2,2 | 220 | 12,0 | 1500 | 1,18 | 348 | 117 | 1,35 |
| 33 | 3,2 | 220 | 18,4 | 1500 | 1,01 | 286 | 171 | 1,40 |
| 34 | 4,5 | 220 | 25,4 | 1500 | 0,76 | 220 | 260 | 1,55 |
| 35 | 6,0 | 220 | 33,2 | 1500 | 0,45 | 127 | 350 | 1,50 |
| 36 | 4,5 | 220 | 25,2 | 1000 | 0,61 | 181 | 253 | 1,40 |
| 37 | 6,0 | 220 | 32,6 | 1000 | 0,48 | 152 | 453 | 1,25 |
| 38 | 10,0 | 220 | 63 | 1000 | 0,29 | 84 | 590 | 1,35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 39 | 12,5 | 220 | 78 | 1000 | 0,23 | 103 | 690 | 1,30 |
| 40 | 10,0 | 220 | 58 | 750 | 0,34 | 89 | 562 | 1,55 |
| 41 | 14,0 | 220 | 79 | 750 | 0,23 | 88 | 770 | 1,50 |
| 42 | 17,0 | 220 | 93 | 750 | 0,17 | 72 | 965 | 1,3 |
| 43 | 25,0 | 220 | 136 | 750 | 0,11 | 45 | 1560 | 1,25 |
| 44 | 32,0 | 220 | 169 | 750 | 0,09 | 33 | 1880 | 1,35 |
| 45 | 19,0 | 220 | 106 | 600 | 0,21 | 42 | 1080 | 1,50 |
| 46 | 25 | 220 | 136 | 600 | 0,12 | 51 | 1480 | 1,45 |
| 47 | 42 | 220 | 223 | 600 | 0,08 | 31 | 2410 | 1,25 |
| 48 | 55 | 220 | 287 | 600 | 0,04 | 26 | 3070 | 1,20 |
| 49 | 70 | 220 | 361 | 600 | 0,03 | 23 | 3980 | 1,25 |
| 50 | 14 | 220 | 79 | 750 | 0,21 | 89 | 762 | 1,35 |

Содержание задания

1. Вычертить электромагнитную схему и электрическую схему включения двигателя, определить пределы измерения электрических величин, выбрать контрольно-измерительные приборы и оценить величину сопротивления пускового реостата.

2. Определить для номинального режима работы двигателя ток якоря IЯН и ток возбуждения IВН; противо-ЭДС обмотки якоря ЕН, электромагнитную мощность РЭМ и вращающий момент МН, а также частоту вращения якоря n0 в режиме идеального холостого хода.

- Построить механические характеристики двигателя  n = f(М).

- Определить КПД для номинального режима.

Примечания: 1. Влиянием реакции якоря пренебречь. 2. Сопротивления обмоток якоря и возбуждения, указанные в задании при температуре ΘХ =20°С, привести к расчетной температуре Θ Р=75°С по формуле

R[75]=310235+ΘХR[Θх].

Во всех случаях пользоваться приведенными значениями сопротивлений.

##### Методические рекомендации

К пункту 1. На электромагнитной схеме машины постоянного тока (рисунок 3.1) показать обмотку возбуждения, главные полюса, основной магнитный поток, сердечник якоря, обмотку якоря, щетки и станину (см. [6], с. 401).

В схеме включения двигателя предусмотреть контрольно-измерительные приборы и реостаты в цепи якоря RРЯ и в цепи возбуждения RРВ. Контрольно-измерительные приборы выбираются на основании номинальных значений напряжения, тока якоря и тока возбуждения с учетом их изменения при регулировании от нуля до 1,2—1,3 номинального значения. Величину сопротивления пускового реостата определяют из уравнения равновесия напряжения в первый момент пуска двигателя:

UН = КП IЯН(RЯ + RП).

К пункту 2. Значение величин тока якоря IЯН, тока возбуждения IВН, противо-ЭДС обмотки якоря ЕН, электромагнитную мощность РЭМ для номинального режима двигателя определяют из его основных уравнений:

IЯН = IН – IВН;     IВН = UНRВ;    ЕН = UН – RЯIЯН;

РЭМ = ЕНIЯН.

Номинальное значение вращающего момента находят из выражения:

МН = 9550 РЭМ(кВт)nН(обмин) (Н·м)

или

МН = РЭМ(вт)ΩН(с−1)(Н·м),

где  ΩН =π nН30(c-1).

Частоту вращения якоря двигателя в режиме идеального холостого хода  (IЯ = 0) находят из соотношения:

n0 = UHEHnH (об/мин).

К пункту 3. Механической характеристикой двигателя с параллельным возбуждением называют зависимость   n = f(M) при U = const; IВ = const;   ∑RЯ =const.

При включении в цепь якоря добавочного регулировочного реостата RРЯ  уравнение равновесия напряжения имеет вид:

UH = E + IЯ(RЯ + RРЯ) = СФΩ +IЯ(RЯ + RРЯ),     (3.1)

откуда

n =UH−IЯ(RЯ+RРЯ)СФ.                          (3.2)

С учетом значения  IЯ = М/СФ   выражение (3.2) примет вид:

n = UHСФ−М(RЯ+RРЯ)(СФ)2=n0 – Δn,      (3.3)

где С — постоянная двигателя;

Δn — величина уменьшения частоты вращения якоря за счет увеличения момента на валу.

При постоянных значениях U и IB можно считать неизменной величину магнитного потока Ф, поэтому механическая характеристика двигателя параллельного возбуждения (3.3) является линейной, а наклон ее по отношению к оси абсцисс определяется отношением

Δnn=I(RЯ+RРЯ)UH			  (3.4)

Для построения механических характеристик при различных сопротивлениях в цепи якоря двигателя выражением (3.4) пользуются следующим образом. Поскольку механические характеристики двигателя с параллельным возбуждением прямолинейны, то для построения каждой из семейства i-х характеристик достаточно знать координаты двух точек. Первая точка (М=0; n=n0) - это точка идеального холостого хода двигателя и она является общей для всех i-ых характеристик при  U=const и IВ=const. Для нахождения координаты второй точки каждой i-ой характеристики поступают таким образом. Задаются значением номинального момента, которому в установившемся режиме работы двигателя соответствуют значения тока якоря IЯН. Из зависимости (3.4) находят величину уменьшения частоты вращения якоря двигателя Δn при следующих значениях добавочного регулировочного реостата в цепи якоря RРЯi = (0; 2,5; 5,0; 7,5; 10) RЯ, то есть

Δni = IЯН(RЯ+RРЯi)n0UH  об/мин.                     (3.5)

Следовательно, для построения каждой i-ой характеристики координаты второй точки будут(М = МН; ni = n0 - Δni).

Рисунок 3.2 - Механические характеристики

двигателя с параллельным возбуждением при

различных сопротивлениях в цепи якоря

На основании данных расчетов строят семейство механических характеристик двигателя (рисунок 3.2).

К пункту 4. КПД двигателя для номинального режима определяется по формуле:

η=1−ΔРР1×100=1−Р0+РВ+РД+RЯIЯН2U(IЯН+IВ)×100,  (3.6)где  Р0 – потери холостого хода, т. е. потери механические и потери в стали (Вт);

РВ = UH·IВ –потери в цепи возбуждения (Вт);

РД = 0,005· Р1 – добавочные потери (Вт);

RЯ·I2ЯН – потери в цепи якоря (Вт).

Литература: 1, с. 533—539; 2, с. 68—74; 3, с. 557—561; 4, с. 198—216; 5, ч.II, с. 218—220; 6, с. 456—459.

3.2.2. Задача 2. Трансформаторы.

Трехфазный двухобмоточный трехстержневой трансформатор включен в сеть с напряжением UН при схеме соединения обмоток высшего и низшего напряжений (ВН/НН): для чётных вариантов «звезда-звезда с нулевым проводом» Y/YN; для нечётных вариантов «треугольник-звезда с нулевым проводом» Δ/YN. Величины, характеризующие номинальный режим работы трансформатора, приведены в таблице 3.2:

SН - полная мощность трансформатора;

U1Н - первичное линейное напряжение;

U2Н =0,4 кВ - вторичное линейное напряжение (для всех вариантов);

UK - напряжение короткого замыкания;

РКН - мощность потерь короткого замыкания (при номинальном токе).

Кроме того, заданы значения тока холостого хода I0 (в % от I1Н), мощность потерь холостого хода Р0 и характер нагрузки cosφ2.

## Таблица 3.2 - Данные к задаче 2 контрольной

## работы № 1

| № варианта | SH кВА | U1Н кВ | UK % | I0 % | Р0 ###### Вт | РКН ###### Вт | сosφ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 25 | 10 | 4,5 | 3,2 | 125 | 690 | 0,9 |
| 2 | 40 | 10 | 4,7 | 3,0 | 180 | 1000 | 0,95 |
| 3 | 63 | 10 | 4,7 | 2,8 | 265 | 1280 | 0,85 |
| 4 | 63 | 20 | 5,3 | 2,8 | 290 | 1280 | 0,80 |
| 5 | 100 | 10 | 4,7 | 2,6 | 365 | 2270 | 0,70 |
| 6 | 100 | 35 | 6,5 | 2,6 | 465 | 2270 | 0,75 |
| 7 | 160 | 10 | 6,5 | 2,4 | 540 | 3100 | 0,95 |
| 8 | 160 | 35 | 6,8 | 2,4 | 660 | 3100 | 1,0 |
| 9 | 250 | 10 | 6,5 | 2,3 | 780 | 4200 | 0,9 |
| 10 | 250 | 35 | 6,8 | 2,3 | 960 | 4200 | 0,85 |
| 11 | 400 | 10 | 4,5 | 2,1 | 1080 | 5500 | 0,8 |
| 12 | 400 | 35 | 6,5 | 2,1 | 1350 | 5500 | 1,0 |
| 13 | 630 | 10 | 5,5 | 2,0 | 1680 | 7600 | 0,95 |
| 14 | 630 | 35 | 6,5 | 2,0 | 2000 | 8500 | 0,9 |
| 15 | 63 | 20 | 5,0 | 4,4 | 390 | 1280 | 0,85 |
| 16 | 160 | 20 | 6,5 | 4,0 | 730 | 2530 | 0,80 |
| 17 | 250 | 20 | 6,6 | 3,7 | 1050 | 3580 | 1,0 |
| 18 | 400 | 20 | 6,2 | 3,3 | 1530 | 5180 | 0,92 |
| 19 | 630 | 20 | 6,4 | 3,2 | 2100 | 7340 | 0,88 |
| 20 | 1000 | 10 | 5,5 | 1,4 | 2450 | 12200 | 0,82 |
| 21 | 1000 | 35 | 6,5 | 1,5 | 2750 | 12200 | 0,89 |
| 22 | 1600 | 10 | 5,5 | 1,3 | 3300 | 18000 | 0,91 |
| 23 | 1600 | 35 | 6,5 | 1,4 | 3650 | 18000 | 0,81 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 2500 | 10 | 5,5 | 1,0 | 4600 | 23500 | 0,78 |
| 25 | 2500 | 35 | 6,5 | 1,1 | 5100 | 23500 | 0,83 |
| 26 | 25 | 10 | 4,0 | 3,0 | 120 | 680 | 0,85 |
| 27 | 40 | 10 | 4,5 | 3,0 | 170 | 970 | 0,90 |
| 28 | 63 | 10 | 4,5 | 2,8 | 250 | 1150 | 0,80 |
| 29 | 63 | 20 | 5,0 | 2,8 | 270 | 1150 | 0,85 |
| 30 | 100 | 10 | 4,5 | 2,5 | 350 | 2200 | 0,75 |
| 31 | 100 | 35 | 6,5 | 2,5 | 450 | 2200 | 0,85 |
| 32 | 160 | 10 | 6,5 | 2,3 | 530 | 2900 | 0,80 |
| 33 | 160 | 35 | 6,6 | 2,3 | 650 | 3000 | 0,90 |
| 34 | 250 | 10 | 6,5 | 2,3 | 750 | 3900 | 0,85 |
| 35 | 250 | 35 | 6,6 | 2,3 | 950 | 3900 | 0,85 |
| 36 | 400 | 10 | 4,5 | 2,3 | 1050 | 5400 | 0,80 |
| 37 | 400 | 10 | 6,5 | 2,1 | 1300 | 5400 | 0,90 |
| 38 | 630 | 10 | 5,5 | 2,0 | 1600 | 7500 | 0,90 |
| 39 | 630 | 35 | 6,5 | 2,0 | 1900 | 8400 | 0,85 |
| 40 | 63 | 20 | 5,0 | 4,3 | 380 | 1250 | 0,80 |
| 41 | 160 | 20 | 6,5 | 4,0 | 720 | 2500 | 0,85 |
| 42 | 250 | 20 | 6,5 | 3,6 | 950 | 3400 | 0,90 |
| 43 | 400 | 20 | 6,1 | 3,4 | 1500 | 5000 | 0,82 |
| 44 | 630 | 20 | 6,3 | 3,1 | 2100 | 7300 | 0,75 |
| 45 | 1000 | 10 | 5,2 | 1,5 | 2450 | 12200 | 0,80 |
| 46 | 1000 | 35 | 6,4 | 1,5 | 2700 | 12200 | 0,85 |
| 47 | 1600 | 10 | 5,5 | 1,3 | 3300 | 19000 | 0,85 |
| 48 | 1600 | 35 | 6,5 | 1,4 | 3650 | 18000 | 0,80 |
| 49 | 2500 | 10 | 5,5 | 1,0 | 4600 | 23500 | 0,85 |
| 50 | 2500 | 35 | 6,5 | 1,1 | 5100 | 23500 | 0,80 |

##### Содержание задания

1. Начертить электромагнитную схему трехфазного трансформатора и определить номинальные токи в обмотках трансформатора I1Ф и I2Ф, фазное напряжение обмоток U1Ф и U2Ф, коэффициент трансформации фазных напряжений К и ток холостого хода I0 в амперах.

2. Определить параметры схемы замещения трансформатора R1, Х1, R'2, Х'2, R0, Х0.

3. Построить зависимость КПД трансформатора от нагрузки η = f (β)  при cosφ2 = const  и определить оптимальную загрузку его по току βОПТ.

4. Построить внешнюю характеристику трансформатора   U2 = f (β) при  U1 = const  и  cosφ2 = const.

5. Определить допустимую суммарную нагрузку на два трансформатора.

Примечание. При решении задачи все характерные величины трехфазного трансформатора определяют для одной фазы.

##### Методические рекомендации

К пункту 1. На электромагнитной схеме трехстержневого трансформатора (рисунок 3.3) показать ярмо и стержень магнитопровода, первичную и вторичную обмотки, основной магнитный поток и поток рассеяния (см. также рисунок 1.6 [3]). Схемы соединения обмоток должны соответствовать варианту задания.

Для силовых трехфазных трансформаторов можно считать, что мощность первичной обмотки

S1H =3U1HI1H

практически равна мощности вторичной обмотки

S2H = 3U2HI2H,

поскольку номинальное значение КПД близко к единице.

Поэтому номинальное (линейное) значение первичного и вторичного токов трансформатора следует определить из этих соотношений. Значения фазных токов и напряжений определяют на основе известных из курса ТОЭ соотношений между линейными и фазными величинами в трехфазной системе при соединении обмоток трансформатора в Y и Δ.

Величину тока холостого хода в амперах определяют из соотношения

I0 =I0%100I1H, A.

К пункту 2. Для определения параметров схемы замещения трансформатора вначале находят значение фазного напряжения короткого замыкания UКФ,  а также величину полного ZK, активного RK и индуктивного ХК сопротивлений короткого замыкания по следующим зависимостям:

UКФ = UK%100U1Ф(В);      ZK = UКФI1H (Ом);

RK = РКН3I1Н2 (Ом);      ХК = ZK2−RK2(Ом).

Поскольку RK = R1 + R'2    и   ХК = Х1 + Х'2, то сопротивления обмоток трансформатора можно легко определить на основании допущения, что R1 ≈ R'2  и   Х1 ≈ Х'2, то есть  R1 = R'2 = 0,5 RK  Ом   и   Х1 = Х'2 = 0,5 ХК  Ом.

Действительные величины сопротивлений вторичной обмотки трансформатора R2 и Х2 определяют из приведенных их значений R'2 и Х'2 из соотношений:

R2 = R2'K2  (Ом)     и    Х2 =Х2'К2 (Ом).

Значение величины полного Zm, активного Rm и индуктивного Хm сопротивлений ветви намагничивания для схемы замещения трансформатора определяют из соотношений:

Z0=U1Н ФI, (Ом);     R0=Р03I02, (Ом);

Х0=Z02−R02, (Ом);

Rm = R0 – R1   (Ом);     Хm = Х0 – Х1   (Ом);

Zm = Rm2+Хm2 , (Ом).

На основании выполненных расчетов следует вычертить Т- образную схему замещения трансформатора и указать на ней величины соответствующих сопротивлений.

К пункту 3. Оптимальный коэффициент загрузки трансформатора по току, соответствующий максимальному значению КПД, определяют из соотношения:

βОПТ = Р0/РКН.

Величину КПД трансформатора при заданном значении загрузки по току βi = Ii /IН определяют методом отдельных потерь по формуле

ηi = βiSHcosϕ2βiSHcosϕ2+P0+βi2PKH		(3.6)

Для построения зависимости  η = f(β)  при  U1= const  и  cosφ2 = const в выражении (3.6) последовательно подставляют значения    βi =0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25 и βОПТ  и находят соответствующие им значения ηi.

К пункту 4. Для построения внешней характеристики трансформатора    U2 = f (β)  при  U1 = const  и  cosφ2 = const  находят значение величины вторичного напряжения

U2i = U2H % - ΔUi %

при следующих значениях βi = 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25.

Для определения ΔUi пользуются выражением

ΔUi % = βi (Uka % cosφ2 + Ukp % sinφ2),    (3.7)

где Uka  и  Ukp— соответственно значения падения напряжения на активном и индуктивном сопротивлении короткого замыкания трансформатора, которые определяются из соотношений

Uka % =РКНВт10SHкВА;

Ukp% =UK2%−UKa2%.

На основании полученных данных строят график

U2 = f (β). Принимается U2H = 100 %.

К пункту 5. Заданный трансформатор присоединён к аналогичному (по мощности, напряжениям и схемам соединения обмоток) трансформатору на параллельную работу; UK1 – указано в индивидуальном задании; UK2 = 10%. Определить, какова максимальная допустимая нагрузка и как она распределяется между трансформаторами.

Максимальную допустимую нагрузку двух трансформаторов определить по формуле:

Σ SДОП = SН1+UK1UK2.                      (3.8)

Между трансформаторами нагрузка распределится следующим образом:

S1 =ΣSДОП1+UK1UK2;               S2 =ΣSДОП1+UK2UK1.

Литература: 1, с. 141-143, 145-156, 177-183; 2 с. 110—111, 129—130, 133; 3, с. 12—16, 61—64, 75—78; 4, с. 310—316;  6.с. 42—54, 62—64.

3.3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ

РАБОТЫ № 2

3.3.1. Задача 1. Асинхронные машины.

Трехфазный асинхронный двигатель включен в сеть с напряжение UН=380В при схеме соединения обмоток статора в звезду. Величины, характеризующие номинальный режим работы двигателя, приведены в таблице 3.3:

РH - полезная мощность на валу;

I1H - номинальный ток статора;

nН – номинальная частота вращения ротора.

Кроме того, заданы величины тока холостого хода I0, сопротивление обмотки статора R1Х при температуре 20°С, мощность потерь холостого хода Р0, мощность потерь короткого замыкания РКН при токе обмотки статора I1H и линейном напряжении короткого замыкания UK.

## Таблица 3.3 - Данные к задаче 1 контрольной

## работы № 2

| № варианта | РН кВт | I1H A | n об/мин | R1Х Ом | I0 A | P0 Вт | РКН Вт | UK В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 3 | 6,7 | 1410 | 1,83 | 2,5 | 200 | 440 | 60 |
| 2 | 4 | 8,8 | 1425 | 0,8 | 3,3 | 250 | 550 | 58 |
| 3 | 5,5 | 12,3 | 1430 | 0,59 | 4,6 | 350 | 760 | 59 |
| 4 | 7,5 | 16,4 | 1425 | 0,39 | 6,1 | 460 | 871 | 53 |
| 5 | 10 | 22,6 | 1435 | 0,27 | 8,0 | 530 | 1250 | 60 |
| 6 | 13 | 28 | 1410 | 0,17 | 10,5 | 560 | 1670 | 64 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 17 | 35,1 | 1435 | 0,15 | 12,4 | 720 | 1680 | 54 |
| 8 | 22 | 45,2 | 1425 | 0,10 | 16 | 930 | 2010 | 51 |
| 9 | 40 | 77,5 | 1445 | 0,071 | 21 | 1400 | 3500 | 55 |
| 10 | 55 | 108,5 | 1440 | 0,038 | 36,5 | 1620 | 4100 | 46 |
| 11 | 75 | 149 | 1450 | 0,032 | 47,5 | 2100 | 7200 | 61 |
| 12 | 2,2 | 5,7 | 930 | 1,68 | 2,7 | 145 | 550 | 86 |
| 13 | 3 | 7,6 | 940 | 1,3 | 3,6 | 167 | 620 | 75 |
| 14 | 4 | 9,8 | 955 | 1,23 | 4,5 | 246 | 730 | 71 |
| 15 | 5,5 | 13 | 950 | 0,73 | 5,6 | 340 | 910 | 69 |
| 16 | 7,5 | 16,5 | 960 | 0,49 | 5,8 | 445 | 1320 | 81 |
| 17 | 10 | 21,4 | 960 | 0,34 | 7,1 | 510 | 1570 | 78 |
| 18 | 13 | 27,2 | 960 | 0,30 | 9,0 | 580 | 1750 | 69 |
| 19 | 17 | 34,7 | 960 | 0,2 | 11 | 620 | 2000 | 65 |
| 20 | 22 | 45,8 | 965 | 0,12 | 17 | 930 | 2040 | 52 |
| 21 | 30 | 59,5 | 970 | 0,09 | 18,7 | 1100 | 2210 | 44 |
| 22 | 40 | 78,5 | 975 | 0,06 | 23 | 1300 | 3100 | 49 |
| 23 | 55 | 108 | 960 | 0,058 | 27 | 1670 | 6000 | 71 |
| 24 | 75 | 134 | 960 | 0,034 | 38,6 | 2240 | 6400 | 60 |
| 25 | 10 | 198 | 1450 | 0,021 | 63 | 3100 | 8650 | 61 |
| 26 | 3,0 | 6,7 | 1435 | 1,30 | 2,7 | 180 | 450 | 70 |
| 27 | 4,0 | 8,8 | 1430 | 0,81 | 3,5 | 270 | 540 | 68 |
| 28 | 2,2 | 5,7 | 950 | 1,66 | 2,6 | 140 | 410 | 70 |
| 29 | 3,0 | 7,6 | 940 | 1,19 | 3,4 | 230 | 435 | 66 |
| 30 | 5,5 | 11,5 | 1450 | 0,58 | 4,3 | 310 | 680 | 65 |
| 31 | 7,5 | 15,1 | 1450 | 0,38 | 5,6 | 360 | 780 | 67 |
| 32 | 4,0 | 9,8 | 955 | 1,14 | 4,4 | 250 | 680 | 69 |
| 33 | 5,5 | 12,3 | 965 | 0,72 | 6,2 | 320 | 830 | 72 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34 | 3,0 | 7,8 | 710 | 1,42 | 3,2 | 190 | 550 | 70 |
| 35 | 4,0 | 10,6 | 710 | 1,03 | 5,3 | 330 | 680 | 68 |
| 36 | 11 | 22,0 | 1460 | 0,28 | 8,8 | 570 | 1200 | 65 |
| 37 | 15 | 29,3 | 1465 | 0,21 | 11,5 | 720 | 1800 | 66 |
| 38 | 7,5 | 16,5 | 970 | 0,48 | 6,1 | 390 | 980 | 67 |
| 39 | 11 | 22,6 | 975 | 0,32 | 8,4 | 550 | 1380 | 64 |
| 40 | 5,5 | 13,6 | 720 | 0,62 | 7,1 | 430 | 820 | 70 |
| 41 | 7,5 | 17,7 | 730 | 0,39 | 8,5 | 500 | 1060 | 72 |
| 42 | 18,5 | 35,7 | 1465 | 0,22 | 14,0 | 930 | 2200 | 65 |
| 43 | 22,5 | 41,3 | 1470 | 0,17 | 18,0 | 1340 | 2600 | 66 |
| 44 | 15 | 30,0 | 975 | 0,24 | 11,0 | 650 | 2050 | 68 |
| 45 | 18,5 | 36,8 | 975 | 0,19 | 13,8 | 750 | 2350 | 66 |
| 46 | 11,0 | 25,6 | 730 | 0,27 | 13,0 | 800 | 1600 | 67 |
| 47 | 15,0 | 32,0 | 730 | 0,24 | 16,5 | 920 | 2250 | 70 |
| 48 | 37,0 | 68,8 | 1475 | 0,13 | 20,0 | 1200 | 4520 | 69 |
| 49 | 55 | 100 | 1480 | 0,10 | 35,0 | 1900 | 6050 | 63 |
| 50 | 30,0 | 56,0 | 980 | 0,13 | 17,5 | 1260 | 3630 | 67 |

Содержание задания

1. Начертить электромагнитную схему асинхронного двигателя.

2. Построить рабочие характеристики n, М, I, Р1, η, cosφ = f(P2) и механическую характеристику асинхронного двигателя n = f(M).

Методические рекомендации

К пункту 1. На электромагнитной схеме асинхронной машины (рисунок 3.4, см. также [5], ч 1, с. 178) следует показать статор, ротор, обмотки статора и ротора, а также путь замыкания основного потока соответственно числу пар полюсов машины р, согласно варианту задания, которое можно определить, как  р = 3000/nН.

В этом случае берется ближайшее целое число, определяющее количество полюсов 2р при частоте 50 Гц.

К пункту 2. Построение рабочих характеристик и механической характеристики по желанию студента можно провести одним из 2-х методов:

1. С помощью круговой диаграммы.

2. С помощью ПК. В этом случае отпадает необходимость в построении круговой диаграммы

3.3.2. Построение рабочих и механической характеристик с помощью круговой диаграммы

Круговая диаграмма строится для одной фазы асинхронного двигателя и представляет собой геометрическое место концов векторов тока обмотки статора при постоянных значениях частоты и подводимого напряжения и изменении скольжения от +∞ до -∞.

Для построения упрощенной диаграммы асинхронного двигателя достаточно провести два предельных опыта холостого хода и короткого замыкания, из которых за исходные принимаются следующие величины (в нашем случае из данных индивидуального задания):

1. Величина тока холостого хода I0 (А) при номинальном напряжении UH.

2. Потери мощности холостого хода Р0 (Вт) при номинальном напряжении и частоте.

3. Фаза φ0 тока холостого хода I0 по отношению к подводимому фазному напряжению UНФ, определяемая из соотношения:

φ0 = arccosφ0,		 cosφ0 =P03UHФI0,		UНФ = UH3.

4. Величина тока короткого замыкания IК при номинальном подводимом напряжении UH, получаемая перерасчетом по формуле:

IK = I1HUHUK, (A) 			(3.9).

5. Мощность потерь короткого замыкания РК при номинальном подводимом напряжении UH, полученная перерасчетом по формуле:

PK = PKHIKI1H2, (Вт).		(3.10)

6. Фаза φК тока короткого замыкания IK по отношению к фазному подведенному напряжению UНФ, определяемая из соотношения:

φК = arccosφK,

где	cosφK = PK3UHФIК.

7. Активное сопротивление фазной обмотки статора R1 приведенное к расчетной рабочей температуре 75°С по формуле:

R1 = 1,22 R1Х, (Ом).			(3.11)

8. Активное сопротивление короткого замыкания двигателя, величина которого определяется из соотношения:

RK =PK3IK2, (Ом).		 	(3.12)

- Активное сопротивление фазы обмотки ротора R′2, приведенное к обмотке статора:

R′2 = RK – R1.			(3.13)

# Построение круговой диаграммы

- На листе миллиметровой бумаги размером (180÷220) × (250÷300) мм наносят оси координат, начало которых (точка О) в левом нижнем углу листа (рисунок 3.5). По оси ординат в произвольном масштабе откладывают вектор фазного номинального напряжения ÚНФ.

- Величину масштаба тока mi А/мм выбирают так, чтобы отрезок ОК=IK/mi  удобно помещался на листе бумаги и был бы равен 200—250 мм. Значение mi округляют до ближайшего удобного для пользования числа.

- Масштаб мощности определяется масштабом тока, а именно:

mP = 3UH mi,   (Вт/мм).

4. Масштаб момента определяется через масштаб мощности:

mM = mPΩ0,  (Н·м/мм);         Ω0 = 314р,   (с-1).

5. Строят вектор тока İ0. Для этого под углом φ0 к вектору UHФ проводят прямую, на которой из начала коор-

динат (точка О) откладывают отрезок  ОН = I0/mi мм.

Через точку Н проводят прямую Ht, параллельную оси абсцисс.

6. Строят вектор тока IK. Для этого из начала координат под углом φK к вектору напряжения UHФ проводят прямую, на которой откладывают отрезок  ОК = IK/mi  мм.

7.Строят окружность через точки Н и К, центр которой находят следующим образом. Точки Н и К соединяют прямой и из середины ее восстанавливают перпендикуляр до пересечения с линией Нt в точке O2, которая является центром искомой окружности.

Применение круговой диаграммы для определения параметров двигателя

Определение токов. Из точки О в масштабе токов с помощью циркуля откладывают вектор номинального тока статора İ1H так, чтобы конец этого вектора (точка D) лежал на окружности токов, ОD = I1H / m i  мм.

Затем, соединив точки D и Н, получают треугольник токов ОDН, стороны которого определяют токи

I0 = mi ×OH;       I′2 = m i ×НD;       I1Н = mi ×ОD.

Кроме того, опустив перпендикуляр из точки D на ось абсцисс (D—а), получают прямоугольный треугольник ОDа, из которого определяют активную и реактивную составляющие тока статора:

I1a = mi ×Dа;          I1p = mi ×Oa.

Подведенная мощность р1. Потребляемая трехфазным двигателем мощность из сети определяется по формуле:

Р1=3U1ФI1cosφ1.

Поскольку U1Ф = U1HФ = const,   I1cosφ1 = I1a, то мощность Р1 пропорциональна активной составляющей тока статора. На круговой диаграмме для тока I1 = mi×ОD она измеряется длиной перпендикуляра Dа, опущенного из точки D на ось абсцисс, то есть Р1 = mP ×Dа. На этом основании ось абсцисс называется линией подведённой мощности  Р1 = 0.

Полезная мощность на валу Р2. Полезную мощность асинхронного двигателя отсчитывают по вертикали от окружности токов до прямой, соединяющей две точки на окружности токов, в которых полезная мощность равна нулю. Одной из таких точек на диаграмме является точка Н, соответствующая холостому ходу двигателя, а другой — точка К, соответствующая короткому замыканию. В режиме короткого замыкания ротор двигателя неподвижен (n2 =0) при номинальном подведенном к статору напряжении, следовательно, Р2=0. Линия  НК – линия полезной мощности  Р2=0. Для заданной точки D на окружности токов полезная мощность равна Р2=mР ×Db.

Электромагнитная мощность РЭМ и электромагнитный момент М. Электромагнитная мощность асинхронного двигателя передаётся вращающимся магнитным полем через воздушный зазор от статора к ротору. Величина этой мощности отсчитывается на круговой диаграмме по перпендикуляру к диаметру окружности токов до линии электромагнитной мощности РЭМ = 0. Для построения этой линии необходимо провести прямую через две точки на окружности токов, в которых электромагнитная мощность равна нулю. Такими точками являются Н и Т. Первая точка Н соответствует скольжению s ≈ 0. При этом ротор вращается со скоростью практически равной скорости магнитного поля статора. ЭДС ротора, характеризующая процесс передачи энергии магнитным полем, будет e2 ≈ 0, поскольку скорость пересечения вращающимся полем статора контуров ротора равна 0. Электромагнитная мощность  РЭМ = m1E1I′2cosψ2 = 0, за счёт того, что I′2 = 0. Вторая точка Т соответствует скольжению s = ±∞. Обмотка ротора при этом обладает реактивным сопротивлением, поскольку частота тока в роторе  ƒ2 =±∞, и ток ротора I2 по отношению Е2 будет чисто реактивным, то есть отставать на угол ψ=90°. Следовательно, величина передаваемой полем электромагнитной мощности РЭМ=m1E1I′2cosψ2 = 0, поскольку cosψ2 = 0. Если точку Н можно получить по данным опыта холостого хода, то точку Т экспериментально получить нельзя, так как пришлось бы вращать ротор с частотой n2 = ±∞, что нереально. Поэтому линию электромагнитной мощности обычно строят по точкам Н и К2. Точку К2 определяют путем деления отрезка ККз на две части, используя соотношение:

RKR1=KK3K2K3  ,    то есть    К2К3 = КК3 R1RK.

При этом руководствуются следующими соображениями. В режиме короткого замыкания асинхронного двигателя (точка К на круговой диаграмме) потребляемая мощность из сети (отрезок КК4) идёт на компенсацию постоянных потерь (отрезок К4К3) и на компенсацию потерь в обмотках статора и ротора двигателя (отрезок КК3). Из общих потерь в обмотках двигателя m1RKI1K2 часть выделяется в обмотке статора m1R1I1K2, а другая часть передаётся через воздушный зазор магнитным полем ротору и выделяется в обмотке ротора m1R2I2K2. В режиме короткого замыкания  Ι1К ≈Ι′2К, поэтому такой способ нахождения точки К2 считается приемлемым.

Для заданной точки D на окружности токов электромагнитная мощность двигателя равна  РЭМ = mP ×Dс.

Электромагнитный момент двигателя оценивают из соотношений:

M = РЭМΩ1;        Ω = 314р;       М = mM ×Dс.

Линию НТ называют также линией моментов М=0.

Коэффициент мощности cosφ. Для определения коэффициента мощности cosφ асинхронного двигателя по круговой диаграмме строят полуокружность с диаметром  Оf  на оси ординат. Тогда для заданной точки D на окружности токов имеем   cosφ = ОhОf. Для удобства расчётов целесообразно диаметр полуокружности принять равным 100 мм. В этом случае cosφ = Оh /100.

Скольжение. Скольжение s на круговой диаграмме определяется по шкале скольжения, для построения которой проведём касательную Н0Q к окружности в точке Н перпендикулярную оси абсцисс. Затем из произвольно выбранной точки Q проводим прямую QE, параллельную линии электромагнитной мощности НТ до пересечения с продолжением линии полезной мощности НК в точке Е. Отрезок QE делят на 100 равных частей и получают шкалу скольжения. Для заданной точки D на окружности токов скольжение определяется продолжением линии HD до пересечения со шкалой скольжения в точке G:

s =QGQE100%.

КПД двигателя η. КПД двигателя оценивают отношением η = P2 /P1. Потребляемая Р1 и полезная Р2 мощности двигателя определяют из круговой диаграммы: Р1 = mр×Dа  и   P2 = mр×Db‚ тогда  η = DbDа.

Общие потери в двигателе Σр характеризуются отрезком в масштабе мощности, то есть Σр = mр×ab, из которых:  mP×ad – постоянные потери (потери в стали, механические и добавочные); mp×cd – потери в меди статора; mp×cb – потери в меди ротора.

Начальный пусковой ток и момент. Начальный пусковой ток и момент двигателя определяются положением точки К на окружности токов, соответствующих скольжению s =1 (100%). Пусковой момент двигателя в масштабе момента характеризуется отрезком КК2, то есть МП = mM ×КК2, а начальный пусковой ток в масштабе определяется отрезком ОК, то есть IП = mi ×OK.

Если точка D на окружности токов соответствует номинальному режиму работы двигателя, то кратность пускового момента и пускового тока оцениваются по состоянию отрезков

МПМН=КК2Dc    и     IПI1Н=ОКОD.

Перегрузочная способность двигателя ММ ∕/ МН. Перегрузочная способность двигателя оценивается отношением максимального момента ММ к номинальному МН. Для определения максимального момента двигателя на круговой диаграмме из точки О2 проводят перпендикуляр к линии электромагнитной мощности (НТ) и продолжает его до пересечения с окружностью токов в точке q. Из точки q проводят прямую параллельно оси ординат до пересечения с линией НТ в точке L. Отрезок qL в масштабе моментов определяют величину максимального момента, то есть MM = mM×qL.

Если точка D на окружности токов соответствует номинальному режиму работы двигателя, то перегрузочная способность его оценивается соотношением:

MMMH=qLDc.

Для точки q на круговой диаграмме, соответствующей максимальному моменту ММ, определяют значение величины критического скольжения sK. Значения величин ММ и sK нужны для построения механической характеристики асинхронного двигателя.

К пункту 2. Рабочие характеристики асинхронного двигателя строят в зависимости от полезной мощности на валу двигателя Р2, откладываемой по оси абсцисс в единицах мощности или в относительных единицах (о. е.). На оси ординат в соответствующем масштабе откладывают следующие величины двигателя: n— частоту вращения ротора, об/мин; M— вращающий момент, Нм;     I1 — значение величины тока статора, А;    P1— потребляемая из сети мощность, Вт или кВт;  η — КПД, %; соsφ — коэффициент мощности. Все эти данные определяют по круговой диаграмме для шести точек по полезной мощности:  P2i = 0; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25 от РН.

При этом, прежде всего, определяют рабочую точку на круговой диаграмме, соответствующей заданному значению полезной мощности Р2i. Для этого находят длину отрезка прямой, соответствующей заданному значению Р2i на диаграмме. Для мощности P2i = РН это отрезок   Db =PHmP. Этот отрезок встраивают между окружностью токов и линией полезной мощности (Р2=0) перпендикулярно к диаметру окружности токов Нt. Таким образом, находят рабочую точку D, соответствующую номинальной мощности РН. Аналогично определяют рабочие точки на круговой диаграмме и при других заданных значениях полезной мощности двигателя Р2i по соответствующим величинам отрезков, длина которых принимается из следующего ряда значений: (0; 0,25; 0,50, 0,75; 1,00; 1,25) Db.

Частота вращения ротора двигателя в каждой рабочей точке ni вычисляется из соотношения:

ni = n1(1- si ),

где si — величина скольжения в i-й точке, определяемая непосредственно из круговой диаграммы

n1— частота вращения магнитного поля двигателя, которую определяют из зависимости:  n1= 60f1 /р.

При частоте питающего напряжения f1=50 Гц числу пар полюсов двигателя р=1, 2, 3..., к   соответствует следующая шкала частоты вращения магнитного поля:  3000, 1500,…., 3000/к  об/мин. В индивидуальном задании приведено значение номинальной частоты вращения ротора двигателя nH, которая меньше n1 на величину скольжения  SH = (2—6) %, т. е. nH = n1(1-sH).

Значение величин  ni ,  Mi ,  I1i ,  P1i ,  ηi   и  cosφi оценивают при соответствующем значении P2i непосредственно из круговой диаграммы, как это объяснено выше, а результаты заносят в таблицу 3.4. Рабочие характеристики асинхронного двигателя строят по данным таблицы 3.4 на листе миллиметровой бумаги размером 150150 мм.

#### Таблица 3.4- Данные для рабочих характеристик

| № п.п. | Р2 кВт | n oб/мин | М Нм | I1 A | Р1 кВт | η % | cosφ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,25 РН |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,50 РН |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0,75 РН |  |  |  |  |  |  |
| 5 | РН |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1,25 РН |  |  |  |  |  |  |

Механическую характеристику асинхронного двигателя n = f(M) строят с помощью круговой диаграммы следующим образом. На шкале скольжения задаются значениями скольжения s %  =0; 2; 4; 6; 10; s=sK; 20; 30; 50; 70; 100 % и определяют соответствующие этим скольжениям рабочие точки на окружности токов круговой диаграммы, а также величины момента М. Частоту вращения ротора двигателя находят из известного соотношения n =n1(1-s). Полученные данные заносят в таблицу 3.5 и по ним строят механическую характеристику двигателя с учетом максимального момента и критического скольжения.

#### Таблица 3.5 – Данные механической характеристики

| #### s, % | #### 0 | #### 2 | #### 4 | #### 6 | #### 10 | #### sK | #### 20 | #### 30 | #### 50 | #### 70 | #### 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### М, #### Нм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### n, #### об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.3. Построение рабочих и механической характеристик с помощью ПК

Для решения задачи необходимо знать параметры двигателя. Активное сопротивление статора определено по формуле (3.11), а короткого замыкания по (3.12). Индуктивное сопротивление короткого замыкания определяем по формуле:

ХК = UКФI1Ф2−RK,             (3.14)

а приведенное активное сопротивление фазы обмотки ротора определено по формуле (3.13).

Индуктивное сопротивление рассеяния статора и ротора определим приближенно:    Х1 = Х′2  = ХК ⁄ 2.

Определим номинальное скольжение двигателя (sH)

sH = Ω1−ΩНΩ1,

где  Ω1 = 314/р   с-1 – угловая частота вращения магнитного поля статора при f = 50 Гц;

ΩН = 0,105 nH – номинальная угловая скорость вращения ротора, c-1.

Задаваясь значением скольжения s = (0,2÷1,6) sH  с шагом  0,2 sH производим расчет рабочих характеристик по следующему алгоритму.

Определяем ток ротора (С1= 1,04):

I′2 =UHФR1+C1R2's2+Х1+С1Х2'2.

Определяем косинус угла между вектором тока ротора и его активной составляющей:

cosφ′2 = R1+C1R2'sR1+C1R2's2+Х1+С1Х2'2.

Определяем активную и	реактивную составляющие тока холостого хода:

I0a =Р03UHФ;                 I0P =I02−I0a2.

Определяем активную и реактивную составляющие тока статора:

I1a = I0a + I′C1cosφ2 ';              I1P = I0P + I2′C1sin2 φ'.

Определяем ток статора:

I1 =I1a2+I1P2.

Определяем соs φ:                 cos φ = I1aI1.

Определяем мощность, потребляемую из сети:

P1 = 3UHФI1a.

Определяем электрические потери в статоре:

РЭ1 = 3R1 ·I12,

в роторе:

РЭ2 = 3R2'·I2'2.

Определяем добавочные потери:

РДОБ = РДОБ Н I1I1H2.

РДОБ Н = 0,005 РН — добавочные потери при номинальной нагрузке.

Определяем суммарные потери:

∑Р = РЭ1 + РЭ2 + Р0 + РДОБ,

где Р0 = РСТ + РМЕХ  берется из задания.

Определяем полезную мощность:

Р2 = Р1 – ∑Р.

Определяем угловую частоту вращения ротора:

Ω = Ω1·(1–s)

Определяем момент:

М = Р2Ω.

Определяем КПД двигателя:

η = Р2Р1⋅100%.

Данные расчета сводим в таблицу 3.6

Таблица 3.6 - Расчет рабочих характеристик на ПК

| Расчётная величина | Ед. изм. | Скольжение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,2sн | 0,4sн | 0,6sн | 0,8sн | sн | 1,2sн | 1,4sн | 1,6sн |
| I2' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cos φ2' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I0a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I0P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I1a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I1P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сos φ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PЭ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЭ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РДОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчёт механической характеристики асинхронного двигателя n = f(M) производят по следующей формуле:

М=3*UНФ2∗R2sΩ0∗R1+C1∗R2s2+Х1+С1*Х22,

задаваясь значениями скольжения  s =0; 0,02; 0,04; 0,06; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 0,7; 1,0. Частоту вращения ротора двигателя находят из известного соотношения:

n =n1(1-s).

Полученные данные заносят в таблицу 3.5 и по ним строят механическую характеристику двигателя с учетом максимального момента и критического скольжения.

Расчёт максимального электромагнитного вращающего момента Мм производится по формуле:

Мм=3*UНФ22Ω0С1∗R1+R12+Хк2,

а критическое скольжение рассчитывается:

sк = С1R2R12+Хк2.

Литература: 1, 3.6, 3.7; 3.8; 3.10; 2, 17.4 —17.5; 3, 23.1—23.6; 4, 26; 7, с. 444 – 445.

3.3.4. Задача 2.  Синхронные машины

Трехфазный синхронный генератор включен в сеть и нагружен симметричной нагрузкой. Значения величин в относительных единицах (о. е.), характеризующих номинальный режим работы генератора, составляют напряжение на выводах обмотки статора Uн=1 о.е. и коэффициент мощности нагрузки соsφН  (см. таблица 3.7). Кроме того, в таблице 3.7 заданы значения других величин в относительных единицах: активного Rа и индуктивного Хσ сопротивлений обмотки статора; магнитодвижущей силы (МДС) продольной реакции якоря Fa при номинальном токе статора и заданном значении соsφH нагрузки. По условию также задана нормальная характеристика холостого хода генератора (таблица 3.8).

## Таблица 3.7 - Данные к задаче 2 контрольной

## работы №2

| № п.п. | Rа о.е. | Хσ о.е. | Fa о.е. | cosφΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0,03 | 0,11 | 0,72 | 0,82 |
| 2 | 0,05 | 0,14 | 0,83 | 0,9 |
| 3 | 0,02 | 0,12 | 0,68 | 0,85 |
| 4 | 0,02 | 0,13 | 0,70 | 0,8 |
| 5 | 0,02 | 0,10 | 0,85 | 0,74 |
| 6 | 0,03 | 0,09 | 0,75 | 0,8 |
| 7 | 0,04 | 0,11 | 0,82 | 0,82 |
| 8 | 0,05 | 0,13 | 0,73 | 0,84 |
| 9 | 0,06 | 0,12 | 0,83 | 0,9 |
| 10 | 0,05 | 0,14 | 0,74 | 0,7 |
| 11 | 0,04 | 0,11 | 0,84 | 0,88 |
| 12 | 0,03 | 0,09 | 0,75 | 0,84 |
| 13 | 0,02 | 0,10 | 0,85 | 0,75 |
| 14 | 0,06 | 0,13 | 0,76 | 0,87 |
| 15 | 0,05 | 0,11 | 0,86 | 0,8 |
| 16 | 0,04 | 0,14 | 0,77 | 0,9 |
| 17 | 0,03 | 0,12 | 0,87 | 0,75 |
| 18 | 0,02 | 0,11 | 0,78 | 0,85 |
| 19 | 0,03 | 0,13 | 0,88 | 0,79 |
| 20 | 0,04 | 0,10 | 0,68 | 0,82 |
| 21 | 0,05 | 0,09 | 0,90 | 0,80 |
| 22 | 0,06 | 0,12 | 0,69 | 0,79 |
| 23 | 0,04 | 0,10 | 0,91 | 0,86 |
| 24 | 0,05 | 0,12 | 0,70 | 0,81 |
| 25 | 0,03 | 0,13 | 0,90 | 0,91 |
| 26 | 0,02 | 0,10 | 0,72 | 0,8 |
| 27 | 0,03 | 0,11 | 0,75 | 0,9 |
| 28 | 0,04 | 0,12 | 0,78 | 0,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | 0,05 | 0,13 | 0,81 | 0,8 |
| 30 | 0,02 | 0,14 | 0,65 | 0,9 |
| 31 | 0,03 | 0,15 | 0,68 | 0,7 |
| 32 | 0,04 | 0,10 | 0,71 | 0,8 |
| 33 | 0,05 | 0,11 | 0,74 | 0,75 |
| 34 | 0,02 | 0,12 | 0,77 | 0,8 |
| 35 | 0,03 | 0,13 | 0,80 | 0,85 |
| 36 | 0,04 | 0,14 | 0,67 | 0,9 |
| 37 | 0,05 | 0,15 | 0,67 | 0,85 |
| 38 | 0,02 | 0,10 | 0,73 | 0,75 |
| 39 | 0,03 | 0,11 | 0,76 | 0,70 |
| 40 | 0,04 | 0,12 | 0,79 | 0,9 |
| 41 | 0,05 | 0,13 | 0,82 | 0,69 |
| 42 | 0,02 | 0,14 | 0,69 | 0,7 |
| 43 | 0,03 | 0,15 | 0,72 | 0,8 |
| 44 | 0,04 | 0,10 | 0,75 | 0,75 |
| 45 | 0,05 | 0,11 | 0,78 | 0,8 |
| 46 | 0,02 | 0,12 | 0,70 | 0,9 |
| 47 | 0,03 | 0,13 | 0,72 | 0,8 |
| 48 | 0,04 | 0,14 | 0,75 | 0,9 |
| 49 | 0,05 | 0,10 | 0,78 | 0,85 |
| 50 | 0,04 | 0,11 | 0,81 | 0,8 |

### Таблица 3.8 - Нормальная характеристика

### холостого хода синхронного генератора

| IB, о.е. | 0 | 0,50 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е, о.е. | 0 | 0,53 | 1,00 | 1,23 | 1,30 |

# Содержание задания

1. Начертить эскиз магнитной системы и построить векторную диаграмму Потье для режима номинальной нагрузки генератора. Определить по диаграмме Потье повышение напряжения при полном сбросе нагрузки генератора.

2. Построить с помощью векторной диаграммы Потье внешнюю U = ƒ(I) и регулировочную IB=ƒ(I) характеристики синхронного генератора при заданном значении соsφН.

# Методические рекомендации

К пункту 1. На эскизе магнитной системы неявнополюсной синхронной машины необходимо изобразить статор (якорь), ротор (индуктор), обмотку возбуждения, контактные кольца, щетки и направление замыкания основного магнитного потока (рисунок 19.8 б [4]; рисунок 3.6).

Векторная диаграмма электромагнитодвижущих сил синхронного генератора (диаграмма Потье) строится для определения тока возбуждения (МДС индуктора) в относительных единицах, необходимого для обеспечения номинального режима работы при  UH = 1 о. е., IH = 1 о. е. и заданном значении соsφН (таблица 3.7), а также для определения напряжения генератора при полном сбросе нагрузки. Диаграмму Потье строят в относительных единицах для одной фазы генератора.

# Порядок построения

1. В правой части листа миллиметровой бумаги размером 175220 мм строят нормальную характеристику холостого хода генератора Е= ƒ(IB) по данным таблицы 3.8, как показано на рисунке 3.7. Целесообразно принять масштаб для тока возбуждения IB и МДС  индуктора FB   50 мм в 1 о. е. и для напряжения   UН  100 мм в 1 о. е. При построении следует учитывать, что значение величин тока возбуждения генератора и МДС индуктора в относительных единицах одинаковы, поскольку

FB =FB1FB0=WBIB1WBIB0=IB1IB0=I(o.e.),

где FB1 и FB0 — значение величины МДС индуктора соответственно при текущем значении тока возбуждения IB1 и нормальном токе возбуждения IB0, то есть при токе возбуждения, обусловливающем на зажимах генератора номинальное напряжение в режиме холостого хода;

WB — число витков обмотки возбуждения индуктора.

2. Слева от характеристики холостого хода на одинаковом уровне с ЭДС и в том же масштабе проводят параллельно оси ординат вектор напряжения UH  =1 о. е.

Под фазовым углом  φН = аrссоsφН в сторону отставания от вектора ÙH намечают направление вектора тока ÌH (при построениях нужно знать лишь направление этого тока, поэтому сам вектор ÌH не строят). В направлении вектора тока ÌH строят вектор продольной МДС реакции якоря Fa в одинаковом масштабе с МДС индуктора FB и тока возбуждения IB.

3. К вектору напряжения ÙН прибавляют векторы падения напряжения на активном и индуктивном сопротивлениях обмотки статора согласно уравнению

ÙН + İНRа + j İНXσ = ĖδН,

в котором İНRа  совпадает с направлением тока, а jİНXσ  опережает вектор тока

Рисунок 3.7 - Векторная диаграмма Потье синхронного

генератора при номинальной нагрузке

на 90°. Полученная величина  ЕδН  является той ЭДС, КОТОРАЯ НАВОДИТСЯ В ОБМОТКАХ СТАТОРА РЕЗУЛЬТИРУЮЩИМ магнитным потоком, создаваемым совместным действием двух МДС ― МДС индуктора  F0H и МДС реакции якоря  Fa, то есть результирующей МДС генератора FδH. Это соответствует закону магнитного равновесия генератора

FδН=F0Н+Fа.

4. По найденной величине ЭДС ЕδН, используя нормальную характеристику холостого хода, определяют значение результирующей МДС генератора FδH в относительных единицах. Для этого величину ЕδН  откладывают по оси ординат характеристики холостого хода (точка А). Затем от точки А проводят линию параллельно оси абсцисс до пересечения с характеристикой холостого хода в точке А1. Проецируя точку А1 на ось абсцисс, получают точку А2. Отрезок ОА2 равен искомой величине FδH в относительных единицах.

Вектор результирующей МДС FδH генератора опережает вектор ЭДС EδH на угол 90° и его строят в левой части диаграммы.

- Находят величину МДС обмотки возбуждения F0H на основании векторного уравнения

F0Н=FδН+(−Fа).

На векторной диаграмме вектор Fa совпадает с направлением тока İH. Для получения МДС F0H, следует вектор МДС Fa с обратным знаком построить с конца вектора FδH. Найденная величина МДС индуктора F0H  в относительных единицах равна номинальному току возбуждения IBH, необходимому для поддерживания режима работы синхронного генератора при заданном значении соsφH.

6. Определяют величину ЭДС обмотки статора генератора в режиме холостого хода Е0Н при номинальном токе возбуждения IBH, равном в относительных единицах величине МДС индуктора F0H. Для этого по оси абсцисс характеристики холостого хода откладывают значение величины IBH равной в относительных единицах F0H (отрезок ОВ). Проводят прямую линию параллельно оси ординат до встречи с характеристикой холостого хода в точке B1. Спроецировав точку B1 на ось ординат, получают точку В2 и одинаковые отрезки BB1 и ОВ2 , которые равны искомой величине ЭДС E0H в относительных единицах.

В левой части диаграммы строят вектор ЭДС Ė0H как отстающий от вектора МДС F0H на угол 90°.

Повышение напряжения на зажимах генератора ΔUH при полном сбросе нагрузки и неизменном номинальном значении тока возбуждения определяют на основе построенной векторной диаграммы (рисунок 3.7). Для этого на векторе ЭДС E0H откладывают величину номинального напряжения UH = 1 о. е. и получают точку С. Полученный таким образом отрезок  В3С  равен искомой величине ΔUН в относительных единицах. Повышение напряжения генератора в процентах ΔU % оценивается из соотношения

ΔU % = (E0Н - 1) ·100 %.

К пункту 2. Внешнюю характеристику синхронного генератора U=f(I) при неизменных оборотах ротора, токе возбуждения IBH и характере нагрузки соsφH строят в относительных единицах по трем точкам. Координаты двух точек определяют с помощью построенной диаграммы Потье (рисунок 3.7). Первая точка соответствует номинальной нагрузке генератора (IH = 1 о.е.; UH = 1 о.е.); вторая — режиму при полном сбросе нагрузки (I = 0; U=E0H o.е.). Третью точку для построения внешней характеристики генератора получают на основании векторной диаграммы Потье, предварительно построенной при токе нагрузки I = 0,5IH =0,5 о.е. (рисунок 3.8). Координаты искомой точки будут

(I = 0,5IH =0,5 о. е.; U = E0(0,5) о. е.).

Рисунок 3.8 - Векторная диаграмма Потье

синхронного генератора при I = 0,5 IH

Внешнюю характеристику генератора строят на листе миллиметровой бумаги размером 120×150 мм                 (рисунок 3.9). Регулировочную характеристику синхронного генератора IB= f(I) при неизменных значениях частоты вращения ротора, напряжении UH =1 о.е. и характере нагрузки соsφH строят в относительных единицах по трем точкам при значениях тока нагрузки  I = 0; 0,5; 1 о. е. Значения величин тока возбуждения в относительных единицах определяют по характеристике холостого хода

Рисунок 3.9 - Внешняя характеристика синхронного

генератора

с использованием соответствующих им значений ЭДС: Е0Н, Е0(0,5), Е0 = UH = 1 o.е. Значения величин этих ЭДС оценивают из диаграммы Потье (рисунки 3.7 и 3.8).

Регулировочную характеристику генератора строят на листе миллиметровой бумаги размером 120×150 мм (рисунок 3.10) по точкам с координатами:   (I=0;  IB =1 о.е.); (I=0,5 о.е., IB(0,5)); (I=1 о.е., IB =IBH).

Рисунок 3.10 - Регулировочная характеристика

синхронного генератора

Литература: 1, с. 255—257; 2, с. 259—262; 3, с. 366—369; 6, с.326 — 332.

# СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Общие рекомендации по изучению

дисциплины…………………………  3

Раздел 2. Методические указания по

изучению разделов курса………….   6

Раздел 3. Задания и методические

указания для контрольных работ…   11

3.1. Задание для контрольной

работы №1..………………………   12

  - Задание для контрольной

работы №2……. …………………    27