КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Общие замечания. Ниже приводятся две контрольные работы. Первая   из них связана с физическими основами геотроники и с наземными измерениями, вторая  со спутниковыми измерениями.

Каждая из контрольных работ состоит из двух заданий, которые, в свою очередь, включают в себя несколько отдельных задач. Числовые значения параметров в этих задачах индивидуализируются путем использования цифрового шифра каждого студента. При этом во всех задачах приняты следующие обозначения: П  последняя цифра шифра, ПП  предпоследняя цифра шифра.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

ЗАДАНИЕ 1.1

- Гармонические колебания несущей частоты f  модулируются по амплитуде колебаниями частоты F по гармоническому закону. Значение f в мегагерцах равно числу, образованному двумя последними цифрами шифра. Значение F в килогерцах равно числу букв в Вашей фамилии. Чему равны боковые частоты в спектре АМ-колебания? Ответ дать в мегагерцах (МГц).

- При измерении расстояния импульсным светодальномером время распространения импульса до отражателя и обратно измерено со ср.кв. ошибкой (ПП + 5) нс. Какую ошибку это дает в расстоянии? (Скорость света принять равной 3·108 м/с).

- В гетеродинном фазовом светодальномере частота модуляции равна 30 МГц. Какой должна быть частота гетеродина, чтобы фазовые измерения выполнялись на частоте (П + 1) кГц?

- При движении отражателя в лазерном интерферометре перемещений возникает доплеровский сдвиг частоты отраженного света. С какой скоростью должен двигаться отражатель, чтобы сдвиг частоты был равен 50(ПП +П + 1) кГц, если в интерферометре используется Не-Nе лазер? Скорость выразить в [см/с] с точностью до 0,1 см/с.

ЗАДАНИЕ 1.2

- Индекс преломления воздуха для световых волн на некоторой трассе равен 290 + ПП.  Найти скорость света на этой трассе в [м/с] (с точностью до 1 м/с).

- На наклонной трассе индекс преломления воздуха для радиоволн в линейной модели [4] уменьшается с высотой. Если его значение на поверхности Земли составляет 320 + 2П, на какой высоте он уменьшится вдвое? Ответ дать в километрах с точностью до 1м.

- При измерении температуры допущена ср.кв.ошибка на (П + 1) градусов, при измерении давления – на (ПП +1) мм рт.ст. Какую ошибку это вызовет в показателе (не в индексе) преломления воздуха для световых волн?

- Найти величину рефракционного удлинения траектории радиоволны на горизонтальной трассе, если измеренное расстояние составляет 10 км, умноженное на число букв Вашей фамилии, а градиент индекса преломления взят для линейной модели атмосферы. Ответ дать в метрах с точностью до 0,001м.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Общие замечания. Каждая из работ состоит из двух заданий, включающих в себя несколько конкретных задач. При решении этих задач необходимые формулы и вычисления должны обязательно сопровождаться пояснительным текстом; недопустимо представлять решение только в виде набора формул и вычислительных действий. Недопустимо также сразу давать конечный результат  должны быть приведены все промежуточные выкладки. Все обозначения в формулах должны быть расшифрованы. Например: «Формула для измеренного дальномером расстояния D имеет вид:  D = v/2 , где v  … ,     … ».

По заданию 1.1

1. Прочитать материал, касающийся модуляции гармонических колебаний [1,стр.11-12], обратив внимание на спектр, возникающий при амплитудной модуляции по гармоническому закону. Этот спектр состоит из колебаний трех частот: несущей и двух боковых, симметричных относительно несущей. В [1] на рис.2.2,б) использованы обозначения для круговых частот:  – несущая,  – модулирующая, которые следует заменить соответственно на f  и  F.

2. Для решения задачи необходимо перейти от формулы для расстояния D к формуле для ошибки mD .

3. Прочитать материал о гетеродинировании [1, стр.13-14]; [3, стр.13-16]. Уяснить связь между частотой модуляции, частотой гетеродина и частотой, на которой производятся фазовые измерения.

4. Кратко пояснить, в чем заключается процедура измерения лазерным интерферометром типа Майкельсона [1, стр.42-43]. Прочитать об эффекте Доплера [1, стр.18-19]. Длина волны излучения Не-Nе лазера указана в разделе о лазерах [1, стр.17].

По заданию 1.2

1. Прочитать материал о показателе и индексе преломления воздуха [1,стр.79]; [3, стр.61]. Точное значение скорости света в вакууме указано в [1, стр.77].

2. Моделью атмосферы называют зависимость индекса преломления N от высоты Н, т.е. функцию N(H). Прочитать материал о моделях атмосферы [5, стр.85] и записать уравнение для линейной модели [5, стр.86, рис.18]. Теперь у вас есть все данные для решения задачи.

3.  Использовать приведенную в [5] на стр.74 формулу (2.25) для ошибки mN и приведенные там же численные значения производных, после чего на основе соотношения между N и n перейти к ошибке mn .

4.  Воспользоваться формулами, приведенными в [1] на стр.85. В формуле (9.18) можно ограничиться первым членом. При этом учесть, что постоянство градиента индекса преломления равносильно использованию линейной модели атмосферы, а величина зенитного расстояния вытекает из условия горизонтальности трассы.

- Литература

1.  Голубев А.Н. Основы геотроники. М., изд. МИИГАиК, 2003.

2. Голубев А.Н. Глобальные спутниковые навигационно-геодезические системы. М., изд. МИИГАиК,  2003.

3. Шануров Г.А.,Мельников С.Р. Геотроника. М., изд. МИИГАиК-НПП «Геокосмос», 2001.

4. Серапинас Б.Б. Глобальные системы позиционирования. М., ИКФ «Каталог», 2002.

5. Большаков В.Д., Деймлих Ф., Голубев А.Н., Васильев В.П. Радиогеодезические и электрооптические измерения. М., «Недра», 1985.