Тема 1. Законы Кирхгофа

1. Схема цепи изображена на рис. 1. Известны значения ЭДС источников (Е1 = 10 В, Е2 = 25 В) и потенциалы внешних зажимов цепи (1 = –5 В, 2 = 16 В, 3 = 28 В). Номиналы резисторов R1, R2 и R3 указаны в таблице  индивидуальных заданий. Определите потенциал точки А, напряжения на резисторах и токи в ветвях схемы.

# Указания. Для составления уравнений цепи по II закону Кирхгофа следует образовать два контура путем введения в схему двух фиктивных ветвей, включенных между внешними зажимами цепи. Напряжения на этих ветвях будут равны разности потенциалов соответствующих узлов. В реальной схеме в качестве таких ветвей, позволяющих установить заданные потенциалы узлов, могут быть использованы идеальные источники напряжения. Сделайте проверку соответствия найденных значений напряжений и токов законам Кирхгофа.

2. Схема цепи представлена на рис. 2. Известно, что показания вольтметра равно нулю. Сопротивления резисторов R1, R2, R3 и значение тока источника J приведены в таблице индивидуальных заданий. Найдите значение ЭДС источника Е.

# Указания. Составьте уравнения цепи по I и II законам Кирхгофа соответственно для узла А и контура, содержащего источник ЭДС и резисторы R2 и R3.

1

А

2

3

R1

E1

R3

R2

E2

R1

R2

R3

E

J

А

Рис. 1						Рис. 2

Таблица индивидуальных заданий

| № по журналу | R1, кОм | R2, кОм | R3, кОм | J, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | 13 | 11 | 8 | 5 |
| 3 | 6 | 8 | 4 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 4 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 7 | 4 | 10 |
| 8 | 7 | 9 | 3 | 8 |
| 9 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 10 | 9 | 11 | 4 | 5 |
| 11 | 3 | 8 | 12 | 10 |
| 12 | 5 | 7 | 9 | 5 |
| 13 | 11 | 2 | 14 | 3 |
| 14 | 4 | 7 | 9 | 3 |
| 15 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 17 | 8 | 5 | 12 | 3 |
| 18 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 19 | 9 | 12 | 5 | 2 |
| 20 | 12 | 5 | 3 | 2 |
| 21 | 8 | 6 | 1 | 8 |
| 22 | 9 | 5 | 10 | 3 |
| 23 | 5 | 2 | 9 | 10 |
| 24 | 10 | 5 | 7 | 2 |
| 25 | 9 | 2 | 6 | 6 |
| 26 | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 27 | 3 | 7 | 2 | 4 |
| 28 | 6 | 5 | 1 | 15 |
| 29 | 8 | 7 | 3 | 4 |
| 30 | 7 | 1 | 12 | 1 |
| 31 | 5 | 4 | 7 | 8 |