РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Дана электрическая цепь постоянного тока (рис. 1.1), содержащая источники и приемники электрической энергии. Номер схемы, значения параметров цепи согласно варианту указаны в таблице.

Задание

1. Начертить расчетную схему электрической цепи и указать на ней условно-положительные направления токов во всех ветвях и напряжений на элементах.

2. Составить систему уравнений по законам Кирхгофа и  определить токи в ветвях схемы.

3. Рассчитать токи в ветвях схемы методом контурных токов.

4. Рассчитать токи в ветвях методом узловых потенциалов.

5. Сравнить значения токов, полученных в результате расчетов по п.п. 2, 3 и 4. Результаты сравнения представить в виде таблицы.

6. Построить потенциальную диаграмму для контура, содержащего хотя бы один источник ЭДС.

7. Рассчитать ток в одном из сопротивлений схемы методом эквивалентного генератора (МЭГ). Номер сопротивления согласно варианту указан в соответствующей графе табл.1.1.

8. Проверить баланс мощностей.

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| R1 R3 R5 R2 R4 E2 E1 J | R4 R5 R3 R2 R1 E1 E2 J |
| 3 | 4 |
| R2 R1 R3 R4 R5 E1 E2 J | R1 R3 R4 R2 R5 E2 E1 J |
| 5 | 6 |
| R4 R1 R3 R2 R5 E1 E2 J | R5 R2 R1 R4 R3 E2 E1 J |

Рис. 1.1

| 7 | 8 |
| --- | --- |
| R2 R3 R1 R4 R5 E1 E2 J | R3 R2 R5 R4 R1 E1 E2 J |
| 9 | 10 |
| R1 R3 R4 R2 R5 E2 E1 J | R1 R3 R4 R2 R5 E2 E1 J |
| 11 | 12 |
| R4 R3 R1 R2 R5 E1 E2 J | R4 R3 R5 R1 R2 E1 E2 J |

Рис. 1.1 (продолжение)

| 13 | 14 |
| --- | --- |
| R1 R5 R2 R3 R4 E1 E2 J | R4 R2 R4 R3 R5 E2 E1 J |
| 15 | 16 |
| R3 R2 R5 R4 R1 E1 E2 J | R3 R2 R5 R4 R1 E2 E1 J |
| 17 | 18 |
| R4 R3 R1 R2 R5 E1 E2 J | R3 R1 R5 R4 R2 E1 E2 J |

Рис. 1.1 (продолжение)

| 19 | 20 |
| --- | --- |
| R1 R3 R4 R2 R5 E1 E2 J | R3 R4 R2 R5 R1 E1 E2 J |
| 21 | 22 |
| R4 R5 R3 R2 R1 E1 E2 J | R3 R2 R1 R4 R5 E1 E2 J |
| 23 | 24 |
| R1 R4 R4 R4 R5 E1 E2 J | R1 R2 R5 R3 R3 E1 E2 J |

Рис. 1.1 (окончание)

Таблица

| № вар. | № схемы | Е1, В | E2, В | J, А | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | МЭГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 20 | 50 | 1 | 30 | 20 | 15 | 50 | 75 | R3 |
| 2 | 2 | 25 | 60 | 1 | 10 | 70 | 15 | 30 | 70 | R3 |
| 3 | 3 | 20 | 35 | 0,5 | 70 | 10 | 30 | 15 | 75 | R2 |
| 4 | 4 | 30 | 10 | 0,6 | 10 | 10 | 70 | 30 | 15 | R5 |
| 5 | 5 | 35 | 15 | 0,8 | 70 | 70 | 35 | 10 | 15 | R3 |
| 6 | 6 | 45 | 50 | 0,6 | 30 | 70 | 15 | 50 | 75 | R1 |
| 7 | 7 | 20 | 65 | 1 | 10 | 70 | 15 | 30 | 70 | R4 |
| 8 | 8 | 35 | 40 | 0,7 | 70 | 10 | 30 | 15 | 75 | R3 |
| 9 | 9 | 15 | 65 | 1 | 10 | 10 | 70 | 30 | 15 | R4 |
| 10 | 10 | 75 | 40 | 0,9 | 70 | 70 | 35 | 10 | 15 | R1 |
| 11 | 11 | 35 | 55 | 0,4 | 15 | 70 | 10 | 75 | 10 | R4 |
| 12 | 12 | 40 | 30 | 0,5 | 30 | 70 | 15 | 50 | 75 | R2 |
| 13 | 13 | 70 | 50 | 0,6 | 10 | 70 | 15 | 30 | 70 | R3 |
| 14 | 14 | 35 | 75 | 0,8 | 20 | 10 | 30 | 15 | 75 | R2 |
| 15 | 15 | 30 | 10 | 1 | 10 | 30 | 70 | 30 | 15 | R3 |
| 16 | 16 | 45 | 70 | 1 | 70 | 70 | 35 | 10 | 15 | R5 |
| 17 | 17 | 70 | 35 | 0,3 | 15 | 70 | 10 | 75 | 10 | R2 |
| 18 | 18 | 30 | 50 | 0,4 | 30 | 70 | 15 | 50 | 75 | R4 |
| 19 | 19 | 45 | 70 | 0,5 | 10 | 70 | 15 | 30 | 70 | R4 |
| 20 | 20 | 75 | 35 | 0,6 | 70 | 10 | 30 | 15 | 75 | R3 |
| 21 | 21 | 30 | 15 | 0,8 | 10 | 30 | 70 | 30 | 15 | R5 |
| 22 | 22 | 45 | 30 | 0,5 | 10 | 30 | 70 | 30 | 15 | R3 |
| 23 | 23 | 70 | 55 | 0,6 | 10 | 30 | 70 | 30 | 15 | R1 |
| 24 | 24 | 40 | 75 | 0,7 | 70 | 70 | 35 | 10 | 15 | R3 |
| 25 | 25 | 40 | 35 | 0,9 | 15 | 70 | 10 | 75 | 10 | R3 |

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2

АНАЛИЗ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

ОДНОФАЗНОГО СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

Дана электрическая цепь, однофазного синусоидального тока (рис.2.1), содержащая источники ЭДС, резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы. Действующие значения ЭДС, активные сопротивления, индуктивности и емкости элементов цепи заданы согласно варианту в таблице. Если в графе таблицы стоит прочерк, то такой элемент в цепи отсутствует. Частота синусоидальных ЭДС стандартная (f = 50Гц).

Задание

1. Составить согласно варианту расчетную схему
электрической цепи.

2. На основании законов Кирхгофа записать систему уравнений для расчета токов во всех ветвях схемы в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.

3. Рассчитать комплексные действующие значения токов во всех ветвях схемы методом контурных токов (четные варианты) или методом узловых потенциалов (нечетные варианты).

4. Рассчитать потенциалы всех точек схемы, приняв потенциал узла «а» равным нулю. Построить топографическую диаграмму напряжений, совмещенную с векторной диаграммой токов. Графически показать на векторной диаграмме выполнение законов Кирхгофа для исследуемой цепи.

5. По топографической диаграмме определить напряжение между точками «d» и «m».

6.  Записать мгновенные значения тока ветви, не содержащей источник ЭДС, и напряжения на зажимах этой ветви. Построить в одних осях координат их временные диаграммы. На диаграмме показать угол сдвига фаз между напряжением и током в этой ветви.

7. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности приемников и источников электрической энергии цепи. Проверить выполнение баланса мощностей.

R2

e2

e1

L2

C2

L1

C1

L3

C3

e3

R1

R3

e

a

b

c

d

k

h

f

m

n

g

Рис. 2.1

Таблица

| № вар. | E1, В | E2, В | E3, В | R1, Ом | L1, Гн | C1, мкФ | R2, Ом | L2, Гн | C2, мкФ | R3, Ом | L3, Гн | C3, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 150 | - | 100 | 0,5 | 10 | 150 | 0,3 | - | - | 0,6 | 20 |
| 2 | 150 | - | 100 | 200 | - | 10 | 150 | 0,6 | 50 | 120 | 0,5 | - |
| 3 | 200 | - | 100 | 100 | 0,3 | - | - | 0,5 | 10 | 100 | 0,6 | 30 |
| 4 | 100 | 200 | - | - | 0,4 | 20 | 100 | - | 30 | 120 | 0,5 | 40 |
| 5 | - | 100 | 50 | 150 | 0,5 | - | 100 | 0,5 | 30 | - | 0,2 | 10 |
| 6 | 50 | 200 | - | 50 | 0,2 | 10 | 60 | 0,5 | - | 200 | - | 30 |
| 7 | 150 | - | 100 | 100 | 0,3 | 40 | 150 | - | 20 | 50 | 0,6 | - |
| 8 | 50 | - | 100 | 200 | 0,25 | 10 | - | 0,8 | 40 | 100 | - | 20 |
| 9 | 100 | 50 | - | - | 0,3 | 10 | 200 | 0,5 | - | 100 | 0,6 | 20 |
| 10 | - | 100 | 150 | 50 | - | 10 | 100 | 0,2 | 20 | - | 0,5 | 40 |
| 11 | 100 | 150 | - | - | 0,5 | 50 | 80 | 0,2 | 20 | 100 | - | 30 |
| 12 | 150 | - | 100 | 120 | 0,2 | - | 60 | 0,3 | 10 | 150 | - | 20 |
| 13 | 200 | - | 100 | 140 | - | 20 | - | 0,6 | 40 | 100 | 0,5 | 50 |
| 14 | 100 | 200 | - | 80 | 0,5 | 30 | - | 0,4 | 10 | 120 | 0,2 | - |
| 15 | - | 100 | 50 | 60 | 0,3 | - | 100 | 0,5 | 10 | 140 | 0,4 | - |
| 16 | 50 | 200 | - | 25 | - | 20 | 100 | 0,6 | - | 30 | 0,5 | 30 |
| 17 | 150 | - | 100 | 125 | 0,5 | - | 30 | - | 20 | 80 | 0,5 | 10 |
| 18 | 50 | - | 100 | 130 | - | - | 20 | - | 30 | 150 | 0,8 | 10 |
| 19 | 100 | 50 | - | 40 | 0,8 | - | 60 | - | - | 80 | 0,5 | 10 |
| 20 | - | 100 | 150 | 35 | 0,5 | - | 100 | 0,2 | 10 | 20 | - | - |
| 21 | 100 | 150 | - | - | - | 20 | 150 | 0,5 | - | 30 | 0,2 | 20 |
| 22 | 150 | - | 100 | 100 | 0,4 | - | - | - | 20 | 150 | 0,5 | 20 |
| 23 | 200 | - | 100 | 120 | 0,3 | 20 | - | 0,8 | 40 | - | - | 20 |
| 24 | 100 | 200 | - | - | 0,8 | 40 | 50 | - | 20 | 100 | 0,5 | 20 |
| 25 | - | 100 | 50 | 50 | 0,5 | 10 | - | 0,1 | 20 | 100 | - | 30 |

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ

НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

Схемы исследуемых электрических цепей изображены на рис.3.1. Линейная электрическая цепь питается от источника периодического несинусоидального напряжения, функции изменения во времени которого, в виде временных диаграмм заданы на рис.3.2.

Номер схемы, вид функции несинусоидального входного напряжения и параметры элементов исследуемой схемы согласно варианту указаны в таблице.

Период несинусоидального входного сигнала Т=0,5 мс. Амплитуда первой гармоники разложения в ряд Фурье Um=10 В.

Задание

1. Выписать из справочной литературы разложение в ряд Фурье несинусоидального входного напряжения.

2. Произвести расчет мгновенных значений входного тока и выходного напряжения, учитывая постоянную и три ненулевые гармонические составляющие.

3. Построить для одной из гармоник векторную диаграмму токов и напряжений.

4. Построить график мгновенного значения выходного напряжения.

5. Рассчитать действующие значения входного тока и напряжения.

6. Рассчитать активную и полную мощности цепи.

Таблица

| № вар. | № схемы | № графика входного напряжения | R1, Ом | R2, Ом | L, мГн | С, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 50 | 25 | 0,8 | 1,6 |
| 2 | 2 | 3 | 40 | 20 | 0,6 | 1,3 |
| 3 | 3 | 4 | 30 | 20 | 0,5 | 1,2 |
| 4 | 4 | 5 | 50 | 20 | 0,9 | 1,25 |
| 5 | 5 | 6 | 20 | 40 | 0,7 | 1,4 |
| 6 | 6 | 1 | 25 | 40 | 0,6 | 1,35 |
| 7 | 7 | 2 | 30 | 20 | 0,9 | 1,4 |
| 8 | 8 | 3 | 50 | 25 | 0,8 | 1,2 |
| 9 | 9 | 4 | 35 | 45 | 0,7 | 1,6 |
| 10 | 10 | 5 | 20 | 45 | 0,6 | 1,7 |
| 11 | 11 | 6 | 30 | 25 | 0,75 | 1,1 |
| 12 | 12 | 1 | 35 | 50 | 0,8 | 1,2 |
| 13 | 13 | 2 | 60 | 35 | 0,95 | 1,3 |
| 14 | 14 | 3 | 25 | 50 | 0,65 | 1,25 |
| 15 | 15 | 4 | 30 | 45 | 0,7 | 1,1 |
| 16 | 16 | 5 | 20 | 60 | 0,65 | 1,5 |
| 17 | 17 | 6 | 30 | 20 | 0,9 | 1,6 |
| 18 | 17 | 6 | 50 | 20 | 0,8 | 1,4 |
| 19 | 18 | 5 | 20 | 40 | 0,75 | 1,2 |
| 20 | 19 | 4 | 25 | 40 | 0,8 | 1,25 |
| 21 | 20 | 3 | 30 | 20 | 0,6 | 1,4 |
| 22 | 21 | 2 | 50 | 25 | 0,9 | 1,35 |
| 23 | 22 | 1 | 35 | 45 | 0,7 | 1,4 |
| 24 | 23 | 2 | 20 | 45 | 0,85 | 1,2 |
| 25 | 24 | 4 | 35 | 50 | 0,9 | 1,7 |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| R2 R1 L C uвх(t) uвых(t) | C R1 R2 L uвх(t) uвых(t) |
| 3 | 4 |
| R1 C R2 L uвх(t) uвых(t) | L R2 R1 C uвх(t) uвых(t) |
| 5 | 6 |
| R2 uвх(t) uвых(t) L C R1 | R1 uвх(t) uвых(t) L C R2 |
| 7 | 8 |
| L R2 R1 uвх(t) uвых(t) C | C R1 R2 L uвх(t) uвых(t) |

Рис. 3.1

| 9 | 10 |
| --- | --- |
| uвых(t) L R2 uвх(t) R1 C | R2 C R1 uвых(t) L uвх(t) |
| 11 | 12 |
| C R2 R1 uвых(t) L uвх(t) | R2 R1 L C uвх(t) uвых(t) |
| 13 | 14 |
| R2 L C uвх(t) uвых(t) R1 | R2 C uвых(t) uвх(t) R1 L |
| 15 | 16 |
| C R1 R2 L uвх(t) uвых(t) | uвых(t) L uвх(t) R2 C R1 |

Рис. 3.1 (продолжение)

| 17 | 18 |
| --- | --- |
| uвых(t) L C R2 R1 uвх(t) | C R1 R2 L uвх(t) uвых(t) |
| 19 | 20 |
| uвых(t) L C R2 R1 uвх(t) | R1 L C uвх(t) uвых(t) R2 |
| 21 | 22 |
| R2 uвх(t) uвых(t) L C R1 | L R2 R1 uвх(t) uвых(t) C |
| 23 | 24 |
| R2 uвх(t) uвых(t) L C R1 | R2 C R1 uвых(t) L uвх(t) |

Рис. 3.1 (окончание)

| 1 | ωt u(t) Am π 2π |
| --- | --- |
| 2 | ωt u(t) Am a a π/3 π 2π |
| 3 | ωt u(t) Am π 2π |
| 4 | ωt u(t) Am π 2π |
| 5 | ωt u(t) Am π 2π |
| 6 | ωt u(t) Am π 2π |

Рис. 3.2