Содержание

1. Задание	2

2. Кинематическая  схема  привода	3

3. Выбор  электродвигателя. Кинематический расчёт привода	4

2. Расчёт  зубчатой  передачи	5

4. Конструктивные  размеры  зубчатых  колёс	12

5. Размеры элементов корпуса и крышки  редуктора. Эскизная компоновка	13

6. Подбор  и  проверка  прочности  шпонок	17

7. Подбор  подшипников  качения	19

8. Уточнённый расчёт валов на выносливость	23

9. Ведущий  вал	24

10. Система  смазки  редуктора	28

11. Библиографический  список	30

1. Задание

Тема проекта:

Рассчитать и спроектировать привод с одноступенчатым цилиндрическим прямозубым редуктором по следующим данным:

мощность на ведомом валу               Р2 = 30,0 кВт;

частота вращения ведомого вала      n2 = 320 мин -1;

срок службы                                        Lh = 8000 ч.

2. Кинематическая  схема  привода

Рис. 1         1-электродвигатель; 2-муфта; 3-редуктор.

3. Выбор  электродвигателя. Кинематический расчёт привода

Требуемая  мощность  электродвигателя [1, с.89], кВт

,

где   – общий  КПД  редуктора [1, с.89].

Здесь  [6, с.96] – КПД одной закрытой цилиндрической зубчатой пары;

[6, с.96] – КПД одной пары подшипников качения.

По этой величине с учётом возможности  одноступенчатого  зубчатого  редуктора (U = 1 ÷ 5) из  табл. [5,с.93] Принимаем электродвигатель

4А250S8У3 :  P = 37 кВт ; n = 735 мин-1.

Передаточное число редуктора определяется отношением номинальной частоты вращения электродвигателя n1 к частоте вращения ведомого вала при номинальной нагрузке:

Передаточное     число     одноступенчатого     редуктора     принимаем согласно ГОСТ 21426 - 75 (табл. 1.4), Up =2,29 .

Если в заданной схеме отсутствует цепная передача на выходе, то частота вращения вала колеса цилиндрической передачи

n2 = nв = 320 мин-1.

Частота вращения вала шестерни цилиндрической передачи

n1 = n2Uцил = 320 ∙ 2,29 = 732,8 мин-1.

Момент на валу колеса цилиндрической передачи при отсутствии цепной передачи

T2 = Tв/(ηмηоп) = 895,25 / (0.98 ∙ 0.98) = 932.16 (Н∙м);

где ηоп - КПД опор приводного вала; ηм - КПД муфты.

Вращающий момент на валу шестерни цилиндрической передачи

T1 = T2/ (Uцилηцил) = 932.16 /(9.24 ∙ 0.97) = 104 (Н∙м).

где ηцил - КПД цилиндрической передачи; Uцил - передаточное число цилиндрической передачи.

2. Расчёт  зубчатой  передачи

2.1. Выбор  материалов  зубчатых  колёс  и  термической обработки

Принимаем материал колеса сталь 40ХН – улучшение + закалка ТВЧ, для шестерни сталь 40ХН– улучшение + закалка ТВЧ, по табл.2.1 определяем:

Для колеса – НВ = 300; σв = 700 МПа; σт = 750 МПа; σ-1 = 300 МПа;

Для шестерни – НВ = 300; σв = 790 МПа; σт = 750 МПа; σ-1 = 375 МПа;

2.2. Допускаемые  напряжения

Контактные напряжения [9,с8],МПа

Расчет на контактную прочность ведется по зубьям колеса, как менее прочным (твердым)[9,с.8], МПа.

(4.1)

где  – предел  контактной  выносливости  при  пульсирующем  цикле  напряжений;

SH – коэффициент безопасности;

KHL – коэффициент долговечности в расчёте на контактную прочность.

Для     улучшенных   материалов принимают:

σH0= 17∙HRCэ ср + 200 = 17∙51 + 200 = 1067 МПа,       (2.2)

где НВ - твердость колеса в единицах Бринелля, SH = 1,1- коэффициент безопасности;

Коэффициент долговечности

(2.3)

где NHO =107 - базовое число циклов перемены напряжений, соответствующее пределу выносливости; N- число циклов перемены напряжений за весь срок службы.

N=60 Lh ni =	60·8000·320=1,54·108			(2.4)

где Lh ,- срок работы передачи (ресурс), ч, т.к. N>NH0 принимаем KHL = 1.

,	(МПа)

Напряжение изгиба [9, с.9], MПа

Допускаемые напряжения изгиба определяются для шестерни и для колеса:

, (МПа)				(2.5)

где σF0i, - предел выносливости материала при пульсирующем (отнулевом) цикле напряжений при изгибе, МПа;

σF0= 600 МПа, 						(2.6)

КFL  -  коэффициент    долговечности;  KFC  -  коэффициент    реверсивности, учитывающий  характер изменения напряжений, для нереверсивных передач КFC =1, для реверсивных передач KFC = 0,75; SF = 1,75 - коэффициент безопасности.

(2.7)

где NF0= 5 • 106 — базовое число циклов перемены напряжений, соответствующее пределу выносливости.

Примем, что привод нереверсивный - KFC = 1,00.

Рассчитаем допускаемые напряжения на изгиб для шестерни:

, (МПа)

Рассчитаем допускаемые напряжения на изгиб для колеса:

σF02= 600 МПа,

, (МПа)

Межосевое  расстояние  из  условия  контактной прочности  [9, с.10], мм

Межосевое расстояние определяют из условия контактной прочности, мм

где         		                      (Н-мм) - крутящий момент на ведомом валу

одноступенчатого редуктора, n=2 для одноступенчатого редуктора; Р2 = Р1 η0 - мощность на ведомом валу, кВт; Кн  - коэффициент расчетной нагрузки, предварительно принимают Кн =1,2... 1,6; Ψа = 0,32 – коэффициент ширины колеса по межосевому расстоянию,

Определяем aw для одноступенчатого редуктора:

, (мм)

вычисленное межосевое расстояние округляем в большую сторону до стандартного значения: aw =225.

Модуль  зацепления, мм

Из полученного диапазона (mmin...mmax) модулей принимают меньшее значение m, согласуя его со стандартным (ряд 1 следует предпочитать ряду 2) [1, стр. 21]:

| Ряд 1, мм ..... | 1,0; | 1,25; | 1,5; | 2,0; | 2,5; | 3,0; | 4,0; | 5,0; | 6,0; | 8,0; | 10,0; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ряд 2, мм ..... | 1,12; | 1,37; | 1,75; | 2,25; | 2,75; | 3,5; | 4,5; | 5,5; | 7,0; | 9,0; |  |

Принимаем из стандартного ряда m = 4 мм.

Числа зубьев

Суммарное число зубьев пары шестерня - колесо:

,				(2.10)

Шестерни:

,				(2.11)

Значение z1 округлим до ближайшего целого числа. z1=10.

Колеса:

z2=z∑ - z1 =112 - 10= 102 ,

Фактическое передаточное число

(2.13)

Отклонение фактического передаточного числа от номинальной величины

Геометрические параметры зацепления [9, с.11], мм

Диаметры делительных (начальных) окружностей

d1 = т·z=4 · 10=40		d2 = т·z=4 · 102=408
Диаметры окружностей выступов

da1 = d1+2m=40+8=48		da2 = d2+2m=408+8=416

Диаметры окружностей впадин

df1=d1 - 2,5m=40 - 10=30	df2=d2 - 2,5m=408-10=398

Ширина колеса	b2 = Ψа aw= 0,31 · 210 = 65,1 -  принимаем b2=67,

ширина шестерни 	 b2=b1+5=67+5=72  ,

Фактическое межосевое расстояние одноступенчатого редуктора

Проверочный расчет

Окружная скорость, м/с

По окружной скорости назначаем 8-ю степень точности передачи, по табл. 2.3.

По степени точности и окружной скорости определяем коэффициенты динамической нагрузки при расчете по контактным напряжениям KHV=1,23 и напряжениям изгиба KFV =1,55 (табл. 2.4).

Фактическая величина коэффициента расчетной нагрузки

Проверку прочности зубьев по контактным напряжениям осуществляют по формуле:

(812 ≤ 970,0 МПа)	(2.16)

где   КH = КHB КHV   - коэффициент расчетной нагрузки; КHB  - коэффициент концентрации нагрузки, для прирабатывающихся зубьев КHB  =1.

КH = 1·1,23=1,23

Т.к. величина  КH   не превышает принятую  ранее  (в  проектном  расчёте  КH=1,71), проверка зубьев на контактную прочность не требуется.

Силы, действующие  в  зацеплении

Окружная сила				         	   , (Н)

где  Т1  - крутящий момент на ведущем валу, Н/мм.

Радиальная сила Fr = Ft·tgα=5135,78·0,364=1869,4 (Н) , где α= 20° - угол зацепления.

Нормальная (полная) сила					    (Н)

3. Проектный  расчёт  валов  на  прочность

3.1. Материал валов

Рекомендуется применять валы из термически обработанных среднеуглеродистых или низколегированных качественных сталей 35, 40, 45 или низколегированных сталей 40Х, 40ХН, 45Х.

В качестве материала валов назначаем СТАЛЬ45; улучшение; 230 HB; σv=780 МПа; σT=540 МПа; σ-1=335 МПа [9,с.9].

3.2. Допускаемые напряжения

В рассматриваемой методике проектный расчет валов выполняют только по напряжениям кручения, поэтому для компенсации приближений проектного расчета допускаемые напряжения кручения принимают пониженными

3.3. Геометрические параметры

Геометрические размеры ступеней валов

Расчетный диаметр соответствующего участка вала определяется по формуле

(3.1)

где Т крутящий момент на рассматриваемом валу,

Диаметры остальных  участков вала назначают по конструктивным соображениям с учётом удобства посадки на вал зубчатых  колёс, подшипников и т.д. (ГОСТ 6636).

Ведущий  вал

Диаметр выходного конца вала d1 (под полумуфту) находят по формуле

(3.1), где    T1=104∙103 Н∙м ; [τк] = 25 МПа.

, (мм)

Полученный диаметр округляем до ближайшего большего стандартного значения из ряда Ra 40 ГОСТ 6636-69. Принимаем d1=18 мм.

Длину первой ступени  под полумуфту принимаем по длине полумуфты l1=28 мм (табл. 11.2). Длины остальных ступеней и всего вала получаем из эскизной компоновки. Диаметр под уплотнение крышки с отверстием: d1’ = d1+(1…4), мм, в   проектируемом   редукторе   применяем  манжетные   (резиновые)   уплотнения, поэтому полученное значение диаметра  d1’ необходимо округлить до ближайшего стандартного значения внутреннего диаметра манжеты d1’ =18+4=22 мм (см. табл.П.1, П.2).

Рис. 2

Ведомый  вал

Определение размеров и разработка конструкции ведомого (тихоходного) вала осуществляется по аналогии с ведущим валом при Т=Т2 и допускаемых

напряжениях [τк]=25 МПа.

, (мм)

Полученный диаметр округляем до ближайшего большего стандартного значения из ряда Ra 40 ГОСТ 6636-69. Принимаем d2=30 мм.

Принимаем диаметры и длины концов согласно таблице 24.28 [1]

dвх = 18 мм;

dвых = 28 мм;

Высоту tцил(tкон) заплечника, координату r фаски подшипника и размер f (мм) фаски колеса принимают в зависимости от диаметра d [1, стр. 42].

Диаметры под подшипники:

dП вх = 18+ 2∙3 = 24 мм;

dП вых = 28+ 2∙3.5 = 35 мм.

Принимаем посадочные места под подшипники согласно ГОСТ 8338-75 на подшипники  шариковые радиальные однорядные (табл. 24.10 [1]):

dП вх = 25 мм;

dП вых = 35 мм.

Диаметры безконтактных поверхностей:

dБП вх = 25 + 3∙1.5 = 29.5 мм;

dБП вых = 35 + 3∙2 = 41 мм.

Принимаем диаметр тихоходного вала для установки зубчатого колеса:

dК вых = 43 мм.

4. Конструктивные  размеры  зубчатых  колёс

Конструкция зубчатого колеса зависит от проектных размеров, материала, способа получения заготовки и масштаба производства.

Основные конструктивные элементы колеса - обод, ступица и диск.

В проектируемом редукторе зубчатые колеса получаются относительно небольших диаметров, поэтому их целесообразно изготавливать из круглого проката. Ступицу зубчатых колес цилиндрических редукторов обычно распо-лагают симметрично относительно обода.

Рис. 4 Конструкция цилиндрического колеса

da2 = 382.5 мм;

Так как da2 > 80 , то выточки выполним выточки на торце колеса глубиной 2 мм.

Принимаем

lст = 1,2d = 1.2 ∙ 43 = 51.6 мм.

Принимаем lст = b2 = 67 мм.

Ширину S торцов зубчатого венца принимают [1, стр. 63]:

S = 2,2m + 0,05b2,

где m - модуль зацепления, мм.

S = 2.2 ∙ 1.5 + 0.05 ∙ 67 = 6.7 мм.

Фаска венца

f = 0,5 ∙ m = 0,5 ∙ 1.5 = 0.75 мм;

округленная до стандартного значения

f = 1 мм.

5. Размеры элементов корпуса и крышки  редуктора. Эскизная компоновка

Размеры элементов корпуса и крышки редуктора [9,с.18]

Корпус и крышку редуктора предполагаю отливать из серого чугуна марки не ниже СЧ15.

Форма корпуса и крышки определяется технологическими, эксплуатационными и эстетическими условиями с учетом прочности и жесткости.

Габаритные размеры корпусных деталей (корпуса и крышки) определяются размерами находящейся в корпусе редукторной пары и кинематической схемой редуктора.

Вертикальные стенки корпуса редуктора перпендикулярны, а верхняя плоскость разъема параллельна основанию. Для повышения жесткости при одновременном снижении массы корпус снабжается рёбрами жесткости.

Расположение рёбер согласовывают с направлением усилий, деформирующих корпус.

Размеры   основных   элементов   чугунного   литого   корпуса   и   крышки цилиндрического редуктора (рис.5.1).

Чтобы поверхности вращающихся колес не задевали за внутренние поверхности стенок корпуса, между ними оставляют зазор "а" (мм) [1, стр.45]:

,

где L - расстояние между внешними поверхностями деталей передач, мм.

a = 10.5 мм.

Вычисленное значение a округляют в большую сторону до целого числа. В дальнейшем по a будем понимать также расстояние между внутренней поверхностью стенки корпуса и торцом ступицы колеса. [1, стр. 45]

Принимаем

a = 11 мм.

Расстояние b0 между дном корпуса и поверхностью колес или червяка для всех типов редукторов и коробок передач принимают [1, стр. 45]:

b0 ≥ 3a.

Принимаем

b0 = 33 мм.

Общие положения:

Эскизная компоновка выполняется на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1 карандашом в тонких линиях на формате А1.

      - Проводим осевые линии;

      - Вычерчиваем габариты зубчатой пары;

      - Прочерчиваем контуры внутренних стенок корпуса;

      - Вычерчивание валов, начиная с ведущего вала;

5. Вычерчиваем подшипники.

Рис. 5 Пример эскизной компоновки одноступенчатого редуктора

6. Подбор  и  проверка  прочности  шпонок

Размеры      поперечного    сечения    шпонки b, h мм, а также глубину паза на валу  t1 и в ступице t2 назначают в зависимости от диаметра вала в месте установки шпонки.

Номинальную длину l шпонки выбирают из стандартного ряда в соответствии с длиной ступицы (шириной), сидящей на валу детали.

При установке колес на валах необходимо обеспечить надежное базирование колеса по валу, передачу вращающего момента от колеса к валу или от вала к колесу. [1, стр. 77]

Для передачи вращающего момента чаще всего применяют призматические и сегментные шпонки. [1, стр. 77]

Рис. 6 [1, рис. 6.1, стр. 77]

Призматические шпонки имеют прямоугольное сечение; концы скругленные (рис. 6, а) или плоские (рис. 6, б). Стандарт для каждого диаметра вала определнные размеры поперечного сечения шпонки. Поэтому при проектных расчетах размеры b и h берут из табл. 9 [1, табл. 24.29] и определяют расчетную длину lр шпонки. Длину l = lр + b шпонки со скругленными или l = lр с плоскими торцами выбирают из стандартного ряда (табл. 9). Длину ступицы назначают на 8...10 мм больше длины шпонки.

Назначаем в качестве соединения призматическую шпонку со скругленными концами.

При диаметре вала 43 мм и длине ступицы 67 выбираем шпонку со следующими параметрами:

b = 12 мм;

h = 8 мм;

s = 0.4 мм;

t1 = 5 мм;

t2 = 3.3 мм.

Длину шпонки назначим примерно на 8...10 мм меньше длины ступицы, согласно стандартному ряду длин для шпонок:

l = 63 мм.

При передаче момента шпоночным соединением посадки можно принимать по следующим рекомендациям (посадки с большим натягом - для колес реверсивных передач) [1, стр. 77]:

для колес цилиндрических прямозубых.......................... H7/p6 (H7/r6);

для колес цилиндрических косозубых и червячных...... H7/r6 (H7/s6);

для колес конических...................................................…..H7/s6 (H7/t6);

для коробок передач......................................................... H7/k6 (H7/m6).

Назначаем посадку шпоночного соединения H7/p6.

Посадки шпонок регламентированы ГОСТ 23360-78 для призматических шпонок. Рекомендуют принимать поле допуска для ширины шпоночного паза вала для призматической шпонки P9, а ширины шпоночного паза отверстия P9.

Входной вал.

При диаметре хвостовика 18 мм и длине хвостовика 28 выбираем шпонку со следующими параметрами:

b = 6 мм;

h = 6 мм;

s = 0.25 мм;

t1 = 3.5 мм;

t2 = 2.8 мм.

Длину шпонки назначим примерно на 8...10 мм меньше длины хвостовика, согласно стандартному ряду длин для шпонок:

l = 16 мм.

Выходной вал.

При диаметре хвостовика 28 мм и длине хвостовика 60 выбираем шпонку со следующими параметрами:

b = 8 мм;

h = 7 мм;

s = 0.25 мм;

t1 = 4 мм;

t2 = 3.3 мм.

Длину шпонки назначим примерно на 8...10 мм меньше длины хвостовика, согласно стандартному ряду длин для шпонок:

l = 45 мм.

7. Подбор  подшипников  качения

При  частоте  вращения  подшипников n > 1000 об/мин  их  подбирают  по  динамической грузоподъёмности. Подбор осуществляется сравнением расчетной динамической грузоподъемности Cр с базовой C по условию:

Cр ≤ C.

Под базовой динамической грузоподъемностью подшипника C понимается постоянная радиальная нагрузка, которую подшипник может воспринять при базовой долговечности, составляющей 106 оборотов внутреннего кольца.

Расчетная динамическая грузоподъемность подшипника Cр определяется по формуле

где Q – эквивалентная динамическая нагрузка, Н; n – число оборотов вала, об/мин; Lh– долговечность (ресурс) привода, ч; m – показатель степени (для шариковых подшипников m = 3).

Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник:

где  Fr, Fa – радиальная и осевая силы соответственно;H, X, Y – коэффициенты радиальной и осевой  нагрузок; V – коэффициент  вращения при вращающемся внутреннем кольце; КБ – коэффициент  безопасности; КТ  – температурный  коэффициент.

Исходные данные для расчета: частота вращения вала n = 2956.8 мин-1; требуемый ресурс при вероятности безотказной работы 90%: L'10ah = 8000 ч.; диаметр посадочных поверхностей вала d = 25 мм; максимальные длительно действующие силы: Fr1max = Fr/2 = 934.72 Н, Fr2max = Fr/2 = 934.72 Н, FAmax = 0 Н; режим нагружения - 0 - постоянный; ожидаемая температура работы tраб = 50oC.

Для типового режима нагружения 0 коэффициент эквивалентности KE = 1. Вычисляем эквивалентные нагрузки:

Fr1 = KEFr1max = 1 ∙ 934.72 = 934.72 Н;

Fr2 = KEFr2max = 1 ∙ 934.72 = 934.72 Н;

Предварительно назначаем шариковые радиальные подшипники легкой серии 205. Схема установки подшипников - враспор.

Для выбранной схемы установки подшипников следует:

Fa1 = FA = 0 Н;

Fa2 = 0.

Дальнейший расчет производим для более нагруженной опоры 1.

1. Для принятых подшипников из табл. 24.10 [1] находим:

Cr = 14000 Н;

C0r = 6950 Н.

2. Отношение iFa/C0r = 1∙0/6950 = 0.

Из табл. 7.1 [1, стр.104] выписываем, применяя линейную интерполяцию значений (т.к. значение iFa/C0r является промежуточным) X = 0.56, Y = 2.3, e = 0.19.

3. Отношение Fa/(VFr) = 0/(1∙934.72) = 0, что меньше e = 0.19 (V=1 при вращении внутреннего кольца). Тогда принимаем X = 1, Y = 0.

4. Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка

Pr = (VXFr + YFa)KбKт.

Принимаем Kб [1, табл. 7.4 стр 107]; Kт = 1 (tраб < 100o).

Pr = (1 ∙ 1 ∙ 934.72 + 0 ∙ 0) ∙ 1.4 ∙ 1 =

= 1308.61 Н.

5. Расчетный скорректированный ресурс подшипника при a1 = 1 (вероятность безотказной работы 90%, табл. 7.5 [1]), a23 = 0.7 (обычные условия применения, см. стр. 108 [1]), k = 3 (шариковый подшипник):

L10ah = a1a23∙(Cr/Pr)k ∙ (106/60n) =

= 1 ∙ 0.7 ∙ (14000/1308.61)3∙(106/60∙2956.8) = 4831 ч.

6. Так как расчетный ресурс меньше требуемого: L10ah < L'10ah (4831 < 8000), то назначенный подшипник 205 непригоден. При требуемом ресурсе 90%.

Проверим роликовые конические подшипники легкой серии.

1. Для принятых подшипников из табл. 24.10 [1] находим:

Cr = 29200 Н;

C0r = 21000 Н;

Y = 1.6;

e = 0.37

2. Отношение Fa/(VFr) = 0/(1∙934.72) = 0, что меньше e = 0.37 (V=1 при вращении внутреннего кольца). Тогда принимаем X = 1, Y = 0.

3. Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка

Pr = (VXFr + YFa)KбKт.

Принимаем Kб [1, табл. 7.4 стр 107]; Kт = 1 (tраб < 100o).

Pr = (1 ∙ 1 ∙ 934.72 + 0 ∙ 0) ∙ 1.4 ∙ 1 =

= 1308.61 Н.

4. Расчетный скорректированный ресурс подшипника при a1 = 1 (вероятность безотказной работы 90%, табл. 7.5 [1]), a23 = 0.7 (обычные условия применения, см. стр. 108 [1]), k = 3.33 (роликовый подшипник):

L10ah = a1a23∙(Cr/Pr)k ∙ (106/60n) =

= 1 ∙ 0.7 ∙ (29200/1308.61)3.33∙(106/60∙2956.8) = 122144 ч.

5. Так как расчетный ресурс больше требуемого: L10ah > L'10ah (122144 > 8000), то предварительно назначенные подшипники 7205A пригодны. При требуемом ресурсе 90%.

Подшипники тихоходного вала

Исходные данные для расчета: частота вращения вала n = 320 мин-1; требуемый ресурс при вероятности безотказной работы 90%: L'10ah = 8000 ч.; диаметр посадочных поверхностей вала d = 35 мм; максимальные длительно действующие силы: Fr1max = Fr/2 = 934.72 Н, Fr2max = Fr/2 = 934.72 Н, FAmax = 0 Н; режим нагружения - 0 - постоянный; ожидаемая температура работы tраб = 50oC.

Для типового режима нагружения 0 коэффициент эквивалентности KE = 1. Вычисляем эквивалентные нагрузки:

Fr1 = KEFr1max = 1 ∙ 934.72 = 934.72 Н;

Fr2 = KEFr2max = 1 ∙ 934.72 = 934.72 Н;

FA = KEFAmax = 1 ∙ 0 = 0 Н.

Предварительно назначаем шариковые радиальные подшипники легкой серии 207. Схема установки подшипников - враспор.

Для выбранной схемы установки подшипников следует:

Fa1 = FA = 0 Н;

Fa2 = 0.

Дальнейший расчет производим для более нагруженной опоры 1.

1. Для принятых подшипников из табл. 24.10 [1] находим:

Cr = 25500 Н;

C0r = 13700 Н.

2. Отношение iFa/C0r = 1∙0/13700 = 0.

Из табл. 7.1 [1, стр.104] выписываем, применяя линейную интерполяцию значений (т.к. значение iFa/C0r является промежуточным) X = 0.56, Y = 2.3, e = 0.19.

3. Отношение Fa/(VFr) = 0/(1∙934.72) = 0, что меньше e = 0.19 (V=1 при вращении внутреннего кольца). Тогда принимаем X = 1, Y = 0.

4. Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка

Pr = (VXFr + YFa)KбKт.

Принимаем Kб [1, табл. 7.4 стр 107]; Kт = 1 (tраб < 100o).

Pr = (1 ∙ 1 ∙ 934.72 + 0 ∙ 0) ∙ 1.4 ∙ 1 =

= 1308.61 Н.

5. Расчетный скорректированный ресурс подшипника при a1 = 1 (вероятность безотказной работы 90%, табл. 7.5 [1]), a23 = 0.7 (обычные условия применения, см. стр. 108 [1]), k = 3 (шариковый подшипник):

L10ah = a1a23∙(Cr/Pr)k ∙ (106/60n) =

= 1 ∙ 0.7 ∙ (25500/1308.61)3∙(106/60∙320) = 269766 ч.

6. Так как расчетный ресурс больше требуемого: L10ah > L'10ah (269766 > 8000), то предварительно назначенный подшипник 207 пригоден. При требуемом ресурсе 90%.

8. Уточнённый расчёт валов на выносливость

Уточненный расчет валов на выносливость выполняется при учете совместного действия кручения и изгиба. В расчете учитываются разновидности циклов напряжений изгиба и кручения, усталостные характеристики материалов, размеры, форма и состояние поверхности вала. Целью расчета является определить общие коэффициенты запаса усталостной прочности для опасных сечений и сравнить их с допускаемыми. В практике расчетные коэффициенты запаса выносливости определяются для всех опасных сечений каждого вала.

Ниже приводится расчет общего коэффициента запаса выносливости для опасного сечения под серединой шестерни, нагруженного максимальным изгибающим и крутящим моментом и расслабленным шпоночным пазом.

9. Ведущий  вал

Данные для расчета

Расчет на статическую прочность.

Длины участков для всех схем вала:

L1 = 44.5 мм; L2 = 44.5 мм; L3 = 36.5 мм; L4 = 14 мм.

Действующие номинальные нагрузки:

Ft = 5135.8 Н (тяговая нагрузка в зацеплении);

Fr = 1869.43 Н (радиальная нагрузка в зацеплении);

T = 104 Н∙м.

Очевидно, что опасным является место зубчатого зацепления, в котором действуют все виды внутренних факторов. Рассмотрим его:

Mx = 41594 Н∙мм;

My = 114272 Н∙мм;

Mк = 104 Н∙м;

Mmax = 145928.3 Н∙мм;

Mкmax = 1.2 ∙ 104 = 124.8 Н∙м.

Расчетный диаметр в сечении вала-шестерни: d = 29.5 мм.

W = πd3/32 - bh(2d-h)2/(16d);

Wк = πd3/16 - bh(2d-h)2/(16d);

A = πd2/4 - bh/2.

W = 2520.38 мм3;

Wк = 5040.76 мм3;

A = 683.49 мм2.

σ = 103Mmax/W + Fmax/A;

τ = 103Mкmax/Wк,

Sтσ = σт/σ;

Sтτ = τт/τ.

σ = 57.9 МПа;

τ = 24.76 МПа.

Частные коэффициенты запаса:

STσ = 12.95;

STτ = 18.17;

Общий коэффициент запаса:

ST =10.55.

Выходной вал

Расчет на статическую прочность.

Длины участков для всех схем вала:

L1 = 44.5 мм; L2 = 44.5 мм; L3 = 55.5 мм; L4 = 30 мм.

Действующие номинальные нагрузки:

Ft = 5135.8 Н (тяговая нагрузка в зацеплении);

Fr = 1869.43 Н (радиальная нагрузка в зацеплении);

Fa = 0 Н (осевая нагрузка в зацеплении);

T = 932.16 Н∙м.

Очевидно, что опасным является место зубчатого зацепления, в котором действуют все виды внутренних факторов. Рассмотрим его:

Mx = 41595 Н∙мм;

My = 114272 Н∙мм;

F = 0 Н;

Mк = 932 Н∙м;

Mmax = 145928.3 Н∙мм;

Fmax = 1.2 ∙ 0 = 0 Н;

Mкmax = 1.2 ∙ 932 = 1118.4 Н∙м.

Диаметр в сечении: d = 43 мм.

Размеры шпоночного соединения (см. рис. 12): b = 12 мм; h = 8 мм

W = πd3/32 - bh(2d-h)2/(16d);

Wк = πd3/16 - bh(2d-h)2/(16d);

A = πd2/4 - bh/2.

W = 6956.65 мм3;

W = πd3/32 - bh(2d-h)2/(16d);

Wк = πd3/16 - bh(2d-h)2/(16d);

A = πd2/4 - bh/2.

W = 6956.65 мм3;

Wк = 14762.23 мм3;

A = 1404.2 мм2.

σ = 103Mmax/W + Fmax/A;

τ = 103Mкmax/Wк,

Sтσ = σт/σ;

Sтτ = τт/τ.

σ = 20.98 МПа;

τ = 75.76 МПа.

Частные коэффициенты запаса:

STσ = 35.75;

STτ = 5.94;

Общий коэффициент запаса:

ST =5.86.

10. Система  смазки  редуктора

Для уменьшения потерь мощности на трение, снижение интенсивности изнашивания трущихся поверхностей, их охлаждения и очистки от продуктов износа, а также для предохранения от заедания, задиров, коррозии должно быть обеспечено надежное смазывание трущихся поверхностей. [1, стр. 172]

Для смазывания передач широко применяют картерную систему. В корпус редуктора или коробки передач заливают масло так, чтобы венцы колес были в него погружены. Колёса при вращении увлекают масло, разбрызгивая его внутри корпуса. Масло попадает на внутренние стенки корпуса, откуда стекает в нижнюю его часть. Внутри корпуса образуется взвесь частиц масла в воздухе, которая покрывает поверхность расположенных внутри корпуса деталей. [1, стр. 172]

Картерное смазывание применяют при окружной скорости зубчатых колес и червяков от 0,3 до 12,5 м/c. При более высоких скоростях масло сбрасывает с зубьев центробежная сила и зацепление работает при недостаточном смазывании. Кроме того, заметно возрастают потери мощности на перемешивание масла, повышается его температура. [1, стр. 172]

Окружная скорость проектируемого зацепления (см. пункт "Расчет межосевого расстояния"):

ν = 4.17 м/с.

Картерная система смазывания подходит для проектируемой передачи.

Выбор смазочного материала основан на опыте эксплуатации машин.

Преимущественное применение имеют масла. Принцип назначения сорта масла следующий: чем выше окружная скорость колеса, тем меньше должна быть вязкость масла и чем выше контактные давления в зацеплении, тем большей вязкостью должно обладать масло. Поэтому требуемую вязкость масла определяют в зависимость от контактного напряжения c окружной скорости колес (табл. 10). Для рекомендуемой вязкости 50 мм2/c выбираем масло индустриальное И-Г-А-46.

Уровень погружения должен быть таким, чтобы в масло был погружен венец зубчатого колеса.

11. Библиографический  список

- Анфимов М.И. Редукторы. Конструкции и расчет. Альбом. Изд. 3-е, перераб. и доп. М., «Машиностроение»,1972.

- Гжиров Р.И. Краткий справочник конструктора: Справочник – Л.: «Машиностроение», 1983.

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Детали машин. Курсовое проектирование: Учебное пособие для технических специальностей вузов. – 7-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2001.

- Левицкий В.С. Машиностроительное черчение: Учебник для втузов – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1994.

- Перель Л.Я. Подшипники качения: Расчет, проектирование и обслуживание опор: Справочник. – М.: Машиностроение, 1983.

- Расчеты деталей машин / И.М.Чернин, А.В. Кузьмин, Г.М. Ицкович. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1978.

- Чернилевский Д.В. Курсовое проектирование деталей машин: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1980.

- Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. пособие для техникумов. – М.: Высшая школа, 1991.

- Костин В.Е., Щеглов Н.Д. Курсовое проектирование по деталям машин (расчет и конструирование цилиндрических зубчатых передач): Учебное пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2004.