УКАЗАНИЯ К ЗАДАЧЕ 4

Указания по выполнению контрольной работы	1

Задача 4	11

Методические указания к задаче 4	12

Список литературы	23

# Указания по выполнению контрольной работы

Контрольная работа по курсу «Электротехника и электроника» выполняется в соответствии с учебным планом. Для формы обучения - заочная на базе среднего профессионального и высшего образования в первом семестре самостоятельно выполняются задачи 1, 2, 3, а во втором семестре выполняются задачи 4, 5, 6.

Вариант контрольного задания определяется порядковым номером студента по списку в группе.

Условия задач переписываются полностью, цифровые данные выписываются в конце условия с обязательным указанием единиц измерения в системе СИ.

Схемы, графики, диаграммы следует выполнять, соблюдая требования ГОСТ, ЕСКД.

Выполненные в электронном виде задачи контрольной работы отсылаются преподавателю строго в срок, указанный в графике изучения дисциплины.

## Задача 4

Краново-металлургические трехфазные асинхронные электродвигатели типа МТКF и МТКН используются для привода с циклическим графиком момента нагрузки, приведенным к его валу. Используя данные, приведенные в таблице 5 для соответствующего варианта задания, определить расчетную мощность Рр и выбрать по каталогу по условиям нагрева электродвигатель и произвести проверку его на перегрузочную способность. В таблице 5 М1, М2, М3 - моменты нагрузки на валу двигателя, соответствующие участкам нагрузочного графика: t1, t2, t3 - время работы двигателя с заданными моментами нагрузки; t0 - время пауз (интервалы между циклами работы): n - частота вращения двигателя; kп - коэффициент учитывающий возможное снижение напряжения питающей сети.

- Таблица 5

- Исходные данные задачи 4

| #### Величина | Варианты контрольного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| M1, Нм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| M2, Нм | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| M3, Нм | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 25 | 20 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 |
| t1, c | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 |
| t2, c | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| t3, c | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 |
| t0, c | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 |
| n, об/мин | 735 | 935 | 735 | 935 | 735 | 935 | 735 | 935 | 735 | 935 | 735 | 935 |
| kп | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,95 |
| Величина | #### Варианты контрольного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| M1, Нм | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| M2, Нм | 55 | 55 | 55 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| M3, Нм | 40 | 35 | 40 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| t1, c | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 |
| t2, c | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 |
| t3, c | 15 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 50 | 15 | 20 | 15 |
| t0, c | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 |
| n, об/мин | 735 | 935 | 735 | 935 | 735 | 935 | 735 | 935 | 735 | 935 | 735 | 935 |
| kп | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,95 |

# Методические указания к задаче 4

Выбор мощности двигателя для повторно-кратковременного режима работы изложен в главе 13 [2]. Выбор краново-металлургических трехфазных асинхронных двигателей может быть произведен по справочнику [4] или из таблиц 8 и 9.

Таблица 8

Технические данные двигателей серии MTKF и MTKH c короткозамкнутым ротором

(50Гц, 220\380, 240\415, 400 и 500 В, режим S3, ПВ=40%)

| Тип двигателя | P2 ном кВт | nном об/мин | I1 А | cosφ | КПД % | Мmax Н•м | Мn Н•м | In, A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MTКF011-6 | 1.4 | 875 | 5.2 | 0,66 | 61,5 | 41 | 41 | 15 |
| MTКF012-6 | 2.2 | 880 | 7.2 | 0,69 | 67 | 66 | 66 | 22 |
| MTКF111-6 | 3.5 | 885 | 9.4 | 0,79 | 72 | 103 | 102 | 35 |
| MTКH111-6 | 2.5 | 930 | 8.8 | 0,63 | 68 | 97 | 96 | 32 |
| MTКF112-6 | 5 | 895 | 13.8 | 0,74 | 74 | 172 | 172 | 53 |
| MTКH112-6 | 3.6 | 925 | 11.5 | 0,66 | 72 | 155 | 154 | 50 |
| MTКF211-6 | 7.5 | 880 | 19.5 | 0,77 | 75,5 | 216 | 206 | 78 |
| MTКH211-6 | 7 | 895 | 20.8 | 0,7 | 73 | 226 | 216 | 88 |
| MTКF(H)311-6 | 11 | 910 | 28.5 | 0,76 | 77,5 | 383 | 373 | 130 |
| MTКF(H)312-6 | 15 | 930 | 36 | 0,78 | 81 | 589 | 579 | 205 |
| MTКF(H)411-6 | 22 | 935 | 51 | 0,79 | 82,5 | 765 | 706 | 275 |
| MTКF(H)412-6 | 30 | 935 | 70 | 0,78 | 83,5 | 981 | 932 | 380 |
| MTКF(H)311-8 | 7.5 | 690 | 21.8 | 0,71 | 73,5 | 324 | 314 | 95 |
| MTКF(H)312-8 | 11 | 700 | 29 | 0,74 | 78 | 500 | 461 | 150 |
| MTКF(H)411-8 | 15 | 695 | 40 | 0,71 | 80 | 657 | 638 | 185 |
| MTКF(H)412-8 | 22 | 700 | 60 | 0,69 | 80,5 | 981 | 932 | 295 |
| MTКH511-8 | 28 | 695 | 67 | 0,77 | 83 | 1128 | 1128 | 336 |
| MTКH512-8 | 37 | 695 | 87 | 0,78 | 83 | 1470 | 1390 | 460 |

Примечание. В таблице приняты обозначения: Mn, In – пусковые момент и ток. Значения I1, In измеряют при 380 В.

Таблица 9

Технические данные двигателя серий MTF и MTH с фазным ротором

(50 Гц, 220/380 и 500 В, режим S3, ПВ=40%)

| Тип двигателя | P2 ном кВт | nном об/мин | I1 А | cosφ | КПД % | I2 А | U2Ф В | Мmax Н•м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MTF011-6 | 1,4 | 885 | 5,3 | 0,65 | 61,5 | 9,1 | 116 | 39 |
| MTF012-6 | 2,2 | 890 | 7,6 | 0,68 | 64 | 11,5 | 144 | 56 |
| MTF111-6 | 3,5 | 895 | 10,4 | 0,73 | 70 | 15 | 176 | 85 |
| MTH111-6 | 3 | 895 | 10,5 | 0,67 | 65 | 13,2 | 176 | 83 |
| MTF112-6 | 5 | 930 | 14,4 | 0,7 | 75 | 15,7 | 216 | 137 |
| MTH112-6 | 4,5 | 910 | 13,9 | 0,71 | 69 | 15,6 | 203 | 118 |
| MTF211-6 | 7,5 | 930 | 21 | 0,7 | 77 | 19,8 | 256 | 191 |
| MTH211-6 | 7 | 920 | 22,5 | 0,64 | 73 | 19,5 | 236 | 196 |
| MTF(H)311-6 | 11 | 945 | 30,5 | 0,69 | 78 | 42 | 172 | 314 |
| MTF(H)312-6 | 15 | 955 | 38 | 0,73 | 81 | 46 | 219 | 471 |
| MTF(H)411-6 | 22 | 965 | 55 | 0,73 | 83,5 | 60 | 235 | 638 |
| MTF(H)412-6 | 30 | 970 | 75 | 0,71 | 83,5 | 73 | 255 | 932 |
| MTH512-6 | 55 | 960 | 120 | 0,79 | 88 | 105 | 340 | 1630 |
| MTH611-6 | 75 | 950 | 154 | 0,85 | 87 | 180 | 270 | 2610 |
| MTH612-6 | 95 | 960 | 193 | 0,85 | 88 | 176 | 366 | 3580 |
| MTH613-6 | 118 | 960 | 237 | 0,84 | 90 | 160 | 473 | 4660 |
| MTF(H)311-8 | 7,5 | 696 | 22,8 | 0,68 | 73 | 21 | 245 | 265 |
| MTF(H)312-8 | 11 | 705 | 30,5 | 0,71 | 77 | 43 | 165 | 422 |
| MTF(H)411-8 | 15 | 710 | 42 | 0,67 | 81 | 48,8 | 206 | 569 |
| MTF(H)412-8 | 22 | 720 | 65 | 0,63 | 82 | 57 | 248 | 883 |
| MTH511-8 | 28 | 705 | 71 | 0,72 | 83 | 64 | 281 | 1000 |
| MTH512-8 | 37 | 705 | 89 | 0,74 | 85 | 77 | 305 | 1370 |
| MTH611-10 | 45 | 570 | 112 | 0,72 | 84 | 154 | 185 | 2320 |
| MTH612-10 | 60 | 565 | 147 | 0,78 | 85 | 154 | 248 | 3140 |
| MTH613-10 | 75 | 575 | 180 | 0,72 | 88 | 145 | 320 | 4120 |
| MTH711-10 | 100 | 584 | 246 | 0,69 | 89,5 | 233 | 272 | 4560 |
| MTH712-10 | 125 | 585 | 300 | 0,7 | 90,3 | 237 | 327 | 5690 |

Примечание: В таблице приняты обозначения: I1 – ток статора; I2 – ток ротора; U2ф – фазное напряжение (между кольцами ротора); Mmax – максимальный момент.

# Список литературы

1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники - М: Высшая школа, 1978,-528с.

2. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники - М.: Высшая школа, 2000 -752с.

3. Ионкин П. А - Сборник задач и упражнений по теоретическим основам электротехники - М: Энергоиздат, 1982 -768с.

4. Справочник по электрическим машинам. Т. 2/ Под. ред И.П. Копылова. - М.: Энергоатомиздат, 1989. – 688 с.

5. Рекус Г.Г., Белоусов А.И. Сборник задач по электротехники и основам электроники - М.: Высшая школа, 2001 - 415с.