Контрольная работа № 2

Задача 1. (варианты 01 – 50).  Цепь переменного тока содержит различные элементы (резисторы, индуктивности, емкости), включенные последовательно. Схеме цепи приведена на соответствующем рисунке. Номер рисунка и значения сопротивлений  всех элементов, а также  один дополнительный параметр заданы в таблице 1.

Начертить схему цепи и определить следующие величины. относящие к данной цепи, если они не заданы в таблице 1.  1) полное сопротивление z; 2) напряжение U, приложение к цепи;  3) ток  I;  4) угол сдвига фаз φ (по  величине и знаку);  5) активную Р, реактивную Q и полную S мощности цепи. Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи и пояснить ее построение. С помощью логических рассуждений пояснить характер изменения (увеличится, уменьшится, останется без изменения) тока, активной, реактивной мощности в цепи при увеличении частоты тока в два раза.  Напряжение, приложенное к цепи. считать неизменным.

Примечание.  В таблице 1.  индексы буквенных обозначений  следует понимать так:

QL1 – реактивная мощность в первом индуктивном сопротивлении;

Qc1 – то же, но в емкостном сопротивлении;

PR1 – активная мощность в первом активном сопротивлении;

UR1, UL1, Uc1 – падения напряжения соответственно в первом активном, индуктивном, первом емкостном сопротивлениях.

Таблица 1.

| № вар. | № рис. | R1 Oм | R2 Ом | Х L1 Ом | Х L2 Ом | ХC1 Ом | Xc2 Ом | Дополнительный параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 4 | - | 6 | - | 3 | - | QL1 = 150 вар |
| 02 | 2 | 6 | 2 | 3 | - | 9 | - | U = 40 B |
| 03 | 3 | 10 | 6 | - | - | 12 | - | I = 5 A |
| 04 | 4 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | PR1 = 150 Bт |
| 05 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | S = 360 В · А |
| 06 | 6 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | I = 4 A |
| 07 | 7 | 8 | - | 12 | - | 4 | 2 | P = 200 Bт |
| 08 | 8 | 16 | - | 10 | 8 | 6 | - | U = 80 В |
| 09 | 9 | 10 | 6 | - | - | 8 | 4 | I = 2 A |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | - | 6 | 2 | Q = - 192 вар |
| 11 | 1 | 3 | - | 2 | - | 6 | - | U = 50 B |
| 12 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | 10 | - | I = 4 A |
| 13 | 3 | 4 | 2 | - | - | 8 | - | UR1 = 20 B |
| 14 | 4 | 8 | 4 | 16 | - | - | - | S = 320 B · A |
| 15 | 5 | 6 | 10 | 8 | 4 | - | - | P = 400 Bт |
| 16 | 6 | 6 | - | - | - | 5 | 3 | S = 160 B · A |
| 17 | 7 | 12 | - | 4 | - | 12 | 8 | I = 4 A |
| 18 | 8 | 6 | - | 8 | 4 | 4 | - | P = 54 Bт |
| 1 | 9 | 8 | 4 | - | - | 6 | 10 | S = 180 B · A |
| 20 | 10 | 8 | 8 | 12 | - | 4 | 2 | P = 256 Bт |

Продолжение таблицы 1

| № вар. | № рис. | R1 Oм | R2 Ом | Х L1 Ом | Х L2 Ом | ХC1 Ом | Xc2 Ом | Дополнительный параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1 | 6 | - | 10 | - | 2 | - | I = 5 A |
| 22 | 2 | 4 | 2 | 12 | - | 4 | - | P = 24 Bт |
| 23 | 3 | 5 | 3 | - | - | 6 | - | S = 250 B · A |
| 24 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | QL1 = 80 вар |
| 25 | 5 | 4 | 8 | 10 | 6 | - | - | Q = 64 вар |
| 26 | 2 | 8 | - | - | - | 4 | 2 | U = 40 В |
| 27 | 7 | 6 | - | 12 | - | 2 | 2 | UL1 = 60 B |
| 28 | 8 | 4 | - | 8 | 4 | 9 | - | Q = 75 вар |
| 29 | 9 | 2 | 6 | - | - | 4 | 2 | UR2 = 24 B |
| 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | - | 8 | 4 | QL1 = 16 вар |
| 31 | 1 | 8 | - | 4 | - | 10 | - | P = 800 Вт |
| 32 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 10 | - | Q c1 = - 160 вар |
| 33 | 3 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | Р = 100Вт |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | I = 2 A |
| 35 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | - | U = 60 B |
| 36 | 6 | 16 | - | - | - | 4 | 8 | Q = - 300 вар |
| 37 | 7 | 4 | - | 10 | - | 4 | 3 | Uc2 = 15 B |
| 38 | 8 | 12 | - | 14 | 10 | 8 | - | UR1 = 60 B |
| 39 | 9 | 4 | 2 | - | - | 4 | 4 | Qc2 = - 256 вар |
| 40 | 10 | 1 | 2 | 6 | - | 8 | 2 | Uc1 = 40 B |
| 41 | 1 | 12 | - | 18 | - | 4 | - | S = 500 B · A |
| 42 | 2 | 18 | 2 | 1 | - | 4 | - | QL1 = 500 вар |
| 43 | 3 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | Qc1 = -100 вар |
| 44 | 4 | 10 | 6 | 12 | - | - | - | U = 100 B |
| 45 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | - | - | I = 4 A |
| 46 | 6 | 12 | - | - | - | 10 | 6 | P = 48 Bт |
| 47 | 7 | 3 | - | 8 | - | 2 | 10 | Q = -400 вар |
| 48 | 8 | 6 | - | 5 | 3 | 8 | - | Uc1 = 16 B |
| 49 | 9 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | Q = - 48 вар |
| 50 | 10 | 10 | 6 | 18 | - | 4 | 2 | S = 80 B · A |

Задача № 2. (варианты 01-50)

По заданной векторной диаграмме для цепи переменного тока с последовательным соединением элементов (резисторов, индуктивностей  и емкостей) начертить эквивалентную схему цепи и определить следующие величины: 1) сопротивление каждого элемента цепи и полное сопротивление  Z  2)  напряжение U, 3) угол сдвига фаз φ (по величине и знаку)

- активную реактивную и полную мощности ( P, S, Q ) цепи.

Каким образом в заданной цепи можно получить резонанс напряжений ? Если цепь не

позволяет достигнуть резонанса напряжений, то пояснить, какой элемент надо дополнительно включить в цепь. Начертить схему такой цепи.

Данные для своего варианта принять из таблицы.2

R1                           XL1        XC1                                                  R1             XL1           R2           XC1

U						      U

Рисунок 1						Рисунок 2

R1                  XC1        R2                                                                 R1          XL1            R2

U						      U

Рисунок 3					        Рисунок 4

XL1         R1           XL2         R2                                                          XC1        R1               XC2

U						       U

Рисунок 5						Рисунок 6

XC1             XL1            R1      XC2                                                     R1               XL1        XC1      XL2

U							  U

Рисунок 7						 Рисунок 8

XC1           R1      XC2      R2                                                                           R1              XL      XC1       R2          XC2

U						           U

Рисунок 9						Рисунок 10

Таблица 2.

| № вар. | № рис. | I, A | U1, B | U2, B | U3, B | U4, B | U5, B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 11 | 5 | 15 | 15 | 5 | - | - |
| 02 | 12 | 4 | 32 | 80 | 16 | 16 | - |
| 03 | 13 | 3 | 60 | 48 | 24 | - | - |
| 04 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 4 | - |
| 05 | 15 | 4 | 12 | 20 | 16 | 4 | 8 |
| 06 | 16 | 2 | 16 | 2 | 12 | 6 | 10 |
| 07 | 17 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | - |
| 08 | 18 | 5 | 50 | 25 | 50 | - | - |
| 09 | 19 | 4 | 32 | 56 | 12 | 8 | - |
| 10 | 20 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 |
| 11 | 11 | 2 | 10 | 12 | 6 | - | - |
| 12 | 12 | 10 | 30 | 50 | 20 | 10 | - |
| 13 | 13 | 4 | 40 | 12 | 24 | - | - |
| 14 | 14 | 5 | 50 | 40 | 30 | 20 | - |
| 15 | 15 | 2 | 12 | 20 | 12 | 4 | 4 |
| 16 | 16 | 3 | 18 | 6 | 12 | 12 | 30 |
| 17 | 17 | 4 | 20 | 16 | 12 | 8 | - |
| 18 | 18 | 6 | 18 | 12 | 18 | - | - |
| 19 | 19 | 5 | 20 | 80 | 30 | 20 | - |
| 20 | 20 | 8 | 48 | 64 | 32 | 16 | 80 |
| 21 | 11 | 10 | 10 | 40 | 20 | - | - |
| 22 | 12 | 5 | 20 | 30 | 20 | 10 | - |
| 23 | 13 | 2 | 20 | 16 | 8 | - | - |
| 24 | 14 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | - |
| 25 | 15 | 3 | 36 | 36 | 24 | 18 | 24 |
| 26 | 16 | 4 | 16 | 24 | 20 | 40 | 44 |
| 27 | 17 | 5 | 50 | 40 | 30 | 20 | - |
| 28 | 18 | 7 | 56 | 70 | 56 | - | - |
| 29 | 19 | 2 | 4 | 40 | 32 | 12 | - |
| 30 | 20 | 6 | 12 | 30 | 24 | 6 | 30 |
| 31 | 11 | 3 | 36 | 36 | 12 | - | - |
| 32 | 12 | 2 | 16 | 40 | 8 | 8 | - |
| 33 | 13 | 5 | 50 | 30 | 10 | - | - |
| 34 | 14 | 10 | 60 | 20 | 20 | 40 | - |
| 35 | 15 | 5 | 10 | 50 | 40 | 20 | 30 |
| 36 | 16 | 6 | 30 | 6 | 18 | 12 | 36 |
| 37 | 17 | 2 | 8 | 20 | 16 | 12 | - |
| 38 | 18 | 4 | 60 | 40 | 60 | - | - |
| 39 | 19 | 3 | 6 | 36 | 24 | 12 | - |
| 40 | 20 | 5 | 30 | 40 | 30 | 50 | 70 |
| 41 | 11 | 4 | 24 | 24 | 8 | - | - |
| 42 | 12 | 1 | 10 | 20 | 8 | 6 | - |
| 43 | 13 | 3 | 60 | 48 | 24 | - | - |
| 44 | 14 | 8 | 24 | 8 | 8 | 16 | - |
| 45 | 15 | 6 | 48 | 84 | 24 | 24 | 36 |
| 46 | 16 | 5 | 20 | 20 | 10 | 20 | 40 |
| 47 | 17 | 6 | 12 | 36 | 24 | 12 | - |
| 48 | 18 | 2 | 36 | 30 | 36 | - | - |
| 49 | 19 | 5 | 20 | 50 | 20 | 15 | - |
| 50 | 20 | 10 | 50 | 100 | 60 | 30 | 100 |

U3					        U1

O	      φ			        I

U							U

U4

U2						 U2        U3

φ    U1

O					  I

Рисунок 11					Рисунок 12

U1						            0		                                      I

φ

U1      U2

U2	                   U5

U										  U

φ								                  U3

0                                                I   				       			U4

Рисунок 13							Рисунок 14

U2

U1            U3

U2      U3

U4

U5

U         U1				          0	         φ		                        I

φ							U

0			        I

U4

Рисунок 15						Рисунок 16

U4						          U2

U2     U3

U1                              U5

U1 	 U

φ							          U

0			       I				0                                                  I

φ = 0

Рисунок 17	             					Рисунок 18

U3

U2     U3

U                       U4							                     U4

U   φ		                                                                 0      U1                                                      I

0                                       I                                                                      φ

U                    U5

Рисунок 19	             					Рисунок 20

Задача №3  (варианты 01-50)

Цепь переменного тока содержит  различные элементы (резисторы, индуктивности, емкости), образующие две параллельные ветви. Схема цепи приведена на соответствующем рисунке.

Номер рисунка, значения всех сопротивлений , а также дополнительный параметр заданы в таблице 3.

Индекс» «1» у дополнительного параметра означает, что он относится к первой ветви,  индекс «2» – ко второй.

Начертить схему цепи и определить следующие величины, если они не заданы в таблице3.

- токи Ι1 и Ι2 в обеих ветвях

- ток Ι в неразветвленной  части цепи .

- напряжение U, приложенное к цепи

- активную Р, реактивную Q и полную S мощность всей цепи.

Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи.

Каким образом в заданной цепи можно получить резонанс токов. Если цепь не позволяет достигнуть резонанса токов, то пояснить, какой элемент надо дополнительно включить  в цепь  для этого. Начертить схему такой цепи.

Задачу № 3 решить также методом  проводимостей (четный вариант) или символическим  методом (нечетный вариант)

Таблица.3

| № вар. | № рис. | R1 Ом | R2 Ом | XL1 Ом | XL2 Ом | XC1 Ом | XC2 Ом | Дополнительный параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 21 | 5 | 3 | - | 4 | - | - | Q = 64 вар |
| 02 | 22 | 10 | 8 | - | - | - | 6 | U = 20 В |
| 03 | 23 | 4 | - | - | - | - | 5 | I1 = 5 А |
| 04 | 24 | 4 | 6 | 3 | 8 | - | - | I2 = 4 А |
| 05 | 25 | 16 | - | 12 | - | - | 10 | P = 256 Вт |
| 06 | 26 | 24 | 16 | - | 12 | 32 | - | U = 80 В |
| 07 | 27 | 5 | 4 | - | 6 | - | - | I2 = 6 А |
| 08 | 28 | 15 | 12 | - | 20 | - | 4 | P1 = 240 Вт |
| 09 | 29 | 8 | 16 | - | - | 6 | 12 | U = 100 В |
| 10 | 30 | 4 | 8 | - | 12 | 3 | 6 | P2 = 288 Вт |
| 11 | 21 | 10 | 6 | - | 8 | - |  | U = 50 В |
| 12 | 22 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | I1 = 5 А |
| 13 | 23 | 12 | - | - | - | - | 8 | I2 = 6 A |
| 14 | 24 | 6 | 8 | 8 | 4 | - | - | P2 = 300 Bт |

# Продолжение таблицы 3

| № вар. | № рис. | R1 Ом | R2 Ом | XL1 Ом | XL2 Ом | XC1 Ом | XC2 Ом | Дополнительный параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 25 | 32 | 2 | 24 | - | - | 40 | U = 120 B |
| 16 | 26 | 12 | 8 | - | 10 | 16 | - | QL2 = 250 вар |
| 17 | 27 | 2 | 6 | - | 3 | - | - | P2 = 16 Bт |
| 18 | 28 | 5 | 4 | - | 4 | - | 10 | U = 30 В |
| 19 | 29 | 3 | 4 | - | - | 4 | 8 | I2 = 4 A |
| 20 | 30 | 8 | 4 | - | 5 | 6 | 8 | U = 20 B |
| 21 | 21 | 4 | 3 | - | 3 | - | - | I2 = 8 A |
| 22 | 22 | 5 | 12 | - | - | - | 3 | I2 = 2 A |
| 23 | 23 | 2 | - | - | - | - | 4 | U = 8 B |
| 24 | 24 | 8 | 8 | 6 | 16 | - | - | Q2 = 144 вар |
| 25 | 25 | 48 | - | 64 | - | - | 60 | UR1 =144 B |
| 26 | 26 | 3 | 6 | - | 6 | 4 | - | I1 = 5 A |
| 27 | 27 | 6 | 12 | - | 8 | - | - | Q = 72 вар |
| 28 | 28 | 10 | 24 | - | 12 | - | 4 | Q = 32 вар |
| 29 | 29 | 24 | 4 | - | - | 32 | 16 | U = 120 B |
| 30 | 30 | 64 | 6 | - | 40 | 48 | 8 | P1 = 64 Bт |
| 31 | 21 | 8 | - | - | - | - | - | I1 = 5 A |
| 32 | 22 | 12 | 3 | - | - | - | 8 | Q = - 288 вар |
| 33 | 23 | 3 | - | - | - | - | 4 | P = 48 Bт |
| 34 | 24 | 16 | 16 | 12 | 4 | - | - | U = 40 B |
| 35 | 25 | 8 | - | 6 | - | - | 8 | UL1=32 B |
| 36 | 26 | 32 | 32 | - | 12 | 24 | - | I2 = 6 A |
| 37 | 27 | 5 | 6 | - | 3 | - | - | U = 20 B |
| 38 | 28 | 20 | 8 | - | 30 | - | 6 | P2 = 128 Bт |
| 39 | 29 | 16 | 4 | - | - | 12 | 8 | P1 =64 Bт |
| 40 | 30 | 6 | 3 | - | 4 | 8 | 10 | I1 = 5 A |
| 41 | 21 | 8 | 6 | - | 3 | - | - | P2 = 256 Bт |
| 42 | 22 | 3 | 12 | - | - | - | 4 | Uc2 = 12 B |
| 43 | 23 | 5 | - | - | - | - | 10 | Q = - 40 вар |
| 44 | 24 | 24 | 6 | 32 | 16 | - | - | UR1= 48 B |
| 45 | 25 | 6 | - | 8 | - | - | 12 | QL1 = 288 вар |
| 46 | 26 | 4 | 8 | - | 8 | 3 | - | P1 = 256 Bт |
| 47 | 27 | 9 | 5 | - | 8 | 3 | - | I1 =10 A |
| 48 | 28 | 5 | 5 | - | 4 | - | 10 | Qc2 = - 640 вар |
| 49 | 29 | 64 | 32 | - | - | 48 | 32 | P2 = 384 Bт |
| 50 | 30 | 3 | 6 | - | 10 | 4 | 2 | I2 = 3А |

R2				    R2				 XC2

U	           R1		               U                    R1			         U	             R1

XL2				    XC2

Рисунок 21				Рисунок 22			     Рисунок 23

R1            R2                                               R1				    R1           R2

U

U			            XC2           U

XL1       XL2                                                                       XL1                                                                        XC2            XL2

Рисунок 24			        Рисунок 25	                                       Рисунок 26

R2					XL2

R1           R2

R1               XL2                                  U

U						 R1               R

U                     XC1             XC2

R2

Рисунок 27			        Рисунок 28	                                       Рисунок 29

R1                     R2

U               XC1                               XL,2

X C2

Рисунок 30

Задача № 4 (вариант 01-10)

В трехфазной цепи, соединенной звездой определить фазные токи, ток в нулевом проводе, активную, реактивную мощности всей цепи. Построить в масштабе векторную диаграмму.

Данные о нагрузке и напряжении приведены в таблице 4.

Таблица 4.

| № варианта | Uф В | Uл В | ZA Ом | ZВ Ом | Zc Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 220 | - | 10 + j 10 | 20 | 20 |
| 02 | - | 220 | 20 ℮ ј 30 | 20℮ ј30 | 20 |
| 03 | 220 | - | 10 + ј 20 | 10 – ј 20 | 20 |
| 04 | - | 380 | ј 20 | - ј 20 | 20 |
| 05 | 127 | - | 20 + ј 10 | 20 | 20 – ј20 |
| 06 | 220 | - | - - ј 30 | 50 | 40 + ј40 |
| 07 | - | 380 | 40℮ ј36° | 30℮ ј90 | 40 |
| 08 | 127 | - | 50 | 50℮ ј 60 | 50℮ - ј90 |
| 09 | - | 220 | 44℮ ј70 ° | 44 | 44℮ -ј70° |
| 10 | 220 | - | 20 | 20 | 20℮ 40˚ |

Задача № 4 ( вариант 11-20)

В трехфазной цепи, соединенной звездой, определить активные сопротивления фаз, фазные токи, ток в нулевом проводе, мощности, потребляемые каждой фазой и всей цепью.

Построить в масштабе векторную диаграмму. Заданные значения линейных токов и напряжений приведены в таблице 5.

Таблица 5.

| № варианта | Uф В | Uл В | IА А | Iв А | Iс А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 220 | - | 5 | 10 | 20 |
| 12 | - | 220 | 5 | 5 | 10 |
| 13 | 127 | - | 10 | 20 | 40 |
| 14 | - | 380 | 10 | 5 | 5 |
| 15 | 220 | - | 20 | 10 | 5 |
| 16 | - | 220 | 10 | 10 | 5 |
| 17 | - | 380 | 5 | 20 | 10 |
| 18 | 127 | - | 10 | 10 | 20 |
| 19 | 220 | - | 22 | 11 | 5 |
| 20 | - | 220 | 5 | 22 | 11 |

Задача № 4(варианты 21-30)

В трехфазной цепи, соединенной  звездой, определить линейные, фазные токи, ток в нулевом проводе, активную, реактивную мощности всей цепи. Построить в масштабе векторную диаграмму. Данные о нагрузке  и напряжении приведены в таблице 6

Таблица 6.

| № вар. | Uф B | Uл В | RА Ом | ХА Ом | RB Ом | Хв Ом | Rc Ом | Хс Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 220 | - | 5 | ј5 | 4 | - | 4 | - ј3 |
| 22 | - | 220 | 5 | - | 5 | ј10 | 10 | - ј10 |
| 23 | 127 | - | 10 | -ј 10 | 5 | ј10 | 10 | - |
| 24 | - | 380 | 20 | ј10 | 10 | - ј10 | 10 | - |
| 25 | 220 | - | 10 | -ј 20 | 10 | - | 10 | ј10 |
| 26 | - | 220 | 10 | ј10 | 20 | ј20 | 20 | - |
| 27 | 127 | - | 10 | ј10 | 10 | ј10 | 10 | ј10 |

Продолжение таблицы 6

| № вар. | Uф B | Uл В | RА Ом | ХА Ом | RB Ом | Хв Ом | Rc Ом | Хс Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | - | 380 | 10 | - ј10 | 10 | + ј10 | 10 | - |
| 29 | 220 | - | 20 | ј20 | 20 | - ј10 | 20 | - |
| 30 | - | 220 | 10 | - ј20 | 10 | + ј20 | 10 | - |

Задача № 4 (варианты 31-40)

В трехфазной цепи, соединенной треугольником, определить фазные, линейные токи, активную, реактивную мощности цепи. Построить в масштабе векторную диаграмму схему замещения.

Данные о нагрузке и напряжении приведены в таблице 7.

Таблица 7.

| № варианта | Uф В | Uл В | ZAB Ом | ZВС Ом | ZСА Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 220 | - | 5 + ј5 | 5 | 5 – ј5 |
| 32 | - | 220 | 10 + ј10 | 10 – ј5 | 10 |
| 33 | 380 | - | 4 | 4 + ј3 | 3 – ј4 |
| 34 | - | 380 | 20 | ј20 | 10 – ј10 |
| 35 | 220 | - | 10 + ј10 | 20 – ј10 | 10 |
| 36 | - | 220 | 10 + ј5 | 5 – ј5 | 10 |
| 37 | 380 | - | 20 – ј20 | 20 + ј10 | 20 |
| 38 | - | 380 | 20 | 20 + ј40 | 40 – ј20 |
| 39 | 220 | - | 10 | 10 + ј10 | 20 – ј10 |
| 40 | - | 220 | 10 +ј10 | 20 | 20 – ј20 |

Задача № 4 (варианты 41-50)

В трехфазной цепи соединенной треугольником, определить фазные, линейные токи, активную,  реактивную мощности цепи. Построить в масштабе векторную диаграмму.

Данные о нагрузке и напряжении приведены в таблице 8.

Таблица 8.

| № варианта | Uф В | Uл В | ZAB Ом | Zвс Ом | ZCA Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 220 | - | 10℮ ј30° | 20 | 20℮-j45° |
| 42 | - | 220 | 20℮ ј60° | 20℮ - j 50° | 20 |
| 43 | 380 | - | 38℮ ј0° | 19℮ j40° | 38℮ -j70° |
| 44 | - | 380 | 20℮ ј 30° | 20 | 20℮- ј 30° |
| 45 | 220 | - | 10 | 10℮ j60° | 10℮ -ј30° |
| 46 | - | 220 | 10℮ ј90° | 10 | 10℮-ј45° |
| 47 | 380 | - | 10 ℮ j60° | 10 | 20℮ -ј30° |
| 48 | - | 380 | 10 | 10℮ -j90° | 10℮ј45 |
| 49 | 220 | - | 10℮ j45° | 10℮ j45 | 10 |
| 50 | - | 220 | 10℮ - j90° | 10 | 10℮ ј60° |

Задача № 5 (варианты 01-10)

Ток в цепи  изменяется по закону   i = 15 Sin (wt – 40°) + Sin 3 wt

Вычислить полную мощность цепи, действующие значения тока и напряжения. Записать закон изменения несинусоидального напряжения . Данные нагрузки для расчета взять из таблицы 9.

Таблица 9

| № варианта | Z1 Ом | R Oм | ХL3 Ом | Xc3 Ом | Cos φ3 | Z3 ОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | - | 5 | 5 | 5 | - |  |
| 02 | - | 4 | 9 | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - | - | - |
| 04 | - | - | - | - | - | 4 + ј 9 |
| 05 | - | - | - | 2 | 0,8 | 4 – ј 3 |
| 06 | - | 4 | - | - | 0,6 | - |
| 07 | 4 + j 4 | - | - | - | - | - |
| 08 | 5℮ ј37 | - | - | - | - | - |
| 09 | - | 4 | - | - | - | - |
| 10 | - | 4 | - | 3 | - | - |

Задача № 5 (вариант 11-20)

Напряжение в цепи изменяется по закону

u = 100 + 100 Sin wt + 20  Sin (3wt + 20o) + 10 Sin (5wt – 40o)

Вычислить активную мощность цепи, действующие значения тока и напряжения. Записать закон изменения несинусоидального тока. Данные нагрузки для расчета взять из таблицы 10.

Таблица 10.

| № варианта | 1 Ом | Z3 Ом | Z5 Ом | XL1 Ом | R Ом | XL3 Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 (31) | 10 ℮ ј 53˚ | - | - | - | - | - |
| 12 (32) | - | - | - | 3 | 4 | - |
| 13 (33) | - | - | - | - | 3 | 9 |
| 14 (34) | - | 5℮ ј 60˚ | - | - | - | - |
| 15 (35) | - | - | 10℮ј37° | - | - | - |
| 16 (36) | - | - | - | 2 | 8 | - |
| 17 (37) | 5 + ј3 | - | - | - | - | - |
| 18 (38) | - | 4 – ј3 | - | - | - | - |
| 19 (39) | - | - | 2 + ј5 | - | - | - |
| 20 (40) | - | - | - | 2 | 2 | - |

Задача №  5 (варианты 21-30)

Ток в цепи изменяется по закону  ί = 50 Sin (wt + 20°) + 40 Sin 3wt.

Вычислить полную, активную, реактивную мощности цепи, действующие значения тока и напряжения. Записать закон изменения несинусоидального напряжения. Данные для расчета взять из таблицы 11.

Таблица 11.

| № варианта | R Ом | XL1 Ом | Xc1 Ом | XL3 Ом | Xc3 Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 (41) | 4 | 1 | 3 | - | - |
| 22 (42) | 4 | - | - | 6 | 2 |
| 23 (43) | 5 | 5 | 9 | - | - |
| 24 (44) | 5 | 1 | 6 | - | - |
| 25 (45) | 6 | - | - | 6 | 6 |

Продолжение таблицы 11

| № варианта | R Ом | XL1 Ом | Xc1 Ом | XL3 Ом | Xc3 Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 (46) | 2 | 2 | 9 | - | - |
| 27 (47) | 3 | - | - | 9 | 3 |
| 28 (48) | 5 | 2 | 15 | - | - |
| 29 (49) | 4 | - | - | 15 | 5 |
| 30 (50) | 2 | 2 | 3 | - | - |

Задача № 5 (варианты 31-40)

Ток изменяется по закону  ί = 20 Sin wt + 10 Sin (3wt -10˚) + 30 Sin (5wt + 50°)

Вычислить полную, активную, реактивную мощности цепи, действующие значения тока и напряжения. Записать закон изменения несинусоидального напряжения.

Данные для расчета взять из таблицы 10

Задача № 5 (варианты 41-50)

К цепи приложено несинусоидальное напряжение

u = 50 + 70,5 Sin ( wt + 30°)m + 42,3 Sin (3wt - 20°) + 28, 2 Sin 5 wt.

Вычислить полную, активную, реактивную мощности цепи. Записать закон изменения несинусоидального ток

Данные для расчета взять из таблицы 11.

Задача № 6 (варианты 01-10)

Цепь состоящая из последовательно соединенных R и L, присоединяется к источнику с постоянным напряжением. Построить графики изменения тока, напряжений uR , u£  ЭДС самоиндукции ℓL   Данные для расчетов приведены в таблице 1

Таблица 12

| № варианта | R Ом | Z Гн | U В |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 30 | 1,5 | 40 |
| 02 | 100 | 2 | 10 |
| 03 | 10 | 0,1 | 100 |
| 04 | 2 | 0,1 | 10 |
| 05 | 2 | 0,2 | 50 |
| 06 | 40 | 2 | 20 |
| 07 | 50 | 0,5 | 100 |
| 08 | 10 | 0,2 | 40 |
| 09 | 40 | 0,1 | 30 |
| 10 | 50 | 10 | 10 |

Задача № 6 (варианта 11-20)

Цепь с заданным напряжением U, индуктивностью L и активным сопротивлением R замыкается накоротко. Построить графики тока,  напряжений uR ,  uL ,  ЭДС самоиндукции ℓL    по данным расчета. Данные для расчетов в таблице 13.

Таблица 13.

| № варианта | R Ом | L Гн | U В |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 100 | 1 | 40 |
| 12 | 80 | 0,8 | 10 |
| 13 | 60 | 1,2 | 20 |
| 14 | 40 | 0,4 | 30 |
| 15 | 20 | 2 | 50 |
| 16 | 10 | 0,1 | 40 |
| 17 | 20 | 0,2 | 30 |
| 18 | 30 | 1,5 | 20 |
| 19 | 40 | 2 | 10 |
| 20 | 50 | 2 | 1 |

Задача № 6 (вариант 21-30)  Конденсатор емкостью С подключается к источнику постоянного напряжения U,    через резистор R. Построить графики изменения напряжений uс,   uR,   тока ι по данным расчета. Данные для расчетов приведены в

Таблица 14

| № варианта | R кОм | С мкФ | U В |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1 | 100 | 100 |
| 22 | 2 | 30 | 50 |
| 23 | 8 | 50 | 20 |
| 24 | 1 | 100 | 100 |
| 25 | 0,1 | 20 | 50 |
| 26 | 2 | 50 | 20 |
| 27 | 2 | 25 | 100 |
| 28 | 1 | 100 | 50 |
| 29 | 2 | 10 | 20 |
| 30 | 2 | 50 | 100 |

Задача № 6 (варианты 31-40)

Конденсатор отключается от цепи постоянного напряжения и замыкается накоротко. Построить графики изменения напряжения на конденсаторе, резисторе, тока в цепи. Параметры цепи заданы в таблице 15.

Таблица 15.

| № варианта | R кОм | С мкФ | U В |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 1 | 100 | 100 |
| 32 | 2 | 50 | 50 |
| 33 | 4 | 25 | 20 |
| 34 | 0,1 | 100 | 10 |
| 35 | 0,2 | 10 | 20 |
| 36 | 0,4 | 20 | 50 |
| 37 | 1 | 100 | 100 |

# Продолжение  таблицы 15

| № варианта | R кОм | С мкФ | U В |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | 2 | 50 | 50 |
| 39 | 4 | 20 | 40 |
| 40 | 1 | 50 | 20 |

Задача № 6 (вариант 41-50)

Последовательно с конденсатором С  включен резистор R. Определить время через которое напряжение конденсатора достигнет заданного процента напряжения источника U. Данные для расчетов приведены в таблице 16.

Таблица 16.

| № варианта | R кОм | С мкФ | U В | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 50 | 3 | 100 | 86,4 |
| 42 | 10 | 5 | 150 | 63 |
| 43 | 20 | 1 | 50 | 45 |
| 44 | 1 | 10 | 40 | 50 |
| 45 | 2 | 5 | 30 | 70 |
| 46 | 5 | 10 | 20 | 32 |
| 47 | 10 | 20 | 100 | 95 |
| 48 | 50 | 10 | 150 | 37 |
| 49 | 20 | 40 | 50 | 67 |
| 50 | 10 | 1 | 40 | 80 |

Вопросы по ТОЭ (з.о.)

1.Выражение синусоидальных напряжений и токов комплексными числами.

2. Комплексные сопротивления и проводимость.

3.Вычисление мощности по известным напряжению и току в символической форме.

4.Законы Ома и Кирхгофа в символической форме. Расчет эл. цепей переменного тока с применением комплексных чисел.

5.Колебательный контур. Ток и напряжение в колебательном контуре без потерь энергии: частота собственных колебаний. Колебательный контур с потерями энергии.

6.Резонанс напряжений: условия и признаки резонанса напряжений, резонансная частота, частотные характеристики, добротность контура.

7.Резонанс токов: условия и признаки резонансов токов, резонансная частота, частотные характеристики, добротность.

8.Компенсация реактивной мощности в эл. цепях с помощью конденсаторов. Влияние величины реактивной мощности на технико-экономические показатели эл. установок.

9.Трехфазная система ЭДС. Устройство трехфазного электромашинного генератора.

10.Соединение обмоток генератора «Δ». Симметричная нагрузка в трехфазной цепи при соединении фаз приемника «Δ»  Фазные и линейные токи и соотношение между ними.

11.Соединение обмоток генератора звездой. Симметричная нагрузка в трехфазной цепи при соединении фаз приемнике звездой. Фазные и линейные токи. Фазные и линейные напряжения и соотношения между нити.

12. Расчет трехфазной симметричной при соединении приемника звездой и «Δ». Мощность трехфазной цепи при симметричном режиме.

13.Несимметричная трехфазная цепь при соединении «Δ» источника и приемника.

14. Несимметричная трехфазная цепь при соединении источника и приемника звездой.

15.Роль нулевого провода. Смещение нейтрале.

16.Аварийные режимы в трехфазной цепи соединенной звездой.

17.Метод симметричных составляющих. Разложение трехфазной несимметричной системы прямой, обратной и нулевой последовательности.

Свойства трехфазных цепей в отношении симметричных составляющих токов

и напряжений.

18.Согласное включение элементов с взаимной индуктивностью в эл. цепях.

Расчет эл. цепей с взаимной индуктивностью.

19.Встречное включение катушек с взаимной индуктивностью.

20.Трансформатор без ферромагнитного сердечника: эквивалентная схема  замещения, векторная диаграмма.

21.Начальные сведения о четырех полюсниках: схемы, входные и выходные зажимы, активный и пассивный четырех полюсники, симметричный четырех полюсник.

22.Основные уравнения четырехполюсника. Режимы четырехполюсника: холостой ход, короткое замыкание. Коэффициенты четырехполюсника, их выражение на основе режимов холостого хода  и короткого замыкания.

23.Т-образная схема замещения четырехполюсника.

24.П-образная схема замещения четырехполюсника.

25.Общие сведения о круговых диаграммах. Круговые диаграммы неразветвленных цепей с постоянным реактивным (ХL , Xc)и переменным активным (R) сопротивлениями. Обоснование метода, построение круговой диаграммы, определение величин тока, напряжений, сопротивлений, мощностей и коэффициента мощности по круговой диаграмме.

26.Круговые диаграммы неразветвленных цепей с постоянным активным и переменным реактивным сопротивлениями.

27.Получение и применение вращающегося магнитного поля.

28.Принцип действия асинхронного и синхронного двигателей.

29.Разложение пульсирующего магнитного поля на два вращающихся: магнитное поле однофазной обмотки при постоянном токе, представление пульсирующего магнитного поля путем наложения двух вращающихся полей.

30.Причины возникновения несинусоидальных ЭДС, токов и напряжений в эл. цепях: искажение ЭДС в электромашинном генераторе, наличие в цепях нелинейных элементов. Аналитическое выражение несинусоидальной периодической величины в форме тригонометрического ряда.

31.Аналитическое выражение некоторых симметричных несинусоидальных кривых, встречающихся в электротехнике (без вывода).

32.Действующее значение несинусоидального периодического тока (напряжения). Понятие о коэффициентах формы, амплитуды, периодической кривой. Мощность в цепи при несинусоидальном токе.

33.Высшие гармоники в трехфазных цепях: симметричные составляющие гармоник; высшие гармоники в трехфазных цепях при соединении звездой и треугольником.

34.Нелинейные эл. цепи переменного тока. Цепи с нелинейными активными сопротивлениями, с вентилями. Однополупериодный выпрямитель.

35.Двухполупериодный выпрямитель.

36.Эл. цепи с нелинейной индуктивностью. Идеализированная катушка с ферромагнитным сердечником: магнитный поток и ЭДС катушки, векторная диаграмма.

37.Влияние гистерезиса и вихревых токов на ток в катушке с ферромагнитным сердечником.

38.Полная векторная диаграмма и схема замещения катушки с ферромагнитным сердечником.

39.Понятие о феррорезонансе и его использовании.

40.Понятие о ферромагнитных элементах с одновременным намагничиванием постоянным и переменным током.

41.Общие сведения о переходных процессах в эл. цепях:  причины возникновения переходных процессов; первый закон коммутации.

42.Второй закон коммутации.

43.Зарядка конденсатора от источника постоянного напряжения: уравнение и графики тока и напряжения, постоянная времени цепи.

44.Разрядка конденсатора: уравнение и графики тока и напряжения.

45.Включение катушки индуктивности на постоянное напряжение: уравнение и графики тока и напряжения, постоянная времени цепи.

46.Отключение катушки индуктивности от источника постоянного напряжения: уравнение и графики тока и напряжения. Изменение тока в цепи, замкнутой на разрядное сопротивление.

47.Включение катушки индуктивности на синусоидальное напряжение: уравнение переходного тока, принужденная и свободная составляющая тока и их графики, график переходного тока.

48.Короткое замыкание в цепи синусоидального тока: схема замещения цепи короткого замыкания, уравнение и графики кривой переходного тока.

49.Понятие о распределенных параметрах и примеры эл. цепей с распределенными параметрами. Схемы замещения однородной линии с потерями и без потерь.

50.Основные уравнения длинной линии. Характеристики длинной линии: коэффициент распространения электромагнитной волны, коэффициенты затухания и фазы, волновые сопротивления линии.

51.Длинная линия без потерь и ее режимы. Уравнение длинной линии без потерь. Холостой ход линии, короткое замыкание. Фазовая скорость, длина волны и их выражение через параметры линии. Режимы с согласованной

нагрузкой, режим с несогласованной активной нагрузкой, понятие о коэффициентах отражения и преломления электромагнитных волн в линии.

52.Нелинейные  элементы электрических цепей постоянного тока. Эквивалентные схемы простейших нелинейных цепей, понятие о статическом и динамическом сопротивлениях нелинейного элемента.

53.Графический расчет эл. цепей постоянного тока при последовательном соединении элементов в нелинейных цепях.

54.Графический расчет эл .цепей постоянного тока при параллельном соединении элементов в нелинейных цепях.