Ct Содержание

1. Задание	2

2. Кинематическая  схема  привода	3

3. Выбор  электродвигателя. Кинематический расчёт привода	4

2. Расчёт  зубчатой  передачи	5

4. Конструктивные  размеры  зубчатых  колёс	12

5. Размеры элементов корпуса и крышки  редуктора. Эскизная компоновка	13

6. Подбор  и  проверка  прочности  шпонок	17

7. Подбор  подшипников  качения	19

8. Уточнённый расчёт валов на выносливость	23

9. Ведущий  вал	24

10. Система  смазки  редуктора	28

11. Библиографический  список	30

1. Задание

Тема проекта:

Рассчитать и спроектировать привод с одноступенчатым цилиндрическим прямозубым редуктором по следующим данным:

мощность на ведомом валу               Р2 = 30,0 кВт;

частота вращения ведомого вала      n2 = 320 мин -1;

срок службы                                        Lh = 8000 ч.

2. Кинематическая  схема  привода

Рис. 1         1-электродвигатель; 2-муфта; 3-редуктор.

3. Выбор  электродвигателя. Кинематический расчёт привода

Требуемая  мощность  электродвигателя [1, с.89], кВт

,

где   – общий  КПД  редуктора [1, с.89].

Здесь  [6, с.96] – КПД одной закрытой цилиндрической зубчатой пары;

[6, с.96] – КПД одной пары подшипников качения;

– КПД муфты.

По этой величине с учётом возможности  одноступенчатого  зубчатого  редуктора (U = 1 ÷ 5) из  табл. [5,с.93] Принимаем электродвигатель

4А250S8У3 :  P = 37 кВт ; n = 735 мин-1.

Передаточное число редуктора определяется отношением номинальной частоты вращения электродвигателя n1 к частоте вращения ведомого вала при номинальной нагрузке:

Передаточное     число     одноступенчатого     редуктора     принимаем согласно ГОСТ 21426 - 75 (табл. 1.4), Up =2,297 .

Угловая скорость вала электродвигателя и быстроходного вала редуктора

Угловая скорость тихоходного вала редуктора

Крутящий момент на валу  электродвигателя

Крутящий момент на быстроходном валу  цилиндрической передачи

T1 = Tв/(ηмηоп) = 420 / (0.98 ∙ 0.99) = 433 (Н∙м);

где ηоп - КПД опор приводного вала; ηм - КПД муфты.

Вращающий момент на тихоходном валу цилиндрической передачи

T2 = T1· (Uцил ·ηцил ·ηоп) = 433∙ (2.297 ∙ 0.97·0,99) = 955 (Н∙м).

где ηцил - КПД цилиндрической передачи; Uцил - передаточное число цилиндрической передачи.

2. Расчёт  зубчатой  передачи

2.1. Выбор  материалов  зубчатых  колёс  и  термической обработки

Принимаем материал колеса сталь 40ХН – улучшение + закалка ТВЧ, для шестерни сталь 40ХН– улучшение + закалка ТВЧ, по табл.2.1 определяем:

Для колеса – НВ = 300; σв = 700 МПа; σт = 750 МПа; σ-1 = 300 МПа;

Для шестерни – НВ = 300; σв = 790 МПа; σт = 750 МПа; σ-1 = 375 МПа;

2.2. Допускаемые  напряжения

Контактные напряжения [9,с8],МПа

Расчет на контактную прочность ведется по зубьям колеса, как менее прочным (твердым)[9,с.8], МПа.

(4.1)

где  – предел  контактной  выносливости  при  пульсирующем  цикле  напряжений;

SH – коэффициент безопасности;

KHL – коэффициент долговечности в расчёте на контактную прочность.

Для     улучшенных   материалов принимают:

σH0= 17∙HRCэ ср + 200 = 17∙51 + 200 = 1067 МПа,       (2.2)

где НВ - твердость колеса в единицах Бринелля, SH = 1,1- коэффициент безопасности;

Коэффициент долговечности

(2.3)

где NHO =107 - базовое число циклов перемены напряжений, соответствующее пределу выносливости; N- число циклов перемены напряжений за весь срок службы.

N=60 Lh ni =	60·8000·320=1,54·108			(2.4)

где Lh ,- срок работы передачи (ресурс), ч, т.к. N>NH0 принимаем KHL = 1.

,	(МПа)

Напряжение изгиба [9, с.9], MПа

Допускаемые напряжения изгиба определяются для шестерни и для колеса:

, (МПа)				(2.5)

где σF0i, - предел выносливости материала при пульсирующем (отнулевом) цикле напряжений при изгибе, МПа;

σF0= 600 МПа, 						(2.6)

КFL  -  коэффициент    долговечности;  KFC  -  коэффициент    реверсивности, учитывающий  характер изменения напряжений, для нереверсивных передач КFC =1, для реверсивных передач KFC = 0,75; SF = 1,75 - коэффициент безопасности.

(2.7)

где NF0= 5 • 106 — базовое число циклов перемены напряжений, соответствующее пределу выносливости.

Примем, что привод нереверсивный - KFC = 1,00.

Рассчитаем допускаемые напряжения на изгиб для шестерни:

, (МПа)

Рассчитаем допускаемые напряжения на изгиб для колеса:

σF02= 600 МПа,

, (МПа)

Межосевое  расстояние  из  условия  контактной прочности  [9, с.10], мм

Межосевое расстояние определяют из условия контактной прочности, мм

где         		                      (Н-мм)

- крутящий момент на ведомом валу одноступенчатого редуктора, n=2 для одноступенчатого редуктора; Р2 = Р1 η0 - мощность на ведомом валу, кВт; Кн  - коэффициент расчетной нагрузки, предварительно принимают Кн =1,2... 1,6; Ψа = 0,32 – коэффициент ширины колеса по межосевому расстоянию,

Определяем aw для одноступенчатого редуктора:

Вычисленное межосевое расстояние округляем в большую сторону до стандартного значения: aw =180 мм.

Модуль  зацепления, мм

Из полученного диапазона (mmin...mmax) модулей принимают меньшее значение m, согласуя его со стандартным (ряд 1 следует предпочитать ряду 2) [1, стр. 21]:

| Ряд 1, мм ..... | 1,0; | 1,25; | 1,5; | 2,0; | 2,5; | 3,0; | 4,0; | 5,0; | 6,0; | 8,0; | 10,0; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ряд 2, мм ..... | 1,12; | 1,37; | 1,75; | 2,25; | 2,75; | 3,5; | 4,5; | 5,5; | 7,0; | 9,0; |  |

Принимаем из стандартного ряда m = 3 мм.

Числа зубьев

Суммарное число зубьев пары шестерня - колесо:

,				(2.10)

Шестерни:

,				(2.11)

Значение z1 округлим до ближайшего целого числа. z1=36.

Колеса:

z2=z∑ - z1 =120 - 36= 84 ,

Фактическое передаточное число

(2.12)

Отклонение фактического передаточного числа от номинальной величины

, что допустимо.

Геометрические параметры зацепления [9, с.11], мм

Диаметры делительных (начальных) окружностей

d1 = т·z=3 · 36=108мм		d2 = т·z=3 · 84=252мм
Диаметры окружностей выступов

da1 = d1+2m=108+6=114мм		da2 = d2+2m=252+6=258мм

Диаметры окружностей впадин

df1=d1 - 2,5m=108 – 2,5· 3=100,5мм 	df2=d2 - 2,5m=252-2,5· 3=244,5мм

Ширина колеса	b2 = Ψа aw= 0,31 · 180 = 55,8 -  принимаем b2=56мм,

ширина шестерни 	 b2=b1+5=56+5=61мм  ,

Фактическое межосевое расстояние одноступенчатого редуктора

Проверочный расчет

Окружная скорость, м/с

По окружной скорости назначаем 8-ю степень точности передачи, по табл. 2.3.

По степени точности и окружной скорости определяем коэффициенты динамической нагрузки при расчете по контактным напряжениям KHV=1,23 и напряжениям изгиба KFV =1,55 (табл. 2.4).

Фактическая величина коэффициента расчетной нагрузки

Проверку прочности зубьев по контактным напряжениям осуществляют по формуле:

(812 ≤ 970,0 МПа)	(2.16)

где   КH = КHB КHV   - коэффициент расчетной нагрузки; КHB  - коэффициент концентрации нагрузки, для прирабатывающихся зубьев КHB  =1.

КH = 1·1,23=1,23

Т.к. величина  КH   не превышает принятую  ранее  (в  проектном  расчёте  КH=1,71), проверка зубьев на контактную прочность не требуется.

Силы, действующие  в  зацеплении

Окружная сила

где  Т1  - крутящий момент на ведущем валу, Н/мм.

Радиальная сила Fr = Ft·tgα=8018·0,364=2918 (Н) , где α= 20° - угол зацепления.

Так как передача прямозубая, то  осевая сила Fа =0.

3. Проектный  расчёт  валов  на  прочность

3.1. Материал валов

Рекомендуется применять валы из термически обработанных среднеуглеродистых или низколегированных качественных сталей 35, 40, 45 или низколегированных сталей 40Х, 40ХН, 45Х.

В качестве материала валов назначаем СТАЛЬ45; улучшение; 230 HB; σv=780 МПа; σT=540 МПа; σ-1=335 МПа [9,с.9].

3.2. Допускаемые напряжения

В рассматриваемой методике проектный расчет валов выполняют только по напряжениям кручения, поэтому для компенсации приближений проектного расчета допускаемые напряжения кручения принимают пониженными

3.3. Геометрические параметры

Геометрические размеры ступеней валов

Расчетный диаметр соответствующего участка вала определяется по формуле

(3.1)

где Т крутящий момент на рассматриваемом валу,

Диаметры остальных  участков вала назначают по конструктивным соображениям с учётом удобства посадки на вал зубчатых  колёс, подшипников и т.д. (ГОСТ 6636).

Ведущий  вал

Диаметр выходного конца вала d1 (под полумуфту) находят по формуле

(3.1), где    T1=433∙103 Н∙м ; [τк] = 25 МПа.

, (мм)

Полученный диаметр округляем до ближайшего большего стандартного значения из ряда Ra 40 ГОСТ 6636-69. Принимаем d1=45 мм.

Длину первой ступени  под полумуфту принимаем по длине полумуфты l1=110 мм (табл. 11.2). Длины остальных ступеней и всего вала получаем из эскизной компоновки. Диаметр под уплотнение крышки с отверстием: d1’ = d1+(1…4), мм, в   проектируемом   редукторе   применяем  манжетные   (резиновые)   уплотнения, поэтому полученное значение диаметра  d1’ необходимо округлить до ближайшего стандартного значения внутреннего диаметра манжеты d1’ =45+3=48 мм (см. табл.П.1, П.2).

Рис. 2

Ведомый  вал

Определение размеров и разработка конструкции ведомого (тихоходного) вала осуществляется по аналогии с ведущим валом при Т=Т2 и допускаемых

напряжениях [τк]=25 МПа.

, (мм)

Полученный диаметр округляем до ближайшего большего стандартного значения из ряда Ra 40 ГОСТ 6636-69. Принимаем d2=60 мм.

Высоту tцил(tкон) заплечника, координату r фаски подшипника и размер f (мм) фаски колеса принимают в зависимости от диаметра d [1, стр. 42].

Принимаем посадочные места под подшипники согласно ГОСТ 8338-75 на подшипники шариковые радиальные однорядные (табл. 24.10 [1]):

dП вх = 50 мм;

dП вых = 65 мм.

Диаметры безконтактных поверхностей:

dБП вх = 50 + 3∙1.5 = 59.5 мм;

dБП вых = 65 + 3∙2 = 71 мм.

Принимаем диаметр тихоходного вала для установки зубчатого колеса:

dК вых = 70 мм.

4. Конструктивные  размеры  зубчатых  колёс

Конструкция зубчатого колеса зависит от проектных размеров, материала, способа получения заготовки и масштаба производства.

Основные конструктивные элементы колеса - обод, ступица и диск.

В проектируемом редукторе зубчатые колеса получаются относительно небольших диаметров, поэтому их целесообразно изготавливать из круглого проката. Ступицу зубчатых колес цилиндрических редукторов обычно распо-лагают симметрично относительно обода.

Рис. 4 Конструкция цилиндрического колеса

da2 = 258 мм;

Так как da2 > 80 , то выточки выполним выточки на торце колеса глубиной 2 мм.

Принимаем

lст = 1,2d = 1.2 ∙ 70 =84 мм.

Ширину S торцов зубчатого венца принимают [1, стр. 63]:

S = 2,2m + 0,05b2,

где m - модуль зацепления, мм.

S = 2.2 ∙ 3 + 0.05 ∙ 84 = 10.8 мм.

Фаска венца

f = 0,5 ∙ m = 0,5 ∙ 3 = 1.5 мм;

5. Размеры элементов корпуса и крышки  редуктора. Эскизная компоновка

Размеры элементов корпуса и крышки редуктора [9,с.18]

Корпус и крышку редуктора предполагаю отливать из серого чугуна марки не ниже СЧ15.

Форма корпуса и крышки определяется технологическими, эксплуатационными и эстетическими условиями с учетом прочности и жесткости.

Габаритные размеры корпусных деталей (корпуса и крышки) определяются размерами находящейся в корпусе редукторной пары и кинематической схемой редуктора.

Вертикальные стенки корпуса редуктора перпендикулярны, а верхняя плоскость разъема параллельна основанию. Для повышения жесткости при одновременном снижении массы корпус снабжается рёбрами жесткости.

Расположение рёбер согласовывают с направлением усилий, деформирующих корпус.

Размеры   основных   элементов   чугунного   литого   корпуса   и   крышки цилиндрического редуктора (рис.5.1).

Чтобы поверхности вращающихся колес не задевали за внутренние поверхности стенок корпуса, между ними оставляют зазор "а" (мм) [1, стр.45]:

,

где L - расстояние между внешними поверхностями деталей передач, мм.

a = 10.5 мм.

Вычисленное значение a округляют в большую сторону до целого числа. В дальнейшем по a будем понимать также расстояние между внутренней поверхностью стенки корпуса и торцом ступицы колеса. [1, стр. 45]

Принимаем

a = 11 мм.

Расстояние b0 между дном корпуса и поверхностью колес или червяка для всех типов редукторов и коробок передач принимают [1, стр. 45]:

b0 ≥ 3a.

Принимаем

b0 = 33 мм.

Общие положения:

Эскизная компоновка выполняется на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1 карандашом в тонких линиях на формате А1.

      - Проводим осевые линии;

      - Вычерчиваем габариты зубчатой пары;

      - Прочерчиваем контуры внутренних стенок корпуса;

      - Вычерчивание валов, начиная с ведущего вала;

5. Вычерчиваем подшипники.

Рис. 5 Пример эскизной компоновки одноступенчатого редуктора

6. Подбор  и  проверка  прочности  шпонок

Размеры      поперечного    сечения    шпонки b, h мм, а также глубину паза на валу  t1 и в ступице t2 назначают в зависимости от диаметра вала в месте установки шпонки.

Номинальную длину l шпонки выбирают из стандартного ряда в соответствии с длиной ступицы (шириной), сидящей на валу детали.

При установке колес на валах необходимо обеспечить надежное базирование колеса по валу, передачу вращающего момента от колеса к валу или от вала к колесу. [1, стр. 77]

Для передачи вращающего момента чаще всего применяют призматические и сегментные шпонки. [1, стр. 77]

Рис. 6 [1, рис. 6.1, стр. 77]

Призматические шпонки имеют прямоугольное сечение; концы скругленные (рис. 6, а) или плоские (рис. 6, б). Стандарт для каждого диаметра вала определнные размеры поперечного сечения шпонки. Поэтому при проектных расчетах размеры b и h берут из табл. 9 [1, табл. 24.29] и определяют расчетную длину lр шпонки. Длину l = lр + b шпонки со скругленными или l = lр с плоскими торцами выбирают из стандартного ряда (табл. 9). Длину ступицы назначают на 8...10 мм больше длины шпонки.

Назначаем в качестве соединения призматическую шпонку со скругленными концами.

При диаметре вала dк =70 мм и длине ступицы lст =84 мм выбираем шпонку со следующими параметрами:

b = 20 мм;

h = 12 мм;

s = 0.4 мм;

t1= 7,5 мм;

t2= 4,9 мм.

Длину шпонки назначим примерно на 8...10 мм меньше длины ступицы, согласно стандартному ряду длин для шпонок:

l = 75 мм.

При передаче момента шпоночным соединением посадки можно принимать по следующим рекомендациям (посадки с большим натягом - для колес реверсивных передач) [1, стр. 77]:

для колес цилиндрических прямозубых.......................... H7/p6 (H7/r6);

для колес цилиндрических косозубых и червячных...... H7/r6 (H7/s6);

для колес конических...................................................…..H7/s6 (H7/t6);

для коробок передач......................................................... H7/k6 (H7/m6).

Назначаем посадку шпоночного соединения H7/p6.

Посадки шпонок регламентированы ГОСТ 23360-78 для призматических шпонок. Рекомендуют принимать поле допуска для ширины шпоночного паза вала для призматической шпонки P9, а ширины шпоночного паза отверстия P9.

Входной вал.

При диаметре хвостовика 45 мм и длине хвостовика 80 выбираем шпонку со следующими параметрами:

b = 14 мм;

h = 9 мм;

t1= 5,5 мм;

t2 = 3,8 мм.

Длину шпонки назначим примерно на 8...10 мм меньше длины хвостовика, согласно стандартному ряду длин для шпонок:

l = 60 мм.

Выходной вал.

При диаметре хвостовика 58 мм и длине хвостовика 110 выбираем шпонку со следующими параметрами:

b = 16 мм;

h = 10 мм;

t1= 6 мм;

t2= 4,3 мм.

Длину шпонки назначим примерно на 8...10 мм меньше длины хвостовика, согласно стандартному ряду длин для шпонок:

l = 100 мм.

Принимаем подшипники средней серии по ГОСТ 8338-79

Для быстроходного вала – номер 310.

Для тихоходного вала – номер 313