larginaevgenya@mail.ru

Контрольные задания

и методические указания к их выполнению

по курсу «Теплотехника» для студентов ФДО

специальности 130603 - Оборудование нефтегазопереработки

витель: ассистент кафедры «Теоретические основы теплотехники и гидромеханика» Ларгина Е.В.

Контрольная работа включает 5 контрольных заданий. Контрольное задание состоит из задач, каждая из которых оценивается определенным количеством баллов (1 – 3), в зависимости от степени её сложности.

N>12 =  Зачет

N- количество баллов, набранных по итогам выполнения работы.

В каждом разделе приводятся теоретические основы и необходимые расчетные формулы. В таблицах даются необходимые для решения задач справочные материалы.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОСТОЯНИЯ РАБОЧЕГО ТЕЛА, УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ИДЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ

Рабочее тело - тело, посредством которого производится взаимное превращение теплоты и работы. В термодинамике различают идеальный и реальный газы.

Идеальный газ - это газ, молекулы которого представляют собой материальные точки, несвязанные между собой каким – либо взаимодействием и находящимся в хаотичном движении.

Термодинамическим состоянием тела или системы тел называется совокупность физических свойств, присущих данной системе или телу.

Для характеристики конкретных условий, в которых находится данная система, или процесса, идущего в системе, необходимо знать такие параметры состояния, как удельный объем, абсолютное давление, абсолютная температура.

Удельный объем (v, м3/кг) - это объем единицы массы вещества

v=Vm,

где V - объем произвольного количества вещества, м3; m - масса этого вещества, кг.

Давление - величина, определяемая отношением силы (нормальной составляющей силы), действующей на поверхность, к площади этой поверхности (p, Па=Н/м2)

Для измерения давления применяют манометры, атмосферного давления - барометры, разрежения - вакуумметры.

Абсолютное давление (pабс), если оно больше атмосферного (барометрического) (pб), определяется как сумма

pабс =pб +pм

pм – показания манометра, измеряющего избыточное давление.

Если pабс< pб,  то

pабс= pб – pв,

где pм – показания вакуумметра, измеряющего разрежение.

Нормальные физические условия (н. ф. у.) соответствуют То = 273,15 К, pо = 101332 Па

Уравнение состояния устанавливает связь между давлением, температурой и  удельным объемом среды постоянного состава.

Уравнение состояния для идеального газа (уравнение Клапейрона)

а) для 1 кг газа                        pv = RT,

где R - удельная газовая постоянная, Дж/(кг.К).

б) m кг газа                             pV = mRT,

в) для моля идеального газа уравнение состояния        pVμ = μRT,

где V  - объем, занимаемый одним молем газа,  - молекулярная масса. При н.ф.у. V=22,4146 м3/кмоль.

Универсальная газовая постоянная (одинаковая для любого газа)

μR=p0VμT0 = 8314,3 Дж/(кмольК),

Газовая постоянная

R=μRμ=8314,3μ Дж/(кгК)

Температура (Т, К) - величина, характеризующая степень нагретости тел.

Абсолютная температура тела

Т К=273,15 + t 0С.

Контрольное задание 1.

Задача 1.1

Определить абсолютное давление газа в резервуаре (pабс , Па), если ртутный манометр показывает избыточное давление (pм)  _______ мм рт. ст), а барометр (pб) _________ мм рт. ст. (1 балл)

Таблица 1 - Соотношения между единицами измерения давления.htm

Задача 1.2

Определить абсолютное давление газа в резервуаре (pабс , Па), если вакуумметр показывает разрежение (pв)  _______ мм рт. ст), а барометрическое давление (pб) _________ мм рт. ст. (1 балл)

Задача 1.3

Определить плотность газа__________при нормальных физических условиях. (2 балла)

Таблица 2 – Значения µ и R для газов.htm

Задача 1.4

Бак ёмкостью V = 10 м3 заполнен 25 кг газа_________. Определить абсолютное давление в баке, если температура в нем t = 27 °C.

(2 балла)

Примечание: (газы те же, что и в задаче 1.3).

| № зада- | Наименование величин | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| чи |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1.1 | pм pб | 300 750 | 305 760 | 310 740 | 315 750 | 320 760 | 200 740 | 220 750 | 250 760 | 240 740 | 350 750 |
| 1.2 | pв pб | 300 750 | 305 760 | 310 740 | 315 750 | 320 760 | 200 740 | 220 750 | 250 760 | 240 740 | 350 750 |
| 1.3 | Газ | N2 | NH3 | Ar | H2 | H2O | He | O2 | CH4 | CO | CO2 |

2. СМЕСИ ИДЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ

Газовой смесью называется смесь отдельных газов, химически не реагирующих между собой, т.е. каждый газ в смеси полностью сохраняет все свои свойства и занимает весь объем смеси.

Давление, которое создают молекулы каждого отдельного газа смеси, при условии, что этот газ находится один в том же количестве в том же объеме и при той же температуре, что и в смеси, называется парциальным (частичным) давлением.

Закон Дальтона общее давление смеси идеальных газов равно сумме парциальных давлений газов, входящих в смесь

p=p1+p2+…+pn=i=1npi ,

Газовая смесь может быть задана массовыми, объемными и молярными долями.

Массовая доля  - отношение массы каждого отдельного газа к суммарной массе смеси

g1 =m1m ; g2 =m2m ; gn =mnm,

где g1, g2,...,gn - массовые доли отдельных газов; m - суммарная масса всей смеси

Сумма массовых долей равна единице

i=1ngi=1.

Объемная доля - отношение парциального (приведенного) объема каждого газа к общему объему смеси

где   - объемные доли;  - парциальные объемы каждого газа; V - объем смеси газов.

Парциальный объем - это объем, который занимал бы газ, если бы его давление и температура равнялись параметрам смеси газов.

Если сложить объемные доли, то получим

Задание смеси молярными долями заключается в следующем. Сначала находим количество молей каждого компонента смеси по соотношениям

где M1, M2,..., Mn - количество молей каждого компонента;1, 2, ... , n - молекулярные веса соответствующих компонентов смеси.

Отсюда вся газовая смесь будет содержать М молей

Мольные доли

Мольные и объемные доли численно равны между собой.

yi=ri.

Кажушаяся молекулярная масса смеси   будет определяться по формуле

Знание кажущейся молекулярной массы смеси позволяет по формуле R=8314,3/ находить газовую постоянную смеси R.

Соотношение между массовыми и объемными долями

gi=riμii=1nriμi;  ri=giμii=1ngiμi;

Контрольное задание 2.

2.1. Смесь по массе состоит из ____% Н2 и ___% О2. Определить объемный состав смеси. (1 балл)

2.2. Определить парциальные давления кислорода и азота в воздухе при нормальных физических условиях, если массовый состав воздуха gO2=_______%, gN2=________%. (2 балла)

| № зада- | Наименование величин | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| чи |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2.1 | Н2 О2 | 11 89 | 10 90 | 20 80 | 25 75 | 30 70 | 35 65 | 5 95 | 12 88 | 15 85 | 22 78 |
| 2.2 | gO2 gN2 | 23,3 76,7 | 21,2 78,8 | 20,2 79,8 | 24,8 75,2 | 25,6 74,4 | 28,9 71,1 | 37,3 62,7 | 24,3 75,7 | 22,2 77,8 | 21,7 78,3 |

3. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА

Большое значение для теоретических исследований и для прикладных работ имеют следующие процессы:

изохорный, протекающий при постоянном объеме (v = const), изобарный - при постоянном давлении (р = const), изотермический - при постоянной температуре (Т = const), адиабатный - без теплообмена с окружающей средой (dq = 0). Кроме того, существуют еще политропные процессы, которые при определенных условиях могут переходить во все вышеперечисленные процессы.

Таблица 3  - Основные расчетные соотношения для термодинамических процессов.htm

Теплота нагревания газа Qp = mcp(T2 – T1); Qv = mcv(T2 – T1)

Изменение внутренней энергии в термодинамических процессах с идеальным газом

Δu=cv(T2 – T1)

Энтальпия                                         i=u+pv

Изменение энтальпии в любом термодинамическом процессе с идеальным газом

Δi=cp(T2 – T1)

Контрольное задание 3.

Задача 3.1

В резервуаре ёмкостью 1 м3 находится воздух при давлении p1=0,5 МПа и температуре t1 = 20 °С. Как изменится температура и давление воздуха, если к нему подвести Q =_______ кДж теплоты? (1 балл)

Задача 3.2

Теплота, подводимая к газу при постоянном давлении, затрачивается на изменение его внутренней энергии и совершение работы. Определить количество подводимой теплоты и изменение температуры воздуха, если работа расширения при изобарном нагревании 1 кг воздуха составляет 20,5 кДж теплоты. (2 балла)

Примечание: для воздуха cp=1,005 кДж/кг∙К

Задача 3.3

Адиабатно расширяется 1 кг воздуха с температурой t1 = 20 °С и давлением p1=0,8 МПа до давления   p2=_____ МПа. Определить параметры состояния в конце процесса расширения, работу процесса и изменение внутренней энергии газа. (3 балла)

| № зада- | Наименование величин | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| чи |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 3.1 | Q | 275 | 300 | 225 | 150 | 315 | 280 | 260 | 230 | 200 | 180 |
| 3.2 | l | 20,5 | 18,3 | 18,0 | 15,0 | 22,2 | 25 | 21 | 22 | 18 | 23 |
| 3.3 | p2 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,19 |

4. ЦИКЛЫ ДВС С ПОДВОДОМ ТЕПЛОТЫ ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЕМЕ

|  | Идеальный газ с начальными параметрами p1, v1,T1 сжимается по адиабате 1-2. В изохорном процессе 2-3 рабочему телу от внешнего источника теплоты передается количество теплоты q1. В адиабатном процессе 3-4 рабочее тело расширяется до первоначального объема v4=v1. В изохорном процессе 4-1 рабочее тело возвращается в исходное состояние с отводом от него теплоты q2 в теплоприемник. |
| --- | --- |

Характеристиками цикла являются:- степень сжатия; - степень повышения давления.

Количество подведенной и отведенной теплот определяются по формулам

кДж/кг

Для термического кпд цикла

или .

Термический кпд цикла Карно (эталон) .

Параметры рабочего тела во всех характерных точках цикла:

| Точка 1 |  |
| --- | --- |
| Точка 2 | ; ; |
| Точка 3 | ; |
| Точка 4 | . |

Полезная работа , которую производит 1 кг рабочего тела за один цикл равна разности работ расширения и сжатия

Контрольное задание 4.

Задача 4.1. Для идеального цикла поршневого двигателя с подводом теплоты при постоянном объеме определить параметры во всех основных точках, полезную работу, количество подведенной и отведенной теплоты, термический КПД цикла Карно по условиям задачи, если даны  = 1  бар, T = 320 К, степень сжатия = 4,0, степень повышения давления  = 4,0. Рабочее тело  - воздух, показатель адиабаты k=1,4. Теплоемкость рабочего тела принять постоянной (сv=0,724  кДж/кг∙К). (3 балла)

5. ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

Плоская стенка.

Количество теплоты, проходящее через плоскую однородную стенку в единицу времени

Q=λδ(t1-t2)F

λ – коэффициент теплопроводности материала стенки, Вт/м∙К; t1 и t2  - температуры поверхностей стенки, °С; F – площадь стенки, м2; δ – толщина стенки, м.

Для многослойной стенки

Q=t1-tn+1δ1λ1+δ2λ2+…+δnλnF=λэкΔ(t1-tn+1)F;

λэк=Δδ1λ1+δ2λ2+…+δnλn=δ1+δ2+…+δni=1nδiλi.

где λэк - эквивалентный коэффициент теплопроводности многослойной стенки; n  - число слоев; δ1,δ2,…,δn –

толщины слоев стенки; λ1,λ2,…,λn – коэффициенты теплопроводности отдельных слоев.

Температура на поверхности слоев многослойной стенки

t2=t1-qδ1λ1; t3=t2-qδ2λ2   =t1-q(δ1λ1   +δ2λ2   );

tn+1=t1-i=1nδiλi   .

Контрольное задание 5

Задача 5.1. Определить коэффициент теплопроводности кирпичной стенки печи толщиной δ =______ мм, если температура на внутренней поверхности стенки 300 °С и на наружной 60 °С. Потери теплоты через стенку q =  190 Вт/м2.

(1 балл)

Задача 5.2. Определить удельный тепловой поток через бетонную стенку толщиной δ =______ мм, если температуры на внутренней и наружной поверхностях соответственно равны t1 = 15 °C и t2 = −15 °C. Коэффициент теплопроводности бетона λб=1,0 Вт/м∙К. (1 балл)

Задача 5.3. Слой льда на поверхности воды имеет толщину 250 мм, температуры на нижней и верхней поверхностях соответственно t1 = 0 °C и t2 = −15 °C. Определить тепловой поток  через 1 м2 поверхности льда, если его коэффициент теплопроводности λл=2,25 Вт/м∙К. Как изменится тепловой поток если лёд покроется слоем снега толщиной δс = _____ мм с коэффициентом теплопроводности λс=0,465 Вт/м∙К и температура на поверхности снега будет t2с = −20 °C? (3 балла)

| № зада- | Наименование величин | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| чи |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 5.1 | δ | 380 | 379 | 370 | 365 | 320 | 300 | 315 | 310 | 290 | 375 |
| 5.2 | δ | 300 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 210 |
| 5.3 | δс | 155 | 150 | 152 | 153 | 160 | 120 | 130 | 170 | 140 | 130 |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- В.А. Кудинов Э.М. Карташов Техническая термодинамика: Учеб. пособие для втузов. – 5-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2007. – 261 с.

- Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. - М.: Высшая школа, 1980. - 469 с.

- Болгарский А.В., Голдобеев В.И., Идиатуллин Н.С., Толкачева Д.Ф. Сборник задач по термодинамике и теплопередаче / Учебное пособие для ВУЗов. -М.: Высшая школа, 1972. - 304 с.

- Ерохин В.Г., Маханько М.Г. Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники: Учебное пособие. Изд. 3 –е, испр. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 240 с.

- Жуховицкий Д. Л. Сборник задач по технической термодинамике: учебное пособие – 2-е изд. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 98 с.

Соотношения между единицами измерения давления

Таблица 1

|  | Бар | Паскаль Па (Н/м2) | Физичес- кая атмос- фера, атм | Техничес- кая атмос- фера, ат (кГ/см2) | Миллимет- ры ртутно- го столба, мм рт. ст. | Миллимет- ры водяного столба, мм вод.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 бар | 1 | 105 | 0,987 | 1,02 | 750 | 10200 |
| 1 Н/м2 | 10-5 | 1 | - | - | - | - |
| 1 атм | 1,013 | 101300 | 1 | 1,033 | 760 | 10330 |
| 1 ат | 0,981 | 98100 | 0,968 | 1 | 735,6 | 10000 |
| 1 мм рт. ст. | 0,00133 | 133 | 0,001316 | 0,00136 | 1 | 13,6 |
| 1 мм вод. ст.(1 кГ/м2) | 9,81 10-5 | 9,81 | 9,68 10-5 | 10-4 | 0,0736 | 1 |

Значения µ и R для газов

Таблица 2

| Газы | Химическое обозначение | µ | R, Дж/кг∙K |
| --- | --- | --- | --- |
| Азот | N2 | 28,013 | 296,015 |
| Аммиак | NH3 | 17,030 | 488,215 |
| Аргон | Ar | 39,948 | 208,128 |
| Водород | H2 | 2,014 | 4128,252 |
| Водяной пар | H2O | 18,015 | 461,512 |
| Гелий | He | 4,0026 | 2077,224 |
| Кислород | O2 | 31,99 | 259,829 |
| Метан | CH4 | 16,043 | 518,251 |
| Окись углерода | CO | 28,0105 | 296,827 |
| Углекислый газ | CO2 | 44,010 | 188,918 |

Основные расчетные соотношения для термодинамических процессов

Таблица 3

| Процесс | Уравнение процесса | Соотношения между параметрами состояния | Механическая работа | Теплота | Графики процессов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изохорный | v = const | p1T1=p2T2 | l=0 | q=cv(T2-T1) |  |
| Изобарный | р = const | v1T1=v2T2 | l=p∙v2-v1 =R(T2-T1) | q=cp(T2-T1) |  |
| Изотермический | Т = const pv = const | p1v1 =p2v2 | l=RT lnv2v1=RTlnp1p2 | q=l |  |
| Адиабатный | pvk = const | p1v1k=p2v2k T1v1k-1=T2v2k-1 | l=p1v1 –p2v2 k-1=R(T1-T2)k-1 | q=0 |  |
| Политропный | pvn = const | p1v1n=p2v2n T1v1n-1=T2v2n-1 | l=p1v1 –p2v2 n-1=R(T1-T2)n-1 | q=cvn-kn-1(T2-T1) |  |

Примечание: здесь k и n – соответственно показатель адиабаты и политропы.