- Уважаемые студенты!

Перед Вами курс лекций по теплотехнике. Здесь Вы найдете все основное, что поможет Вам изучить и понять основы дисциплины «Теплотехника». Обращайте внимание на ключевые слова и предложения, которые выделены в тексте жирным шрифтом. Надеюсь, что изученный здесь материал поможет Вам в дальнейшей профессиональной деятельности.

- теплотехника

- ВВЕДЕНИЕ

Теплотехника является общетехнической дисциплиной, которая занимает одно из центральных мест в инженерной подготовке специалистов. Это обусловлено тем, что процессы получения, использования и переноса теплоты имеют место практически во всех теплотехнических устройствах и технологических процессах современной техники. При расчете двигателей различных типов, холодильных и турбокомпрессорных установок, проектировании технологических процессов производства строительных материалов и во многих других отраслях промышленности современный специалист должен уметь правильно формулировать и решать разнообразные прикладные задачи с использованием основных законов термодинамики и тепломассообмена.

1.1. термодинамика. Техническая термодинамика

В классической (феноменологической) термодинамике изучаются законы взаимных превращений различных видов энергии. Техническая термодинамика рассматривает закономерности взаимного превращения теплоты и работы. Здесь разрабатывается теория тепловых двигателей, и даются пути их усовершенствования. Разработать энерготехнологию, создать нетрадиционные и усовершенствовать существующие системы энергосбережения, оценить их эффективность можно лишь с помощью термодинамического анализа. Поэтому для любого инженера термодинамика является теоретической основой его практической деятельности.

При изучении термодинамики особое внимание следует уделить усвоению термодинамического метода исследования, который имеет следующие особенности.

Во-первых, термодинамика строится по дедуктивному принципу, то есть от общего к частному. Ее основной особенностью являются два закона (начала), установленных опытным путем. Первый из них представляет специфическую форму закона сохранения и превращения энергии и имеет, поэтому всеобщий характер, второй – устанавливает качественную направленность процессов, осуществляемых в физических системах. С помощью математического аппарата термодинамики получают соотношения, позволяющие решать конкретные задачи (например, рассчитывать термодинамические процессы).

Во-вторых, термодинамика имеет дело только с макроскопическими величинами. Микроструктура веществ здесь не рассматривается. Это с одной стороны обеспечивает достоверность общих выводов термодинамики, а с другой – приводит к некоторой ее ограниченности и требует привлечения дополнительных сведений из физики, химии и т.д. И, наконец, описание процессов в термодинамике основывается на понятии о макроскопическом равновесии. Процессы здесь рассматриваются как непрерывная последовательность состояний равновесия (квазистатические процессы).

1.2. история развития термодинамики

До 50-х годов XIX века наука рассматривала теплоту как особое невесомое, неуничтожимое и несоздаваемое вещество, которое имело название теплород. М.В.Ломоносов был одним из первых, кто опроверг эту теорию. В своей работе «Размышление о причинах теплоты и холода», изданной в 1774г. он писал, что теплота является формой движения мельчайших частиц тела, заложив тем самым основы механической теории теплоты. Он один из первых высказал идею закона сохранения энергии. В его формулировке этого закона еще не содержатся количественные соотношения, но, несмотря на это, отчетливо и полно определяется сущность закона сохранения и превращения энергии.

Лишь столетие спустя этот закон благодаря работам Майера, Гельмгольца, Джоуля получил всеобщее признание. В 1842 году появилась работа естествоиспытателя Майера «Размышления о силах неживой природы». Его формулировка первого закона термодинамики в основном была философски умозрительной. В 1847 году была издана монография немецкого врача Гельмгольца «О сохранении силы», где подчеркивается общее значение первого начала как закона сохранения энергии, дается его математическая формулировка и приложение к технике. В 1856 году Джоуль экспериментально доказал существование этого закона.

В 1824 году появился труд французского инженера Сади Карно «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу», в котором были заложены основы термодинамики. В этой работе он указал причины несовершенства тепловых машин, пути повышения их коэффициента полезного действия (кпд), сформулировал второй закон термодинамики, идеальный цикл тепловых машин (цикл Карно) и другие важные положения термодинамики.

В 1906 г. Нернст сформулировал третье начало термодинамики, в котором предположил, что с приближением абсолютной температуры к нулю интенсивность теплового движения и энтропия стремятся к нулю. Принцип недостижимости абсолютного нуля температур – одно из следствий тепловой теоремы Нернста.

Существует еще понятие так называемого нулевого начала термодинамики. Изучая явления в рамках классической термодинамики, как правило, отвлекаются от характера молекулярного и атомного строения вещества. При исследовании явлений обращают внимание исключительно на макроскопические свойства системы, которые оцениваются по опытным данным измерения макроскопическими приборами: термометрами, калориметрами, манометрами и т.д. Поэтому классическая термодинамика является феноменологической наукой. Таким образом, в классической термодинамике отвлекаются от движения микрочастиц тела и рассматривают лишь результат этого движения, который есть не что иное, как температура тела. Это и есть нулевое начало термодинамики. Оно формулируется в виде следующей аксиомы: все тела при тепловом равновесии обладают температурой. Нулевое начало является исходным положением термодинамики, так как тепловое движение происходит во всех телах. Оно неуничтожимо, как неуничтожимо всякое движение в природе.

После создания фундамента термодинамического метода началась разработка его приложений и, прежде всего, к теории тепловых машин. Большое значение имело введенное Ж.Гюи и А.Стодолой понятие работоспособности теплоты, или максимальной технической работы, которую можно получить от имеющегося количества теплоты в заданном интервале температур. В 1956 году Р.Рант дал этой величине название «эксергия». В отличие от энтропии, всегда возрастающей в реальных процессах, в отличие от энергии, количество которой строго сохраняется (согласно первому закону термодинамики), эксергия – запас работоспособности или это то количество полезной работы, которое можно получить от имеющейся теплоты в заданном интервале температур.

2. ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Термодинамической системой называется совокупность материальных тел, являющихся объектом изучения и находящихся во взаимодействии с окружающей средой. Простейшим примером термодинамической системы может служить газ, находящийся в цилиндре с поршнем. Окружающей средой здесь являются цилиндр и поршень, воздух, который их окружает и т.д. Термодинамическая система называется изолированной, если она не допускает обмена с окружающей средой, как теплотой, так и работой. Система называется полуизолированной, если она допускает обмен, либо теплотой, либо работой. Система называется неизолированной, если она допускает обмен со средой и теплотой, и работой. Система, имеющая во всех своих частях одинаковый состав и физические свойства, называется физически однородной. Однородная термодинамическая система, внутри которой нет поверхности раздела, называется гомогенной (лед, вода, пар), в противном случае - гетерогенной (лед и вода, вода и пар и др.).

Рабочее тело - тело, посредством которого производится взаимное превращение теплоты и работы. Например, в паровых турбинах рабочим телом является водяной пар, в газовых турбинах - газ, в холодильных установках - фреоны, аммиак, углекислота и др.

2.2. Основные термодинамические параметры состояния

Каждое равновесное состояние термодинамической системы характеризуется определенными физическими величинами - равновесными параметрами состояния. Внутренние параметры характеризуют внутреннее состояние системы. К ним относятся давление, температура, объем и др. Внешние параметры характеризуют положение системы (координаты) во внешних силовых полях и ее скорость.

Внутренние параметры, в свою очередь, подразделяются на интенсивные и экстенсивные. Интенсивные - это те параметры, величина которых не зависит от размеров (массы) тела (давление, температура, удельный объем, удельная теплоемкость). Экстенсивные параметры зависят от количества вещества в системе (объем, масса и др.).

В термодинамике существует также деление параметров на термические (давление, температура, объем) и калорические (удельная энергия, удельная теплоемкость, удельные скрытые теплоты фазовых переходов).

Для характеристики конкретных условий, в которых находится данная система, или процесса, идущего в системе, необходимо, прежде всего, знать такие внутренние параметры состояния, как удельный объем, абсолютное давление, абсолютная температура.

Удельный объем (υ, м3/кг) - это объем единицы массы или величина, определяемая отношением объема к его массе

,                                                                               (2.1)

где V - объем произвольного количества вещества, м3; m - масса этого вещества, кг.

Величина, обратная удельному объему, называется плотностью (, кг/м3); или это есть масса вещества, содержащаяся в единице объема

.                                                                          (2.2)

Давление – величина, определяемая отношением силы (нормальной составляющей силы), действующей на поверхность, к площади этой поверхности (p, Па=Н/м2)

(2.3)

где Fn - нормальная составляющая силы, Н; S - площадь поверхности, нормальной к действующей силе, м2.

Согласно Международной системе единиц (СИ) удельное давление замеряют в Ньютонах на один квадратный метр (Н/м2). Эта единица измерения давления называется Паскалем (Па). Один мегапаскаль равен 106 Па (1МПа=106 Па).

Различают давления атмосферное, избыточное и разрежение (вакуум). За величину атмосферного давления принимается давление столба ртути высотой 760 мм (одна физическая атмосфера - обозначается атм). Таким образом, 1атм=760 мм.рт.ст. Давление, которое больше атмосферного, называется избыточным, а которое меньше – разрежением. Для измерения давления применяют манометры, атмосферного давления - барометры, разрежения - вакуумметры.

Термодинамическим параметром состояния является только абсолютное давление, которое отсчитывается от абсолютного нуля давления или абсолютного вакуума.

Для измерения давления в технике применяют приборы, измеряющие не абсолютное (полное) давление, а разность между абсолютным и атмосферным (барометрическим) давлением. Приборы, применяемые для измерения давлений, больших атмосферного, называются манометрами. Они показывают избыток давления измеряемой среды над атмосферным (манометрическое давление). Для измерения давлений меньших атмосферного применяют вакуумметры, которые показывают, насколько абсолютное давление окружающей среды меньше атмосферного.

Рис. 2.1.

Если давление в емкости больше атмосферного (рис. 2.1,а), то в точках с и d левого и правого колена трубки давления будут одинаковыми, т.к. жидкость находится в равновесии, а точки с и d лежат на одном уровне. Условие равновесия сил относительно уровня cd записывается в виде

где: - сила давления газа на жидкость в трубке в точке c;  - сила давления атмосферного воздуха на жидкость в трубке в точке f;  - сила давления столба жидкости высотой h в точке d (вес столба жидкости высотой h).

Подставляя формулы для сил давления в условие равновесия, получим

,

где pа – абсолютное (полное) давление газа в емкости; pб – атмосферное (барометрическое) давление по барометру;  - плотность жидкости в манометре; g=9,81 м/с2 – ускорение свободного падения; ghS – вес столба жидкости высотой h; S – площадь сечения трубки манометра.

После сокращения на S получим

,                                                                       (2.4)

где =g – удельный вес манометрической жидкости; h=pм – манометрическое давление столба жидкости высотой h, выраженное в тех же единицах, в каких даны давления pа и pб.

Из формулы (2.4) следует, что pм=pа–pб. Таким образом, манометром определяется избыток давления измеряемой среды над атмосферным.

Если давление в емкости меньше атмосферного, то условие равновесия сил, действующих на жидкость в манометре, относительно уровня cd будет иметь вид (рис. 2.1,б)

.

Отсюда pа=pб–pв, где pв=gh – давление, создаваемое столбом жидкости высотой h. Это давление определяет вакуум в резервуаре. То есть вакуумом называют недостачу давления pа в емкости до атмосферного.

Избыточное давление и вакуум не являются параметрами состояния, так как они при одном и том же абсолютном давлении могут принимать различные значения в зависимости от величины атмосферного давления.

В технике применяется достаточно большое число единиц измерения давления. Соотношения между ними приведены в таблице.

Таблица 1

|  | Бар | Паскаль Па (Н/м2) | Физическая атмосфера, атм | Техническая атмосфера, ат (кгс/см2) | Миллиметры ртутного столба, мм рт. ст. | Миллиметры водяного столба, мм вод.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 бар | 1 | 105 | 0,987 | 1,02 | 750 | 10200 |
| 1 атм | 1,013 | 101300 | 1 | 1,033 | 760 | 10330 |
| 1 ат | 0,981 | 98100 | 0,968 | 1 | 735,6 | 10000 |
| 1 мм рт. ст. | 0,00133 | 133 | 0,001316 | 0,00136 | 1 | 13,6 |
| 1 мм вод. ст. | 9,81×10-5 | 9,81 | 9,68×10-5 | 10-4 | 0,0736 | 1 |

Температура (Т, К) - величина, характеризующая степень нагретости тел. Она представляет собой меру средней кинетической энергии поступательного движения молекул. Чем больше средняя скорость движения молекул, тем выше температура тела.

В настоящее время используются две температурные шкалы.

1. Международная практическая температурная шкала Цельсия (oС), в которой за основные реперные точки принимаются точка таяния льда (t0=0oС) при нормальном атмосферном давлении (p0=760 мм.рт.ст.) и точка кипения воды при том же давлении – tк=100 oС. Разность показаний термометра в двух этих точках, деленная на 100, представляет собой 1oС.

2. Термодинамическая шкала температур, основанная на втором законе термодинамики. Началом отсчета здесь является температура Т=0К= -273,15oС. Измерение температур в каждой из этих двух шкал может производиться как в Кельвинах (К), так и в градусах Цельсия (oС) в зависимости от принятого начала отсчета.

Между температурами, выраженными в Кельвинах и градусах Цельсия, имеется следующее соотношение

Т [К]=t [ С]+273,15.                                                             (2.5)

В так называемой тройной точке, где жидкая, твердая и газообразная фазы находятся в устойчивом равновесии, температура в Кельвинах равна Т=273,16К, а в градусах Цельсия t=0,01 oС.

Параметром состояния является абсолютная температура, выраженная в Кельвинах, но градус абсолютной шкалы численно равен градусу шкалы Цельсия, так что dT=dt.

Абсолютная температура – величина всегда положительная. При температуре абсолютного нуля (Т=0К= –273,15 oС) прекращается тепловое движение молекул. Абсолютный нуль температур недостижим, так как тепловое движение молекул неотъемлемый атрибут материи, и прекращение этого движения приводит к нарушению закона сохранения материи.

2.3 Термодинамический процесс

Под термодинамическим процессом понимается совокупность последовательных состояний, через которые проходит термодинамическая система при ее взаимодействии с окружающей средой.

Состояние термодинамической системы может быть равновесным и неравновесным. Равновесным называют такое состояние системы, при котором во всех точках ее объема все параметры состояния и физические свойства одинаковы (давление, температура, удельный объем и др.). В термодинамике постулируется, что изолированная система с течением времени всегда приходит в состояние термодинамического равновесия и никогда не может самопроизвольно выйти из него.

Все процессы, происходящие в термодинамической системе, подразделяются на равновесные и неравновесные. Равновесными называются такие процессы, когда система в ходе процесса проходит ряд последовательных равновесных состояний. Если процесс протекает настолько медленно, что в каждый момент времени устанавливается равновесие, то такие процессы называются квазистатическими. С понятием равновесности процессов связано понятие их обратимости.

Допустим, что в некоторой изолированной системе протекает процесс 1-2 (из состояния 1 система переходит в состояние 2). Тогда для обратного перехода системы из состояния 2 в состояние 1 имеем два случая:

- обратный процесс возможен и протекает без каких бы то ни было изменений в окружающей среде. В этом случае процесс 1-2 принято считать обратимым;

- обратный процесс, протекающий без изменений в окружающей среде, невозможен. В данном случае процесс 1-2 будет необратимым.

Неравновесными называются такие процессы, при протекании которых система не находится в состоянии равновесия. Процесс перехода системы из неравновесного состояния в равновесное называется релаксацией, а время перехода в состояние равновесия - временем релаксации.

Все реальные процессы, протекающие в природе, являются неравновесными. Это определяется тем, что при протекании процесса с конечной скоростью в рабочем теле не успевает установиться равновесное состояние. Например, при быстром расширении газа в цилиндре с поршнем температура и давление в различных точках объема рабочего тела не будут одинаковыми, т.е. будет иметь место неравновесное состояние, а сам процесс будет неравновесным. Следовательно, реальные процессы, будучи неравновесными, могут лишь в той или иной степени приближаться к равновесным, никогда с ними в точности не совпадая.

Однако термодинамика в первую очередь рассматривает равновесные процессы и равновесные состояния, так как только равновесные состояния могут быть описаны количественно с помощью уравнений состояния. Лишь равновесные процессы изменения состояния термодинамической системы можно изображать графически. Всякое произвольно взятое равновесное состояние в трехосной системе координат pυT изображается точкой, а совокупность этих точек при непрерывном изменении состояния - некоторой кривой, представляющей собой графическое изображение равновесного процесса. Однако использовать трехосную систему координат затруднительно, поэтому на практике пользуются проекциями кривых трехосной системы на плоскости в прямоугольной системе координат. В технической термодинамике для исследования равновесных термодинамических процессов наиболее часто применяют двухосную систему координат υ-p. В этой системе координат вертикаль изображает изохорный процесс, горизонталь - изобарный, кривая вида гиперболы - изотермный (рис.2.2). Кроме того, в термодинамике рассматриваются процессы адиабатный, совершающийся при отсутствии теплообмена (dq=0) и политропный, обобщающий процесс, частными случаями которого являются первые четыре процесса.

Рис.2.2

К термодинамическим процессам относится также круговой процесс или цикл. Циклом называется совокупность процессов, возвращающих систему в первоначальное состояние. На диаграммах цикл изображается замкнутым контуром, вид которого полностью определяется числом и формой составляющих цикл процессов. Цикл точно также проектируется на одну из координатных плоскостей.

2.4. Уравнение состояния

Уравнение, устанавливающее связь между давлением, температурой и удельным объемом среды постоянного состава, называется термическим уравнением состояния. Общий вид этого уравнения

.                                                                    (2.6)

Если один из параметров системы будет постоянной величиной, то переменных величин будет две, и точки, изображающие состояние системы, будут лежать на одной плоскости, которая пересекает термодинамическую поверхность перпендикулярно к оси координат, на которой берется постоянная величина. Такие системы координат на плоскости называются диаграммами состояния вещества. Наиболее часто применяются диаграммы с координатами υp, Тp, Тυ, sT, sh.

Для каждого вещества характер функциональной связи индивидуален, и термодинамические свойства описываются конкретным для данного вещества уравнением состояния. Вопрос построения уравнения состояния окончательно не решен даже для газов, не говоря уже о жидких и твердых телах.

Теория уравнения состояния пока разработана лишь для идеального газа, для газов, имеющих небольшую плотность, и в меньшей степени для плотных газов.

Уравнение состояния идеального газа впервые было получено Клапейроном в 1834 г. путем объединения уравнений законов Бойля-Мариотта и Гей-Люссака - pυ/Т = const. Обозначая константу через R, получим

,                                                                            (2.7)

где R - удельная газовая постоянная, отнесенная к массе газа, равной 1 кг; Дж/(кг·К).

Уравнение (2.7) записано для 1 кг газа. Для m кг уравнение состояния будет иметь вид

(2.8)

где V - объем газа, м3.

Газ, состояние которого точно описывается уравнением (2.7), называется идеальным. Многие реальные газы при малых плотностях и при достаточно высоких температурах по своим свойствам приближаются к идеальным. Поэтому для их расчетов может быть применено уравнение (2.7).

Умножая обе части уравнения (2.7) на молекулярный вес , получим

,                                                                       (2.9)

где V = υ - объем, занимаемый одним молем газа.

Молекулярный вес представляет собой сумму атомных весов атомов, образующих молекулу. Следовательно, молекулярный вес характеризует массу молекулы. Количество газа, вес которого в килограммах численно равен его молекулярному весу, называется молем или киломолем.

В соответствии с законом Авогадро при одинаковых давлениях и температурах в каждом моле газа содержится одинаковое количество молекул NA= 6,022×1023 моль-1 (постоянная Авогадро).

Если, например, молекулярный вес водорода , азота , кислорода , то, взяв эти газы соответственно в количествах 2 кг, 28 кг и 32 кг при одинаковых температуре и давлении, получим, что объемы этих количеств газов равны.

Объем одного моля газа при нормальных физических условиях (То=273,15 К, pо=101332 Па) = 22,4146×10-3 м3/моль. Подставляя эту величину в (2.9), получим

8,3143 Дж/(мольК),                                             (2.9а)

где R - универсальная газовая постоянная, одинаковая для любого газа.

Отсюда уравнение состояния для одного моля идеального газа будет

(2.10)

Уравнение (2.10) было выведено Д.И. Менделеевым в 1874 году и называется уравнением состояния Клапейрона- Менделеева.

2.5. Уравнения состояния реальных газов

Реальные газы отличаются от идеальных тем, что их молекулы имеют конечные собственные объемы и связаны между собой силами взаимодействия, имеющими электромагнитную и квантовую природу. С увеличением расстояния между молекулами силы взаимодействия уменьшаются. При уменьшении расстояния между ними силы взаимодействия переходят в силы отталкивания, достигающие очень больших значений.

Таким образом, свойства реальных газов, как в количественном, так и качественном отношениях значительно отличаются от свойств идеальных газов. Поэтому все результаты для реальных газов, полученные на основании законов для идеальных газов, будут приближенными и справедливыми лишь при очень больших разрежениях. В связи с этим возникла необходимость в разработке уравнения состояния, которое точно описывало бы состояние реального газа. Одно из таких уравнений было получено Боголюбовым и Майером

,

где Вi - вириальные коэффициенты, выражающиеся через потенциальную энергию взаимодействия данного газа и его температуру.

Однако полученное уравнение в общем виде не может быть использовано для непосредственных расчетов реальных газов ввиду сложностей определения коэффициентов Вi . В отдельных частных случаях, когда известен закон изменения потенциальной энергии взаимодействия между двумя молекулами в зависимости от расстояния между ними и при наличии определенного количества экспериментальных данных, может быть получено расчетное уравнение какого-либо реального газа в достаточно широком диапазоне изменения параметров. Из-за сложности определения вириальных коэффициентов обычно ограничиваются расчетом первых двух из них. В этом случае расчетное уравнение имеет вид

где А и В - первый и второй вириальные коэффициенты, являющиеся функцией только температуры.

В настоящее время уравнения подобного вида получили широкое распространение при расчете свойств многих реальных газов. Наиболее простым и качественно верно отображающим изменение состояния реального газа является уравнение Ван-дер-Ваальса, которое является частным случаем общего уравнения состояния Майера - Боголюбова, если пренебречь в правой части всеми членами, содержащими 1/υ во второй степени и выше. Уравнение Ван-дер-Ваальса было получено в 1873 г. и имеет вид

RT=p+aυ2(υ-b),                                                             (2.11)

где b – наименьший объем, до которого можно сжать реальный газ. Для каждого газа величина b имеет определенное числовое значение; а – коэффициент пропорциональности, имеющий определенное числовое значение для каждого отдельного газа, не зависящее от параметров состояния.

Уравнение Ван-дер-Ваальса качественно верно отражает состояние реальных веществ в жидком и газообразном состоянии. Для двухфазных состояний оно неприменимо. Для одного моля газа уравнение Ван-дер-Ваальса записывается в виде

.

Если в уравнении Ван-дер-Ваальса раскрыть скобки и расположить полученные величины по убывающим степеням υ, то получим уравнение третьей степени относительно удельного объема газа

Из математики известно, что такое уравнение при заданных значениях р и Т должно иметь три корня. При этом возможны следующие три случая:

- все три корня различны и действительны;

- все три корня действительны и равны между собой;

- один корень действительный и два мнимых (комплексных).

В последнем случае реальное значение имеет лишь один действительный корень, так как мнимые корни не имеют физического смысла.

Если на υp – диаграмме построить изотермы, соответствующие уравнению Ван-дер-Ваальса, то они будут иметь вид кривых, изображенных на рис. 2.3. Анализ этих кривых позволяет заключить, что при сравнительно низких температурах они имеют в средней части волнообразный характер с максимумом и минимумом. Изобара АВ, пересекающая изотерму, дает три действительных значения объема в точках A, R и В (три различных действительных корня).

Наибольший корень, равный удельному объему в точке B, относится к парообразному (газообразному) состоянию вещества, а наименьший (в точке А) – к жидкому состоянию. Участок кривой между точками А и В существовать не может, так как уравнение Ван-дер-Ваальса неверно описывает состояние двухфазных систем.

Рис.2.3.                                                 Рис. 2.3а.

Действительный процесс перехода из жидкого в газообразное состояние изображается прямой линией (изобарой) АВ. При этом точка А соответствует состоянию кипящей жидкости, а точка В – состоянию сухого насыщенного пара.

При некоторой температуре, называемой критической, изотерма не будет иметь волнообразного участка. Это соответствует второму случаю решения уравнения Ван-дер-Ваальса, когда все три корня действительные и равны между собой (точка К на рис. 2.3, 2.3а).

При температурах выше критической изотермы будут иметь монотонно спадающий характер. Здесь будем иметь один действительный корень. Если соединить точки А, А1, А2 и т.д., то получим кривую, на которой жидкость находится в состоянии кипения (пограничная кривая жидкости – кривая АК). Кривая ВК называется пограничной кривой пара. Таким образом, для реального вещества υp – диаграмму можно разбить на три характерные области:

1) область жидкого состояния, расположенную левее кривой АК, условно область жидкости ограничивают сверху линией СК, представляющей собой критическую изобару;

2) область двухфазного состояния (влажного пара), расположенную между кривыми АК и ВК;

3) область перегретого пара, расположенную правее кривой BK и выше точки К.

Критическое состояние вещества впервые было открыто Д.И.Менделеевым в 1861 г. Критическую температуру он назвал абсолютной температурой кипения, при которой поверхностное натяжение в жидкости становится равным нулю и исчезает различие между жидким и парообразным состоянием вещества. Как следует из рис. 2.3а, при температурах выше критических жидкое состояние вещества отсутствует.

При больших плотностях уравнение Ван-дер-Ваальса дает значительные ошибки, связанные с тем, что при его выводе не учитывались явления силовой ассоциации и диссоциации молекул под влиянием межмолекулярных сил взаимодействия. Кроме того, опытами было доказано, что коэффициенты a и b, входящие в уравнение Ван-дер-Ваальса, описываются достаточно сложными зависимостями от температуры и давления.

Русские ученые М.П.Вукалович и И.И.Новиков в 1939 г. Предложили новое универсальное уравнение состояния реального газа, учитывающее явление силовой ассоциации молекул, которое имеет вид

,                                           (2.12)

где а и b – постоянные уравнения Ван-дер-Ваальса; С, m – постоянные, определяемые на основе опытов.

2.6. Энергия. Внутренняя энергия

Энергия является мерой различных форм движения материи. Увеличение или уменьшение энергии системы означает изменение в ней движения в количественном и качественном отношении. Всеобщий закон сохранения и превращения энергии в термодинамике трансформируется в «первое начало» или «первый закон термодинамики». Его основные положения будут рассмотрены ниже.

Закон взаимосвязи между массой и энергией был предложен А.Эйнштейном в виде соотношения

E=mc2  ,                                                                       (2.13)

где Е - полная энергия тела, имеющего массу m; с - скорость света (с=3108 м/с).

Масса тела, движущегося со скоростью w, определяется по формуле

,

где m0 - масса покоя тела.

Таким образом, масса и энергия растут или уменьшаются пропорционально с2.

В термодинамике полная энергия макросистемы равна

(2.14)

где Екин – кинетическая энергия системы; Епот – потенциальная энергия системы во внешних силовых полях; U – внутренняя энергия.

Кинетическая энергия системы, имеющей массу m и скорость w, определяется по формуле

Изменение потенциальной энергии системы равно работе, совершаемой над системой при перемещении ее из одного места силового поля в другое.

Внутренняя энергия - это энергия, заключенная в системе. Она состоит из кинетической энергии поступательного, вращательного и колебательного движения молекул, потенциальной энергии взаимодействия молекул, энергии внутриатомных и внутриядерных движений частиц.

Внутренняя энергия является однозначной функцией внутренних параметров состояния (температуры, давления) и состава системы. Ввиду того что внутренняя энергия является функцией состояния, то ее изменение U не зависит от формы пути процесса, а определяется лишь ее значениями в конечном и начальном состояниях

U=Uкон – Uнач .                                                                      (2.15)

Это означает, что для сложной системы она определяется как сумма внутренних энергий составляющих частей этой системы, то есть .

2.7. Теплота и работа

Опыты показывают, что при протекании термодинамического процесса тела, участвующие в нем, обмениваются между собой энергией. В итоге энергия одних тел возрастает, а других - уменьшается. Передача энергии от одних тел к другим может происходить двумя способами.

Первый способ передачи энергии представляет из себя передачу энергии в форме теплоты. Такая передача энергии происходит между телами, имеющими различную температуру и приведенными в соприкосновение, либо между телами, находящимися на расстоянии, посредством электромагнитных волн (тепловое излучение). При этом передача энергии происходит от более нагретых к менее нагретым телам. Количество энергии, переданное таким способом, называют количеством теплоты.

Теплота, как и любая энергия, измеряется в Джоулях. Произвольное количество принято обозначать буквой Q, а удельное (отнесенное к 1 кг) - q. Подведенная теплота считается положительной, отведенная - отрицательной.

Второй способ передачи энергии называется передачей энергии в форме работы, а количество переданной энергии называется работой. Передача энергии в этом случае происходит при перемещении всего тела или его части в пространстве. Для передачи энергии этим способом тело должно либо двигаться в силовом поле, либо изменять свой объем под действием внешнего давления.

Если тело получает энергию в форме работы, то считается, что над этим телом совершается работа. При отдаче телом энергии в форме работы – тело затрачивает работу. Затраченная телом работа считается положительной, а работа, совершенная над телом - отрицательной. Работа, как и теплота, измеряется в Джоулях. Произвольное количество энергии, переданное в форме работы, обозначается буквой L, а удельное - l.

Таким образом, теплота и работа являются двумя качественно и количественно различными формами передачи энергии от одних тел к другим.

Работа представляет собой макрофизическую форму передачи энергии, а теплота является совокупностью микрофизических процессов. Передача энергии в виде теплоты происходит на молекулярном уровне без видимого движения тел.

2.8. Первый закон термодинамики

Первый закон (первое начало) термодинамики в общем виде представляет собой закон сохранения и превращения энергии. Этот закон налагает строгое условие на все процессы природы, которые при всем их разнообразии ограничены условием сохранения энергии. Дадим несколько формулировок первого закона.

1. Все виды энергии могут взаимно превращаться в строго равных друг другу количествах, то есть энергия не возникает из ничего и не исчезает бесследно, а лишь переходит из одного вида энергии в другой.

2. Невозможно построить такую периодически действующую машину, с помощью которой можно было бы получить полезную работу без затраты энергии извне, т.е., черпая энергию из ничего. Подобное устройство называется вечным двигателем первого рода, построение и работа которого в соответствии с законом сохранения энергии невозможно.

3. Внутренняя энергия полностью изолированной системы есть величина постоянная. Доказательство этой формулировки будет дано ниже.

Запишем уравнение первого закона термодинамики. Для этого допустим, что к телу подведено некоторое количество теплоты Q. Эта теплота будет затрачена на изменение внутренней энергии U и на совершение работы L. Тогда для m кг массы тела уравнение эквивалентности будет

(2.16)

где Q=mq; U=mu; L=ml.

Для одного кг массы (m=1) соотношение (2.16) примет вид

где q, u, l - удельные количества теплоты, изменения внутренней энергии и работы.

Для бесконечно малого процесса

(2.17)

Соотношение (2.17) представляет из себя математическую запись уравнения первого закона термодинамики. Из этого уравнения следует, что теплота, подведенная к рабочему телу, затрачивается на изменение внутренней энергии тела и на совершение работы телом против внешних сил.

Применим к уравнению (2.17) условия полной изоляции, т.е. dq=0 и dl=0 (система не обменивается с окружающей средой ни теплотой, ни работой). Тогда получим du=0 или u=const, так как дифференциал постоянной равен нулю. Таким образом, мы доказали, что какие бы процессы не происходили в изолированной системе, ее внутренняя энергия есть величина постоянная.

Определим правило знаков для количества теплоты q. Если она подводится к телу, то q>0. Работа l>0, если она совершается расширяющимся газом и l<0, если работа затрачивается на сжатие. Изменение внутренней энергии u>0, если внутренняя энергия тела увеличивается, и наоборот.

Найдем выражение работы через основные параметры состояния (см. рис.2.4.).

При бесконечно малом перемещении поршня вправо работа 1 кг газа будет dl=pSdr, где р – давление в точке 3; S - площадь поперечного сечения поршня; r - перемещение поршня. Так как Sdr=dυ, то

(2.18)

Из формулы (2.18) следует, что работа есть площадь под элементарным участком процесса 1-2. Работа всего процесса 1-2 будет равна площади под кривой этого процесса, то есть площади υ1132υ2υ1.

Для того чтобы найти явное выражение для работы, следует проинтегрировать уравнение (2.18)

.                                                                    (2.19)

Выбирая тот или процесс, можно получить большее либо меньшее количество работы, следовательно, работа является функцией процесса.

Рис. 2.4.

C целью упрощения расчетов многих термодинамических процессов У.Гиббсом введена функция I или H (для m кг массы) и i или h (для 1 кг), называемая энтальпией. Эта функция вида

(2.20)

Так как u, p и υ - функции состояния, то энтальпия i также будет функцией состояния.

Продифференцируем соотношение (2.20)

(2.21)

Выражая из (2.21) du и подставляя в (2.17) с учетом (2.18), получим

,                                                                         (2.22)

где  - располагаемая работа.

Интегрируя (2.22), находим

.

Для вывода формулы располагаемой работы рассмотрим процесс, изображенный на рис. 2.5.

Рис. 2.5.

Здесь линия c-1 соответствует процессу наполнения цилиндра двигателя рабочим телом. Работа, совершаемая внешней средой над рабочим телом, будет равна l1=p1υ1, т.е. площади 0-с-1-а. Эта работа положительна. Линия 1-2 является процессом расширения рабочего тела. Здесь совершается работа расширения

.

Линия 2-d соответствует выталкиванию рабочего тела из цилиндра двигателя. Эта работа затрачивается – она отрицательна и равна l2=p2υ2.

Алгебраическая сумма всех перечисленных выше работ графически равна заштрихованной площади c-1-2-d, которая и представляет располагаемую работу l0 c учетом работы поступления и удаления рабочего тела из машины, то есть

l0 = пл. c-1-2-d = пл. o-c-1-a + пл. a-1-2-b – пл. о-d-2-b = p1υ1+–p2υ2 = l-(p2υ2 - p1υ1).

Отсюда

.                                                           (2.23)

Подставляя (2.23) в уравнение первого закона термодинамики, записываемого для конечного процесса , получим

Отсюда

(2.24)

Полученное уравнение совпадает с уравнением (2.22). Это уравнение представляет вторую математическую форму записи уравнения первого закона термодинамики.

Если в термодинамическом процессе давление остается постоянным, то уравнение (2.22) примет вид

Или для конечного процесса

Таким образом, физический смысл энтальпии состоит в том, что в изобарных процессах изменение энтальпии равно количеству теплоты, принятой или отданной системой.

В случае отсутствия теплообмена с окружающей средой (адиабатные процессы, ) уравнение (2.22) будет

или

Следовательно при  располагаемая работа равна разности энтальпий начала и конца процесса.

Энтальпия идеального газа, также как и внутренняя энергия, является функцией только температуры и не зависит от объема и давления, так как отсутствуют силы взаимодействия между молекулами.

2.10. Теплоемкость

Теплоемкостью называется количество теплоты, которое нужно подвести к телу или отнять от него для изменения температуры тела на 1oС. Теплоемкость вычисляется по формуле

[Дж/К].                                                                  (2.25)

В зависимости от количественной единицы вещества, к которому подводится теплота, различают: удельную массовую теплоемкость [Дж/(кгК)]; удельную объемную теплоемкость [Дж/(м3К)]; и удельную мольную теплоемкость [Дж/(мольК)].

Удельная теплоемкость  равна отношению теплоемкости однородного тела к его массе [Дж/кгК]

.

Таким образом, удельная массовая теплоемкость – это теплоемкость единицы массы вещества.

Объемной теплоемкостью  называется отношение теплоемкости тела к его объему при нормальных физических условиях (p0=101325 Па, t0=0 oС) [Дж/м3·К]

Таким образом, объемная теплоемкость – это теплоемкость количества вещества, занимающего при нормальных физических условиях единицу объема (1 м3).

В ряде случаев за единицу количества вещества удобно принимать такое его количество, которое равно молекулярному весу  этого вещества. В этом случае пользуются мольной или молярной теплоемкостью

[Дж/(мольК)],

где  - молекулярный вес.

Теплоемкость зависит от характера процесса. В термодинамике большое значение имеют теплоемкости при постоянном объеме  и постоянном давлении ср, определяемые по формулам

(2.26)

(2.27)

Эти теплоемкости находятся в виде отношения количества теплоты, переданной в процессе при постоянном объеме или давлении, к изменению температуры тела.

Из уравнения первого закона термодинамики следует, что при постоянном объеме (dυ=0)

(2.28)

Подставляя (2.28) в (2.26), получим

(2.29)

Учитывая (2.29), (2.28) примет вид

При

Изменение внутренней энергии идеального газа в процессе при постоянном объеме равно произведению теплоемкости  на разность температур тела в конце и начале процесса.

Массовые теплоемкости при постоянных давлении и объеме связаны между собой соотношением, которое называется уравнением Майера

[кДж/(кгК)].                                                (2.30)

Из уравнения первого закона термодинамики вида

в процессе при постоянном давлении (dp=0) получим

(2.31)

Подставляя (2.31) в (2.27), находим

В термодинамике большое значение имеет отношение теплоемкостей

(2.32)

где k - показатель адиабаты; k1,67 - для одноатомных, k1,4 - для двухатомных, k1,29 - для трехатомных газов.

Величина k зависит от температуры. Из (2.32) с учетом уравнения Майера  получим

,                                                                           (2.33)

или для одного моля

Так как с увеличением температуры газа  увеличивается, то величина k уменьшается, приближаясь к единице, но оставаясь всегда больше ее.

Зная величину k, из (2.33) можно определить величину теплоемкости при постоянном объеме

[кДж/(кгК)].

Так как , то

Так как теплоемкость идеального газа зависит от температуры, а реального газа и от давления, то в технической термодинамике различают истинную и среднюю теплоемкости.

Теплоемкость, определяемая отношением элементарного количества теплоты, сообщаемой термодинамической системе, к бесконечно малой разности температур, называется истинной теплоемкостью С=dQ/dT.

Истинные теплоемкости реальных газов можно выразить в виде суммы двух слагаемых

(2.34)

где С0 - теплоемкость данного газа в разреженном состоянии (при р0 или υ) и зависит только от температуры.  - определяет зависимость теплоемкости от давления или удельного объема.

Температурная зависимость теплоемкости приближенно может быть представлена в виде полинома третьей степени от температуры

где а0, а1, а2, а3 - коэффициенты аппроксимации.

В практических расчетах при определении количества теплоты обычно применяют так называемые средние теплоемкости.

Средней удельной теплоемкостью  данного процесса в интервале температур от t1 до t2 называют отношение количества теплоты q1-2, переданного в процессе, к конечной разности температур t2–t1

.                                                                          (2.35)

Количество теплоты, переданное в процессе, находится по формуле

(2.36)

где c - истинная удельная теплоемкость.

Формула (2.35) с учетом (2.36) примет вид

.

При расчетах тепловых установок приходится иметь дело со смесями газов, а в таблицах приводятся теплоемкости только для отдельных идеальных газов, в связи с чем, необходимо уметь определять теплоемкость газовой смеси. Если смесь газов задана массовыми долями, то удельная теплоемкость смеси определяется по формулам

;

,

где gi, (i=1,2, ...) - массовые доли каждого газа, входящего в состав газовой смеси.

3. ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ

3.1. Энергия и энтропия

Закон сохранения и превращения энергии констатирует наличие процессов превращения видов энергии и ее сохранение. Но он не позволяет решать вопросы о возможности осуществления того или иного процесса, не указывает направление происходящих превращений энергии. Ответ на эти вопросы был найден в результате открытия второго закона термодинамики. Этот закон устанавливает, что самопроизвольные процессы возможны лишь в том случае, когда в системе нет равновесия, и что эти процессы всегда протекают в направлении, при котором система приближается к равновесному состоянию.

Таким образом, второй закон термодинамики позволяет указать направление теплового потока и устанавливает максимально возможный предел превращения теплоты в работу в тепловых машинах. Наиболее общая формулировка второго закона термодинамики дана Клаузиусом в виде следующего постулата: «Теплота не может самопроизвольно (без компенсации) переходить от менее нагретого тела к более нагретому». Что такое компенсация, а также другие формулировки второго закона термодинамики будут рассмотрены ниже.

С открытием первого закона термодинамики было осознано значение энергии в материальном мире. Замечено, что все виды энергии, в конечном счете, превращаются в теплоту, которая затем рассеивается в окружающей среде. Мера этого рассеивания была названа энтропией. Чем больше рассеивается (обесценивается) энергия, тем больше увеличивается энтропия.

Энергия и энтропия являются неотъемлемыми свойствами материи, причем энергия есть мера движения материи, а энтропия - мера рассеивания (деградации) энергии.

Под энергией понимается физическая мера движения материи. Существование видов энергии обусловлено различными способами движения материи. Так, например, электрической форме движения материи соответствует электрическая энергия, химической - химическая и т.д. Энергия служит количественной мерой движения материи. Превращение видов энергии происходит при переходе движения материи из одних форм в другие.

Кроме видов энергии различают формы передачи энергии. В термодинамике приняты две формы обмена энергии: работа и теплота процесса.

Теплота, связанная с движением молекул и атомов, является микроскопической формой передачи энергии, а работа, связанная с перемещением тела или его частей, - макрофизической.

Следует заметить, что теплота и работа не являются равноценными формами передачи энергии. Работа непосредственно может быть преобразована в любой вид энергии. Теплота без промежуточного превращения в работу может быть направлена на увеличение запаса лишь внутренней энергии тела. Работа, без каких бы то ни было ограничений, может быть превращена в теплоту, а переход теплоты в работу, согласно второму закону термодинамики, без компенсации (без некоторого дополнительного процесса) невозможен.

3.2. Условия работы тепловых машин

Для того чтобы от тепловой машины можно было получить полезную работу, необходимо выполнить следующие условия.

1.Необходимо иметь рабочее тело – то тело, посредством которого осуществляется взаимное превращение теплоты и работы.

2.Необходимо наличие, по меньшей мере, двух источников теплоты с разными температурами - верхний (высший) источник теплоты (ВИТ) - нагреватель и нижний (низший) источник теплоты (НИТ) - холодильник.

3. Работа тепловой машины должна быть цикличной, то есть рабочее тело, совершая ряд процессов, должно возвращаться в исходное состояние.

Рассмотрим круговой цикл тепловой машины, изображенный на рис.3.1.

Рис. 3.1.

В процессе расширения 1-а-2 от ВИТ с температурой Т1 к рабочему телу подводится теплота в количестве q1. При этом получается положительная работа l1, численно равная площади с-1-а-2-d.

В процессе сжатия 2-b-1 от рабочего тела отводится теплота q2 к НИТ с температурой T2. В этом процессе затрачивается работа l2 (работа отрицательная), равная площади c-1-b-2-d.

Уравнение первого закона термодинамики для процессов 1-а-2 и 2-b-1 соответственно будет иметь вид

;                                                                                     (3.1)

.                                                                                    (3.2)

Различные знаки изменения внутренней энергии u взяты потому, что внутренняя энергия за цикл не должна изменяться.

Сложив уравнения (3.1) и (3.2), получим

где lц - работа цикла 1-a-2-b-1.

Чтобы получить полезную работу, работа, затраченная на сжатие в процессе 2-b-1, должна быть меньше работы расширения в процессе 1-а-2 (l2<l1). Чтобы этого достичь, необходимо одновременно со сжатием охлаждать рабочее тело, отнимая у него теплоту q2. Если при сжатии не охлаждать рабочее тело, то процесс сжатия пойдет по пути 2-а-1 и на сжатие будет потрачена та же самая работа l1, которая была получена в процессе расширения. В результате полезная работа цикла будет равна нулю.

Таким образом, повторяя последовательно цикл 1-a-2-b-1 с подводом и отводом теплоты, можно получить непрерывно действующую тепловую машину.

Термический коэффициент полезного действия (кпд) цикла тепловой машины определяется по формуле

.                                                              (3.3)

Таким образом, термическим коэффициентом полезного действия тепловой машины называется отношение полезной работы, полученной в цикле, ко всей затраченной теплоте. Коэффициент полезного действия тепловой машины всегда меньше 1 (или 100%), так как не вся теплота q1, подведенная к рабочему телу, превращается в работу. Часть этой теплоты в количестве q2 отводится в окружающую среду.

Отсюда вытекает следующая формулировка второго закона термодинамики: «Стопроцентное превращение теплоты в работу посредством тепловой машины невозможно». Тепловой двигатель, который всю подведенную теплоту превращает в работу, называется вечным двигателем второго рода. Тепловая машина с кпд, равным единице, не противоречит первому закону термодинамики, который констатирует лишь взаимопревращаемость энергий. Однако такая машина противоречит второму закону термодинамики, который обусловливает получение полезной работы некоторым компенсирующим процессом - передачей части теплоты (q2) к НИТ. Ниже будет дана еще одна формулировка вечного двигателя второго рода, а также более подробно будут рассмотрены компенсирующие процессы.

3.3. Цикл Карно

Анализируя формулу (3.3), можно заметить, что t возрастает при уменьшении q2 или увеличении q1. Отсюда можно заключить, что выбирая соответствующим образом процессы расширения и сжатия, протекающие с подводом и отводом теплоты q1 , q2, можно изменять величину кпд. В связи с этим возникает вопрос – можно ли найти такой цикл, который обладал бы наибольшим кпд?

Такой цикл был предложен Сади Карно. Он состоит из двух обратимых изотермных и двух обратимых адиабатных процессов (см. рис.3.2, 3.3).

Изотермный и адиабатный процессы являются самыми выгодными процессами в смысле получения работы, так как в изотермном процессе вся теплота, подводимая к рабочему телу, превращается в работу, а адиабатный процесс протекает без теплообмена.

| Рис. 3.2. | Рис. 3.3. |
| --- | --- |

Рассмотрим все процессы цикла Карно. Процесс 1-2 представляет процесс изотермного расширения рабочего тела с подводом теплоты q1 от верхнего источника теплоты с температурой Т1. Количество теплоты q1, равное работе l1, полученной в процессе 1-2, определяется по формуле (см. п. 4.4 - изотермный процесс).

.

Работа l1 определяется также площадью фигуры υ1-1-2-υ2 (см. рис.3.2.).

Процесс 2-3 является процессом адиабатного расширения. Газ совершает работу, численно равную площади фигуры υ2-2-3-υ3 и определяемую по формуле (см. адиабатный процесс п. 4.5).

,

где k - показатель адиабаты.

В процессе 3-4 происходит изотермное сжатие рабочего тела с отводом теплоты q2 к низшему источнику теплоты с температурой Т2. На сжатие затрачивается работа l3, численно равная площади фигуры υ4-4-3-υ3, равная количеству отведенной теплоты q2 и определяемая по формуле

.

В процессе адиабатного сжатия 4-1 газ нагревается до температуры Т1. Работа, затрачиваемая на сжатие, численно равна площади фигуры υ1-1-4-υ4 и определяется по формуле

.

Если в процессе 3-4 сжимать газ, не охлаждая его (без отвода теплоты q2), то этот процесс будет адиабатным. Ввиду того, что адиабаты являются эквидистантными кривыми (не пересекаются между собой), то через одну точку (точка 3) можно провести лишь одну адиабату. Тогда в результате такого сжатия процесс пойдет не по изотерме 3-4, а по адиабате 3-2. В исходное состояние рабочее тело должно быть возвращено лишь по изотерме, так как в изотермном процессе на сжатие затрачивается наименьшее количество работы. В итоге на сжатие в процессах 3-4 и 4-1 будет затрачено такое же количество работы, которое было получено в процессах расширения 1-2 и 2-3. Полезная работа цикла lц и кпд t будут равны нулю. Отсюда можно сделать вывод: для того, чтобы получить полезную работу, необходимо какую-то часть подведенной теплоты безвозмездно отдать в окружающую среду, то есть потерять.

Полезная работа lц цикла 1-2-3-4 определяется алгебраической суммой работ, полученных или затраченных в отдельных процессах цикла.

Суммируя формулы работ для всех процессов цикла, получим

.                                (3.4)

Из полученной формулы видно, что работы в адиабатных процессах 2-3 и 4-1 взаимно уничтожаются. Тогда формула (3.4) примет вид

.

Термический коэффициент полезного действия любого цикла тепловой машины (в том числе и цикла Карно) определяется по формуле

Отсюда

.                                                                     (3.5)

Для адиабат 2-3 и 4-1 справедливы следующие зависимости

.

После деления первого уравнения на второе получим

.

Логарифмируя последнее соотношение, будем иметь

.                                                                           (3.6)

Формула (3.5), учитывая (3.6), примет вид

.                                                                (3.7)

Анализируя формулу (3.7), приходим к выводу, что t может быть равен единице лишь в случаях, когда T1 , либо Т2=0 К. Эти условия невозможно осуществить даже в идеальном цикле, так как температура верхнего источника теплоты Т1, равная бесконечности, практически недостижима, а также и недостижима температура нижнего источника теплоты Т2, равная абсолютному нулю температур Т2=0 К= – 273,15 оС.

Из формулы (3.7) также следует, что при Т2=Т1 t=0. Это означает невозможность превращения теплоты в работу в случае равенства температур верхнего и нижнего источников теплоты. Отсюда можно дать еще одно определение вечного двигателя второго рода (первое определение было дано в п. 3.2), являющееся также одной из формулировок второго закона термодинамики (формулировка Оствальда): «Вечным двигателем второго рода называется тепловой двигатель, с помощью которого можно было бы получать полезную работу в случаях, когда нет разности температур». Согласно второму закону термодинамики такой тепловой двигатель невозможен.

Анализ цикла Карно позволяет сделать также следующий важный вывод – невозможно превращение теплоты в работу без компенсации. Различают компенсацию двух родов. Компенсация первого рода имеет место в случае, когда процесс превращения теплоты в работу сопровождается изменением термодинамического состояния рабочего тела. Например, при изотермном расширении идеального газа внутренняя энергия его, как известно, остается постоянной, и вся теплота, сообщаемая газу, превращается в работу. Увеличение объема газа, представляющее компенсацию первого рода, является здесь необходимым условием превращения теплоты в работу.

В случае, когда превращение теплоты в работу влечет за собой изменение состояния не только рабочего тела, но и других тел, имеем компенсацию второго рода. В тепловых машинах такими телами обычно являются НИТ.

Что такое компенсация второго рода, наиболее просто понять из следующей формулировки второго закона термодинамики (формулировка Планка): «Невозможно построить периодически действующую тепловую машину, которая не производила бы ничего другого, кроме поднятия груза и охлаждения источника тепла».

Из этой формулировки следует, что для превращения теплоты в работу недостаточно одного только процесса передачи теплоты от ВИТ к рабочему телу. По второму закону термодинамики здесь предполагается наличие некоторого дополнительного процесса. Для теплового двигателя таким дополнительным процессом является передача теплоты к НИТ. Этот дополнительный процесс и представляет компенсацию второго рода.

В природе существуют процессы, которые могут протекать самостоятельно, без сопровождения их другими процессами (без компенсации). Такие процессы являются самопроизвольными, естественными или некомпенсированными.

Примером самопроизвольного процесса может служить процесс превращения работы в теплоту при трении, который может протекать без сопровождения его какими-либо другими процессами - без компенсации. Работа здесь полностью превращается в теплоту, тогда как процесс превращения теплоты в работу, являющийся обратным по отношению к прямому процессу превращения работы в теплоту, нельзя провести без компенсации. Такие процессы, которые не могут протекать без того, чтобы вместе с ними не протекал какой-либо дополнительный процесс, считаются несамопроизвольными.

Таким образом, процесс превращения механической работы в теплоту - процесс самопроизвольный, а процесс превращения теплоты в работу - несамопроизвольный.

В природе существует большое количество процессов, протекающих в одном направлении легко, самопроизвольно, не требуя каких-либо дополнительных процессов. Однако в обратном направлении эти же процессы не могут осуществляться самостоятельно. Например, переход теплоты от горячего тела к холодному есть процесс самопроизвольный, но обратный процесс перехода теплоты от холодного тела к горячему без каких либо дополнительных процессов невозможен.

Отсюда следует, что количества теплоты, которая переходит от более нагретого тела к менее нагретому в естественном процессе, будет недостаточно для возвращения системы в исходное состояние, так как часть теплоты (в количестве q2) будет безвозвратно передана НИТ (компенсирующий процесс). Следовательно, для возвращения системы в исходное состояние должно быть затрачено больше теплоты, чем было передано в прямом процессе. Отсюда следует вывод, что прямой теплообмен при конечной разности температур необратим.

Анализируя формулу (3.7), можно сделать еще один важный вывод – кпд цикла Карно зависит лишь от температур верхнего и нижнего источников теплоты и, следовательно, не зависит от рода рабочего тела.

В реальных циклах тепловых двигателей (например, в двигателях внутреннего сгорания) цикл Карно неприменим. Из-за небольшого различия в наклонах изотерм и адиабат получаются большие размеры цикла по оси . Это означает, что в реальном двигателе нужно применять очень длинный цилиндр. В результате будут велики потери на трение и теплообмен из-за необратимости процесса, а также большие габариты и вес двигателя.

3.4. Обратный обратимый цикл Карно

Цикл Карно может протекать не только в прямом, но и в обратном направлении (см. рис. 3.4.).

Машины, работающие по обратному циклу, называются холодильными машинами. Это тепловые машины, которые создают и поддерживают разность температур путем отнятия теплоты у более холодного тела и передачи ее более горячему (см. гл.11). А такой процесс, как следует из формулировки второго закона термодинамики Клаузиуса, требует затраты энергии (не может совершаться без компенсации).

Рис. 3.4.

Рассмотрим обратимый обратный цикл Карно, изображенный на рис.3.4. В процессе 1-2 рабочее тело (холодильный агент) расширяется по адиабате с уменьшением температуры от Т1 в точке 1 до Т2 в точке 2. Затем газ расширяется по изотерме 2-3 с подводом теплоты q2 от источника с температурой Т2. В адиабатном процессе сжатия 3-4 происходит увеличение температуры рабочего тела от Т2 до Т1. В изотермическом процессе сжатия происходит отвод от рабочего тела теплоты q1 к верхнему источнику теплоты.

На осуществление обратного цикла в холодильной машине затрачивается удельная работа l. При этом от НИТ к ВИТ переносится количество теплоты, равное q2. Кроме того, к ВИТ передается теплота, равная затраченной работе l. Отсюда, вся теплота, получаемая ВИТ, будет . Работа, затраченная на сжатие в процессах 3-4 и 4-1, больше работы расширения в процессах 1-2 и 2-3 на величину площади фигуры 1-2-3-4. Работа расширения производится сжатым газом и она будет положительной. Работа сжатия производится над газом, и она будет отрицательной. Отсюда суммарная работа, затраченная на передачу теплоты от НИТ к ВИТ, будет отрицательной, и она будет равна . Эффективность работы холодильных машин характеризуется холодильным коэффициентом, определяемым в виде отношения теплоты, взятой от НИТ и переданной ВИТ, к затраченной работе

.

Холодильный коэффициент характеризует эффективность передачи теплоты от НИТ к ВИТ. Он будет тем больше, чем большее количество теплоты q2 будет взято от НИТ и передано ВИТ и чем меньше будет на это затрачено работы l.

Холодильный коэффициент обратимого обратного цикла Карно определяется по формуле

.

Холодильный коэффициент этого цикла зависит лишь от абсолютных температур Т1 и Т2 и имеет наибольшее значение по сравнению с холодильными коэффициентами любых других циклов, протекающих в тех же температурных пределах.

Холодильные машины, предназначенные для отопления помещений путем передачи теплоты от источника с более низкой температурой к источнику с более высокой температурой, называются тепловыми насосами. Их эффективность оценивается отопительным коэффициентом , определяемым по формуле

.

  - Физический смысл и свойства энтропии

На основе полученных выше результатов можно сформулировать следующую теорему: При всех обратимых процессах в изолированной системе энтропия ее остается постоянной, при всех необратимых процессах энтропия системы только возрастает, т.е. Sсист.0. В связи с этим второй закон термодинамики по Клаузиусу можно сформулировать следующим образом – энтропия изолированной системы стремится к максимуму.

Физический смысл энтропии достаточно сложен, и его трудно объяснить с помощью наглядных представлений. Однако понятие энтропии можно раскрыть в следующих трех аспектах.

1. Энтропия является мерой потери работоспособности системы вследствие необратимости реальных процессов.

Потеря работы от необратимости процесса прямо пропорциональна возрастанию энтропии. Влияние необратимости на потерю работы можно оценить количественно. Для этого рассмотрим следующий пример. Пусть имеем изолированную термодинамическую систему, состоящую из ВИТ с температурой Т1, рабочего тела (РТ) и НИТ с температурой Т2. Максимальная доля теплоты, переданной от ВИТ к РТ, которая может быть превращена в работу, в идеальном случае определяется кпд обратимого цикла Карно. Если передать от ВИТ теплоту dQ1, то за цикл получим следующую работу:

.

Теплота, отданная НИТ,

.

Найдем суммарное изменение энтропии системы:

,

где  - уменьшение энтропии ВИТ вследствие отвода теплоты;

- возрастание энтропии НИТ вследствие подвода теплоты.

Как и следовало ожидать, изменение энтропии в обратимом процессе, протекающем в изолированной системе, равно нулю. Найдем изменение энтропии для необратимого процесса.

Допустим, что теплота от ВИТ передается сначала промежуточному теплоносителю с температурой  (например, от продуктов сгорания пару). В результате энтропия ВИТ уменьшится на величину . Энтропия промежуточного теплоносителя увеличится на . Так как из-за необратимости теплообмена , то энтропия всей системы возрастает

.

Полезную работу можно получить, осуществляя цикл Карно между промежуточным теплоносителем и НИТ (например, работа пара на лопатках турбины),

.

Тогда уменьшение работы в результате необратимого теплообмена будет

.

Отсюда получаем

,

т.е. уменьшение работы пропорционально возрастанию энтропии при постоянной температуре НИТ. Это уравнение называют уравнением Гюи - Стодолы.

2. Энтропия является мерой работоспособности, технологической эффективности (ценности) теплоты.

Объединяя две известные формулы (3.3) и (3.7) для кпд цикла Карно, можно записать следующее соотношение

или

,                                                                           (3.8)

где exq1=q1-q2 - работоспособность или эксергия теплоты q1 (подробнее об эксергии см. п. 3.8).

Величина эксергии из (3.8) может быть записана в виде

или

,                                                                          (3.9)

где условно принято s=q1/T1 - удельная энтропия.

Если температура ВИТ равна температуре НИТ, то есть Т1=Т2, то это соответствует максимальному значению энтропии и величина полезной работы, как следует из формулы (3.9), равна нулю. Таким образом, возрастание энтропии изолированной системы связано с обесцениванием энергии, поэтому энтропию иногда называют также мерой обесценивания энергии.

3. Энтропия есть мера беспорядка, деградации и дезорганизованности системы. Если теплота отводится от системы, то энтропия ее уменьшается. Вместе с тем увеличивается упорядоченность системы вследствие уменьшения хаотичности теплового движения молекул и атомов.

В результате всех возможных необратимых изменений система перерождается или деградирует и приходит к следующему состоянию:

а) все тела системы приняли одинаковую температуру;

б) все количество полезной работы превращено в теплоту;

в) концентрации и давления в системе выровнялись;

г) произошло предельное измельчение и равномерное перемешивание вещества в системе.

В этом случае повод к дальнейшему изменению системы оказывается устраненным. Энтропия достигает своего максимального значения.

Одно из важнейших свойств энтропии состоит в том, что она есть функция некоторых параметров состояния. Аналитически это свойство может быть выражено соотношениями

где p, v и Т - независимые параметры, определяющие состояние тела.

Если параметры состояния даны, то принципиально энтропию можно вычислить с точностью до некоторой постоянной.

В отдельных задачах энтропию можно рассматривать не как функцию состояния, а как независимый параметр состояния, подобно тому, как давление, температура и удельный объем могут быть и функциями состояния, и независимыми параметрами состояния. Это свойство дает возможность строить диаграммы, где одним из параметров является энтропия. В технике наибольшее распространение получили так называемые sT и si - диаграммы.

3.7. Обобщенный термодинамический цикл Карно. Регенерация теплоты

В заданном интервале температур нельзя получить более высокий кпд, чем у обратимого цикла Карно. Однако есть циклы, по своей конфигурации отличные от цикла Карно, но при некоторых дополнительных условиях имеющие термический кпд, равный кпд цикла Карно.

На рис. 3.9 изображен цикл 1-2-3-4, состоящий из двух изотерм 1-2 и 3-4 и двух любых произвольных обратимых процессов 2-3 и 4-1, эквидистантных в горизонтальном направлении. Эквидистантными в термодинамике называют семейство линий, имеющих при одинаковых температурах равный угловой коэффициент.

Рис.3.5.

В процессе 1-2 от нагревателя с температурой Т1 к рабочему телу подводится удельное количество теплоты . В процессе 2-3 рабочее тело отдает количество теплоты q2-3, численно равное площади s3-3-2-s2. Для осуществления обратимого перехода рабочего тела от состояния в точке 2 с температурой Т1 к состоянию в точке 3 с температурой Т2 необходимо иметь бесконечно большое количество промежуточных источников теплоты (теплоприемников), температура которых отличается друг от друга на бесконечно малую величину. В процессе 3-4 рабочее тело изотермически сжимается, отдавая в холодильник при температуре Т2 количество теплоты . В процессе 4-1 рабочее тело поглощает количество теплоты q4-1, измеряемое площадью фигуры s4-4-1-s1. В качестве промежуточных теплоотдатчиков при осуществлении процесса 4-1 используются те же самые источники теплоты, которые применялись в процессе 2-3 в качестве теплоприемников.

Ввиду эквидистантности процессов 2-3 и 4-1 площади s3-3-2-s2 и s4-4-1-s1 равны между собой и, следовательно, удельные теплоты q2-3 и q4-1 одинаковы по абсолютной величине, т.е. сколько теплоты рабочее тело отдает в процессе 2-3, столько же оно принимает в процессе 4-1. В данном случае производится перенос теплоты с одних участков цикла на другие. Такой процесс называется регенерацией теплоты.

Работа цикла 1-2-3-4 будет равна , или .

Термический кпд находится по формуле

.

Так как кривые 2-3 и 4-1 эквидистантны, то s1– s4=s2– s3 и s2– s1=s3– s4.

Отсюда

.

Таким образом, рассмотренный обратимый цикл, состоящий из двух изотерм и двух эквидистантных кривых, имеет кпд, равный кпд обратимого цикла Карно. Цикл, в котором применяется регенерация теплоты, называется регенеративным циклом. Регенеративный обратимый цикл, состоящий из двух изотерм и двух любых произвольных эквидистантных кривых, называется обобщенным (регенеративным) циклом Карно. Ввиду их высокого кпд такие циклы получили широкое распространение в теплоэнергетических установках.

3.8. Эксергетический метод исследования

В настоящее время в термодинамике применяются два подхода к исследованию энергетических превращений в технических системах.

Первый подход основан на методах анализа прямых и обратных циклов. Эти методы на основе первого и второго законов термодинамики позволяют найти связи между количествами тепла и работы и параметрами системы. Путем составления энергетического баланса системы можно найти коэффициенты, характеризующие исследуемый цикл (термодинамический кпд, холодильный коэффициент и проч.), и сравнить их с коэффициентами соответствующих идеальных циклов.

В этом случае имеется возможность определить в данной системе суммарную потерю работы вследствие необратимости процессов. Эти потери могут быть разделены на две части. Первая часть, связанная с несовершенством процессов цикла, относится к внутренним потерям. Вторая часть потерь связана с условиями взаимодействия системы с внешними источниками и приемниками энергии и относится к внешним потерям.

Анализ циклов при необходимости может быть дополнен определением возрастания энтропии в отдельных частях процесса, а затем по формуле Гюи-Стодолы величины потерь работы от необратимости процесса (энтропийный метод).

Второй подход основан на применении термодинамических потенциалов с целью анализа процессов превращения энергии в различных системах. Термодинамические потенциалы позволяют непосредственно найти величину любого вида работы в тех или иных условиях. С их помощью можно оценить работоспособность потоков энергии или вещества в любой точке рассматриваемой системы, независимо от ее структуры и сложности.

Важнейшее преимущество методов анализа, основанных на использовании термодинамических потенциалов, является их максимальная универсальность. Она связана с тем, что методы решения задачи независимы от характера процессов в анализируемой системе (круговые или разомкнутые) и от форм энергии.

Мера энергетических ресурсов системы, определяющая работоспособность вещества или энергии, была названа эксергией. Эксергия, в отличие от энергии, связанной с фундаментальными свойствами материи, является частным понятием, характеризующим пригодность энергии при заданных условиях окружающей среды.

Эксергетическим методом называется метод исследований, основанный на анализе потерь работоспособности в термодинамических процессах. Эксергетический метод анализа получил широкое распространение благодаря своей универсальности. Он позволяет сравнивать между собой любые виды энергии и на этой основе определять эффективность различных процессов ее превращения. Эксергетические показатели непосредственно связаны с технико-экономическими характеристиками оборудования, что позволяет находить экономически наивыгоднейшие параметры и размеры проектируемого теплоэнергетического оборудования.

В настоящее время понятие «эксергия» приобрело широкий смысл как максимально возможная полезная работа термодинамической системы при совершении ею любых полностью обратимых процессов от заданного состояния до полного термодинамического равновесия с окружающей средой.

Различают следующие виды эксергии:

1. Эксергию рабочего тела - для систем, включающих рабочее тело и окружающую среду. В этих системах используется внутренняя и внешняя энергия рабочего тела. Различают эксергию покоящегося рабочего тела и его потока.

2. Эксергию потока энергии, включающую эксергию теплоты (для систем, состоящих из источника теплоты, рабочего тела и окружающей среды).

3.9. Эксергия рабочего тела

Под эксергией рабочего тела следует понимать максимальную работу, которую можно получить от системы, состоящей из рабочего тела и окружающей среды, имеющей бесконечную теплоемкость. Причем рабочее тело может быть как неподвижным, так и находящимся в потоке (см. п.3.13).

Рассмотрим обратимый переход неподвижного рабочего тела из неравновесного состояния в равновесное. В этом случае, как известно, может быть получено максимальное количество работы. Выведем формулу этой работы. Для того чтобы рабочее тело находилось в состоянии равновесия с окружающей средой, необходимо изменить его внутреннюю энергию. По первому закону термодинамики  изменить внутреннюю энергию рабочего тела можно либо за счет подвода или отвода теплоты dQ, либо за счет совершения работы dL. Если процесс обратим, то рабочее тело будет получать или отдавать теплоту при постоянной температуре, равной температуре окружающей среды. Тогда, согласно второму закону термодинамики

Объединяя уравнения первого и второго законов термодинамики, получим

По этой формуле находится работа, которую совершит термодинамическая система при обратимом переходе из неравновесного состояния в состояние равновесия с окружающей средой без учета работы, затраченной системой на преодоление сил давления окружающей среды (работа вытеснения окружающей среды), определяемой по формуле где  - давление окружающей среды;  - изменение объема рабочего тела.

Формула для максимальной работы, совершаемой системой, будет

После интегрирования получим

(3.10)

где индексы «1» и «2» характеризуют состояние рабочего тела (системы) до и после приведения его в состояние равновесия с окружающей средой;  - работа обратимого адиабатного процесса приведения рабочего тела в состояние равновесия с окружающей средой;  - работа, затраченная на приращение энтропии среды; - энтропия окружающей среды соответственно до и после протекания процесса

При обратимом изменении состояния расширенной системы (рабочее тело – окружающая среда) суммарное изменение энтропии равно нулю

где  - изменение энтропии рабочего тела.

Из последнего соотношения следует, что . Отсюда формула для максимальной работы будет

Из этой формулы следует, что максимальная работа (эксергия), которую можно получить от рассматриваемой системы (рабочего тела), полностью определяется состоянием рабочего тела в начале и конце процесса и не будет зависеть от пути процесса. Следовательно, эксергия неподвижного рабочего тела является функцией состояния параметров рабочего тела и окружающей среды.

В случае, когда в системе имеют место необратимые изменения состояния, будем иметь

,

или

где  - увеличение энтропии системы вследствие необратимости протекающих в ней процессов.

Полезная работа в этом случае будет равна

где  - потеря работоспособности системы, а уравнение

называется, как уже указывалось (см. п. 3.6), уравнением Гюи-Стодолы.

3.10. Эксергия потока рабочего тела

Допустим, что единица массы установившегося потока рабочего тела на входе в канал имеет параметры  а на выходе -  Параметры окружающей среды -

Работа потока, потраченная на преодоление давления окружающей среды (работа проталкивания в окружающую среду), при отсутствии равновесия с ней будет

Кроме того, поток рабочего тела обладает кинетической энергией в количестве , которая в состоянии равновесия с окружающей средой принимает нулевое значение.

Учитывая работу проталкивания и кинетическую энергию потока рабочего тела, формула (3.10) применительно к работе единицы массы установившегося потока после обратимого перехода из состояния 1 в состояние равновесия с окружающей средой будет

(3.11)

Из формулы (3.11) видно, что максимальная работа является однозначной функцией состояния системы, зависящей от начальных параметров и параметров окружающей среды.

Снижение работоспособности потока между состояниями 1 и 2 его пути определяется по формуле

(3.12)

В случаях, когда можно пренебречь изменением скорости, формула (3.12) для величины потери эксергии будет

Для определения величины потерь эксергии потока разработаны диаграммы состояния в si- координатах.

3.11. ЭКСЕРГИЯ ТЕПЛОТЫ

При термодинамическом анализе теплоэнергетических установок во многих случаях приходится оценивать работоспособность той теплоты, которая преобразуется в работу в циклах. Максимальное количество полезной работы, которую можно получить в цикле при заданных температурах источников теплоты, называется работоспособностью (эксергией теплоты).

Максимальную работу, как известно, можно получить в тепловом двигателе, работающем по циклу Карно. Термический кпд такого цикла записывается в виде

,

где Q – количество теплоты, подведенное к рабочему телу;  - температуры высшего и низшего источников теплоты;  - максимальное количество работы, которое можно получить в обратимом цикле.

Выражая  из последней формулы, получим

,

где  - коэффициент качества теплоты (эксергетической ценности теплоты).

.                                                                            (3.13)

Величина указывает на максимальную работу, которую можно получить в некотором идеальном обратимом цикле. Из формулы (3.13) видно, что для получения полезной работы используется лишь часть некоторого количества теплоты q1. Другая его часть, равная величине q=T2(q1/T1), отдается НИТ (рассеивается в окружающей среде).

Таким образом, работа, получаемая при использовании теплоты q1, не может превысить величину  даже в идеальном обратимом цикле. В реальном же процессе добавляются еще потери, возникающие вследствие его необратимости, равные.В результате действительная работа в реальном процессе всегда меньше, то есть

.                                                  (3.14)

Часть теплоты q1, не превращающаяся в работу и равная величине , была названа анергией. Анергия - это потеря эксергии, равная произведению температуры НИТ на сумму приращений энтропии всех тел, участвующих в процессе.

Из первого закона термодинамики следует, что сумма эксергии и анергии в любом процессе остается постоянной. Согласно второму закону термодинамики эксергия остается постоянной лишь в обратимых процессах. В необратимых процессах она уменьшается, превращаясь в анергию. Если энергия бесполезно рассеивается в окружающей среде, то вся эксергия превращается в анергию.

Как видно из формул (3.13) и (3.14), эксергия зависит от температур ВИТ (энергоносителя) и НИТ (окружающей среды).

Эксергия будет тем больше, чем менее необратим процесс. Тем больше в этом случае будет получено полезной работы. Все это позволяет ввести понятие так называемой эксергетической эффективности процесса или эксергетического кпд. Он определяется отношением использованной эксергии к подведенной. Например, для теплообменников это будет отношение эксергии теплоносителя на выходе к его эксергии на входе .

Эксергетический кпд позволяет учесть потери только из-за необратимости процессов, так как лишь в необратимых процессах происходит потеря эксергии. Поэтому для анализа всех обратимых циклов (теоретически обратимые циклы, цикл Карно) он неприменим – во всех этих случаях ех=1. Тем не менее, эксергетический метод анализа необратимых тепловых процессов получил в последнее время широкое распространение. Особое значение он приобрел при оценке эффективности технологических процессов.

Обычно тепловые потери выявляют путем составления теплового баланса установок, то есть исследуют статьи расхода теплоты. Однако такой баланс дает лишь количественную картину распределения потерь. Более того, он искажает действительную картину потерь теплоты и особенно в тех случаях, когда, например, пар поступает не на технологические нужды, а для совершения работы. В таких случаях наиболее целесообразно составлять эксергетический баланс.

- ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА

4.1. Общие вопросы исследования процессов

Большое значение для теоретических исследований и для прикладных работ имеют следующие процессы: изохорный, протекающий при постоянном объеме, изобарный - при постоянном давлении, изотермный - при постоянной температуре, адиабатный - без теплообмена с окружающей средой. Кроме того, существуют еще политропные процессы, которые при определенных условиях могут переходить во все вышеперечисленные процессы.

Для всех процессов устанавливается следующий общий метод исследования.

1. Выводится уравнение кривой процесса в υp- и sT-координатах.

2. Устанавливается соотношение между основными параметрами состояния рабочего тела в начале и в конце процесса.

3. Определяется изменение внутренней энергии по формуле

(4.1)

или при постоянной теплоемкости

.                                                                                  (4.2)

4. Определяется работа изменения объема газа

.                                                                                 (4.3)

5. Находится удельное количество теплоты, участвующее в процессе

.

6. Находится изменение удельной энтропии по формулам

;

.

Рассматриваемые процессы считаются обратимыми.

4.2. Изохорный процесс

Изохорным называется процесс, проходящий при постоянном объеме. Кривая процесса называется изохорой (рис. 4.1, 4.2).

1. Уравнение процесса υ=const или dυ=0.

2. Соотношение параметров. Для процесса 1-2 запишем уравнение состояния газа в точках 1 и 2

Разделив первое уравнение на второе, получим известный закон Шарля

,

т.е. при изохорном процессе изменение абсолютных давлений прямо пропорционально изменению абсолютных температур.

| Рис. 4.1. | Рис. 4.2. |
| --- | --- |

3. Изменение внутренней энергии. Для процесса 1-2 запишем уравнение первого закона термодинамики

Так как , то

Интегрируя последнее уравнение, получим

.                                                      (4.4)

Если T2>T1, то теплота  в процессе 1-2 имеет положительный знак, т.е. она подводится. Если T2<T1, то теплота отрицательна и она в процессе отводится. Количество подведенной (или отведенной) удельной теплоты  графически определяется площадью под кривой процесса 1-2. Из рис. 4.3 видно, что произведение dsT=dqυ равно площади элементарного прямоугольника. Если просуммировать все элементарные площади, то получим количество теплоты , подведенное в изохорном процессе 1-2 или отведенное в процессе 1-3.

4. Работа изменения объема газа. Ввиду того, что dυ=0, работа dl=pdυ=0. То есть работа в изохорном процессе равна нулю, и вся теплота, подводимая (отводимая) к рабочему телу, идет на изменение внутренней энергии. Удельная располагаемая работа l0 определяется по формуле

.

Рис. 4.3.

5. Удельное количество теплоты определяется по формуле (4.4).

6. Изменение удельной энтропии найдем из уравнений первого и второго законов термодинамики. Запишем уравнение первого начала в виде

Разделив обе части этого уравнения на Т, получим

(4.5)

Из уравнения состояния идеального газа pυ=RT следует, что

(4.6)

Подставляя (4.6) в (4.5), найдем .

Так как ds=dqT, то

Интегрируя последнее соотношение, будем иметь

.                                                            (4.7)

Так как в изохорном процессе

.

Тогда

.

4.3. Изобарный процесс

Изобарными называются процессы, протекающие при постоянном давлении. Кривые процессов называются изобарами (рис. 4.4, 4.5).

1. Уравнение процесса p=const или dp=0.

2. Соотношение параметров. Для процесса 1-2 запишем уравнение состояния в точках 1 и 2

Разделив первое уравнение на второе, получим известный закон Гей-Люссака

,

т.е. при изобарном процессе изменение удельных объемов прямо пропорционально изменению абсолютных температур.

3. Изменение внутренней энергии. Уравнение первого закона термодинамики для изобарного процесса имеет вид

.                                                                                (4.8)

Таким образом, в изобарном процессе часть теплоты, подведенной к рабочему телу, расходуется на изменение внутренней энергии, а оставшаяся часть идет на совершение внешней работы. Для определения долей теплоты, затрачиваемой на изменение внутренней энергии и на совершение работы, разделим уравнение (4.8) на dqp.

| Рис. 4.4. | Рис. 4.5. |
| --- | --- |

Отсюда

.

Если принять k=1,4, что соответствует двухатомным газам, то, а .

Следовательно, 28,5% всей подведенной к рабочему телу теплоты в изобарном процессе для двухатомного газа расходуется на совершение внешней работы, а 71,5% - на изменение внутренней энергии.

Запишем уравнение первого закона термодинамики через энтальпию

Так как dp=0, то

.                                                                              (4.9)

Следовательно, в изобарном процессе теплота, подведенная к рабочему телу, идет на увеличение энтальпии. Количество теплоты, подведенное к рабочему телу в изобарном процессе, измеряется площадью под кривой процесса (рис. 4.5).

4. Работа в изобарном процессе будет , или

Располагаемая работа , так как dp=0.

5. Удельное количество теплоты определяется по уравнениям (4.8), (4.9).

6. Изменение удельной энтропии найдем из формулы (4.7), используя соотношение параметров изобарного процесса

.

Так как по уравнению Майера то

.

Из уравнения Майера  следует, что . Поэтому изменение энтропии при изобарном процессе будет больше, чем при изохорном

Из сопоставления рис. (4.3) и (4.6) следует, что изобара 1-2 (рис. 4.5) при одинаковых температурах Т1 и Т2, более пологая кривая, чем изохора.

4.4. Изотермный процесс

Изотермным называется процесс, протекающий при постоянной температуре. Кривая процесса называется изотермой (рис. 4.7, 4.8).

1. Уравнение процесса T=const или dT=0.

2. Соотношение параметров. Уравнение состояния идеального газа в точках 1 и 2 изотермного процесса будет

.

Поделив первое уравнение на второе, получим  или

.                                                                                        (4.10)

Отсюда получаем еще одно уравнение изотермного процесса

Из соотношения (4.10) следует, что объем газа изменяется обратно пропорционально его давлению (закон Бойля - Мариотта).

| Рис. 4.7. | Рис. 4.8. |
| --- | --- |

3. Изменение внутренней энергии. Запишем уравнение первого закона термодинамики в виде

Так как dT=0, то

.                                                                             (4.11)

Отсюда следует, что вся теплота, подведенная к рабочему телу в изотермном процессе, идет на совершение работы. Изменение внутренней энергии

4. Работа в изотермном процессе находится по формуле (4.11). Интегрируя это соотношение получим

.

Так как из уравнения состояния идеального газа p=RT/υ, то

или

.

Удельная располагаемая работа находится по формуле

Таким образом, в изотермном процессе идеального газа работа изменения объема l, располагаемая работа l0 и удельное количество теплоты равны между собой  l = l0 = q.

Теплоемкость в изотермном процессе , так как dT = 0. Отсюда следует, что теплоемкость в изотермном процессе не может быть определена.

5. Удельное количество теплоты, участвующее в изотермном процессе, будет dq=Tds. Интегрируя, получим q=T.

6. Изменение удельной энтропии в изотермном процессе определяется отношением . Отсюда , . Интегрируя, получим

.

4.5. Адиабатный процесс

Адиабатным называется процесс, протекающий без теплообмена с окружающей средой. Кривая этого процесса называется адиабатой (рис. 4.9, 4.10).

| Рис. 4.9. | Рис. 4.10. |
| --- | --- |

1. Уравнение адиабатного процесса dq=0 и, следовательно,

.

2. Соотношение параметров. Из уравнений первого закона термодинамики при dq=0 имеем  и

Разделив первое уравнение на второе, получим

,

или

.                                                                                  (4.12)

Интегрируя последнее уравнение при k=const, =const и =const, будем иметь

Отсюда

Последнее соотношение является еще одним уравнением адиабатного процесса.

3. Изменение внутренней энергии и работа в адиабатном процессе определяются из уравнения первого закона термодинамики при dq=0

Интегрируя, получим

Таким образом, в адиабатном процессе работа совершается за счет убыли внутренней энергии.

Работа в адиабатном процессе определяться по следующей формуле , где .

Так как из уравнения состояния , то формула для работы примет вид

.

Вынося p1υ1 за скобки, получим

.

Учитывая, что  и , получим

;

.

Располагаемая работа находится по формуле

.

При обратимом адиабатном процессе располагаемая работа будет в k раз больше удельной работы расширения газа и противоположна ей по знаку. Для доказательства преобразуем соотношение (4.12) к виду

.

Отсюда  или

.                                                                                    (4.12а)

4. Изменение энтропии в адиабатном процессе ds=0. Отсюда s1=s2=const. То есть обратимый адиабатный процесс одновременно является изоэнтропным (при постоянной энтропии).

Рис. 4.11.

Ввиду того, что k>1, то на vp- диаграмме адиабата идет круче, чем изотерма (рис. 4.11). Таким образом, при адиабатном расширении (линия А-2) давление газа падает быстрее, чем при изотермическом (линия А-2’). Это объясняется тем, что адиабатный процесс осуществляется без подвода теплоты, и расширение газа происходит только за счет падения его внутренней энергии. В изотермическом процессе расширение газа происходит за счет подведенной теплоты.

Если от точки А (рис. 4.11) газ сжать, то адиабата А-1 будет располагаться круче изотермы, так как при адиабатном процессе теплота не отводится и температура газа с увеличением давления возрастает больше, чем в изотермическом.

4.6. Политропный процесс

Политропным называется процесс, в котором удельная теплоемкость остается постоянной величиной, а линию процесса называют политропой. Политропы - это кривые, описывающие газовые процессы, в которых происходит изменение всех термодинамических параметров.

- Уравнение политропного процесса. Удельное количество теплоты, участвующее в политропном процессе, определяется по формуле

и ,                                                              (4.13)

где c - теплоемкость политропного процесса.

Подставляя (4.13) в уравнения первого закона термодинамики (2.17) и (2.22), получим

Разделим второе уравнение на первое

.

Обозначая , получим .

После интегрирования найдем , или

.                                                                              (4.14)

Данное уравнение является уравнением политропного процесса, где n -  показатель политропы.

Показатель политропы n изменяется в пределах от - до +. В частных случаях, когда n принимает определенные значения, политропный процесс может переходить в любой из рассмотренных выше процессов. Например, при n=  из уравнения (4.14), записанного в виде p1/nυ=const, следует, что υ=const, т.е. получаем изохорный процесс. При n=0 согласно (4.14) получим изобарный процесс; n=1 - изотермный и при n=k - адиабатный.

Таким образом, политропный процесс является обобщающим для всех рассмотренных выше процессов.

2. Соотношение параметров. Так как уравнение политропы аналогично уравнению адиабаты, то, заменив показатель адиабаты на показатель политропы, можно записать следующие уравнения, связывающие основные термодинамические параметры

;         ;        .

3. Работа в политропном процессе. По аналогии с выражениями для работы в адиабатном процессе, заменяя k на n, получим следующие выражения для определения работы в политропном процессе

;                         ;

;                  .

Аналогично, располагаемая работа будет

l0=nl.                                                                                        (4.14а)

Таким образом, располагаемая работа в политропном процессе в n раз больше работы расширения.

Теплоемкость в политропном процессе определяется по формуле

.                                                                         (4.15)

С помощью формулы (4.15) можно проследить за изменением теплоемкости рабочего тела в политропном процессе в зависимости от показателя политропы (см. рис. 4.12). Анализ графика показывает, что в диапазоне изменения показателя политропы 1<n<k теплоемкость оказывается отрицательной. Это связано с тем, что при подводе теплоты к рабочему телу температура его понижается, а при отводе теплоты - повышается.

Если в формулу (4.15) подставить значения n, соответствующие частным термодинамическим процессам, то будем получать значения теплоемкостей этих процессов (см. рис. 4.12). Например, при n = 0 (изобарный процесс) или , так как . При n = 1 (изотермный процесс). При (изохорный процесс) .

Значение показателя политропы определяет расположение и характер протекания политропного процесса на pv диаграмме (рис. 4.13).

Если выбрать произвольную точку А и провести из нее все рассмотренные выше частные случаи термодинамических процессов как в сторону расширения, так и в сторону сжатия, то диаграмма разделится на восемь областей, в пределах которых все термодинамические процессы отличаются общностью определенных свойств. Так, все процессы, начинающиеся в точке А и расположенные в областях I-IV, сопровождаются расширением рабочего тела и поэтому имеют положительную работу. Все процессы, располагающиеся левее изохоры n= имеют отрицательную работу, так как рабочее тело здесь подлежит сжатию.

Процессы, протекающие в областях I-III,VIII (заштрихованы), протекают с подводом теплоты извне, а в областях IV-VII - с отводом теплоты. Изотерма n=1 делит все поле координатной области, в пределах которых процессы протекают с повышением температуры рабочего тела (области VII, VIII, I и II) и с понижением температуры (остальные области). В области между изотермой и адиабатой (область III) при подводе теплоты происходит падение температуры рабочего тела, а при отводе теплоты (область VII) - повышение.

| Рис. 4.12 | Рис. 4.13 |
| --- | --- |

4. Изменение энтропии в политропном процессе определяется по формулам

;

;

.

Подставляя значение теплоемкости из (4.15) в соотношение

,

получим

.

После интегрирования находим

.

Учитывая уравнение (4.14) и соотношение , получим

,

или

.

При расчетах политропных процессов требуется знание показателя политропы.

5. Водяной пар и его свойства

5.1. Основные понятия и определения

Парообразованием называется процесс превращения вещества из жидкого состояния в газообразное.

Испарением называется парообразование, которое происходит только с поверхности жидкости. С увеличением температуры интенсивность испарения возрастает.

Кипением называется такой процесс превращения жидкости в пар, который происходит не только с поверхности жидкости, но и внутри нее, то есть это процесс парообразования во всей массе жидкости. Кипение происходит при определенной температуре, зависящей от рода жидкости и от ее давления. Процесс кипения осуществляется при подводе к жидкости теплоты при неизменном давлении.

Под конденсацией понимается процесс перехода вещества из газообразного состояния в жидкое. Процесс конденсации происходит при отводе от пара теплоты при неизменном давлении. Конденсация, так же как и процесс кипения, происходит при постоянной температуре.

Сублимацией (возгонкой) называется процесс перехода вещества из твердого состояния в газообразное. Обратный процесс перехода газа в твердое состояние называется десублимацией.

При парообразовании в неограниченном пространстве вся жидкость может превратиться в пар. Если процесс парообразования происходит в закрытой емкости, то между процессами парообразования и обратного перехода пара в жидкость может наступить равновесие. Пар в таком состоянии принимает максимальную плотность при данной температуре и давлении и называется насыщенным.

При испарении всей жидкости получается сухой насыщенный пар, который не содержит частиц жидкой фазы. Температура и объем сухого насыщенного пара являются функциями давления, поэтому его состояние определяется лишь одним параметром - давлением или температурой.

Пар, содержащий мельчайшие капельки жидкости, называется влажным насыщенным паром.

Отношение массы сухого насыщенного пара mс, содержащегося во влажном паре, к общей массе влажного насыщенного пара mс+mж называется степенью сухости пара (паросодержанием) x,

x=mсmс+mж,

где mв = mс+mж  - масса влажного пара; mж - масса жидкости во влажном паре.

Таким образом, степень сухости определяет долю сухого насыщенного пара во влажном паре. 	Степень сухости х может меняться в пределах от нуля до единицы. Например, для кипящей жидкости при температуре насыщения (температуре кипения при данном давлении) х=0, а для сухого насыщенного пара х=1.

Если к сухому насыщенному пару подводить теплоту, то температура его будет возрастать и пар становится перегретым.

5.2. фазовые диаграммы

Вещество в зависимости от температуры и давления может находиться в твердой, жидкой и газообразной фазе.

Фазовым переходом называется процесс, сопровождающийся затратой теплоты и изменением объема, в котором происходит изменение агрегатного состояния вещества. Переход из одного агрегатного состояния в другое удобно рассматривать на pT - диаграмме (рис.5.1).

Рис. 5.1.                                                                                           Рис. 5.2.

Если в качестве независимого параметра взять температуру, то на Tp- диаграмме будут иметь место три характерные линии, представляющие собой геометрическое место точек, в которых находится в равновесном состоянии любая пара из трех агрегатных состояний вещества:

- - линия (линия АК на рис.5.1.) соответствует равновесному состоянию жидкой и газообразной (парообразной) фаз. Эту линию еще называют линией испарения (или по обратному процессу - линией конденсации).

- - линия (линия АС) соответствует равновесному состоянию твердой и газообразной фаз. Это линия сублимации (или по обратному процессу - десублимации).

- - на линии (линия АВ) находятся в равновесии твердая и жидкая фазы. Эта линия называется линией плавления (или по обратному процессу - затвердевания).

Переход из одного агрегатного состояния в другое при данной температуре будет происходить при строго определенных давлениях или при данном давлении при строго определенных температурах. Если, например, какое-либо вещество превращается из жидкого состояния в парообразное при определенном давлении, то его температура будет неизменной до тех пор, пока вся жидкость не превратиться в пар. Аналогичные процессы будут происходить и на линиях плавления и сублимации.

Температура, при которой происходит переход вещества из твердого состояния в жидкое, называется температурой плавления (затвердевания). Количество теплоты, отбираемое в этом процессе, называется теплотой плавления (при затвердевании эта же теплота будет выделяться).

Температура перехода вещества из жидкого состояния в газообразное называется температурой кипения (при данном давлении) или - температурой конденсации в обратном процессе. Количество теплоты, поглощаемое в этом процессе, называется теплотой парообразования (при конденсации это же количество теплоты будет выделяться).

Температура перехода вещества из твердого состояния в газообразное называется температурой сублимации, а количество теплоты, подведенной в этом процессе, называется теплотой сублимации. Обратный переход - десублимация будет сопровождаться выделением этого же количества теплоты.

Кривая, на которой в зависимости от температуры и давления происходит переход из жидкого состояния в газообразное, заканчивается в точке К, называемой критической точкой. В этой точке исчезает физическое различие между жидким и газообразным состоянием вещества. Обоснование наличия критической точки наиболее наглядно можно проследить на υp - диаграмме водяного пара (рис.5.2.).

Увеличение давления приводит к увеличению температуры кипения. При этом объем υ газообразной фазы уменьшается, а объем жидкой фазы υ возрастает. При некотором давлении (p=pкр=22,12 МПа - для воды) эти два объема оказываются одинаковыми, что и наблюдается в критической точке, которой соответствует определенная для каждого вещества критическая температура (для воды  tкр = 374,16 оС, см. п.5.3). Следовательно, в критической точке сухой пар имеет такую же плотность, что и кипящая вода и, таким образом, исчезает различие между жидкой и паровой фазами.

Все три кривые равновесного состояния различных фаз вещества пересекаются в некоторой определенной для каждого вещества точке, называемой тройной точкой (точка А на рис.5.1.). В этой точке в термодинамическом равновесии находятся три различные фазы вещества - твердая, жидкая и газообразная, т.е. пропадает различие между этими тремя фазами.

Отметим некоторые особенности фазовых переходов.

Теплоемкость cp в процессе фазового перехода равна бесконечности

,

так как dq  0, dT = 0.

На рис.5.2. представлена фазовая υp - диаграмма, которая представляет собой график зависимости удельного объема воды и водяного пара от давления.

Кривая AF представляет зависимость удельного объема воды от давления при температуре t = 0оC, т.е. это есть изотерма воды при нулевой температуре. Область, заключенная между этой изотермой и осью ординат, является областью равновесного сосуществования жидкой и твердой фаз. Кривая AF почти параллельна оси ординат, так как вода практически несжимаемая жидкость. Поэтому удельный объем υ0 воды в процессе сжатия изменяется незначительно.

Зависимость удельного объема υ от давления на υp- диаграмме изображается кривой АК, называемой пограничной кривой жидкости. Всюду на этой кривой степень сухости х=0.

Дальнейший подвод к жидкости теплоты при неизменном давлении приводит к процессу парообразования (линия АВ), который заканчивается в точке В. Пар в этой точке будет сухим насыщенным с удельным объемом υ. Процесс АВ является одновременно изобарным и изотермным.

Зависимость удельного объема υ от давления представлена кривой КВ, которая называется пограничной кривой пара. На этой кривой степень сухости х=1.

Если в состоянии, характеризуемом точкой В (или В при большем давлении), к пару подводить теплоту, то его температура и удельный объем будут увеличиваться. Линия В Д представляет процесс перегрева пара.

Таким образом, кривые АК и КВ делят область диаграммы на три части. Левее кривой АК расположена область жидкости. Между кривыми АК и КВ расположена область двухфазной системы, включающей пар и жидкость (пароводяная смесь). Правее кривой КВ и выше точки К расположена область перегретого пара.

Точка К называется критической точкой. Параметры критической точки для воды: tк = 374,16оС; pк = 22,12 МПа; υк = 0,0032 м3/кг; iк = 2095,2 кДж/(кг·К).

Между кривыми х=0 и х=1 расположены кривые промежуточных степеней сухости. Все они исходят из точки К.

Процесс нагрева воды от 0,01оC = 273,16 К до температуры кипения при давлении p1=const характеризуется линией АаА1. Линия А1В1 является процессом парообразования и линия В1Д1 - процессом перегрева пара (рис.5.3.). Если нанести на sT - диаграмме ряд таких изобарных процессов и соединить точки, в которых начинается и заканчивается процесс кипения, то получим две пограничные кривые АК - кривая начала кипения (х=0) и КВ - кривая окончания кипения (кривая сухого пара х=1), которые сходятся в критической точке К.

Рис. 5.3.

Точка А здесь является тройной точкой, которой соответствует изобара р0 =0,611кПа и изотерма t0=0,01оС =273,16 К.

Пограничные кривые АК и КВ делят область диаграммы на три части. Левее кривой АК расположена область жидкости. Между кривыми АК и ВК - область влажного пара (пароводяной смеси). Правее кривой КВ и выше точки К находится область перегретого пара. Кривая АК берет свое начало в тройной точке А, расположенной на оси ординат, т.е. считается, что удельная энтропия при температуре 273,16оС близка к нулю.

Между кривыми АК и КВ нанесены кривые промежуточных степеней сухости х1, х2, х3, х4.

Удельное количество теплоты , сообщаемое рабочему телу, на sT - диаграмме изображается площадью под кривой процесса. Таким образом, с помощью sT - диаграммы достаточно просто можно найти термический кпд  обратимого цикла.

Удобство sT - диаграммы в том, что она позволяет проследить изменение температуры рабочего тела и находить количество теплоты, участвующее в процессе. К неудобствам диаграммы следует отнести необходимость измерения соответствующих площадей. sT - диаграмма широко применяется при исследовании паросиловых и холодильных установок, обеспечивая наиболее наглядное изображение процессов.

si - диаграмма является наиболее удобной для расчетных целей. Это связано с тем, что удельные количества теплоты и работы изображаются не площадями, как это имеет место в sT- и υp - диаграммах, а отрезками линий (рис.5.4).

За начало координат в si- диаграмме принято состояние воды в тройной точке, где sо =0 (допущение) и i0=0. По оси абсцисс откладывается удельная энтропия, а по оси ординат - удельная энтальпия. На основе данных таблиц водяного пара на диаграмму наносятся пограничные кривые жидкости (АК) и пара (КВ) (соответственно нулевой х=0 и единичной х=1 степени сухости), сходящиеся в критической точке К. Пограничная кривая жидкости выходит из начала координат.

Рис. 5.4.

В практических расчетах обычно используется лишь область диаграммы, расположенная в правом верхнем углу. В связи с чем, начало координат переносится из точки 0 в точку 0, что дает возможность изображать диаграмму в большем масштабе.

si- диаграмма широко применяется для расчета процессов с водяным паром.

Все рассмотренные выше диаграммы в υp-, sT- и si - координатах в соответствующих масштабах строятся на основе таблиц параметров, полученных из опытных и теоретических данных. Наиболее точные таблицы для водяного пара разработаны в Московском энергетическом институте под руководством проф.М.П.Вукаловича.

6. Термодинамика газового потока

6.1. Уравнение энергии газового потока

Процессы движения газа, происходящие в различных теплотехнических установках, связаны с преобразованием энергии в газовом потоке. Расчеты рабочих процессов этих установок строятся на общих положениях теории газового потока. Эта теория базируется на основных положениях термодинамики и на ряде допущений, к числу которых относятся следующие:

1. Течение газа установившееся, т.е. в каждом выделенном сечении параметры газа во всех его точках остаются постоянными.

2. От сечения к сечению происходят бесконечно малые изменения параметров газа по сравнению со значениями самих параметров. Течение газа стационарное.

При таких допущениях газ при движении будет проходить ряд последовательных равновесных состояний.

Стационарное течение газа описывается системой уравнений, включающей уравнение неразрывности потока, уравнение состояния и уравнение энергии (уравнение 1-го закона термодинамики применительно к газовому потоку).

Уравнение неразрывности характеризует неизменность массового расхода газа в любом сечении канала при установившемся течении. Это уравнение имеет вид

,

или

где G - массовый секундный расход газа; F1, F2 - площади поперечных сечений канала; w1, w2 - скорости в соответствующих сечениях; 1,2 - плотности газа для тех же сечений потока ( =1/υ).

Для одномерного газового потока в соответствии со вторым законом Ньютона (сила равна массе, умноженной на ускорение) можно записать следующее соотношение

.

Учитывая, что =1/, получим

(6.1)

Полученное соотношение показывает, что приращения давления dp и скорости dw имеют разные знаки. Следовательно, скорость одномерного потока возрастает с уменьшением давления.

Величина -dp совпадает с формулой для располагаемой работы dl в уравнении первого закона термодинамики вида

Отсюда уравнение первого закона термодинамики для газового потока при отсутствии сил тяжести и сил трения в газе примет вид

(6.2)

где приращение кинетической энергии газа на выделенном участке.

Так как то

(6.3)

где элементарная работа проталкивания.

Последнее уравнение показывает, что теплота, сообщаемая газу, затрачивается на изменение внутренней энергии, на работу проталкивания и на изменение внешней кинетической энергии газа.

Уравнения (6.2),(6.3) являются основными для потоков газа и пара, причем они справедливы как для обратимых (не сопровождающихся действием сил трения), так и для необратимых течений (при наличии сил трения). При наличии сил трения должна затрачиваться работа трения lтр, которая полностью переходит в теплоту qтр. Вследствие равенства lтр= qтр обе эти величины, имеющие противоположные знаки, взаимно сокращаются.

Уравнение (7.3) с учетом гравитационных сил принимает вид

где gdz - элементарная работа против сил тяжести. Этой составляющей в газах ввиду ее малости обычно пренебрегают.

При адиабатном течении газа (dq=0) уравнение (6.2) принимает вид

.                                                                     (6.4)

После интегрирования получим

.                                                                (6.5)

Таким образом, при адиабатном течении газа сумма удельных энтальпии и кинетической энергии остается неизменной.

Отметим, что уравнения (6.2), (6.3), (6.4) справедливы в случае, когда газ при своем движении совершает лишь работу расширения и не производит полезной технической работы (например, работа на лопатках турбины и проч.). При совершении технической работы уравнение первого закона термодинамики (6.3) для потока газа примет вид

(6.6)

где dlтех - элементарная техническая работа.

Сравнивая уравнение (6.5) с уравнением первого закона термодинамики для расширяющегося, но не перемещающегося газа, получим

Таким образом, техническая работа равна работе расширения газа за вычетом работы проталкивания и работы, затрачиваемой на приращение кинетической энергии газа.

6.2. Располагаемая работа газового потока

Соотношение (6.1) устанавливает равенство располагаемой работы dl0= –dp приращению кинетической энергии (при lтех=0). Это соотношение устанавливает основные особенности течения газа в каналах различного профиля. Так, например, в конфузоре (сужающийся канал) происходит уменьшение давления (dp0) и увеличение скорости. Такие каналы называются соплами. В диффузорах (расширяющийся канал) течение газа сопровождается его сжатием с увеличением давления (dp0) и уменьшением скорости (dw0). Если сечение канала остается неизменным, то давление и скорости газа будут постоянными (dp=0, dw=0) и располагаемая работа dl0=0.

При адиабатном течении газа формула (6.4), учитывая (6.1), примет вид dl0= –di

После интегрирования получим

.                                                          (6.7)

Таким образом, при адиабатном течении располагаемая работа газа равна разности энтальпий в начальном и конечном состояниях.

6.3. Основные закономерности соплового и диффузорного течения газа

Соплами называются каналы, в которых происходит снижение давления газа (dp0), а диффузорами - каналы, в которых происходит повышение давления газа (dp0).

Из уравнения (6.1) следует, что знаки dp и dw противоположны. Поэтому всякий раз, когда давление в потоке понижается, скорость возрастает, а когда давление повышается, скорость убывает. Таким образом, в соплах происходит разгон, а в диффузорах торможение потока. При конструировании проточных частей энергетических устройств (турбин, компрессоров, реактивных двигателей и т. п.) важным является вопрос о том, какой профиль должен иметь канал.

Некоторые качественные заключения могут быть сделаны на основе анализа уравнения постоянства массового расхода G при стационарном течении газа

,

где F - сечение канала.

Прологарифмировав это уравнение, а затем, продифференцировав, будем иметь

.                                                               (6.8)

Добавим к этому уравнению уравнение (6.1) и уравнение адиабаты (pυk=const) в дифференциальной форме

.                                                                 (6.9)

Выразив из (6.1)

и из (6.9)

и подставив в (6.8), получим

,                                                             (6.10)

где  - местная адиабатная скорость звука в газе, т.е. скорость распространения малых упругих деформаций.

Если необходимо обеспечить сопловое течение (разгон потока) при скорости течения газа w меньше местной скорости звука а (с учетом того, что в соплах dp<0) из (6.10) имеем dF0, т.е. канал должен быть суживающимся. Если же wa (течение газа сверхзвуковое), из (6.10) получим dF0, и для разгона потока сопло должно быть расширяющимся.

Для обеспечения диффузорного течения (торможения потока) при w<a из (6.10) с учетом того, что dp0, получим dF>0, т.е. канал должен быть расширяющимся. Если же wa (течение газа сверхзвуковое) из (6.10) получим dF0, и для торможения потока канал должен быть суживающимся.

В случае течения несжимаемой жидкости υ=const (ρ=const) из уравнения  получаем Fw=const. Поэтому для несжимаемой жидкости увеличение сечения всегда ведет к торможению потока, а уменьшение сечения – к его разгону.

6.4. Истечение идеального газа из суживающихся сопел

Допустим, что параметры газа на входе в сопло и выходе из него соответственно равны p1,υ1 и p2,υ2, а площадь выходного сечения F2 (рис.6.1). Скорость истечения газа из сопла может быть найдена путем интегрирования соотношения (6.1), записанного в виде

.

Интегрируя, получим

,

где w1 и w2  - скорости газа на входе и на выходе из сопла.

Рис. 6.1.

В случае, когда w2 >> w1, величиной w1 можно пренебречь. Тогда скорость на выходе из сопла w2=w будет

.

Подставляя в эту формулу значение располагаемой работы при обратимом адиабатном расширении газа (см. п.4.5), получим

.                                                        (6.11)

Используя формулу (6.7), находим еще одну формулу для w

.

Расход газа находится по уравнению неразрывности

.                                                                         (6.12)

Выразим удельный объем υ2 в выходном сечении сопла из уравнения адиабаты

.                                                                 (6.13)

Подставляя (6.11), (6.13) в (6.12), получим

.                                       (6.14)

Если зафиксировать давление р1 и понижать давление за соплом р2, то скорость потока w2 и расход газа G будут увеличиваться. При достижении скорости w2 значения, равного значению местной скорости звука a, дальнейший разгон потока в суживающемся канале, как было показано в п.6.3, невозможен, поэтому после достижения давления р2 в устье сопла, равного давлению, при котором w2=a, расход газа G по мере понижения давления р2 будет оставаться неизменным и равным максимальному Gmax. Давление р2, соответствующее достижению максимума расхода, называется критическим р2кр, отношение давлений р2кр/р1 также называется критическим и обозначается через кр

(6.15)

Критическое отношение давлений зависит только от свойств газов (от показателя адиабаты k). Например, для двухатомных газов k=1,4 и кр= 0,528.

Подставляя в формулу (6.14) величину кр, получим значение максимального расхода

.                                         (6.16)

Подставляя величину кр в формулу (6.11), получим формулу для критической скорости

(6.17)

Критическая скорость истечения представляет собой максимальную скорость истечения газа из суживающегося сопла. Так как согласно приведенным выше рассуждениям максимальная скорость на выходе из сопла не может превысить местную скорость звука , то, следовательно, wкр=.

6.5. ИСТЕЧЕНИЕ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА ИЗ КОМбИНИРОВАННОГО СОПла ЛАВАЛЯ

Сверхзвуковая скорость может быть получена в комбинированных соплах, состоящих из суживающихся и расширяющихся частей (сопла Лаваля) (рис.6.2). Сопло Лаваля включает короткий суживающийся участок и конический расширяющийся насадок. Угол конусности насадка должен составлять 8-12о.

Рис. 6.2.

В суживающейся части поток движется с дозвуковой скоростью, в узком сечении скорость равна скорости звука и в расширяющейся части она становится сверхзвуковой. Критическое давление и критическая скорость в узком сечении устанавливается в том случае, если давление окружающей среды на выходе из сопла меньше критического.

Скорость истечения и массовый расход идеального газа при заданной площади минимального сечения определяется по формулам (6.11), (6.14).

6.6. Расчет истечения реальных газов и паров

В этом случае для расчета преимущественно используется si- диаграмма. Из уравнения энергии газового потока для адиабатного истечения (dq=0) при dlт=0 получаем уравнение (6.4), после интегрирования которого находим

.

При w1  0

.

По этой формуле рассчитывается скорость истечения реального газа с помощью si-диаграммы.

Расход газа определяется по формулам.

Если , то .

Если  < кр, то .

Критическая скорость  может быть приближенно найдена по формуле для идеального газа, т.е. приняв (k=1,3 - для перегретого пара, k =1,035+0,1х - для влажного пара со степенью сухости х).

При необратимом истечении действительная скорость w будет меньше теоретической wт, т.к. в этом случае имеют место потери кинетической энергии на трение газа как внутри потока, так и на стенках канала.

Потеря кинетической энергии будет

,

где - коэффициент потерь энергии; - коэффициент скорости.

Рис.6.3.

Отсюда  или w = wт, где .

На рис.6.3 процесс 1-2 является теоретическим процессом адиабатного обратимого истечения пара или газа от давления р1 до давления р2; 1-2 - действительный необратимый процесс истечения. Значение  находится по формуле

.

Эта формула позволяет по значению  находить конечную точку 2 действительного процесса истечения. Определив i2, по этой формуле находим i2. Проведя изоэнтальпу i2=const до пересечения с изобарой р2, находим конечное состояние процесса истечения - точку 2.

6.7 Адиабатное дросселирование

Адиабатным дросселированием (или мятием) называется необратимый переход рабочего тела от высокого давления р1 к низкому давлению р2 без теплообмена. Дросселирование, близкое к адиабатному, имеет место на практике при прохождении жидкости или газа через вентили, задвижки и измерительные диафрагмы (рис.6.4).

| Рис. 6.4. | Рис. 6.5. |
| --- | --- |

Из уравнения энергии газового потока для адиабатного дросселирования (dq=0) при условии  после интегрирования получаем соотношение (6.5). Если сечения канала до (сечение 1-1) и после (сечение 2-2) расширения одинаковы, то

.

Тогда  и, следовательно, энтальпия газа в результате дросселирования не изменяется. Последнее уравнение является уравнением процесса дросселирования. Оно позволяет с помощью si- диаграммы по состоянию рабочего тела до дросселирования находить его состояние после дросселирования так, как это показано на рис.6.5.

6.8. Дроссельный эффект (эффект Джоуля – Томсона)

Дроссельный эффект был обнаружен Джоулем и Томсоном опытным путем в 1852 г. Опытами было установлено, что в результате дросселирования изменяется температура рабочего тела. Изменение температуры при дросселировании связано с тем, что в каждом реальном газе действуют силы притяжения и отталкивания между молекулами. При дросселировании происходит расширение газа, сопровождающееся увеличением расстояния между ними. Все это приводит к уменьшению внутренней энергии рабочего тела, связанному с затратой работы, что, в свою очередь, приводит к изменению температуры.

Дроссельный эффект может быть положительным, отрицательным и равным нулю. Положительный дроссель-эффект имеет место в случае, когда при дроселировании температура газа понижается. Отрицательный – когда повышается. В случае неизменности температуры при дросселировании наблюдается нулевой эффект Джоуля-Томсона. Состояние реального газа при дросселировании, когда дроссельный эффект равен нулю, называется точкой инверсии. В этой точке происходит смена знака температурного эффекта. Если температура газа перед дросселированием меньше температуры инверсии, то газ при дросселировании охлаждается, если больше - то нагревается.

7. компрессорные машины

Компрессоры предназначены для сжатия и перемещения газов. Они нашли широкое применение в технике, являясь одним из основных агрегатов в газотурбинных, а также в некоторых поршневых двигателях.

По способу сжатия газа компрессоры подразделяются на две группы. К первой группе относятся объемные компрессоры (поршневые, ротационные и др.), а ко второй - центробежные (турбинные). Несмотря на конструктивные различия термодинамика процессов, протекающих в обеих группах компрессоров, одинакова. Поэтому для анализа процессов, протекающих в машинах для сжатия газов, ниже будет рассмотрена работа поршневого компрессора, как наиболее простого по конструкции.

Компрессор состоит (рис.7.1) из цилиндра 1, поршня 2, всасывающего клапана 3 и нагнетательного клапана 4. Рабочий процесс совершается за два хода поршня или за один оборот коленчатого вала. При движении поршня вправо через открытый всасывающий клапан газ поступает в цилиндр. При обратном движении поршня (влево) всасывающий клапан закрывается и происходит сжатие газа до определенного давления, при котором открывается нагнетательный клапан и производится нагнетание газа в резервуар.

Компрессор называется идеальным если: сжатый в цилиндре газ полностью без остатка выталкивается поршнем, отсутствуют потери энергии в клапанах, отсутствуют утечки и перетечки газа через неплотности, отсутствуют силы трения поршня о цилиндр.

Теоретическая индикаторная диаграмма идеального поршневого компрессора показана на рис.7.1. На диаграмме линия 4 -1 – называется линией всасывания; 1-2 – процесс сжатия по изотерме;  - процесс сжатия по адиабате; - политропный процесс сжатия; 2-3 – линия нагнетания; 3-4 – условная линия, замыкающая цикл. Следует отметить, что линии всасывания 4 -1 и нагнетания 2-3 не изображают термодинамические процессы, т.к. состояние рабочего тела здесь не меняется, а меняется лишь его количество.

Термодинамический расчет компрессора выполняется с целью определения работы, затрачиваемой на сжатие, что в свою очередь дает возможность определить мощность приводного двигателя.

Удельная работа l, затрачиваемая на получение сжатого газа при условии обратимости всех процессов и отсутствии приращения кинетической энергии газа, определяется по следующей формуле

,

где; p1υ1 - работа всасывания (затрачивается внешней средой при заполнении цилиндра); p2υ2 - работа нагнетания (затрачивается на вытеснение газа из  цилиндра); - работа, затраченная на сжатие газа.

Рис. 7.1.

Так как

,

то

.

Ввиду того, что работа  на получение сжатого газа затрачивается, она имеет отрицательный знак. Эта работа называется технической работой компрессора. Работа компрессора  на диаграмме в υp - координатах изображается площадью 12341 (работа изотермного сжатия).

Работа, затраченная на привод идеального компрессора при изотермном сжатии определяется по формуле

.                                                                      (7.1)

При адиабатном сжатии работа на привод компрессора будет

.                                                             (7.2)

Эта работа численно равна площади 12341. Работа на привод компрессора при адиабатном сжатии может быть также записана в виде формулы

,

где  - работа адиабатного сжатия.

В случае сжатия по политропе формула для определения работы на привод идеального компрессора будет

.                                                              (7.3)

Работа на привод компрессора при политропном сжатии численно равна площади 12341.

Таким образом, сжатие по изотерме дает наименьшую площадь и, следовательно, наименьшую затрату работы. Наибольшая затрата работы получается при адиабатном сжатии.

Для того чтобы процесс сжатия газа приблизить к изотермическому, необходимо от него в процессе сжатия отводить теплоту. С этой целью в стенках цилиндра компрессора делаются полости, через которые прокачивается охлаждающая жидкость.

Действительная индикаторная диаграмма одноступенчатого компрессора представлена на рис.7.2.

На этой диаграмме процесс всасывания изображается линией 4-1, сжатие - 1-2, нагнетание - 2-3. Линия 3-4 характеризует процесс расширения газа, оставшегося во вредном пространстве. Вредным пространством называется некоторый свободный объем V0 между поршнем и крышкой цилиндра в момент нахождения поршня в крайнем верхнем положении. Его объем составляет 4-10 % от рабочего объема Vh цилиндра. После нагнетания газ, оставшийся во вредном пространстве, имеет давление нагнетания p2. При обратном движении поршня происходит расширение газа, оставшегося во вредном пространстве. Всасывание новой порции газа начинается лишь тогда, когда давление расширяющегося в цилиндре газа станет меньше давления всасывания p1 (окружающей среды). При этом всасывание начинается только в точке 4 и в цилиндр поступит новая порция газа V = Vh - V0 , объем которой меньше рабочего объема Vh .

| Рис. 7.2. | Рис. 7.3 |
| --- | --- |

Таким образом, отличие действительной индикаторной диаграммы одноступенчатого компрессора от теоретической (рис. 7.1) заключается в наличии вредного пространства в реальном компрессоре, а также наличием потерь на дросселирование во всасывающем и нагнетательном клапанах. Вследствие этого всасывание новой порции газа в цилиндр происходит при давлении, меньшем p1, а нагнетание - при давлении большем давления p2 в нагнетательном трубопроводе.

Вредное пространство уменьшает количество всасываемого газа и, следовательно, уменьшает производительность компрессора. Степень использования рабочего объема цилиндра оценивается объемным кпд компрессора

.

Объемный кпд уменьшается с увеличением объема вредного пространства, т.к. в этом случае уменьшается объем всасываемого в цилиндр газа и при некоторой величине V V  может стать равным нулю.

Объемный кпд уменьшается также и с повышением давления сжатия. На графике рис.7.3 дана диаграмма сжатия газа в одноступенчатом компрессоре для трех разных давлений . В этой диаграмме процесс 1-2 - адиабатный процесс сжатия до давления p2; 2-3 - линия нагнетания газа в резервуар при давлении p2; 3-4- адиабатный процесс расширения газа, оставшегося во вредном пространстве; 4-1 - линия всасывания газа. Объем газа, поступающего в цилиндр, в этом случае будет равен V.

Если давление сжатия повысить до давления , то в этом случае будем иметь следующие процессы: - процесс сжатия; - нагнетание газа в резервуар; - расширение газа, оставшегося во вредном пространстве; - всасывание новой порции газа в цилиндр компрессора. Можно заметить, что с увеличением давления сжатия объем газа, поступающего в цилиндр, уменьшается (). Это связано с тем, что газ, оставшийся в цилиндре при большем давлении, при расширении занимает больший объем. В результате рабочий объем цилиндра уменьшается.

И в пределе, когда линия сжатия пересекает линию вредного пространства (линия ), компрессор будет сжимать и расширять одну и ту же порцию газа, так как будет отсутствовать процесс всасывания. Это связано с тем, что газ, оставшийся во вредном пространстве при давлении , в результате расширения  (процесс ) занимает весь объем цилиндра, и всасывания новой порции газа не происходит. Объемный кпд в этом случае равен нулю, производительность компрессора также равна нулю.

С увеличением давления увеличивается температура сжатого газа, в том числе и температура газа, оставшегося во вредном пространстве. Повышается также и температура стенок цилиндра. При всасывании новой порции газа происходит его нагрев от стенок цилиндра и от перемешивания с нагретым газом, оставшимся во вредном пространстве. Это нагрев сопровождается увеличением удельного объема газа, всасываемого в цилиндр, что сопровождается уменьшением массы поступающего в цилиндр газа. Это уменьшение массы оценивается отношением , где  - температура всасываемого газа;  - температура газа, нагретого в цилиндре в результате всасывания.

Суммарное уменьшение производительности компрессора из-за нагрева газа и влияния вредного пространства оценивается коэффициентом наполнения

.

Теоретическая работа, затраченная на привод компрессора с учетом влияния вредного пространства, численно равна площади 12341 (при сжатии до давления , см. рис.7.3).

Уменьшение объемного кпд V с ростом  и ухудшение при этом условий смазки из-за роста температуры газа делают одноступенчатый (одноцилиндровый) компрессор непригодным для  получения газа высокого давления.

Обычно одноступенчатый компрессор применяется при степенях повышения давления не выше 10-12. Для получения газа высокого давления применяется многоступенчатое сжатие. При переходе газа из одного цилиндра в следующий применяется промежуточное охлаждение газа, что позволяет улучшить условия смазки компрессора и получить экономию электроэнергии за счет приближения процесса сжатия к изотермическому, при котором работа компрессора lк оказывается наименьшей.

7.1. Многоступенчатый компрессор

Для получения газов высокого давления применяют многоступенчатые компрессоры. В них сжатие газа осуществляется политропно в нескольких последовательно соединенных цилиндрах с промежуточным охлаждением газа после сжатия в каждом цилиндре.

Принципиальная схема многоступенчатого компрессора, состоящего из трех ступеней, представлена на рис.7.4. Здесь 1 - цилиндр; 2 - поршень; 3 - шатун; 4 - коленчатый вал; 5 - подшипник; 6 - всасывающий клапан; 7 - нагнетательный клапан; 8, 9 - промежуточные охладители. В направлении стрелок 10, 11 осуществляется вход и выход охлаждающей воды.

Рис.7.4.                                                                                             Рис.7.5.

Диаграмма процессов сжатия в трехступенчатом компрессоре в υp- координатах представлена на рис.7.5. Рассмотрим процессы: 0-1 - линия всасывания газа в первой ступени компрессора (не является термодинамическим процессом, т.к. происходит лишь перемещение газа без изменения его термодинамических параметров); 1-2 - политропный процесс сжатия в первой ступени; 2-а - линия нагнетания газа в промежуточный охладитель 8; а-3 - линия всасывания во второй ступени компрессора; 3-4 - политропный процесс сжатия во второй ступени; 4-b - линия нагнетания в промежуточный охладитель 9; b-5 - линия всасывания в третьей ступени компрессора; 5-6 - политропный  процесс сжатия в третьей ступени; 6-с - линия нагнетания газа в резервуар.

Ступенчатое сжатие с промежуточным охлаждением приближает рабочий процесс компрессора к наиболее экономичному изотермическому сжатию и чем больше число ступеней сжатия, тем больше процесс сжатия будет приближаться к изотермическому процессу.

8. ЦИКЛЫ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

8.1. Краткие исторические сведения

Первым, кто указал на возможность создания двигателей внутреннего сгорания, является Сади Карно. Идеи, высказанные им в работе «Размышления о движущей силе огня», в дальнейшем были полностью реализованы.

В 1860 г. Француз Ленуар построил двигатель внутреннего сгорания (ДВС), работавший на газе. Однако он не получил широкого распространения ввиду того, что имел низкий кпд (не выше, чем кпд паровых машин). В 1862 г. французский инженер Бо-де-Роша предложил (запатентовал) двигатель, принципы создания которого совпадали с идеями Карно. Эти принципы были осуществлены немецким инженером Отто в созданном им в 1877 г. бензиновом двигателе.

В 1897 г. немецким инженером Дизелем был разработан двигатель высокого сжатия, который работал на керосине. Распыление керосина осуществлялось воздухом высокого давления, получемого от компрессора.

В 1904 г. русский инженер Г.В.Тринклер построил бескомпрессорный двигатель со смешанным сгоранием топлива - сначала при постоянном объеме, а затем при постоянном давлении. Такой двигатель получил в настоящее время широкое распространение.

8.2. Классификация ДВС

Все современные двигатели внутреннего сгорания подразделяются на три основные группы:

- Двигатели, в которых используется цикл с подводом тепла при постоянном объеме υ=const (цикл Отто).

- Двигатели, где используется цикл с подводом тепла при постоянном давлении p=const (цикл Дизеля).

- Двигатели, в которых используется смешанный цикл с подводом тепла как при =const, так и при p=const (цикл Тринклера).

При исследовании идеальных термодинамических циклов поршневых двигателей внутреннего сгорания к числу определяемых величин относятся: количество подведенной и отведенной теплоты, основные параметры состояния в характерных точках цикла, термический кпд цикла.

8.3. Циклы ДВС с подводом теплоты при постоянном объеме

Исследование работы реального поршневого двигателя целесообразно производить по так называемой индикаторной диаграмме (снятой с помощью специального прибора - индикатора). Индикаторная диаграмма двигателя, работающего со сгоранием топлива при постоянном объеме, представлена на рис.8.1.

Рис.8.1.

При движении поршня от верхней мертвой точки к нижней происходит всасывание горючей смеси (линия 0-1). Эта линия не является термодинамическим процессом, так как основные параметры при всасывании не изменяются, а изменяются только масса и объем смеси в цилиндре. Кривой 1-2 (линия сжатия) изображается процесс сжатия (поршень движется от нижней мертвой точки к верхней). В точке 2 от электрической искры происходит мгновенное воспламенение горючей смеси (при постоянном объеме). Этот процесс изображается кривой 2-3. В ходе этого процесса температура и давление резко возрастают. Процесс расширения продуктов сгорания на индикаторной диаграмме изображается кривой 3-4, называемой линией расширения. В точке 4 происходит открытие выхлопного клапана, и давление в цилиндре уменьшается до наружного давления. При дальнейшем движении поршня (от нижней мертвой точки к верхней) через выхлопной клапан происходит удаление продуктов сгорания из цилиндра при давлении несколько большем давления окружающей среды. Этот процесс на диаграмме изображается кривой 4-0 и называется линией выхлопа.

В данном случае рабочий процесс совершается за четыре хода поршня (такта). Коленчатый вал делает за это время два оборота. В связи с чем, рассмотренные двигатели называются четырехтактными.

Из анализа работы реального двигателя видно, что рабочий процесс не является замкнутым и в нем присутствуют все признаки необратимых процессов: трение, теплообмен при конечной разности температур, конечные скорости поршня и проч.

Так как в термодинамике исследуются лишь идеальные обратимые циклы, то для исследования цикла ДВС примем следующие допущения: рабочее тело – идеальный газ с постоянной теплоемкостью; количество рабочего тела постоянно; между рабочим телом и источниками теплоты имеет место бесконечно малая разность температур; подвод теплоты к рабочему телу производится не за счет сжигания топлива, а от внешних источников теплоты. То же самое справедливо и для отвода теплоты.

Принятые допущения приводят к изучению идеальных термодинамических циклов ДВС, что позволяет производить сравнение различных двигателей и определять факторы, влияющие на их кпд. Диаграмма, построенная с учетом указанных выше допущений, будет уже не индикаторной диаграммой двигателя, а p-диаграммой его цикла.

Рассмотрим идеальный термодинамический цикл ДВС с изохорным подводом теплоты (рис.8.2).

Характеристиками цикла являются:- степень сжатия; - степень повышения давления.

Рис. 9.2.

Количество подведенной и отведенной теплоты определяется по формулам

Подставляя эти значения в формулу для термического кпд, получим

Найдем параметры рабочего тела во всех характерных точках цикла.

Точка 2.

;

Отсюда .

Точка 3.

Отсюда

Точка 4.

Отсюда .

С учетом найденных значений температур формула для кпд примет вид

(8.1)

Из последнего соотношения следует, что термический кпд увеличивается с возрастанием степени сжатия  и показателя адиабаты k.

Однако повышение степени сжатия в двигателях данного типа ограничивается возможностью преждевременного самовоспламенения горючей смеси. В связи с чем, рассматриваемые типы двигателей имеют относительно низкие кпд. В зависимости от рода топлива степень сжатия в таких двигателях изменяется от 4 до 9.

Работа цикла определяется по формуле

.

Циклы с подводом теплоты при постоянном объеме применяются в карбюраторных типах двигателей с использованием принудительного воспламенения от электрической искры.

8.4. Циклы ДВС с подводом теплоты при постоянном давлении

Двигатели, в основу работы которых положен цикл с подводом теплоты при постоянном давлении (с постепенным сгоранием), имеют ряд преимуществ по сравнению с двигателями, работающими по циклу с подводом теплоты при постоянном объеме. Они связаны с тем, что в двигателях с постепенным сгоранием осуществляется раздельное сжатие топлива и воздуха. Поэтому здесь можно достигать более высоких степеней сжатия. Воздух при высоких давлениях имеет настолько высокую температуру, что подаваемое в цилиндр топливо самовоспламеняется без всяких специальных запальных приспособлений. Кроме того, раздельное сжатие воздуха и топлива позволяет использовать любое жидкое дешевое топливо - нефть, мазут, смолы и проч.

В двигателях с постепенным сгоранием топлива воздух сжимается в цилиндре, а жидкое топливо распыляется сжатым воздухом от компрессора. Раздельное сжатие позволяет применять высокие степени сжатия (до  =20), исключая преждевременное самовоспламенение топлива. Постоянство давления при горении топлива обеспечивается соответствующей регулировкой топливной форсунки. Конструкция такого двигателя впервые была разработана немецким инженером Дизелем. Рассмотрим идеальный цикл двигателя с подводом теплоты при постоянном давлении в υp- диаграмме (рис.8.3).

Рис. 9.3.

Характеристиками цикла являются: 	 - степень сжатия;

- степень предварительного расширения.

Количество подведенной и отведенной теплоты определяется по формулам

Термический кпд цикла в предположении постоянства теплоемкостей cp  и  cυ  и их отношения  k=cp /cυ будет

.

Параметры рабочего тела в характерных точках цикла будут.

Точка 2.

Отсюда

Точка 3.

;     ;     .

Отсюда .

Точка 4.

;     ;   .

Так как , то .

Подставляя полученные значения температур в формулу для кпд, получим

.                                                                     (8.2)

Отсюда следует, что с увеличением  и k кпд увеличивается, а с увеличением  - уменьшается.

Работа цикла определяется по формуле

.

Сравнения кпд циклов ДВС с подводом теплоты при p = const и  = const при одинаковых давлениях и температурах, но при различных   показывают, что

.

При этом степень сжатия   в цикле с подводом теплоты при p = const больше, чем в цикле с подводом теплоты при  = const.

Величина  в цикле с подводом теплоты при постоянном давлении выбирается таким образом, чтобы обеспечивались условия самовоспламенения топлива. Таким условиям в компрессорных дизелях соответствует  = 14-18.

8.5. Цикл ДВС со смешанным подводом теплоты

Одним из недостатков двигателей, в которых применяется цикл с подводом теплоты при постоянном давлении, является необходимость использования компрессора, применяемого для подачи топлива. Наличие компрессора усложняет конструкцию и уменьшает экономичность двигателя, т.к. на его работу затрачивается 6-10% от общей мощности двигателя.

С целью упрощения конструкции и увеличения экономичности двигателя русский инженер Г.В.Тринклер разработал проект бескомпрессорного двигателя высокого сжатия. Этот двигатель лишен недостатков рассмотренных выше двух типов двигателей. Основное его отличие в том, что жидкое топливо с помощью топливного насоса подается через форсунку в головку цилиндра, где оно воспламеняется и горит вначале при постоянном объеме, а потом при постоянном давлении. На рис.8.4 представлен идеальный цикл двигателя со смешанным подводом теплоты в p - координатах.

Характеристиками  цикла являются:

- степень сжатия;

- степень повышения давления;

- степень предварительного расширения.

Количества подведенной  и отведенной q2 теплоты определяются по формулам.

;

;

.

Термический кпд цикла будет

.

Найдем параметры рабочего тела в характерных точках цикла.

Точка 2.

;     ;     .

Отсюда .

Точка 3.

;     ;     ;     .

Точка 4.

;     ;     ;      .

Точка 5.

;     ;

;      ;

;      .

Подставив найденные значения температур в формулу для кпд, будем иметь

.                                                          (8.3)

Отсюда следует, что с увеличением k,  и  кпд цикла возрастает, а с увеличением  уменьшается.

Цикл со смешанным подводом теплоты лежит в основе работы большинства современных дизелей.

9. Циклы газотурбинных установок

Газотурбинные установки (ГТУ) имеют многие важные преимущества по сравнению с поршневыми двигателями. Газовые турбины имеют относительно небольшие габариты и малую массу, в них нет деталей с возвратно-поступательным движением, они могут выполняться с достаточно большими единичными мощностями. В газовых турбинах отсутствует основной недостаток поршневых двигателей - невозможность расширения рабочего тела в цилиндре двигателя до атмосферного давления.

Практическое применение нашли ГТУ со сгоранием топлива при постоянном давлении и постоянном объеме. Им соответствуют идеальные циклы с подводом теплоты в процессе при постоянном давлении и постоянном объеме.

9.1. Циклы ГТУ с подводом теплоты при постоянном давлении

Принципиальная схема ГТУ с подводом теплоты при постоянном давлении приведена на рис.9.1. Рассмотрим принцип действия установки.

В камеру сгорания (КС) через форсунки поступают воздух из осевого компрессора (ОК) и топливо из топливного насоса (ТН). Из камеры сгорания горячие газы через комбинированные сопла направляются на лопатки газовой турбины (ГТ), а затем выбрасываются в атмосферу. ЭГ - электрогенератор.

Идеальный цикл ГТУ с подводом теплоты при постоянном объеме в p- и sT - диаграммах представлен на рис.9.2 и 9.3.

| Рис.9.1. | Рис.9.2 Рис.9.3. |
| --- | --- |

Характеристики цикла:

- степень повышения давления в компрессоре;

- степень изобарного расширения.

Количества подводимой и отводимой теплоты определяются по формулам

;

.

С учетом последних соотношений формула для термического кпд будет

.

Найдем выражения температур T2, T3, T4 через начальную температуру T1 рабочего тела. Для адиабатного процесса 1-2 справедливо следующее соотношение

.

Отсюда

.

В изобарном процессе 2-3

.

Отсюда

.

В адиабатном процессе 3-4

.

Отсюда

.

Подставляя найденные значения температур в формулу для кпд, получим

.

Отсюда следует, что с увеличением степени повышения давления  и показателя адиабаты k, кпд ГТУ с подводом теплоты в процессе при постоянном давлении возрастает.

Однако термический кпд еще не может служить мерой экономичности установки. Эту роль выполняет эффективный кпд ГТУ

,

где le - эффективная работа (полезная работа на валу двигателя с учетом внутренних и механических потерь в установке). Эффективная работа определяется как разность действительных работ расширения и сжатия

,

где - внутренний относительный кпд газовой турбины;  - адиабатный кпд турбокомпрессора; механический кпд.

Рис.9.4.

Кривые зависимости t и e от =p2/p1 имеют следующий вид (рис.9.4). Как видно, по мере увеличения  e сначала растет, а потом уменьшается и может упасть до нуля. Поэтому стараются так выбирать , чтобы *.

9.2. Циклы ГТУ с подводом теплоты при постоянном объеме

В отличие от ГТУ со сгоранием топлива при постоянном давлении, где процесс горения осуществляется непрерывно, в ГТУ со сгоранием топлива при постоянном объеме процесс горения является периодическим (пульсирующим). Через воздушный клапан 7 в камеру сгорания 1 поступает воздух, сжатый в компрессоре 6 (рис.9.5). Сюда же топливным насосом 5 через топливный клапан 8 подается жидкое топливо. Процесс горения производится при закрытых воздушном клапане 7 и сопловом клапане 2. Воспламенение происходит от электрической искры. После сгорания топлива в результате повышения давления в камере 1 открывается сопловой клапан 2. Продукты сгорания, проходя через сопловые аппараты 3, поступают на лопатки газовой турбины 4.

Идеальный цикл газотурбинной установки с подводом теплоты при постоянном объеме в p- и sT- диаграммах представлен на рис.9.6, 9.7.

Рис.9.5.                                                                         Рис.9.6.                                                               Рис.9.7

Характеристики цикла:

- степень повышения давления в компрессоре;

- степень добавочного повышения давления.

Удельное количество подводимой и отводимой теплоты определяется по формулам

;

.

Подставляя эти величины в формулу для термического кпд, получим

.

Найдем выражения для температур T2, T3, T4 через начальную температуру T1. В адиабатном процессе 1-2 имеем

.

Отсюда

.

В изохорном процессе 2-3

.

Отсюда

.

В адиабатном процессе 3-4

.

Отсюда

.

Подставляя найденные значения температур в выражение для термического кпд, получим

.

Отсюда видно, что термический кпд возрастает с возрастанием величин , , k .

9.3. Методы повышения термического кпд ГТУ

Для повышения кпд ГТУ применяют следующие методы:

- Регенерация теплоты.

- Многоступенчатое сжатие воздуха с промежуточным охлаждением.

- Многоступенчатое сгорание топлива.

Все эти мероприятия приближают цикл ГТУ к обобщенному термодинамическому циклу Карно, состоящему из двух изотерм и двух эквидистант, имеющему наивысший кпд в заданном интервале температур, равный кпд обычного цикла Карно. В частности, применение многоступенчатого сжатия и многоступенчатого сгорания позволяет приблизить эти процессы к изотермическим (вместо адиабатных). Причем, степень приближения процессов сжатия и сгорания к изотермическим будет тем выше, чем большее число ступеней будет применено.

Принципиальная схема ГТУ с подводом теплоты при постоянном давлении и цикл с регенерацией приведены на рис 9.8, 9.9.

Рис. 9.8.                                                                             Рис. 9.9.

Рассмотрим процессы цикла. 1-2 - адиабатное сжатие воздуха в осевом компрессоре ОК; 2-5 - изобарный подогрев воздуха в регенераторе Р (рис. 9.9); 5-3 - изобарный подвод теплоты в камере сгорания КС; 3-4 - адиабатное расширение в сопловых аппаратах и на лопатках газовой турбины ГТ; 4-6 - изобарный отвод теплоты от газов к воздуху в регенераторе Р; 6-1 - изобарное охлаждение газов в атмосфере. На рис. 9.9 ТН - топливный насос, Р - регенератор.

Для характеристики регенерации вводится величина , называемая степенью регенерации. Она определяется отношением фактически регенерированной теплоты  к предельно возможной (полной)

.                                                                (9.1)

Если , то регенерация полная и  = 1. Степень регенерации увеличивается с увеличением поверхности нагрева регенератора Р. Однако это приводит к увеличению габаритов, веса и стоимости установки. Оптимальная величина  определяется технико-экономическими расчетами.

Таким образом, при полной регенерации теплота с участка 4-6 обратимым путем передается на участок 2-5 (рис. 9.8). В результате теплота q1 от внешнего теплоисточника подводится рабочему телу при более высокой средней температуре подвода теплоты, а теплота q2  отводится к внешнему теплоисточнику при более низкой средней температуре отвода теплоты. Известно, что всякое повышение средней температуры подвода теплоты и всякое понижение температуры отвода теплоты приводят к повышению термического кпд (см. формулу для кпд цикла Карно).

Термический кпд цикла ГТУ при полной регенерации будет

,                                                                             (9.2)

где

Подставляя q1  и q2 в (9.2), получим

.                                                                        (9.3)

Выразим температуры в основных точках цикла через температуру T1

.                                                     (9.4)

Подставляя  в (10.3), найдем

.

Следовательно, термический кпд цикла ГТУ с подводом теплоты при постоянном давлении в случае полной регенерации зависит от начальной температуры воздуха T1 и от температуры в конце адиабатного расширения T4.

Рассмотрим применение многоступенчатого сжатия и многоступенчатого сгорания с целью увеличения кпд ГТУ. Максимальный кпд может быть получен, если совместно с регенерацией теплоты процессы сжатия воздуха и расширения производить не по адиабатам, а по изотермам. Однако в этом случае значительно усложняется конструкция ГТУ, ее габариты и стоимость. Как показывают технико-экономические расчеты, одной из наиболее целесообразных является схема с трехступенчатым сжатием и двухступенчатым сгоранием с регенерацией (рис.9.10, 9.11, 9.12).

Рис. 9.10.                                                                                   Рис. 9.11.

Рассмотрим работу ГТУ, принципиальная схема которой представлена на рис. 10.12. В осевом трехступенчатом компрессоре (ОК-I, ОК-II, ОК-III) с двумя промежуточными охладителями (ОХЛ-I,ОХЛ-II) происходит сжатие воздуха, который затем направляется в регенератор Р, где с помощью газов, выходящих из второй ступени газовой турбины (ГТ-II) подогревается до определенной температуры. Нагретый воздух поступает в камеру сгорания первой ступени (КС-1). Сюда же поступает и топливо, которое сгорает после перемешивания с воздухом. Горячий газ направляется на лопатки первой ступени турбины (ГТ-I). Затем он поступает во вторую ступень камеры сгорания (КС-2), в которой за счет сжигания дополнительной порции топлива его температура повышается. Полученный горячий газ после совершения работы на лопатках второй ступени турбины (ГТ-II) направляется в регенератор Р.

Рис. 9.12.

10. ЦИКЛЫ ПАРОСИЛОВЫХ УСТАНОВОК

10.1. Цикл Карно во влажном паре и его недостатки

Паросиловые установки (ПСУ) отличаются от газотурбинных двигателей и двигателей внутреннего сгорания тем, что рабочим телом служит пар какой-либо жидкости (обычно водяной пар), а продукты сгорания топлива являются лишь промежуточным теплоносителем.

Наиболее совершенным идеальным циклом, как известно, является цикл Карно. Паротурбинная установка, работающая по циклу Карно, должна состоять из парового котла, парового двигателя, конденсатора и компрессора. Цикл Карно, где в качестве рабочего тела используется влажный насыщенный пар, в Ts- и pv- координатах представлен на рис. 10.1, 10.2. Рассмотрим процессы цикла. 1-2 - адиабатный процесс расширения пара в цилиндре двигателя; 2-3 - конденсация пара в конденсаторе; 3-4 - сжатие пара в компрессоре; 4-1 - парообразование (кипение) в котле.

Термический  кпд цикла Карно с насыщенным паром в качестве рабочего тела определяется по формуле

.

| Рис. 10.1. | Рис. 10.2. |
| --- | --- |

Паросиловые установки, работающие по циклу Карно, имеют столь существенные недостатки, что делает нецелесообразным их применение. Главные из этих недостатков следующие. Процесс конденсации пара 2-3 осуществляется не полностью. В связи с чем, сжатию в компрессоре будет подлежать влажный пар, имеющий большой объем . Это приводит к необходимости использования цилиндра компрессора больших размеров. Размеры цилиндра возрастают также с увеличением давления пара в котле и с уменьшением в конденсаторе, т.е. при переходе к режимам с большими разностями температур , которые приводят к наиболее высокому кпд. Кроме того, влажность пара  в конце процесса адиабатного расширения 1-2 оказывается достаточно высокой, что не позволяет применять паровые турбины вследствие эрозии турбинных лопаток.

Таким образом, главный недостаток цикла Карно во влажном паре заключается в необходимости использования громоздкого компрессора и больших затратах работы на сжатие пара в процессе 3-4, которые равны площади 54365.

10.2. Основной цикл ПСУ - цикл Ренкина

Ввиду перечисленных выше недостатков парового цикла Карно за идеальный цикл паросиловой установки принят другой специальный цикл, называемый циклом Ренкина. Этот цикл может быть осуществлен в паросиловой установке, приведенной на рис. 10.3.

В паровом котле ПК за счет теплоты сжигаемого топлива происходит процесс превращения воды в пар. В пароперегревателе ПП он доводится до необходимых начальных параметров . На лопатках паровой турбины ПТ происходит преобразование теплоты в работу и затем в электрическую энергию в электрогенераторе ЭГ. Отработавший пар в конденсаторе К конденсируется с передачей теплоты охлаждающей воде о.в.. Полученный конденсат конденсатным (питательным) насосом ПН подается в водяной экономайзер ВЭ, служащий для подогрева воды, а затем в котел .Цифрами обозначены характерные точки процессов цикла Ренкина, представленного на диаграммах в p-, sT- и si - координатах.

| Рис. 10.3. | Рис. 10.4. |
| --- | --- |

10.3. Термический кпд цикла Ренкина

Термический кпд цикла Ренкина определяется в виде отношения полезной работы цикла  l ц  ко всей затраченной в цикле теплоте  q1

.

Подведенная в цикле теплота определяется по формуле

.

С учетом выражений для l ц и q1  формула для термического кпд примет вид

.

При невысоких давлениях работой питательного насоса  можно пренебречь, тогда

.

10.4. Влияние параметров пара на термический кпд цикла Ренкина

Увеличение начального давления пара  при неизменной начальной температуре  позволяет значительно увеличить кпд цикла Ренкина. Это связано с тем, что при повышении начального давления с  до  возрастает средняя температура подвода теплоты в котле (), так как с увеличением давления увеличивается температура кипения воды и, следовательно, уменьшаются потери теплоты от необратимого теплообмена при конечной разности температур (рис. 10.5).

Однако повышение начального давления приводит к уменьшению степени сухости пара на выходе из турбины (), что неблагоприятно сказывается на работе последних ступеней лопаток турбины, вызывая их эрозию от работы во влажном паре.

| Рис 10.5. | Рис. 10.6 |
| --- | --- |

Из si- диаграммы (рис. 10.6) можно установить, что увеличение начального давления () приводит также к увеличению адиабатного теплоперепада h  ( ).

При увеличении начальной температуры пара при неизменном давлении также происходит увеличение кпд. Это связано с увеличением среднеинтегральной температуры подвода теплоты и с увеличением адиабатного теплоперепада в процессе на лопатках турбины () (рис. 10.7).

| Рис. 10.7 | Рис. 10.8. |
| --- | --- |

Кроме того, увеличение начальной температуры приводит к возрастанию степени сухости пара на выходе из турбины. В связи с чем, повышение начального давления, приводящее к уменьшению степени сухости, целесообразно проводить совместно с повышением начальной температуры.

Большое влияние на термический кпд цикла Ренкина оказывает конечное давление  в конденсаторе. Из si- диаграммы (рис. 10.8) видно, что с понижением конечного давления значительно увеличивается адиабатный теплоперепад и уменьшается среднеинтегральная температура отвода теплоты, что приводит к уменьшению потери работоспособности от необратимого теплообмена в конденсаторе.

10.5. Промежуточный перегрев пара

Промежуточный перегрев пара является одним из способов повышения степени его сухости. Принципиальная схема цикла Ренкина с промежуточным перегревом пара дана на рис. 10.9. В этой схеме предусмотрены две ступени турбины ПТ-I, ПТ-II и две ступени пароперегревателя ПП-I, ПП-II. Пар после первой ступени пароперегревателя ПП-I направляется в первую ступень турбины ПТ-I. Отработавший на лопатках первой ступени турбины пар направляется во вторую ступень пароперегревателя ПП-II, где его температура повышается до начальной температуры . Затем пар поступает на лопатки второй ступени турбины ПТ-II.

Рис. 10.9.                                                                                  Рис. 10.10.

Цикл Ренкина с промежуточным перегревом пара в sT- координатах представлен на рис. 10.10.

Термический кпд цикла определяется по формуле

,

где - адиабатные теплопадения в первой и второй ступенях турбины;  - количество теплоты, подведенной в котле и в первой ступени пароперегревателя; () - количество теплоты, подведенной во второй ступени пароперегревателя.

Кроме того, применение промежуточного перегрева может повысить кпд, если средняя температура подвода теплоты в дополнительном цикле  будет выше, чем средняя температура подвода теплоты в цикле с однократным перегревом.

10.6. Регенеративный цикл паросиловой установки

Регенерация тепла в ПСУ позволяет уменьшить необратимость процессов теплообмена в цикле на участке подогрева питательной воды.

Регенеративный цикл можно приближенно осуществить по схеме, представленной на рис. 10.11, которая включает три ступени турбины ПТ-I, ПТ-II, ПТ-III и две ступени регенератора Р-I и Р-II.

Рис. 10.11.                                                                         Рис. 10.12.

Пар после первой ступени ПТ-I турбины поступает на первую ступень регенератора Р-I, отдавая часть теплоты питательной воде, направляемой в водяной экономайзер. После регенератора первой ступени пар поступает во вторую ступень турбины ПТ-II. Отработав на лопатках второй ступени турбины, пар направляется во вторую ступень регенератора Р-II, где отдает питательной воде еще одну часть теплоты. Затем пар поступает в третью ступень турбины и после нее - в конденсатор К. Соответствующий этой схеме регенеративный цикл изображен на рис. 10.12.

С увеличением числа ступеней турбины и регенератора ломаная линия будет приближаться к прямой линии, эквидистантной линии 3-4, а в целом цикл будет приближаться к обобщенному термодинамическому циклу Карно. Однако на практике из-за конструктивных и эксплуатационных трудностей подобная схема регенерации не применяется. В частности, влажность пара () в точке  при такой схеме оказалась бы недопустимо высокой.

Регенеративный цикл, широко применяемый в ПСУ, осуществляется путем последовательного отвода из турбины части пара для регенеративного подогрева питательной воды. При таком способе состояние оставшегося основного потока пара в турбине остается таким же, как и в цикле без регенерации.

Различают две основные схемы регенеративного подогрева:

- Смешивающая (содержит в качестве регенераторов подогреватели смешивающего типа).

- Каскадная (содержит поверхностные подогреватели).

Увеличение кпд цикла Ренкина с регенерацией происходит за счет увеличения средней температуры подвода теплоты при одинаковой конечной температуре отвода теплоты.

Таким образом, применение регенеративного подогрева питательной воды приводит к следующему:

- Увеличивается кпд ПСУ на 10-12 % и тем в большей степени, чем выше давление пара.

- Уменьшается количество пара, проходящего через последние ступени турбины, а, следовательно, уменьшаются и их габариты.

- Уменьшается поверхность нагрева водяных экономайзеров. При этом чтобы не снизить кпд котельной установки, теплоту уходящих газов стремятся максимально использовать для подогрева воздуха, поступающего в парогенератор, в воздушных подогревателях.

В заключение следует отметить, что введение регенерации может быть выгодным лишь до определенной температуры подогреваемой в регенераторах питательной воды, превышение которой приводит к необходимости отбирать для этих целей из турбины пар более высоких параметров. В этом случае может возникнуть ситуация, когда уменьшение полезной работы на лопатках турбины окажется большим, чем уменьшение количества теплоты, затрачиваемой на выработку 1 кг пара, а удельный расход теплоты на единицу работы из-за увеличения удельного расхода пара будет возрастать. В связи с чем, выгода, получаемая от применения регенерации, будет уменьшаться и при определенных условиях может оказаться равной нулю. Поэтому для каждой тепловой электрической станции существует определенная температура питательной воды, подогреваемой в регенераторах, которая дает максимальную прибавку кпд.

Термический кпд цикла Ренкина составляет 30-40%. Это означает, что 70-60% теплоты, затрачиваемой на получение пара, отдается холодному источнику теплоты (теплота q2).

Кроме чисто термодинамических потерь, в паросиловой установке имеется потери, связанные с работой оборудования (котлоагрегат, трубопроводы, турбогенератор и проч.).

Низкий кпд паросиловой установки объясняется малой экономичностью основного процесса преобразования теплоты в работу в цикле Ренкина. Это связано в первую очередь с тем, что в парогенераторе теплообмен протекает при большой конечной разности температур между горячими газами и рабочим телом (пар). Именно здесь в результате необратимого теплообмена происходит наибольшие потери работоспособности (эксергии) теплоты.

10.7. Бинарные (двойные) циклы

В бинарных циклах в качестве рабочих используются два тела вместо одного. Применение двух рабочих тел обосновывается тем, что пар воды как рабочее тело вместе с положительными имеет и отрицательные свойства, которые наиболее проявляются в области высоких температур.

Для выяснения причин плохого использования верхнего температурного предела в паросиловых установках рассмотрим цикл Ренкина 123451 в sT- координатах (рис.10.13), который протекает в интервале температур . Работа  1 кг пара в цикле численно равна площади 123451. В цикле Карно  для того же перепада температур работа  определяется площадью , которая значительно больше, чем площадь 123451. Степень приближения цикла Ренкина к циклу Карно характеризуется коэффициентом заполняемости

.

Рис. 10.13.

Чем больше , тем выше термодинамическое совершенство цикла. Применение бинарных циклов позволяет существенно увеличить .

Недостатки водяного пара как рабочего тела заключаются в том, что вода при сравнительно невысокой критической температуре (tк=374,15 оС) имеет высокое критическое давление (22,115 МПа). В связи с чем, для повышения кпд цикла Ренкина приходится повышать начальную температуру пара, которая в сочетании с высоким давлением неблагоприятно влияет на материал оборудования тепловой станции.

Если бы удалось найти рабочее тело с более высокой критической температурой, чем у воды, при достаточно низком критическим давлении, то кпд цикла Ренкина можно было бы повысить. В то же время это рабочее тело должно иметь низкую температуру насыщения при низких давлениях, близкую к температуре охлаждающей воды. Кроме того жидкость должна иметь малую теплоемкость, а перегретый пар жидкости - большую теплоемкость.

В природе до сих пор не найдено рабочего тела с такими свойствами. Например, вода удовлетворяет лишь одному из этих свойств - температура насыщения при малых давлениях (при давлениях вакуума в конденсаторе) достаточно мала и незначительно отличается от температуры охлаждающей воды. В связи с чем, теплообмен в конденсаторе протекает при небольшой разности температур между паром и охлаждающей водой.

Для того чтобы приблизиться к тем условиям протекания процессов в ПСУ, которые должны выполняться при использовании рабочего тела с перечисленными выше положительными свойствами, был создан цикл с двумя рабочими телами. В таком цикле одно из рабочих тел имеет высокую критическую температуру при достаточно низком давлении насыщения. Оно используется в цикле, реализуемом в области высоких температур. Второе рабочее тело должно иметь низкую температуру насыщения, сопоставимую с температурой окружающей среды при давлениях вакуума (давление в конденсаторе).

В качестве первого рабочего тела используется ртуть. В области низких температур в качестве рабочего тела используется вода.

| Рис. 10.14. Рис. 10.15 | Рис. 10.16. |
| --- | --- |

Принципиальная схема ртутно-водяной бинарной установки представлена на рис. 10.14. На рисунке введены следующие обозначения: РК - ртутный котел; ПП - пароперегреватель водяного пара; РТ - ртутная турбина; КИ - конденсатор-испаритель; ПТ - паровая турбина; КВП - конденсатор водяного пара; Н1, Н2 - насосы ртутный и водяной соответственно.

Цикл бинарной установки в sT-координатах представлена на рис. 10.15, 10.16.

Термический кпд бинарного цикла достигает 0,8-0,85 от значения кпд цикла Карно, работающего в тех же температурных пределах.

В парогазовых установках (ПГУ) используют два рабочих тела - горячий газ (продукты сгорания топлива) в газотурбинных двигателях и водяной пар в паровых турбинах. Эти установки являются типичными бинарными установками с коэффициентом заполнения, приближающимся к единице.

Применение парогазовых циклов позволяет значительно повысить кпд установки и снизить капитальные затраты на ее содержание. Важнейшим фактором повышения кпд является использование продуктов сгорания топлива как рабочего тела в области высоких температур (в газовой турбине) и водяного пара в области низких температур (в паровой турбине).

11. ЦИКЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН

Холодильными машинами или термокомпрессорами называются машины, непрерывно поддерживающие температуры тел ниже температуры окружающей среды.

Холодильные машины подразделяются на воздушные (газовые), паровые, пароэжекторные, абсорбционные, а также машины, принцип действия которых основан на эффектах Пельтье и Ранка-Хильша.

В воздушной холодильной машине в качестве холодильного агента используется атмосферный воздух. Эти установки не получили широкого распространения ввиду малого холодильного коэффициента и сложности конструкции.

В паровых (парокомпрессорных) холодильных установках рабочим телом являются пары различных веществ - аммиака NH3, углекислоты CO2, сернистого ангидрида SO2, фреонов (фторохлорпроизводых углеводородов). Ввиду простоты конструкции (по сравнению с воздушными), высокой холодопроизводительности и большой надежности работы, эти установки получили самое широкое распространение в технике.

В пароэжекторных и абсорбционных холодильных установках для получения низких температур затрачивается не механическая работа (как в паровых или газовых), а теплота какого либо рабочего тела с высокой температурой. В пароэжекторной установке для сжатия холодильного агента используется кинетическая энергия струи пара некоторого вещества. Эти установки отличаются невысоким холодильным эффектом и в промышленности применяются редко. Более широкое распространение получили абсорбционные холодильные машины, в которых для получения низких температур используется (как и в пароэжекторных) энергия в виде теплоты. Термодинамически эти установки менее совершенны, чем паровые, однако они значительно проще по конструкции (ввиду отсутствия компрессора), дешевле, более надежны в работе и поэтому получили достаточно широкое распространение.

Холодильные машины работают по обратному циклу, то есть циклу, изображенному в тепловых диаграммах (p, sT, si) в направлении против направления часовой стрелки. Наивыгоднейшим циклом холодильной машины, осуществляемым между двумя источниками тепла с температурами T1 и T2, будет обратимый обратный цикл Карно, состоящий из двух изотерм и двух адиабат (рис. 11.1).

Рис. 11.1.

Рассмотрим процессы цикла. 1-2 - адиабатное сжатие рабочего тела (хладоагента); 2-3 - изотермическое сжатие с отводом теплоты q1 в окружающую среду; 3-4 - адиабатное расширение; 4-1 - изотермическое расширение с подводом теплоты q2 к хладоагенту от охлаждаемого в холодильнике тела.

В качестве характеристики термодинамической эффективности холодильного цикла принята величина

,

где l - затрачиваемая механическая работа, равная площади 12341.

Величина  называется холодильным коэффициентом или коэффициентом холодопроизводительности.

Для обратного цикла Карно

.                                                    (11.1)

Холодильный коэффициент обратного цикла Карно имеет наибольшее значение по сравнению с другими циклами холодильных машин, осуществляемыми в том же интервале температур теплоисточников.

Из формулы для k видно, что с увеличением температуры T1 и с уменьшением температуры T2 коэффициент холодопроизводительности уменьшается и при T2 0    k   0. Работа L и мощность N, необходимые для осуществления обратного цикла, определяются по формулам

;    кВт,

где Q - холодопроизводительность (количество теплоты, которое отводится от охлаждаемого тела в единицу времени).

11.1. Тепловой насос

Тепловыми насосами называются устройства, с помощью которых теплота, забираемая от источника с низкой температурой, посредством затраченной извне работы отдается потребителю при более высокой температуре. Работа теплового насоса в принципе не отличается от работы холодильной установки.

Принципиальная схема теплового насоса представлена на рис. 11.2. Его работа происходит следующим образом. В компрессоре 1 происходит сжатие холодильного агента с повышением его температуры. В конденсаторе 2 происходит конденсация парообразного рабочего тела. Выделяющаяся при этом теплота q1 передается жидкости, циркулирующей в отопительной системе. В дроссельном вентиле 3 конденсат рабочего тела дросселируется с понижением его давления и температуры. В испарителе 4 температура хладоагента повышается за счет подвода удельного количества теплоты q2.

Рис. 11.2.

Эффективность работы теплового насоса характеризуется отопительным коэффициентом , который определяется по формуле

,

где q1 - удельное количество теплоты, отданное рабочим телом потребителю в конденсаторе 2; q2 - удельное количество теплоты, принятой рабочим телом в испарителе 4; l - удельное количество работы, затраченной на привод компрессора.

Например, при отоплении здания зимой при температуре низшего источника (речная вода) T2=280К и температуре рабочего тела в отопительной системе T1=360К  = 360/(360  280) = 4,5. Следовательно, тепловой насос передает в отопительную систему количество теплоты в 4,5 раза большее, чем количество затрачиваемой в компрессоре работы. Таким образом, при указанных значениях T1 и T2 тепловой насос теоретически мог бы передать потребителю количество теплоты в 4,5 раза большее, чем при обычном электрообогреве при той же затраченной электроэнергии.

11.2. Термотрансформаторы

Исходя из положений второго закона термодинамики, можно заключить, что применяемый на практике способ получения теплоты путем сжигания топлива и передачи полученной теплоты теплоносителю является весьма нерациональным.

В самом деле, температура горячих газов обычно равна 1000 оС и выше. Тогда как температура теплоносителя, применяемого, например, для целей отопления, составляет около 100 оС. При переходе теплоты от источника с температурой 1000 оС к рабочему телу с температурой 100оС происходит большая потеря работоспособности теплоты, что связано с необратимым теплообменом при конечной разности температур. Причем, потеря работоспособности нежелательна не только при получении работы, но и при непосредственном использовании теплоты, например, для нужд отопления.

С использованием устройств, называемых термотрансформаторами, принципиально возможно, имея некоторое количество теплоты при высокой температуре, без затраты работы получить большее количество теплоты при более низкой температуре с работоспособностью, равной работоспособности первоначального количества теплоты.

Работоспособность теплоты q, взятой от источника с температурой T1, определяется по формуле

,

где T0 - температура окружающей среды. w1 - полезная работа, которую можно получить при использовании теплоты q1 в прямом обратимом цикле Карно, выполняемом между источником теплоты высокой температуры и окружающей средой. Затратив эту работу в обратном обратимом цикле Карно (тепловой насос), осуществляемом между источниками с температурами T0 и T2, получим

.

Отсюда

,

или

,

где  - теоретический коэффициент преобразования теплоты от температуры T1 к температуре T2.

Последнее соотношение показывает, что q1 Дж теплоты при температуре T1 эквивалентны q2 Дж при температуре T2. Так как T2 < T1, то  > 1.

Порядок величины  покажем на примере решения конкретной задачи при следующих исходных данных: t1 = 1000оC; t2 = 50оC; t0 = 0оC. Коэффициент  при таких условиях равен примерно 5. Таким образом, для того, чтобы получить 5 Дж теплоты при температуре 50оС, следует затратить лишь 1 Дж при t1 =1000оC. Тогда как в обычной отопительной установке 1 Дж теплоты при высокой температуре переходит в такое же количество теплоты при низкой температуре. Следовательно, с термодинамической точки зрения отопительная установка, необратимо передающая теплоту от источника с температурой  t1 = 1000оC к источнику с температурой  t2 = 50оC, в 5 раз менее экономична, чем обратимая теплопреобразующая установка.

Если термотрансформатор предназначен для получения теплоты при более низкой температуре, чем исходная, то он будет понижающим. Повышающий термотрансформатор позволяет получить теплоту при более высокой температуре, чем исходная.

В общем случае цикл всякого термотрансформатора представляет из себя сочетание прямого и обратного циклов. В рассмотренной выше схеме в установку входили тепловой двигатель, производящий работу, и тепловой насос, потребляющий ее. Рассмотрим последовательность работы установки, в которой в качестве термотрансформатора используется абсорбционная холодильная машина. В этой установке (работой насосов пренебрегаем) за один цикл в парогенераторе (котле) при температуре tп затрачивается теплота qп. В испарителе при температуре t1 поглощается теплота q. В конденсаторе и абсорбере при температуре t2 выделяется теплота qк + qа.  Если температура испарителя равна температуре окружающей среды, а отвод теплоты в конденсаторе и абсорбере происходит при температуре t2<tп, то абсорбционная машина будет представлять понижающий термотрансформатор, который преобразует некоторое количество теплоты qп  с температурой  tп  в большее количество теплоты qк + qа с более низкой температурой.

Коэффициент преобразования такого трансформатора будет

Этот коэффициент будет меньше теоретического ввиду того, что процессы в абсорбционной установке отклоняются от идеальных. Отметим, что обращенная абсорбционная установка может быть использована и как повышающий термотрансформатор.