ДЗ-2ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

2

Н

L5

L1

L2

L4

L3

ПЕЧЬ

1

5

3

4

2

Определить высоту дымовой трубы Н, при следующих условиях: расход дымовых газов V0; плотность дымовых газов при нормальных условиях ρ0г; плотность воздуха при нормальных условияхρ0в=1,29кг/м3, температура окружающего воздуха tв; размеры дымового тракта по участкам – Li-длина; аi×вi-сечение канала (прямоугольной формы).

Температуру газов при входе в трубу принять равной t5.

| № вари- анта | V0, м3/c | р0г, кг/м3 | t0в,0С | Температура, 0С |  |  |  |  | Длина участка, м |  |  |  |  | Размер поперечного сечения канала, мхм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | a1xb1 | a2xb2 | a3xb3 | a4xb4 | a5xb5 |
| 5 | 4,4 | 1,24 | -15 | 1310 | 1160 | 1010 | 860 | 710 | 13 | 12,5 | 5,9 | 6 | 6,4 | 1,04х2,04 | 1,04х1,84 | 1,39х1,64 | 0,84х1,14 | 1,74х0,84 |
| 7 | 4,6 | 1,26 | -5 | 1290 | 1140 | 990 | 840 | 690 | 11 | 12,7 | 6,1 | 7 | 6,6 | 1,06х2,06 | 1,06х1,86 | 1,41х1,66 | 0,86х1,16 | 1,76х0,86 |
| 22 | 3 | 1,41 | 5 | 1140 | 990 | 840 | 690 | 555 | 13 | 19,5 | 7,6 | 7,4 | 8,1 | 1,1х1,2 | 1,19х1,8 | 1,54х1,75 | 1,01х1,31 | 1,89х0,89 |
| 24 | 3,2 | 1,43 | -5 | 1120 | 970 | 820 | 670 | 545 | 15 | 19,5 | 7,8 | 7,4 | 8,3 | 1,12х1,22 | 1,17х0,8 | 1,52х1,77 | 1,03х1,29 | 1,87х0,87 |

ПРИМЕР

Постановка задачи

Определить высоту дымовой трубы H при следующих условиях:

- Расход дымовых газов V0 = 4,7 м3/c.

- Плотность дымового газа при н.у. ρ0 = 1,27 кг/ м3.

- Плотность воздуха при н.у. ρ0в = 1,29 кг/ м3.

- Температура окружающего воздуха t0в = 0 0C = 273K.

- Размеры теплового тракта по участкам:
L1 = 10м, L2 = 12,8м, L3 = 6,2м, L4 = 7,5м, L5 = 6,7м.

- Температуры на участках
t1 = 1280  0C,  t2 = 1130  0C,  t3 = 980  0C,  t4 = 830  0C,  t5 = 680  0C.

- Сечения каналов на участках a x b
a1 x b1 = 1,07 x 2,07 м2 ,
a2 x b2 = 1,07 x 1,87 м2 ,
a3 x b3 = 1,42 x 1,67 м2 ,
a4 x b4 = 0,87 x 1,17 м2 ,
a5 x b5 = 1,77 x 0,87 м2 .

- Температуру газов принять равной t5.

L1

L2

H

L3

L4

L5

Решение

- Перевод температур в систему СИ:
 t1 = 1280  0C   Т1 = 1553К
t2 = 1130  0C    Т2 = 1403К
t3 = 980  0C    Т3 = 1253К
t4 = 830  0C      Т4 = 1103К
t5 = 680  0C      Т5 = 953К

- Нахождение сечение дымового тракта по участкам:
Si = ai x bi
S1 = a1 x b1 = 1,07 x 2,07 = 2,214 м2
S2 = a2 x b2 = 1,07 x 1,87 = 2,0009 м2
S3 = a3 x b3 = 1,42 x 1,67 = 2,371 м2
S4 = a4 x b4 = 0,87 x 1,17 = 1,018 м2
S5 = a5 x b5 = 1,77 x 0,87 = 1,539 м2

- Определение гидравлических диаметров сечений по участкам:

- Определение скорости по участкам:

- Нахождение кинематических коэффициентов вязкости по участкам:
T1 = 1553 K
ν1473 = 221,0·10-6 м2/с

ν1573 = 245,1·10-6 м2/с
Отсюда ν1553 = 240.28·10-6 м2/с

T2 = 1403 K
ν1373 = 197,1·10-6 м2/с
ν1473 = 221,0·10-6 м2/с
Отсюда ν1403 = 204,27·10-6 м2/с

T3 = 1253 K
ν1173 = 152,5·10-6 м2/с
ν1273 = 174,3·10-6 м2/с
Отсюда ν1253 = 169.94·10-6 м2/с

T4 = 1103 K
ν1073 = 131,8·10-6 м2/с
ν1173 = 152,5·10-6 м2/с
Отсюда ν1103 = 138,01·10-6 м2/с

T5 = 953 K
ν873 = 96,89·10-6 м2/с
ν973 = 112,1·10-6 м2/с
Отсюда ν953= 109.058·10-6 м2/с

- Определение критерия Рейнольдса по участкам:






Re1, Re2, Re3, Re4, Re5 > Reкр = 104, следовательно, на всех пяти участках действует развитый турбулентный режим течения.

- Нахождение потерь на трение по участкам, ∆=1,6мм.
1) Нахождение толщины вязкого подслоя по участкам:






На участках 1, 2, 3 действует турбулентный режим течения гидравлически гладкой трубы.
На участках 3,4 действует турбулентный режим течения гидравлически шероховатой трубы.

2) Нахождение гидравлических коэффициентов трения по участкам:
Для участков 1, 2, 3 находим коэффициент трения  по формуле Блазиуса:




Для участков 3, 4 находим коэффициент трения  по формуле Никурадзе:



3) Нахождение потерь на трение по участкам:






4) Нахождение суммы потерь на трение:
Pтр = Ртр1 + Ртр2 + Ртр3 + Ртр4 + Ртр5 = + +  +  +  = 17,79 Па

- Нахождение потерь на местное сопротивление
1) Нахождение потерь на местное сопротивление на переходе от 1 ко 2 участку:
Изменение площадей сечений участков 1 и 2 не существенны (S1 = 2,214 м2 ≈ S2 = 2 м2), следовательно, будем считать, что на переходе от 1 ко 2 участку имеет место поворот на 90  ̊ без изменения сечения. 
Принимаем коэффициент ξ1-2=1,1

2) Нахождение потерь на местное сопротивление на переходе от 2 к 3 участку:
Изменение площадей сечений участков 2 и 3 не существенны (S2 = 2 ≈ S3 = 2,371м2), следовательно, будем считать, что на переходе от 2 к 3 участку имеет место поворот на 
90  ̊ без изменения сечения.

3) Нахождение потерь на местное сопротивление на переходе от 3 к 4 участку:
Изменение площадей сечений участков 3 и 4 существенны (S3 = 2,371 м2  S4 = 1,018 м2), следовательно, будем считать, что на переходе от 3 к 4 участку имеет место поворот на 
90  ̊ с внезапным сужением.

4) Нахождение потерь на местное сопротивление на переходе от 4 к 5 участку:
Изменение площадей сечений участков 4 и 5 существенны (S4 = 1,018 м2 S5 = 1,539 м2), следовательно, будем считать, что на переходе от 4 к 5 участку имеет место поворот на 
90  ̊ с внезапным расширением.

5) Нахождение суммы потерь на местное сопротивление:
Рм.с. = Рм.с.1-2 + Рм.с.2-3 + Рм.с.3-4 + Рм.с.4-5 =  +  +  + =117,1 Па

- Нахождение общих потерь:
Так как потери на трение и на местное сопротивление находятся приблизительно, для надежности к сумме найденных нами потерь добавим еще 30%.
 Рпот = (Pтр + Рм.с.) · 1,3 = (17,789 + 117,119) · 1,3 = 175,4 Па.

- Нахождение избыточных геометрических давлений
1) Нахождение избыточного геометрического давления на участке 2:
Так как дымовые газы на участке 2 идут вниз, то значение ∆Рг2 будет положительным.

2) Нахождение избыточного геометрического давления на участке 4:
Так как дымовые газы на участке 4 идут вверх, то значение ∆Рг4 будет отрицательным.

3) Нахождение полного избыточного геометрического давления:
∆Рг = ∆Рг2 + ∆Рг4 =  = 59,10 Па

- Нахождение параметров дымовой трубы
1) Нахождение скоростей, диаметров и температур устья и основания трубы:
Примем скорость движения дымовых газов uуст. = 3 м/с.
Площадь сечения устья  , с другой стороны Sуст = π∗ dуст24
Тогда  = 
Диаметр основания трубы будет равен 
Скорость дымовых газов в основании трубы   
Примем ориентировочную высоту трубы Н = 30м.
Падение температуры для кирпичной трубы принимаем равным 1,5 К на 1 м высоты.
Тогда температура в устье трубы .
2) Нахождение средних значений:
Средняя скорость 
Средний диаметр 
Средняя температура

- Нахождение высоты дымовой трубы:
Коэффициент трения для кирпичных труб примем λ = 0,05

Принимаем требуемую высоту дымовой трубы 29 м.