Задания по теме:

- «Расчет цепей постоянного тока»

Задача 1.

Пользуясь законами Кирхгофа и законом Ома, определить все неизвестные токи и сопротивления, величину и полярность ЭДС E и величину напряжения U, приложенного к схеме. Для проверки правильности расчета составить уравнение баланса мощностей. Определить показание вольтметра.

Исходные данные:

В схемах, приведенных на рисунке 1а (для нечетных вариантов) и  рисунке 1б (для четных вариантов),  R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R5 = 2 Ом, I3 = 1,5 A. Остальные исходные данные приведены в таблице 1. На схемах показаны принятые положительные направления токов в ветвях; номера токов соответствуют номерам ветвей.

Таблица 1

| Вариант | R3, Oм | R4, Oм | R6, Oм | I1, А | I2, А | I5, А | I6, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1,0 | 5,0 | 2,3 |  |  | 0,7 |

Задача 2.

Упростить схему, заменяя последовательно и параллельно соединенные сопротивления эквивалентными, используя при необходимости преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду. Полученную схему с двумя узлами рассчитать методом узлового напряжения, определить величину и направление токов в источниках. Зная токи источников, используя законы Ома и Кирхгофа, определить все токи и напряжения в исходной расчетной схеме. Для проверки правильности расчета составить для исходной схемы уравнение баланса мощностей.

Исходные данные:

В схеме, приведенной  рисунке 2,  Е1 = 60 В, E6 = 120 В, Е11 = 90 В, R1 = 4 Ом, R2 = 65 Ом, R3 = 9 Ом, R6 = 12 Ом, R8 = 48 Ом, R9 = 5 Ом. Значения остальных сопротивлений даны в таблице 2. Начертить расчетную электрическую схему, получающуюся при замыкании ключей, указанных в таблице 2.

Таблица 2

| Вар. | R4, Ом | R5, Ом | R7, Ом | R10,Ом | R11,Ом | Замкнуты ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28 | - | - | 36 | 5 | S1, S2, S3, S4 |

- Задания по теме

- «Расчет однофазных цепей переменного тока»

- и методические указания по их выполнению

Задача 3.

Микродвигатель с номинальным напряжением UДВ, потребляемой мощностью РДВ и коэффициентом мощности cos φДВ подключен к сети с напряжением U через балластный резистор с сопротивлением Rб. Схема потребляет от источника мощность Р при токе I и коэффициенте мощности cos φ. Реактивная мощность, потребляемая двигателем, равна QДВ, его схема замещения может быть представлена как последовательное соединение активного и индуктивного сопротивлений RДВ и ХДВ (рис. 1).

Исходные данные приведены в таблицах 1 и 2. Рассчитать схему, определить активные, реактивные, полные сопротивления, напряжения, мощности, коэффициенты мощности отдельных участков и схемы в целом. Построить в масштабе векторную диаграмму, треугольники сопротивлений и мощностей. Приняв начальную фазу напряжения на двигателе равной нулю, написать законы изменения во времени тока и всех напряжений схемы.

Таблица 1

| Вариант | U, В | I, А | UДВ, В | cos φДВ | RДВ, Ом | XДВ, Ом | Rб, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220 | 0,19 |  | 0,62 | 415 |  |  |

Задача 4.

Активно-индуктивная нагрузка R1, X1 и чисто активная нагрузка R2 соединены параллельно и подключены к источнику с напряжением 380 В (рис. 2). Ток источника равен I, коэффициент мощности нагрузки в целом – cos φ. Исходные данные приведены в таблице 3.

Определить активные, реактивные, полные сопротивления (R1, X1, Z1) и мощности (P1, Q1, S1) первого потребителя, его ток I1 и коэффициент мощности cos φ1, сопротивление, ток и мощность (R2, I2, P2) второго потребителя; ток I, активную, реактивную и полную мощности (Р, Q, S), потребляемые схемой от источника, и ее коэффициент мощности cos φ. Построить в масштабе векторную диаграмму и многоугольник мощностей.

Таблица 3

| Вариант | R1, Ом | X1, Ом | P1, кВт | I1, А | P2, кВт | I, А | cos φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42 | 68 |  |  |  |  | 0,85 |

Задача 5.

Активно-индуктивная нагрузка потребляет от источника с напряжением 380 В мощность P1 при токе I1 и коэффициенте мощности cos φ1. Для повышения коэффициента мощности установки до значения cos φ параллельно нагрузке включена батарея конденсаторов (рис. 3). Исходные данные приведены в таблицах 4, 5. Определить активные, реактивные, полные сопротивления (R1, X1, Z1) и мощности (P1, Q1, S1) нагрузки, ее ток I1 и коэффициент мощности cos φ1, сопротивление, емкость, ток и мощность (XC, С, I2, Q2) батареи конденсаторов, ток I и коэффициент мощности cos φ установки в целом.

Таблица 4

| Вариант | R1, Ом | X1, Ом | Z1, Ом | XC, Ом | I1, А | I, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,5 | 4,3 |  |  |  | 42,5 |

- «Одиночные усилительные каскады на биполярных транзисторах»

1. Описание усилительных каскадов

Электрическая схема дана на рис. 3.1. Она содержит два усилительных каскада, в первом из которых транзистор VT1 включен по схеме с общим эмиттером (ОЭ), во втором VT2 − по схеме с общим коллектором (ОК). В каскадах использован транзистор типа КТ312А, параметры и характеристики которого приведены на рис. 3.2.

Все схемы усилительных каскадов питаются от одного общего источника питания с Ек, регулируемым от 0 до 15 В. Входной сигнал подается на усилители с частотой 1000 Гц от звукового генератора. Резисторы Rг учитывают в схемах внутреннее сопротивление источника сигнала. На входе каждого каскада находятся разделительные конденсаторы Cp1,Cp11,Cp3,Cp31. Кроме выполнения обычной функции разделения генератора и каскада по постоянному току, они служат для определения входного сопротивления каскада.

Назначение остальных элементов в схеме с общим эмиттером (рис. 3.1а): Rк1 − коллекторная нагрузка каскада, Rн1 − нагрузка каскада, R1, R2 − делитель напряжения для подачи прямого смещения на вход транзистора, Rэ1 − резистор для стабилизации рабочей точки покоя.

Резистор Rэ1 вносит в схему отрицательную обратную связь по постоянному току. Действие обратной связи (стабилизации рабочей точки покоя) происходит за счет включения напряжения обратной связи во входную цепь усилителя. Если Rэ1Iэ возрастает, то напряжение между базой и эмиттером транзистора VT1  уменьшается, т.к. UR1=R2Iдconst, где Iд − ток делителя. Конденсатор Сэ1 шунтирует резистор Rэ1 по переменному сигналу.

Назначение элементов в схеме с общим коллектором (рис.3.1б): R3, R4 − делитель напряжения для подачи прямого смещения на вход транзистора, Rэ2 −эмиттерная нагрузка каскада, Rн2 − нагрузка каскада.

В схеме действует 100% отрицательная обратная связь по напряжению, т.к. нагрузка включена во входную цепь усилителя и поэтому коэффициент усиления напряжения меньше 1. Из-за последовательной отрицательной обратной связи по напряжению входное сопротивление каскада велико, а выходное – мало, поэтому усилитель слабо влияет на источник входного сигнала и может работать на низкоомную нагрузку. Во всех усилительных каскадах выходное напряжение снимается с резисторов RН1, RН2. На выходе каждого каскада находятся разделительные конденсаторы Cp2,Cp21,Cp4,Cp41. Кроме выполнения обычной функции разделения нагрузки и каскада по постоянному току, они служат для определения выходного сопротивления каскада.

Аналитический расчет входного и выходного сопротивлений усилительных каскадов, коэффициентов усиления по напряжению, току и мощности производится по эквивалентным схемам для переменных составляющих тока и напряжения, приведенным на рис. 3.3 для средних частот.

Обозначения на эквивалентных схемах: rэ − дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода, связывающее приращение тока эмиттера с приращением напряжения на эмиттерном переходе; rб − активное сопротивление базового слоя; Iб − источник тока, отображающий передачу тока от базы к коллектору;  − коэффициент передачи тока от базы к коллектору; rk − дифференциальное сопротивление коллекторного перехода, учитывающее зависимость коллектора от напряжения.

Параметры элементов усилительных каскадов приведены в табл. 3.1.

- Таблица 3.1

| R | R1 | R2 | R к1 | Rэ1 | Rг1 | Rг2 | R3 | R4 | Rэ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кОм | 22 | 20 | 1,3 | 1 | 1,1 | 1,1 | 18 | 200 | 2 |
| С | Ср1 | С1р1 | Ср2 | С1р2 | Сэ1 | Ср3 | С1р3 | Ср4 | С1р4 |
| мкФ | 30 | 0,05 | 30 | 0,05 | 200 | 30 | 0,01 | 30 | 0,05 |

Каждый студент выполняет работу в соответствии с вариантом, заданным в табл. 3.2.

- Таблица 3.2

| Вариант | 1 |
| --- | --- |
| Ек, В Rн1, кОм Rн2, кОм Сн1, Сн2, мкФ | 15 1 0,2 0,01 |

Задание 6

2.3. Рассчитать графоаналитическим методом показатели работы усилительного каскада с ОЭ. Для чего построить для заданного варианта линию нагрузки МN по постоянному току, используя выходные характеристики транзистора (см. рис. 3.2); выбрать рабочую точку покоя А и через нее провести линию нагрузки CD по переменному току; определить графически напряжение покоя Uкп и ток покоя Iкп; построить временную диаграмму максимального выходного неискаженного напряжения uвых=f(t) при синусоидальном входном сигнале и определить амплитуду синусоидального выходного напряжения Uвыхm.

Задание 7.  Начертить эквивалентные схемы и рассчитать основные параметры усилителей по формулам табл. 3.3, где Rвх − входное сопротивление каскада с учетом сопротивления делителя RБ, Rвых − выходное сопротивление каскада, Ki=Iн/Iвх − коэффициент усиления по току, KЕ=Uвых/Ег – коэффициент усиления ЭДС Ег источника сигнала, Кu=Uвых/Uвх − коэффициент усиления по напряжению относительно входного напряжения Uвх, Кр=Рвых/Рвх − коэффициент усиления по мощности, знак || означает параллельное соединение резисторов. Результаты расчета занести в табл. 3.4.

Рассчитать коэффициент температурной нестабильности S.

Задание 8.

Рассчитать частоты fн, fв, f0 и углы сдвига фаз н, в.

Задание 9. Рассчитать и построить частотные KE(f) и фазовые (f) характеристики усилителей.

Задание 10. Рассчитать коэффициенты частотных искажений Мн и Мв.

Таблица 3.3

| Параметры усилителя | Схема ОЭ | Схема ОК |
| --- | --- | --- |
| Rвх | Rб1 ¦¦ rвх1; Rб1=R1 ¦¦ R2; rвх1=rб+(1+)rэ | Rб2 ¦¦ [Rн2(1+)]; Rб2=R3 ¦¦ R4 |
| Rвых | Rк1 ¦¦ rк | Rэ2¦¦rвхэ+(Rг2¦¦Rб2)1+β; rвхэ=rб+(1+β)rэ |
| Ki | βRвхrвх1Rк1Rк1+Rн1 | (1+β)Rвх2rвхкRн2~Rн2; rвхк=rб+(1+β)(rэ+Rн2~) |
| Ku | Ki1Rн1Rвх1 | Rн2~(1+β)rвхэ+(1+β)Rн2~ |
| KE | Ku1Rвх1Rг1+Rвх1 | Ku2Rвх2Rг2+Rвх2 |
| Kp | Ki1 Ku1 | Ki2 Ku2 |
| Rн~ | Rк1Rн1Rк1+Rн1 | Rэ2Rн2Rэ2+Rн2 |

- Таблица 3.4

| № ва-рианта | Схема включения | Результаты | Параметры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rвх, кОм | Rвых, кОм | КЕ |  | Ku | Ki | Kp |
|  | ОЭ | Расчет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОК | Расчет |  |  |  |  |  |  |  |

3.1. К п.2.3. Перерисовать с рис. 3.2 характеристики транзистора и взять из табл. 3.2 значения Ек, Rк1, Rэ1, Rн1 в соответствии с заданным вариантом.

Рекомендуемый порядок расчета усилительного каскада с общим эмиттером:

а) провести линию нагрузки по постоянному току MN, как показано на рис. 3.4, используя выходные характеристики транзистора (рис. 3.2). Линия нагрузки MN стоится по двум точкам. Точка N соответствует режиму холостого хода, когда Iк=0, а Uкэ=Ек. Точка M соответствует режиму, когда Uкэ=0, Iк=Ек/(Rк1+Rэ1);

б) выбрать рабочую точку покоя А примерно посредине линии нагрузки по постоянному току MN, провести через точку покоя А линию нагрузки СD по переменному току под углом , котангенс которого пропорционален  результирующему сопротивлению в цепи коллектора по переменному току: ctg=(a/b)Rн1~, где a − масштабный коэффициент по оси ординат, мА/мм; b − масштабный коэффициент по оси абсцисс, В/мм; Rн1=(Rк1Rн1)/(Rк1+Rн1), кОм;

в) определить графически параметры: Uкп − напряжение на коллекторе в режиме покоя, Iкп − коллекторный ток покоя, Uвыхm − амплитуду неискаженного выходного напряжения.

3.2. К п. 2.6. Частоты fн, f0 и fв определять из приближенных выражений:

для схемы ОЭ

fн1=12πτн1,     fв1=12πτв1,     f0=fн1fв1,

где τн1−1=τвхн1−1+τвыхн1−1+τнэ1−1;

τвхн1=(Rг1+Rвх1)Ср1 − постоянная времени перезаряда конденсатора Ср1; τвыхн1=(Rвых1+Rн1)Ср2 − постоянная времени перезаряда конденсатора Ср2; τнэ1=Rг1‖Rб1+rвх11+βСэ1− постоянная времени перезаряда конденсатора Сэ1; τв1=Rк1‖Rн1⋅Ск11+β+Сн1 − постоянная времени перезаряда эквивалентной емкости коллекторного перехода;

для схемы с ОК

fн2=12πτн2,     fв2=12πτв2,     f0=fн2fв2,

где τн2−1=τвхн2−1+τвыхн2−1;

τвхн2=(Rг2+Rвх2)Ср3 − постоянная времени перезаряда конденсатора Ср3; τвыхн2=(Rвыхн2+Rн2)Ср4 − постоянная времени перезаряда конденсатора Ср4; τв2=Rвых2‖Rн2Сн2 − постоянная времени перезаряда конденсатора нагрузки Сн2.

3.3. К п.2.7. При расчете зависимостей KEf=KE01+ffв−fнf2 и ϕf=arctgfнf−ffв следует задаваться частотами f=(0,2; 0,5; 1; 2; 5) fн и f=(0,2; 0,5; 1; 2; 5) fв.

3.4. К п. 2.8. Коэффициенты частотных искажений определять из выражений:

для схемы с ОЭ

Мн1=Мвхн1⋅Мвыхн1⋅Мнэ1,

где Мвхн1=1+1ωн1⋅τвхн12; Мвыхн1=1+1ωн1τвыхн12;

Мнэ1=1+1/ωн1⋅τнэ12, ωн1=2πfн1;

Мв1=1+ωв1⋅τв12, ωв1=2πfв1;

для схемы с ОК

Мн2=Мвхн2⋅Мвыхн2,

где Мвхн2=1+1ωн2⋅τвхн22; Мвыхн2=1+1;

ωн2=2πfн2,

Мв2=1+ωв2⋅τв22, ωв2=2πfв2.