- Министерство образования и науки Российской Федерации

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

- высшего профессионального образования

«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Институт электроэнергетики и информатики

#### Кафедра автоматизированных систем электроснабжения

ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Методы учета и анализа потребления энергоносителей»

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

(ГОС-2000)

для студентов заочной формы обучения

специальности 050501.65 Профессиональное обучение

(электроэнергетика, электротехника и электротехнологии)

специализации

«Электроэнергетика, энергоаудит, энергосбережение» (030504.19)

Екатеринбург 2012

Задания к контрольной работе по дисциплине «Методы учета и анализа потребления энергоносителей» и методические указания для ее выполнения. Екатеринбург, ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.- пед. ун-т», 2012. 19 с.

Составитель к.т.н., доцент                              В.М.Куликов

Одобрены на заседании кафедры автоматизированных систем электроснабжения РГППУ. Протокол от 12 января 2012 г. № 5.

Зав. кафедрой

автоматизированных

систем электроснабжения	                                          С.В. Федорова

Рекомендованы к печати методической комиссией  Института электроэнергетики и информатики РГППУ.  Протокол от  16  января  2012 г.      № 4.

Председатель методической

комиссии ЭЭФ ЭлИн РГППУ 			  	  А.А. Карасик

© ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2012

© В.М.Куликов

Введение

Целью дисциплины является подготовка специалистов, способных ставить и решать задачи энергосбережения с использованием современных технологий и методик.

Задачами изучения дисциплины являются ознакомление с основными методов учёта и анализа потребления энергоносителей, усвоение теоретического материала и приобретение навыков анализа соответствия строительных конструкций требованиям строительных теплотехнических норм на основании данных, полученных путем термографирования зданий, умение обрабатывать информацию, полученную в результате тепловизионной съемки.

Данная контрольная работа базируется на знании студентами таких дисциплин как: «Основы теплоэнергетики», «Электрические сети и системы», «Основы теории электроснабжения» и является основой для специальных разделов дисциплины «Автоматизированные системы контроля и учёта энергоносителей».

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести навык обработки результатов тепловизионного обследования на предмет соответствия теплотехнических характеристик зданий и сооружений требованиям второго этапа по энергосбережению.

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Исходные данные для выполнения курсовой работы выбираются по номеру задания, определяемому преподавателем. Местонахождение здания и зона влажности - по прил. 1, номер и схема стеновой панели, температуры наружного воздуха, продолжительность отопительного периода приведены в прил. 1 и 3. Температура поверхности здания берется из термограмм, как средняя температура по выделенной области (см. рис.2).

Расчетная температура внутреннего воздуха te принимается для жилых комнат согласно [1] в холодный период года равной + 18 °С при температуре холодной пятидневки tH ≥ -30 °С и +20 °С при <-30 °С, относительная влажность воздуха φ=55%.

Теплотехнические показатели строительных материалов приведены в прил. 2 в зависимости от условий эксплуатации ограждающих конструкций [2]. Условия эксплуатации принимаются с учетом зоны влажности и влажностного режима помещения по табл. 1. Зоны влажности городов даны в прил. 1. Влажностный режим для жилых зданий - нормальный.

Условия эксплуатации ограждающих конструкций

Таблица 1

| Влажностный режим помещений | Условия эксплуатации в зонах влажности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - сухая | 2 - нормальная | 3-влажная |
| Сухой Нормальный Влажный | А А Б | А Б Б | Б Б Б |

2. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОГРАЖДАЮЩИХ

КОНСТРУКЦИЙ

Согласно строительным нормам [2] сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Ro следует принимать равным большему из двух: R0тр (требуемое сопротивление теплопередаче по санитарно-гигиеническим условиям) и Roэн (сопротивление теплопередаче по условиям энергосбережения).

2.1. Требуемое сопротивление теплопередаче

Сопротивление теплопередаче R0тр является наименьшим, при котором обеспечивается допустимая по санитарно-гигиеническим требованиям минимальная температура внутренней поверхности ограждения при расчетной зимней температуре наружного воздуха, и рассчитывается по формуле:

R0тр  =  (tв - tн)n / ( αв  Δtн )      	 (1)

где R0тр - требуемое сопротивление теплопередаче, м2 °С/ Вт;

п      -   поправочный   коэффициент   на   расчетную   разность   температур, зависящий от положения наружной поверхности по отношению к наружному воздуху; для наружных стен согласно [2] п = 1;

tв - расчетная температура внутреннего воздуха, °С;

tн - расчетная температура наружного воздуха, равная температуре холодной пятидневки, °С;

Δt н - нормируемый температурный перепад (разность) между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности стены, принимаемый по табл.2;

αв - коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждения, принимаемый по [2] для гладких внутренних поверхностей равным 8,7 Вт/(м2 °С).

Значения нормируемого температурного перепада Δt н

Таблица 2

|  |  | Значения Δt н, °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение зданий | для наружных | для покрытий и | для перекрытий |
|  |  | стен | чердачных | над подвалом и |
|  |  |  | перекрытий | проездами |
| 1 | Жилые, лечебные, | 4 | 3 | 2 |
|  | детские |  |  |  |
|  | Общественные, | 4,5 | 4 | 2,5 |
| 2 | административные, |  |  |  |
|  | бытовые |  |  |  |
|  | Производственные | tв - tp, но не >7 | 0,8(tв - tp), но не | 2,5 |
| 3 | с сухим и |  | >6 |  |
|  | нормальным |  |  |  |
|  | режимом |  |  |  |
|  | Производственные | tв - tp | 0,8(tв - tp) | 2,5 |
| 4 | с влажным |  |  |  |
|  | режимом |  |  |  |

Примечание. tp - температура точки росы при расчетных значениях tв и относительной влажности воздуха φв.

Требуемое сопротивление теплопередаче окон R0тр принимается согласно [2] в зависимости от разности температур внутреннего воздуха и средней температуры наиболее холодной пятидневки (tв - tн) по табл. 3.

Для общественных и производственных зданий значения R0тр окон  также принимаются по [2].

Значения R0тр и конструкции остекления для окон жилых зданий

Таблица 3

| (tв - tн), °С | R0тр,м2оС/Вт | Тип остекления |
| --- | --- | --- |
| До 25 | 0,18 | Одинарное в деревянных переплетах |
| Свыше 25 до 44 | 0,39 | Двойное в деревянных спаренных переплетах |
| Свыше 44 до 49 | 0,42 | Двойное в деревянных раздельных переплетах |
| Свыше 49 | 0,53 | Тройное в деревянных переплетах (спаренный и одинарный) |

2.2. Сопротивление теплопередаче по условиям энергосбережения

Сопротивление  теплопередаче  по  условиям  энергосбережения R0эн принимается   по   табл. 4 в зависимости от величины   градусо-суток отопительного периода В:

В = ( tв  -  ton ) noп    ,                                 	   (2)

где

ton - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С;

non - продолжительность отопительного периода, сут.

| Сопротивление теплопередаче |  |  | по условиям энергосбережения R0эн Таблица 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сопротивление теплопередаче |  |  |
|  | В, |  | R0эн, м2оС/Вт |  |  |
| Назначение зданий | Тысячи |  | после 1 января 2000 г. |  |  |
|  | градусо- |  |  | перекрытий |  |
|  | суток | стен | покрытий | неотапливаемых | окон |
|  |  |  |  | помещений |  |
| Жилые, | 2 | 2Д | 3,2 | 2,8 | 0,35 |
| лечебные, | 4 | 2,8 | 4,2 | 3,7 | 0,40 |
| детские | 6 | 3,5 | 5,2 | 4,6 | 0,45 |
|  | 8 | 4,2 | 6,2 | 5,5 | 0,50 |
|  | 10 | 4,9 | 7,2 | 6,4 | 0,55 |
|  | 12 | 5,6 | 8,2 | 7,3 | 0,60 |
| Общественные | 2 | 1,6 | 2,4 | 2,0 | 0,33 |
|  | 4 | 2,4 | 3,2 | 2,7 | 0,38 |
|  | 6 | 3,0 | 4,0 | 3,4 | 0,43 |
| [2] | 8 | 3,6 | 4,8 | 4,1 | 0,48 |
|  | 10 | 4,2 | 5,6 | 4,8 | 0,53 |
|  | 12 | 4,8 | 6,4 | 5,5 | 0,58 |
| Производственные | 2 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 0,21 |
|  | 4 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 0.24 |
|  | 6 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 0,27 |
| [3] | 8 | 2,6 | 3,5 | 2,6 | 0,30 |
|  | 10 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 0,33 |
|  | 12 | 3,4 | 4,5 | 3,4 | 0,36 |

2.3. Определение толщины утепляющего слоя

Расчетное сопротивление теплопередаче Rop ограждающей конструкции принимается равным большему из полученных значений R0тp и Roэн. Из уравнения (3) находится термическое сопротивление слоя утеплителя Riyт, по величине которого можно определить толщину утепляющего слоя конструкции:

Roр=1/aв+R1+ ... + Riyт + ...+Rвп+ 1/aн	(3)

где R1 ... Riyт ... Rn - термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, определяемые для всех слоев (за исключением воздушных прослоек) как Ri= δi /λi , м2 °С/ Вт..

Термическое сопротивление замкнутых вертикальных воздушных прослоек при толщине 0,03.. .0,05 м можно принять согласно [2] Rвп = 0,16 м2 °С/ Вт;

δi - толщина i-го слоя, м;

λi  - коэффициент теплопроводности материала i -го слоя, Вт/ (м °С);

ан   -   коэффициент   теплоотдачи   наружной   поверхности   ограждающей конструкции;    для    зимних   условий    согласно    [2]    для    поверхностей, соприкасающихся с наружным воздухом, ан =23 Вт/ (м2 °С).

2.4. Определение плотности теплового потока через ограждающие конструкции (ОК) здания по результатам тепловизионного обследования

Плотность теплового потока через ограждающие конструкции здания по результатам тепловизионного обследования рассчитывается по формуле:

qi    =   aн( ti пов –t cp),	(4)

U пов - средняя температура на поверхности i-выделенной на термограмме области, °С (рис.2);

tcp - температура окружающей среды, °С. В данной контрольной работе за температуру окружающей среды следует принимать самую низкую температуру на шкале термограммы (рис.1). В реальных условиях температура окружающей среды измеряется уличным термометром с достаточной степенью точности.

Полученную величину теплового потока qt необходимо сравнить с величиной теплового потока qn соответствующей максимальному значению приведенного термического сопротивления, которая определяется по формуле:

qr = (te - tcp)/R ,

(5)

где R - большее из значений R0Tp или R0эн для данных условий.

Рис.1 Термограмма фрагмента ОК здания.

1 – среднее значение температуры по выделенной области. Здесь Avr =          -8,87°С; 2 – границы выделенной области; 3 – минимальное значение температуры на термограмме, в данной  контрольной работе принимаемое за значение температуры окружающей среды. Здесь: Min = - 11,35 °С.

Результаты термографирования, необходимые для выполнения задания, приведены в приложении 1.

Пример 1. По результатам термографирования (рис.1) определить величину теплового потока через ОК жилого здания в г.Казань. Сравнить расчетное термическое сопротивление Rop с большим из Rотр и R0эн . Сделать вывод о действительном состоянии тепловой изоляции здания, исходя из условия отсутствия дефектов наружной и внутренней поверхности стены. Для наружной стеновой панели этого жилого дома (рис. 2) определить необходимую для соответствия теплотехническим строительным нормам толщину слоя утеплителя δ2yт из плиты древесно-волокнистой.

Рис. 2. Схема стеновой панели:

- - кирпичная кладка из глиняного кирпича
(ρ= 1800 кг/м3);

- - плиты древесно-волокнистые (ρ = 200
кг/м3);

- - известково-песчаная штукатурка (р =
1600 кг/м3)

Исходные данные:

- температура воздуха внутри помещения tв = 18 °С;

- температура наружного воздуха (по термограмме) tн = - 11,35 °С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период
(по прил.1 для г.Казань) ton = - 5,7 °С;

- продолжительность отопительного периода (по прил. 1 для г.Казань)
218 суток;

- зона влажности - 2, условия эксплуатации по табл. 1 - Б. Значения
коэффициентов теплопроводности материалов по прил. 2:

- По прил.2: кирпичная кладка, λ1 = 0,81 Вт/ (м °С);

- плиты древесно-волокнистые, λ2 = 0,08 Вт/ (м °С);

- штукатурка,    λ3 = 0,81 Вт/(м°С).

Решение

Определим плотность теплового потока через ограждающие конструкции здания по результатам тепловизионного обследования по формуле (4):

qi = 23 (-8,87 + 11,35) = 57,04 Вт/м2

Для расчета величины теплового потока, соответствующего требованиям СНиП П-3-79* qr определим сначала значения R0Tp и R0эн. Найдем    минимальное  сопротивление    теплопередаче,    требуемое    по санитарно-гигиеническим условиям. Согласно уравнению (1):

R0Tp = (18+32) 1/(8,7 • 4) = 1,44 м2 °С/ Вт

Величина   градусо-суток   отопительного    периода    составляет    согласно уравнению (2):

В = (18 + 5,7) 218 = 5166,6 град. сут.

По    табл.    4    находим    сопротивление    теплопередаче    по    условиям энергосбережения R0эн ~ 3,18 (для точного определения R0эн необходимо воспользоваться      методом     кусочно-линейной     апроксимации). Так как большей   является   последняя   величина,  ее  и  принимаем   в   качестве расчетного сопротивления теплопередаче. Уравнение (5) примет вид

qr =(18+11,35) / 3,18= 9,23 Вт/м2,

Таким образом, qi /qr = 57,04/9,23 = 6,18, т.е. Rop I Roэн = 6,18.

Определение толщины изоляции δ2yT (рис.2) при значении Rop =6,18/ Roэн= 1,94

Уравнение (3) примет вид:

1,94 =1/8,7 + 0,125/0,81 + δ2yT /0,08 + 0,025/0,81 + 1/23. Получаем δ2yT =0,128 м.

Рассчитаем толщину изоляции для значения приведенного термического сопротивления R0эн :

3,18 =1/8,7 + 0,125/0,81 + δ2ут/0,08 +0,025/0,81 + 1/23.

Из последнего соотношения находим δ2yT = 0,227 м

Вывод: толщина слоя утеплителя не соответствует условиям энергосбережения. Для приведения параметров утеплителя до требуемых значений необходимо увеличить толщину тепловой изоляции с 12,8 до 22,7 см.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Варианты заданий

| Номер варианта | Номер схемы стеновой панели (по прил.З | Данные термо-графи- рования t min / t avr | Город и зона влажности по карте [2] |  | Температура наружного воздуха, °С |  | Продолжительность отопительного периода, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | холодной пятидневки, | средняя за отопительный период, т |  |
| 1 | 1 | -13,4/-10,0 | Архангельск | 1 | -31 | -4,7 | 251 |
| 2 | 2 | -2,3 / 0,8 | Астрахань | 3 | -23 | -1,6 | 172 |
| 3 | 3 | -5,3 / -3,8 | Чара | 3 | -46 | -15,6 | 267 |
| 4 | 4 | -20,7/-17,6 | Н.Новгород | 2 | -30 | -4,7 | 218 |
| 5 | 5 | -6,4 / -3,5 | Краснодар | 3 | -19 | 1,5 | 152 |
| 6 | 6 | -3,9 / -0,8 | Рязань | 2 | -27 | -4,2 | 212 |
| 7 | 7 | -13,4/-10,0 | Магнитогорск | 3 | -32 | -9,3 | 169 |
| 8 | 8 | -2,3 / 0,8 | Нерчинск | 3 | -44 | -15,1 | 230 |
| 9 | 9 | -5,3 / -3,8 | С.-Петербург | 1 | -26 | -2,2 | 219 |
| 10 | 10 | -20,7/-17,6 | Казань | 2 | -32 | -5,7 | 218 |
| 11 | 1 | -6,4 / -3,5 | Воронеж | 3 | -26 | -3,4 | 199 |
| 12 | 2 | -3,9 / -0,8 | Грозный | 3 | -18 | -0,4 | 218 |
| 13 | 3 | -13,4/-10,0 | Екатеринбург | 3 | -35 | -6,4 | 228 |
| 14 | 4 | -2,3 / 0,8 | Иркутск | 3 | -37 | -8,9 | 241 |
| 15 | 5 | -5,3 / -3,8 | Омск | 3 | -37 | -9,5 | 220 |
| 16 | 6 | -20,7/-17,6 | Уфа | 3 | -35 | -6,6 | 216 |
| 17 | 7 | -6,4 / -3,5 | Белгород | 3 | -23 | -2,2 | 196 |
| 18 | 8 | -3,9 / -0,8 | Псков | 2 | -26 | -2,0 | 212 |
| 19 | 9 | -13,4/-10,0 | Братск | 2 | -43 | -10,3 | 245 |

| 20 | 10 | -2,3 / 0,8 | Мурманск | 1 | -27 | -3,3 | 281 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1 | -5,3 / -3,8 | Новгород | 2 | -27 | -2,6 | 220 |
| 22 | 2 | -20,7/-17,6 | Ростов | 2 | -22 | -1,1 | 175 |
| 23 | 3 | -6,4 / -3,5 | Пермь | 2 | -35 | -6,4 | 226 |
| 24 | 4 | -3,9 / -0,8 | Тайшет | 3 | -40 | -8,5 | 244 |
| 25 | 5 | -13,4/-10,0 | Смоленск | 2 | -26 | -2,7 | 210 |
| 26 | 6 | -2,3 / 0,8 | Калининград | 1 | -18 | 0,8 | 195 |
| 27 | 7 | -5,3 / -3,8 | Челябинск | 3 | -28 | -7,8 | 219 |
| 28 | 8 | -20,7/-17,6 | Ульяновск | 3 | -31 | -5,7 | 213 |
| 29 | 9 | -6,4 / -3,5 | Минусинск | 3 | -40 | . -7,2 | 235 |
| 30 | 10 | -3,9 / -0,8 | Брянск | 2 | -26 | -2,6 | 206 |
| 31 | 1 | -13,4/-10,0 | Вологда | 2 | -31 | -4,8 | 228 |
| 32 | 2 | -2,3 / 0,8 | Курск | 2 | -26 | -3,0 | 198 |
| 33 | 3 | -5,3 / -3,8 | Волгоград | 3 | -25 | -3,4 | 182 |
| 34 | 4 | -20,7/-17,6 | Улан-Удэ | 3 | -37 | -10,6 | 235 |
| 35 | 5 | -6,4 / -3,5 | Сочи | 1 | -3 | 6,4 | 90 |
| 36 | 6 | -3,9 / -0,8 | Благовещенск | 2 | -34 | -11,5 | 212 |
| 37 | 7 | -13,4/-10,0 | Красноярск | 3 | -39 | -7,8 | 239 |
| 38 | 8 | -2,3 / 0,8 | Владивосток | 1 | -24 | -4,8 | 201 |
| 39 | 9 | -5,3 / -3,8 | Томск | 2 | -40 | -8,8 | 234 |
| 40 | 10 | -20,7/-17,6 | Новосибирск | 3 | -39 | -9,1 | 227 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Теплофизические характеристики материалов

| Наименование материала | Плотность, ρ, кг/м3 | Расчетные коэффициенты при условиях эксплуатации А или Б |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | теплопроводности λ, Вт/ (м °С) |  | теплоусвое-ния S, Вт/ (м °С) |  |
|  |  | А | Б | А | Б |
| 1. Железобетон | 2500 | 1,92 | 2,04 | 18,0 | 17,0 |
| 2. Бетон на гравии | 2400 | 1,74 | 1,86 | 16,8 | 17,9 |
| 3. Керамзитобетон | 800 | 0,24 | 0,31 | 3,83 | 4,77 |
| 4; Газо- и пенобетон | 400 | 0,14 | 0,15 | 2,19 | 2,42 |
| 5. Цементно-песчаный раствор | 1800 | 0,76 | 0,93 | 9,6 | 11,1 |
| 6. Известково- песчаный раствор | 1600 | 0,70 | 0,81 | 8,69 | 9,76 |
| 7. Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 800 | 0,19 | 0,21 | 3,34 | 3,66 |
| 8 .Кирпичная кладка из глиняного кирпича | 1800 1600 | 0,70 0,58 | 0,81 0,70 | 9,2 8,08 | 10,1 9,23 |
| 9. Кирпичная, кладка из силикатного кирпича | 1800 | 0,76 | 0,87 | 9,77 | 10,9 |
| 10. Облицовочная плитка из мрамора | 2800 | 2,91 | 2,91 | 22,86 | 22,86 |
| 12. Плиты древесно-волокнистые | 200 | 0,07 | 0,08 | 1,67 | 1,81 |
| 13. Минераловатные плиты | 350 | 0,09 | 0,11 | 1,46 | 1,72 |
| То же | 300 | 0,09 | 0,09 | 1,32 | 1,44 |
| То же | 200 | 0,08 | 0,08 | 1,01 | 1,11 |
| То же | 100. | 0,06 | 0,07 | 0,64 | 0,73 |
| 14. Пенополиуретан | 80 | 0,05 | 0,05 | 0,67 | 0,70 |
| 15. Асбестоцементный лист | 1800 | 0,47 | 0,52 | 7,55 | 8,12 |
| 16. Стекло оконное | 2500 | 0,76 | 0,76 | 10,80 | 10,80 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Схемы ограждающих конструкций

Примечания.

1.	Нумерация слоев ограждающих конструкций со стороны помещения.

2.	На   схемах   приведены   только   те   элементы   конструкций,   которые
необходимы для теплотехнического расчета.

3.	Плотности материалов ρ указаны в кг/м3 , толщина слоя δ- в мм, δiут -
толщина утепляющего слоя, которую предстоит определить на основании

т

теплотехнического расчета.

4.	Теплофизические характеристики материалов даны в прил.2.

Вариант 2

1,5 - штукатурка известково песчаная;

1	- штукатурка известково -
песчаная;

2	- газобетон

2,4 - кладка из глиняного кирпича (ρ = 1600);

3 - пенополиуретан

16

Вариант 4

Вариант 3

1- сухая штукатурка;

2,4 железобетон;

3-минераловатные плиты жесткие

1- сухая штукатурка;

2-керамзитобетон; 3-облицовочная плитка из мрамора

Вариант 5

Вариант 6

1-штуктурка известково-песчаная; 2-кладка из глиняного кирпича (ρ=1800)

1- асбестоцементный лист; 2-минераловатные плиты мягкие (ρ =1800); 3 - железобетон

17Вариант 7

1,4 — штукатурка известково-песчаная;

- кладка из силикатного кирпича;

- газобетон

1,4 - асбестоцементный лист; 2-минераловатные плиты мягкие (/7=100); 3-воздушная прослойка

Вариант 9

Вариант 10

1,7 — асбестоцеметный лист;

2,4,6 - плиты древесно-волокнистые;

3,5 - воздушная прослойка;

1 - сухая штукатурка; 2,6 - железобетон; 3,5 - воздушная прослойка; 4» маты минераловатные прошивные (/7=350)

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

«Методы учета и анализа потребления энергоносителей»

Литература

Основная

- Куликов В.М. Методы учета и анализа потребления энергоносителей : учеб.пособие/ В.М. Куликов. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос.гос.проф.-пед.ун-т», 2009. 138с.

- Кузнецов Ю.В., Федорова  С.В. Энергосберегающие технологии и мероприятия в системах энергоснабжения. Учебное пособие. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 356 с. Гриф УМО по ППО.

- Основы энергосбережения: учебник/Н.И. Данилов, Я.М. Щелоков; под ред. Н.И. Данилова. Екатеринбург: ГУ СО «Институт энергосбережения», 2008. 526 с. Гриф УМО по ППО.

Дополнительная

- Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» ( с изменениями от 10.01.2003 г.) №4871-1 от 27.04.1993.

- Закон РФ «Гражданский кодекс РФ. Часть вторая» №15-Ф3 от 26.01.1996.

- Закон РФ « Об энергосбережении» №28-Ф3 от 26.01.1996.

- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя / П-683 Главгоэнергонадзор –М., утв. Минтоэнерго РФ 12.09.1995, регистр. №954 Минюст РФ% Изд-во МЭИ , 1995-68с.

- Правила учета электрической энергии/, утв. Минтопэнерго РФ 19.09.1996

- Правила учета газа/, утв. Минтопэнерго РФ 14.10.1996, регистр. Мин юст РФ 15.11.1996 №1998.-37

- Журавин Л.Г., Мариненко, М.А., Семенов, Е.И Цветкова Э.И Методы электрических измерений- Энергомиздат,1990

- Данилов Н.И., Зограф И.А., Щелоков Я.М. Энциклопедия энергосбережения Екатеринбург: Данилов Н.И, Щелоков Я. М. Энциклопедия энергосбережения. –

Екатеринбург: ИД :Сократ:, 2003. -132с.

- Экономия энергоресурсов в промышленных технологиях: Справочно-методическое пособие/ Вагин Г.Я: Дудникова Л.В, НИЦЭ. Гос. Ун-т, НИЦЭ, 2001.-296с.

- Ратников Б.Е., Чазов А.В. Управление Энергосбережением: Учебное пособие / Екатеринбург: УГТУ-УПИ,1998.-105с.

- Куликов В.М., Евпланов Ф.И, Злобинский В.Я. Энергосбережение в бюджетной сфере. –Екатеринбург: Свердловгосэнергонадзор,1999-126с.

ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Методы учета и анализа потребления энергоносителей»

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Подписано в печать       Формат 60  84 / 16. Бумага для множ. аппаратов.

Печать плоская. Усл. печ. л.        Уч. - изд. л.         Тираж        экз.

ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет». Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11

Ризограф ФГАОУ ВПО РГППУ. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11