Задание № 3

Трехфазные цепи

В цепи имеется трехфазный генератор, обмотки которого соединены звездой, и симметричная нагрузка. Действующее значение ЭДС фазы  E, сопротивление линии  Zл, сопротивление фазы нагрузки Zф. Начальную фазу ЭДС EA принять нулевой. Нагрузка соединена звездой (Y) либо треугольником (Δ).

Требуется:

- рассчитать все токи;

- напряжения на фазах нагрузки;

- построить векторную диаграмму токов и напряжений;

- проверить выполнение баланса мощностей.

c

b

a

Zл

Zл

Zл

Нагрузка

A

B

C

| Вар. | EA, В | Zл | Y/Δ | Zф | Вар. | EA, В | Zл | Y/Δ | Zф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 | 4+ i∙3 | Y | 10+i∙10 | 21 | 127 | 3+ i∙4 | Y | 20+i∙40 |
| 2 | 127 | 4+ i∙3 | Δ | 10+i∙10 | 22 | 220 | 3- i∙4 | Δ | 30+i∙10 |
| 3 | 220 | 4- i∙3 | Y | 10- i∙10 | 23 | 380 | 3- i∙4 | Y | 50- i∙10 |
| 4 | 380 | 4- i∙3 | Δ | 10- i∙10 | 24 | 110 | 4+ i∙3 | Δ | 30- i∙10 |
| 5 | 110 | 3+ i∙4 | Y | 20+i∙10 | 25 | 127 | 4+ i∙3 | Y | 25+i∙10 |
| 6 | 127 | 3+ i∙4 | Δ | 20+i∙10 | 26 | 220 | 4- i∙3 | Δ | 40+i∙10 |
| 7 | 220 | 3- i∙4 | Y | 20- i∙10 | 27 | 380 | 4- i∙3 | Y | 40- i∙10 |
| 8 | 380 | 3- i∙4 | Δ | 20- i∙10 | 28 | 110 | 3+ i∙4 | Δ | 20- i∙10 |
| 9 | 110 | 4+ i∙3 | Y | 30+i∙40 | 29 | 127 | 3+ i∙4 | Y | 15+i∙20 |
| 10 | 127 | 4+ i∙3 | Δ | 30+i∙40 | 30 | 220 | 3- i∙4 | Δ | 60+i∙80 |
| 11 | 220 | 4- i∙3 | Y | 30- i∙40 | 31 | 380 | 3- i∙4 | Y | 15- i∙20 |
| 12 | 380 | 4- i∙3 | Δ | 30- i∙40 | 32 | 110 | 2+ i | Δ | 15- i∙20 |
| 13 | 110 | 3+ i∙4 | Y | 40+i∙30 | 33 | 127 | 3+ i∙4 | Y | 40+i∙30 |
| 14 | 127 | 3+ i∙4 | Δ | 40+i∙30 | 34 | 220 | 3+ i∙4 | Δ | 30+i∙30 |
| 15 | 220 | 3- i∙4 | Y | 40- i∙30 | 35 | 380 | 3- i∙4 | Y | 30- i∙30 |
| 16 | 110 | 3- i∙4 | Δ | 40- i∙30 | 36 | 110 | 3- i∙4 | Δ | 30- i∙15 |
| 17 | 127 | 2+ i | Y | 10+i∙20 | 37 | 127 | 2+ i | Y | 10+i∙20 |
| 18 | 220 | 3- i | Δ | 10+i∙20 | 38 | 220 | 3- i | Δ | 18+i∙18 |
| 19 | 380 | 3- i∙2 | Y | 10- i∙20 | 39 | 380 | 3- i∙2 | Y | 20- i∙20 |
| 20 | 110 | 4+ i∙4 | Δ | 10- i∙20 | 40 | 110 | 4+ i∙4 | Δ | 45- i∙15 |